ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Табелю сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации

ТАБЕЛЬ СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ

- СООБЩЕНИЕ О ПЛАНЕ ПОЛЕТА ВОЗДУШНОГО СУДНА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

| № п/п | Сообщение о плане полета |  | Индекс сообщения | Срок подачи сообщения до вылета воздушного судна | Податель сообщения | Кому направляется сообщение | Особенности подачи сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Сообщение о представленном плане полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сообщение о представленном плане международного полета воздушного судна: |  | FPL |  |  |  |  |
|  | по расписанию регулярных воздушных перевозок |  |  | от 5 суток до одного часа | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета (если подается за 20 часов и менее до вылета) | Подается относительно полета гражданского воздушного судна, если ранее не применялась подача RPL |
|  | с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок или вне расписания регулярных воздушных перевозок |  |  | от 5 суток до трех часов | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета(если подается за 20 часов и менее до вылета) |  |
| 1.2. | Сообщение о представленном плане внутреннего полета воздушного судна: |  | FPL |  |  |  |  |
|  | по расписанию регулярных воздушных перевозок |  |  | от 5 суток до одного часа | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета (если подается за 20 часов и менее до вылета) | Подается относительно полета гражданского воздушного судна, если ранее не применялась подача RPL |
|  | с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок |  |  | от 5 суток до трех часов | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета (если подается за 20 часов и менее до вылета) |  |
|  | вне расписания регулярных воздушных перевозок в одной зоне Единой системы |  |  | от 5 суток до одного часа | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета (если подается за 20 часов и менее до вылета) Главный центр Единой системы по воздушным судам литера «А» и литера «К» | Условия подачи FPL применяются для гражданской, государственной и экспериментальной авиации |
|  | вне расписания регулярных воздушных перевозок в двух и более зонах Единой системы |  |  | от 5 суток до трех часов | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) орган ОВД аэродрома вылета (если подается за 20 часов и менее до вылета) | Условия подачи FPL применяются для гражданской, государственной и экспериментальной авиации |
| 2. |  | Сообщение о представленном плане полета воздушного судна вне маршрутов обслуживания воздушного движения, включая маршрутно-трассовые полеты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сообщение о представленном плане полета: - боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации и экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государственной авиации на перелеты вне маршрутов обслуживания воздушного движения; - аэродромные полеты воздушного судна с использованием зон ограничения полетов; - на полеты воздушных судов при выполнении авиационных работ в приграничной полосе; - полеты воздушных судов при выполнении авиационных работ и парашютных прыжков, а также демонстрационных полетов над населенными пунктами. |  | FPL | до 14.00 московского времени накануне дня выполнения полетов в воздушном пространстве трех и более зон Единой системы | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации) | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) | FPL на перелет боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации подается в соответствии с условиями перелета, согласованными на этапе стратегического планирования |
|  |  |  |  | до 16.00 местного времени накануне дня выполнения полетов в воздушном пространстве одной или двух смежных зон Единой системы |  | зональные центры Единой системы (по маршруту полета) Главный центр Единой системы по воздушным судам литера «А» и литера «К» |  |
| 2.2. | Сообщение о представленном плане полета по правилам полетов по приборам |  | FPL | от 5 суток до шести часов, если полет в воздушном пространстве трех и более зон Единой системы от 5 суток до трех часов, если полет в воздушном пространстве одной или двух зонах Единой системы | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации) | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) зональные центры Единой системы (по маршруту полета) Главный центр Единой системы по воздушным судам литера «А» и литера «К» | Условия подачи FPL не распространяется на перелеты вне маршрутов обслуживания воздушного движения и внеаэродромных полетов боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации и экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государственной авиации |
| 2.3. | Сообщение о представленном плане по правилам визуальных полетов |  | FPL | от 5 суток до трех часов, если полет в воздушном пространстве трех и более зон Единой системы | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы (по маршруту полета) |  |
|  |  |  |  | от 5 суток до одного часа, если полет в воздушном пространстве одной или двух зонах Единой системы |  | зональные центры Единой системы (по маршруту полета) Главный центр Единой системы по воздушным судам литера «А» и литера «К» |  |
| 2.4. | Уведомление о плане полета в воздушном пространстве класса G |  | FPL | за 30 минут | Эксплуатант (КВС ) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета | Зональный центр Единой системы | Время подачи FPL за 30 минут до вылета рекомендуется в целях оповещения зональным центром Единой системы органов обслуживания воздушного движения, предоставляющих в классе G полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. |
| 2.5. | Сообщение о представленном плане полета в районе аэродрома |  | FPL | от 5 суток до одного часа | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации | Зональный центр Единой системы Районный центр Единой системы | Время выполнения полетов в районе гражданского аэродрома, указанного в FPL должно соответствовать, времени работы аэропорта, заявленному в документах аэронавигационной информации |
| 2.6. | Информация в представленный план полета или об изменениях в текущий план полета |  | AFIL | за 30 минут до влета в воздушное пространство классов А или С, либо пролета точки изменения маршрута. | КВС | Орган обслуживания воздушного движения, в диспетчерском районе (зоне), районе полетной информации, которого находится воздушное судно |  |
| 3. | Сообщения, связанные с обновлением данных плана полета воздушного судна |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сообщение, касающееся изменения плана полета воздушного судна |  | CHG | Не позднее 30 минут по истечению времени начала контролируемого полета согласно FPL Не позднее 1часа по истечению времени начала неконтролируемого полета согласно FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации | В органы обслуживания воздушного движения (управления полетами), в которые ранее был подан FPL |  |
| 3.2. | Сообщение, касающееся аннулирования плана полета воздушного судна |  | CNL | Не позднее 30 минут по истечению времени начала контролируемого полета согласно FPL Не позднее 1часа по истечению времени начала неконтролируемого полета согласно FPL | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации | В органы обслуживания воздушного движения (управления полетами), в которые ранее был подан FPL |  |
| 4. |  | Сообщение о повторяющемся плане полета воздушного судна |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сообщение о повторяющемся плане полета воздушного судна |  | RPL | до 14 суток | Эксплуатант воздушного судна | Главный центр Единой системы |  |
| 4.2. | Сообщение об изменении повторяющегося плана полета воздушного судна |  | RPL | до 7 суток | Эксплуатант воздушного судна | Главный центр Единой системы |  |
| 4.3. | Телеграфное сообщение об отмене повторяющегося плана полета воздушного судна |  | CRP | Незамедлительно, после принятия решения | Эксплуатант воздушного судна | Главный центр Единой системы | Телеграфные сообщения применяются только при передаче информации об RPL по авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений |
| 4.4. | Телеграфное сообщение об отказе в обработке повторяющегося плана полета. |  | RPN | от 14 суток до 7 суток | Главный центр Единой системы | Эксплуатант воздушного судна |  |

- СООБЩЕНИЕ О ПЛАНЕ ЗАПУСКА ШАРА-ЗОНДА, О ПЛАНЕ ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ПИЛОТИРУЕМОГО АЭРОСТАТА, ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБ, ПУСКОВ РАКЕТ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ.

СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ И ОКОНЧАНИИ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

| № п/п | Сообщение о плане деятельности | Индекс сообщения | Срок подачи сообщения до начала деятельности | Податель сообщения | Получатель сообщения | Особенности подачи сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сообщение о плане полета беспилотного летательного аппарата (БЛА): | FPL |  |  |  |  |
|  | в воздушном пространстве классов А и С в целях обороны, государственной и общественной безопасности, а также проведения поисково-спасательных мероприятий и оказания помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; |  | не менее чем за 3 часа | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Районный центр Единой системы | Условия подачи FPL применяются за исключением тех случаев, когда организатором полетов БЛА принято решение об их выполнении без получения разрешения на использование воздушного пространства согласно пунктам 114 и 115 Федеральных правил. |
|  | в других целях в воздушном пространстве классов А, С и G. |  | не менее чем за одни сутки | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Зональный центр Единой системы | Условия подачи FPL применяются только в отношении БЛА, безопасность использования которых предварительно обеспечена установлением временного или местного режимов |
| 6. | Сообщение о плане полета пилотируемого аэростата: | FPL |  |  |  |  |
|  | в воздушном пространстве классов А и С |  | не менее чем за одни сутки | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Зональный центр Единой системы |  |
|  | в воздушном пространстве класса G |  | за 30 минут | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Зональный центр Единой системы | Время подачи FPL за 30 минут до вылета рекомендуется в целях оповещения зональным центром Единой системы органов обслуживания воздушного движения, предоставляющих в классе G полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. |
| 7. | Сообщение о плане запуска шара-зонда | FPL | не менее чем за трое суток | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Зональный центр Единой системы | Условия подачи FPL применяются для разовых запусков шаров-зондов и не касаются организации запусков-шаров зондов, осуществляемых в единые международные сроки. |
| 8. | Сообщение о плане проведения стрельб, пусков ракет и взрывных работ | FPL | не менее чем за пять суток | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Зональный центр Единой системы |  |
| 9. | Сообщение, касающееся начала деятельности по использованию воздушного пространства | DEP | Не позднее 5 минут после начала | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Районный центр Единой системы |  |
| 10. | Сообщение, касающееся окончания деятельности по использованию воздушного пространства | ARR | Не позднее 5 минут после окончания | Пользователь воздушного пространства или его представитель | Районный центр Единой системы |  |

- СООБЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА, ПРЕДАВАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ)

| № п/п | Сообщение органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) | Индекс сообщения | Категория срочности | Срок подачи сообщения | Кто предоставляет органу ОВД информацию для формирования сообщения |  | Орган, в адрес которого подается сообщение | Особенности подачи сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Сообщения органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) на аэродроме вылета воздушного судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Сообщение о представленном плане полета воздушного судна: | FPL | ФФ | В течении 10 минут с момента получения информации | Эксплуатант воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  |  |  |
|  | при выполнении международных полетов или внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения - в случае использования воздушного пространства более одной зоны Единой системы, или при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения - в случае использования воздушного пространства трех и более смежных зон Единой системы |  |  |  |  |  | Главный центр Единой системы |  |
|  | при выполнении внутренних полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения - в случае использования воздушного пространства одной зоны Единой системы или при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения - в случае использования воздушного пространства одной или двух смежных зон Единой системы |  |  |  |  |  | Зональный центр Единой системы |  |
| 11.2 | Сообщение, касающееся изменения плана полета воздушного судна | CHG | ФФ | В течение 10 минут с момента получения информации | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Главный центр Единой системы или Зональный центр Единой системы или Районный центр Единой системы (согласно полномочий центра Единой системы по выдаче разрешения на использование воздушного пространства ) | Сообщение CHG подается относительно изменения данных FPL, за исключением номера рейса, аэродрома вылета, аэродрома назначения, времени отправления воздушного судна ранее срока, указанного в FPL. |
| 11.3. | Сообщение, касающееся аннулирования плана полета воздушного судна | CNL | ФФ | В течение 10 минут с момента получения информации | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Главный центр Единой системы или Зональный центр Единой системы или Районный центр Единой системы (согласно полномочий центра Единой системы по выдаче разрешения на использование воздушного пространства ) | Сообщение CNL подается во всех случаях, когда принято решение об отмене выполнения полета, а также перед подачей нового FPL, когда необходимо изменить номер рейса, аэродром вылета, аэродром назначения, время отправления воздушного судна ранее срока, указанного в предыдущем FPL. |
| 11.4. | Сообщение, касающееся задержки вылета воздушного судна | DLA | ФФ | В течение 10 минут с момента получения информации | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Главный центр Единой системы: по международным полетам; по рейсам литера «А» и «К»; относительно полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения за пределы одной зоны Единой системы; относительно полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения за пределы двух смежных зон Единой системы. Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. | Сообщение DLA передается в том случае, когда в отношении полета воздушного судна был передан ранее FPL и его вылет задерживается более чем на 30 минут после того, как наступит расчетное время уборки колодок, указанное в основных данных плана полета. |
| 11.5. | Сообщение, касающееся вылета воздушного судна | DEP | ФФ | Не позднее 5 минут после взлета воздушного судна | КВС |  | Главный центр Единой системы: по международным полетам; по рейсам литера «А» и «К»; по маршрутам обслуживания воздушного движения за пределы одной зоны Единой системы; вне маршрутов обслуживания воздушного движения за пределы двух смежных зон Единой системы. Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. |  |
| 11.6. | Запрос плана полета. | RQP | ФФ | В течение 10 минут с момента получения информации | Самостоятельно или по запросу КВС (эксплуатанта) воздушного судна или брифинга аэропорта вылета |  | Главный центр Единой системы или Зональный центр Единой системы или Районный центр Единой системы (согласно полномочий центра Единой системы по выдаче разрешения на использование воздушного пространства ) | Сообщение RQP направляется в случае, если за 40 минут и менее нет сообщения PLN на ранее посланный FPL. |
| 11.7 | Приемлемость, принятие | ACP | ФФ | В течение 20 минут с момента получения RRP | КВС (эксплуатант) воздушного судна или брифинг аэропорта вылета |  | Центр Единой системы сообщение RRP с предложением изменения маршрута полета воздушного судна. | Сообщение ACP препровождается новым сообщение FPL |
| 11.8. | Дополнительный план полета. | SPL | СС | Немедленно по получению RQS | Поле 19 FPL или эксплуатанта воздушного судна или брифинга аэропорта вылета |  | Подателю RQS |  |
| 12. | Сообщения органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) на аэродроме посадки воздушного судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Сообщение, касающееся прибытия воздушного судна | ARR | ФФ | Не позднее 5 минут после посадки воздушного судна | КВС |  | Главный центр Единой системы: по международным полетам; по рейсам литера «А» и «К»; по маршрутам обслуживания воздушного движения за пределы одной зоны Единой системы; вне маршрутов обслуживания воздушного движения за пределы двух смежных зон Единой системы. Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. |  |
| 12.2 | Ограничение или прекращение приема воздушных судов на аэродроме | APZ | СС | Немедленно по получению информации | Старший авиационный начальник аэродрома (главный оператор аэропорта) не позднее, чем за два часа до начала ограничений, при форс-мажорных обстоятельствах - немедленно |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения на аэродромах вылета воздушных судов, планирующих прибытие в период действия APZ. |  |
| 12.3. | Возобновление приема воздушных судов на аэродроме. | APW | СС | Немедленно по получению информации | Старший авиационный начальник аэродрома (главный оператор аэропорта) |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения на аэродромах вылета воздушных судов, планирующих прибытие в период действия ранее поданного APZ. |  |
| 12.4. | Сообщение о назначении расчетного времени посадки на аэродроме. | SLT | ФФ | Не позднее 50 минут от расчетного времени отправления воздушного судна | Старший авиационный начальник аэродрома (главный оператор аэропорта) |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы | Сообщения SLT и СSL подаются органом обслуживания воздушного движения (управления полетами), предоставляющим аэродромное диспетчерское обслуживание на аэродромах гражданской авиации, условия прилета воздушных судов на которые вне расписания регулярных воздушных перевозок требуют предварительного согласования с главным оператором аэропорта. |
| 12.5. | Сообщение об отмене SLT. | СSL | ФФ | Немедленно по получению информации | Старший авиационный начальник аэродрома (главный оператор аэропорта) |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы |  |
| 13. | Сообщения, применяемые органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) при предоставлении районного диспетчерского обслуживания, диспетчерского обслуживания подхода, аэродромного диспетчерского обслуживания, а также при предоставлении полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в воздушном пространстве класса G. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Аварийное оповещение | ALR | СС | Немедленно при нахождении воздушного судна в одной из стадий аварийного положения | КВС либо по информации от других достоверных источников |  | Региональный координационный центр поиска и спасания Зональный центр Единой системы Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
| 13.2. | Отказ радиосвязи | RCF | СС | Немедленно при установлении отказа радиосвязи |  |  | Смежные органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) Зональный центр Единой системы Региональный координационный центр поиска и спасания Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
| 13.3 | Первичное сообщение об авиационном событии. | ALD | ГГ | Немедленно при получении информации | Все возможные достоверные источники |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы | Сообщение ALD применяется во всех случаях, когда имеется информация относительно авиационного события, акта незаконного вмешательства в деятельность авиации, нарушения порядка использования воздушного пространства. |
| 13.4. | Текущий план полета. | CPL | ФФ | не менее чем за 20 минут до входа в смежный диспетчерский район (диспетчерскую зону) |  |  | Смежный орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) | Стандартные сообщения CPL, EST, CDN и ACP предназначены для обеспечения обмена между органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) информацией о движении воздушного судна. |
| 13.5. | Расчетные данные. | EST | ФФ | не менее чем за 20 минут до входа в смежный диспетчерский район (диспетчерскую зону) |  |  | Смежный орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 13.6. | Координация. | CDN | ФФ | В течение 15 минут после получения сообщения CPL или EST |  | Смежный орган обслуживания воздушного движения (управления полетами), направивший CPL или EST |  |  |
| 13.7 | Приемлемость, принятие | ACP | ФФ | В течение 15 минут после получения сообщения CPL или EST |  | Смежный орган обслуживания воздушного движения (управления полетами), направивший CPL или EST |  |  |
| 13.8. | Логическое подтверждение. | LAM | ФФ | В течение 15 минут после получения сообщения CPL или EST |  |  | Смежный орган обслуживания воздушного движения (управления полетами), направивший CPL или EST | Стандартное сообщение LAM используется только при информационном обмене между автоматизированными системами организации воздушного движения |
| 13.9. | Сообщение о пролете пункта обязательного донесения. | FLI | ФФ | Немедленно при наличии информации |  |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы | Сообщение FLI передается в отношении: воздушных судов, выполняющих международные полеты, после пересечения ими государственной границы Российской Федерации; воздушных судов литера «А», при влете и вылете в/из диспетчерского района (диспетчерской зоны). |
| 13.10. | Запрос плана полета. | RQP | ФФ | Немедленно при наличии информации |  |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы |  |
| 13.11 | Запрос дополнительного плана полета. | RQS | СС | Немедленно при необходимости |  |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна | Сообщение RQS подается органом обслуживания воздушного движения (управления полетами) в случае необходимости получения от органа обслуживания воздушного движения (управления полетами) на аэродроме вылета данных дополнительного плана полета, включая данные поля 19 сообщения о представленном плане полета воздушного судна. |
| 13.12 | Сообщение о пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов). | SPS | ФФ | Ежеквартально При изменениях нормативов пропускной способности немедленно |  |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы | Сообщение SPS подается для предоставления информации о нормативах пропускной способности своих диспетчерских пунктов (секторов) либо об их изменении. |
| 13.13 | Сообщение о представленном плане полета с борта воздушного судна | AFIL | ФФ | При получении информации в течение 10 минут | КВС за 30 минут до влета в воздушное пространство классов А или С, либо пролета точки изменения маршрута. |  | Главный центр Единой системы Зональный центр Единой системы |  |
| 13.14 | Сообщение о вылете воздушного судна: с неконтролируемого аэродрома или посадочной площадки; в воздушном пространстве класса G. | DEP | ФФ | Не позднее 5 минут после получения информации о взлете воздушного судна | КВС не менее чем через 5 минут после взлета с неконтролируемого аэродрома или посадочной площадки |  | Главный центр Единой системы: по рейсам литера «А» и «К»; по маршрутам обслуживания воздушного движения за пределы одной зоны Единой системы; вне маршрутов обслуживания воздушного движения за пределы двух смежных зон Единой системы. Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. | В воздушном пространстве класса G сообщение DEP открывает уведомление FPL |
| 13.15 | Сообщение о посадке воздушного судна: на неконтролируемом аэродроме или посадочной площадке; в воздушном пространстве класса G. | ARR | ФФ | Не позднее 5 минут после получения информации о посадке воздушного судна | КВС не менее чем через 15 минут после посадки на неконтролируемом аэродроме или посадочной площадке |  | Главный центр Единой системы: по рейсам литера «А» и «К»; по маршрутам обслуживания воздушного движения за пределы одной зоны Единой системы; вне маршрутов обслуживания воздушного движения за пределы двух смежных зон Единой системы. Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. | В воздушном пространстве класса G сообщение ARR закрывает уведомление FPL |
| 13.16. | Сообщение о полете воздушного судна на запасной аэродром | FLA | СС | Немедленно при наличии информации | КВС |  | Главный центр Единой системы зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. |  |
| 14. | Сообщения, применяемые органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) при планировании и координировании использования воздушного пространства, обеспечении разрешительного порядка его использования, а также организации потоков воздушного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сообщения главного центра Единой системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Сообщение о представленном плане международного полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения: | PLN | ФФ |  |  |  | Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства. |  |
|  | по расписанию регулярных воздушных перевозок |  |  | не менее чем за 20 часов до вылета в соответствии с RPL или FPL; если RPL не подавался и FPL поступил менее чем за 20 часов до вылета, то в течение 1 часа с момента получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  |  |  |
|  | с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок или вне расписания регулярных воздушных перевозок |  |  | в течение 1 часа с момента получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  |  |  |
| 14.1.2. | Сообщение о представленном плане международного полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения Сообщение о вылете воздушного судна Сообщение о посадке воздушного судна | FPL DEP ARR | ФФ | После получения информации | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета или посадки воздушного судна |  | Органы обслуживания воздушного движения иностранных государств в соответствии с процедурами, опубликованными в АИП государств |  |
| 14.1.3. | Сообщение о представленном плане внутреннего полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения: по расписанию регулярных воздушных перевозок; | PLN | ФФ | не менее чем за 20 часов до вылета в соответствии с RPL или FPL; если RPL не подавался и FPL поступил менее чем за 20 часов до вылета, то в течение 1 часа с момента получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны . |  |
|  | с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок и вне расписания регулярных воздушных перевозок в двух и более зонах Единой системы |  |  | в течение 20 минут с момента получения FPL |  |  |  |  |
| 14.1.4 | сообщение, касающееся выполнения полета воздушного судна литера «А» или литера «К»; | ULS | ГГ | Немедленно по получению информации |  |  | Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны. |  |
| 14.1.5 | Сообщение о представленном плане полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения трех и более смежных зон Единой системы: | PLN | ФФ |  | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации |  | Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны. |  |
|  | при перелетах боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации и экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государственной авиации. |  |  | до 23.30 московского времени накануне дня выполнения полетов |  |  |  |  |
|  | при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам приборных полетов |  |  | в течение 2 часов с момента получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Зональные центры Единой системы, в зонах которых находится аэродромы вылета и посадки, запасные аэродромы, проходит маршрут полета воздушного судна. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
|  | при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам визуальных полетов |  |  | в течение 1 часа с момента получения FPL |  |  |  |  |
| 14.1.6. | Аварийное оповещение | ALR | СС | Немедленно при получении | Зональный центр Единой системы |  | Федеральное агентство воздушного транспорта (ответственный оперативный дежурный) Межгосударственный авиационный комитет Главный координационный центр поиска и спасания Взаимодействующий орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
| 14.1.7 | Первичное сообщение об авиационном событии | ALD | СС | Немедленно при получении информации | Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  | Федеральное агентство воздушного транспорта (Управление инспекции безопасности полетов и Управление организации использования воздушного пространства) Межгосударственный авиационный комитет | Сообщение ALD применяется во всех случаях, когда имеется информация относительно авиационного события, акта незаконного вмешательства в деятельность авиации, нарушения порядка использования воздушного пространства. |
| . 14.1.8 | Сообщение, касающееся отказа в обработке сообщения FPL | REJ | ФФ | Не позднее 20 минут с момента поступления FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  |
| . 14.1.9 | Сообщение, касающееся приема к обработке сообщения FPL | АCK | ФФ | Не позднее 20 минут с момента поступления FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  |
| 14.1.10. | Сообщение о прогнозируемом превышении пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) | AIM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 14.1.11 | Сообщение о вводе регулирующих мер организации потоков воздушного движения | ANM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) | Сообщения ANM и SCN подаются с тем, чтобы информировать органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) и о вводе или отмене регулирующих мер организации потоков воздушного движения в диспетчерском районе (диспетчерской зоне). |
| 14.1.12 | Сообщение об отмене регулирующих мер организации потоков воздушного движения | SCN | ФФ |  |  |  |  |  |
| 14.1.13 | Сообщение с предложением изменения маршрута полета воздушного судна | RRP | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Зональный центр Единой системы Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна |  |
| 14.1.14 | Сообщение о распределении слотов | SAM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) | Сообщения SAM и SLC подаются для регулирования потока воздушного движения по времени пролета установленных основных точек диспетчерского района (диспетчерской зоны), в котором применяются регулирующие меры организации потоков воздушного движения (подано сообщения ANM либо сообщение SCN). |
| 14.1.15 | Сообщение об отмене SAM | SLC | ФФ |  |  |  |  |  |
| 14.1.16 | Запрос дополнительного плана полета | RQS | ФФ | Немедленно при получении ALR или ALD | Зональный центр Единой системы |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна | Сообщение RQS подается Главным центром Единой системы относительно международных полетов воздушных судов, аэродром вылета которых находится вне территории Российской Федерации |
| 14.1.17 | Дополнительный план полета | SPL | ФФ | Немедленно при получении информации |  |  | Зональный центр Единой системы Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) Главный координационный центр поиска и спасания | Сообщением SPL направляется дополнительный план полета в интересах авиационного поиска и спасания |
| 14.1.18 | Сообщение об установлении временного режима или местного режима или кратковременных ограничений | RVM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Зональный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 14.1.19 | Сообщение о снятии временного режима или местного режима или кратковременных ограничений | RVI | ФФ |  |  |  |  |  |
| 15. | Сообщения зонального центра Единой системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Сообщение о представленном плане международного полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения по расписанию регулярных воздушных перевозок, с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок или вне расписания регулярных воздушных перевозок. | PLN | ФФ | Немедленно при получении | Главный центр Единой системы |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. |  |
| 15.2. | Сообщение о представленном плане внутреннего полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения в двух и более зонах Единой системы: | PLN | ФФ | Немедленно при получении | Главный центр Единой системы |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. |  |
|  | по расписанию регулярных воздушных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок и вне расписания регулярных воздушных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Сообщение, касающиеся полета воздушного судна литера «А» и «К» | ULS | ГГ | Немедленно по получению информации | Главный центр Единой системы |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны. |  |
| 15.4. | Сообщение о представленном плане внутреннего полета воздушного судна по маршрутам обслуживания воздушного движения в одной зоне Единой системы или двух смежных зонах Единой системы с отклонением от расписания регулярных воздушных перевозок и вне расписания регулярных воздушных перевозок, а также уведомление о выполнении полета в воздушном пространстве класса G. | PLN | ФФ | Не позднее 30 минут после получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны |  |
| 15.5. | Сообщение о плане запуска шара-зонда, о плане полета беспилотного летательного аппарата и пилотируемого аэростата, проведения стрельб, пусков ракет и взрывных работ | FPL | ФФ | Не позднее 10 минут после получения FPL | Пользователь воздушного пространства |  | Районный центр Единой системы |  |
| 15.6. | Сообщение о представленном плане полета воздушного судна вне маршрутов обслуживания воздушного движения в одном или двух районах Единой системы | FPL | ФФ | Не позднее 10 минут после получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета |  | Районный центр Единой системы |  |
| 15.7. | Сообщение о разрешении на использование воздушного пространства при полетах воздушных судов в трех и более смежных зонах Единой системы вне маршрутов обслуживания воздушного движения | PLN | ФФ | Немедленно по получению информации | Главный центр Единой системы |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны. |  |
| 15.8. | Сообщение о разрешении на использование воздушного пространства при полетах воздушных судов в одной зоне Единой системы или двух смежных зон Единой системы, а также в трех и более районах Единой системы одной зоны Единой системы вне маршрутов обслуживания воздушного движения: при перелетах боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации и экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государственной авиации, а также при полетах воздушных судов на выполнение авиационных работ в приграничной полосе; при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам приборных полетов; при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам визуальных полетов. | PLN | ФФ | до 23 часов местного времени Не позднее 1 часа после получения FPL Не позднее 30 минут после получения FPL | Эксплуатант (КВС) воздушного судна или его представитель или брифинг аэропорта вылета или пункт управления авиацией (для аэродромов государственной или экспериментальной авиации |  | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. Смежный зональный центр Единой системы. Взаимодействующий орган противовоздушной обороны. |  |
| 15.9. | Аварийное оповещение | ALR | СС | Немедленно при получении информации | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. |  | Федеральное агентство воздушного транспорта (ответственный оперативный дежурный, Управление инспекции безопасности полетов, Управление организации использования воздушного пространства Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства воздушного транспорта, на территории которого произошло событие) Региональный координационный центр поиска и спасания Главный центр Единой системы Взаимодействующий орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
| 15.10. | Первичное сообщение об авиационном событии | ALD | СС | Немедленно при получении информации | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. |  | Федеральное агентство воздушного транспорта (ответственный оперативный дежурный, Управление инспекции безопасности полетов, Управление организации использования воздушного пространства Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства воздушного транспорта, на территории которого произошло событие) Главный центр Единой системы |  |
| 15.11. | Отказ радиосвязи | RCF | СС | Немедленно при установлении отказа радиосвязи | Органы обслуживания воздушного движения своей зоны Единой системы на аэродроме вылета, по маршруту полета и на аэродроме посадки. |  | Федеральное агентство воздушного транспорта (ответственный оперативный дежурный, Управление инспекции безопасности полетов, Управление организации использования воздушного пространства Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства воздушного транспорта, на территории которого произошло событие) Главный центр Единой системы Региональный координационный центр поиска и спасания Взаимодействующий орган противовоздушной обороны, ответственный за контроль воздушного пространства |  |
| 15.12. | Сообщение, касающееся отказа в обработке сообщения FPL | REJ | ФФ | Не позднее 20 минут с момента поступления FPL | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна КВС (эксплуатант) воздушного судна или брифинг аэропорта вылета |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна |  |
| 15.13. | Сообщение, касающееся приема к обработке сообщения FPL | АCK | ФФ | Не позднее 20 минут с момента поступления FPL | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна КВС (эксплуатант) воздушного судна или брифинг аэропорта вылета |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна |  |
| 15.14. | Сообщение о прогнозируемом превышении пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) | AIM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 15.15. | Сообщение о вводе регулирующих мер организации потоков воздушного движения | ANM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 15.16. | Сообщение об отмене регулирующих мер организации потоков воздушного движения | SCN | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  |
| 15.17. | Сообщение с предложением изменения маршрута полета воздушного судна | RRP | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна |  |
| 15.18. | Сообщение о распределении слотов | SAM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна | Сообщения SAM и SLC подаются для регулирования потока воздушного движения по времени пролета установленных основных точек диспетчерского района (диспетчерской зоны), в котором применяются регулирующие меры организации потоков воздушного движения (подано сообщения ANM либо сообщение SCN). |
| 15.19. | Сообщение об отмене SAM | SLC | ФФ |  |  |  |  |  |
| 15.20. | Запрос дополнительного плана полета | RQS | ФФ | Немедленно при получении ALR или ALD | Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна | Сообщение RQS подается Зональным центром Единой системы относительно полетов воздушных судов, аэродром вылета которых находится в смежной зоне Единой системы |
| 15.21. | Дополнительный план полета | SPL | ФФ | Немедленно при получении информации | Смежный зональный центр Единой системы |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) Главный центр Единой системы Региональный координационный центр поиска и спасания | Сообщением SPL направляется дополнительный план полета в интересах авиационного поиска и спасания |
| 15.22. | Сообщение о полете воздушного судна на запасной аэродром | FLA | СС | Немедленно при наличии информации | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) |  | Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) своей зоны Единой системы, в том числе аэродрома вылета и посадки, других запасных аэродромов. Эксплуатанта воздушного судна или его представителя |  |
| 15.23. | Сообщение об установлении временного режима или местного режима или кратковременных ограничений | RVM | ФФ | На этапе предтактического и тактического планирования использования воздушного пространства |  |  | Главный центр Единой системы Органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) своей зоны Единой системы |  |
| 15.24. | Сообщение о снятии временного режима или местного режима или кратковременных ограничений | RVI | ФФ |  |  |  |  |  |
| 16. | Сообщения районного центра Единой системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Сообщение о разрешении на использование воздушного пространства при полетах воздушных судов в одном или двух районах Единой системы одной зоны Единой системы вне маршрутов обслуживания воздушного движения: при перелетах боевых, учебно-боевых воздушных судов государственной авиации и экспериментальных воздушных судов, изготовленных для государственной авиации, а также при полетах воздушных судов на выполнение авиационных работ в приграничной полосе; при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам приборных полетов; при выполнении полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения по правилам визуальных полетов; при выполнении аэродромных полетов в пределах заявленного регламента работы аэродрома | PLN | ФФ | Не позднее чем за 2 часа до вылета воздушного судна Не позднее 2 часов с момента поступления FPL Не позднее 30 минут с момента поступления FPL Не позднее 30 минут с момента поступления FPL | Зональный центр Единой системы Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна |  | Орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) аэродрома вылета воздушного судна Смежный районный центр Единой системы |  |
| 16.2. | Сообщение о разрешении на использование воздушного пространства при запуске шара-зонда, при выполнении полета беспилотным летательным аппаратом и пилотируемым аэростатом, при проведении стрельб, пусков ракет и взрывных работ | PLN | ФФ | Не менее чем за 1 час до начала деятельности | Зональный центр Единой системы Пользователь воздушного пространства |  | Пользователь воздушного пространства Смежный районный центр Единой системы |  |