ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к табелю сообщений о движении воздушных судов

в Российской Федерации

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПЛАНОВ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (RPL) В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ФАЙЛА

Общие сведения

- Электронный файл RPL передаётся в кодировке Windows-1251, в приведенном ниже формате, по электронной почте на специальный адрес главного центра Единой системы -  arl.rpl@matfmc.ru.

- Адреса электронной почты эксплуатанта (авиакомпании) с которых будет отправляться (передаваться) электронный файл RPL регистрируются в автоматизированной системе главного центра Единой системы:

ууу@ххххххх.ru  - основной;

zzz@ххххххх.ru - резервный.

- RPL в файле заполняются прописными буквами латинского алфавита.

- RPL заносятся в файл последовательно. Сначала заносятся RPL относительно  международных полетов по расписанию в порядке возрастания номера рейса, а затем - RPL на внутренние полеты по расписанию в порядке возрастания номера рейса. Ошибки в соблюдении указанного порядка не допускаются.

Содержание и порядок

формирования электронного файла RPL

- Электронный файл RPL  делится на два вида:

электронный файл полных перечней RPL, содержащий информацию о рейсах полного сезонного расписания эксплуатанта;

электронный файл перечней корректируемых RPL, содержащий только те рейсы, по которым эксплуатантом были внесены изменения каких-либо параметров, с момента последней передачи в главный центр Единой системы информации по каждому из этих рейсов.

- Электронный файл полных перечней RPL формируется и передается в главный центр Единой системы не менее чем за 14 суток до ввода в действие зимнего или летнего расписания. С момента передачи файла актуальность его информации поддерживается за счет передачи эксплуатантом электронного файла перечней корректируемых RPL.

- Электронный файл корректируемых RPL формируется и передается в главный центр Единой системы не менее чем за 7 суток до даты выполнения первого полета с измененными параметрами.

Требования к данным и структура электронного файла RPL

- Каждый элемент данных описывается как последовательность букв и/или цифр, которые в зависимости от контекста имеют единственное значение и одинаково понимаются как эксплуатантом, так главным центром Единой системы. Для описания передаваемой информации используются только следующие символы:

буквенные	- от  A до Z (всего 26 буквенных символов);

цифровые	- от 0 до 9	 (всего 10 цифровых символов);

двоеточие	-    : 	(один символ);

слеш	- 	/	(один символ);

тире (минус)	-	(один символ);

плюс		+	(один символ).

- Информация, содержащаяся в электронном файле RPL, описывается построчно, начиная с левого края строки.

- Электронный файл RPL  состоит из следующих, определенным образом упорядоченных, типов записей (строк):

0 - заголовок файла;

1 - заголовок перечня RPL;

2 - информация о параметрах сегмента рейса (кроме маршрута) маршрут которого проходит над территорией Российской Федерации;

3 - маршрут обслуживания воздушного движения, используемый для выполнения полета на сегменте рейса;

4 - информация о пересечении диспетчерских районов (диспетчерских зон) (EET);

5 – точки со временем входа и выхода в/из воздушного пространства Российской Федерации для основного маршрута, а также альтернативные точки входа и выхода в/из воздушного пространства Российской Федерации;

6 – дополнительная информация;

9 - конец файла.

- Элементы записи строки электронного файла отделяются друг от друга пробелами. Максимальная длина строки не более 70 знаков, включая разделители элементов записи. Максимальный объем электронного файла RPL неограничен.

- Электронный файл RPL представляет собой форматированный текстовый файл в кодировке Windows-1251.

- Имя файла  LL[L]YYSNNN.rpl,  где:

LL[L] -	трехсимвольный ICAO код эксплуатанта или LL –транслитерированный на латиницу двухсимвольный (если отсутствует трехсимвольный) внутренний код эксплуатанта, все буквы прописные;

YY	- две последние цифры текущего года 2012;

S	- = {s, w} – сезон,  s – лето,  w – зима (строчные);

NNN	- порядковый номер файла в сезоне с лидирующими нулями;

rpl		- тип (расширение) файла.

Примеры записи:    AFL12w001.rpl,   AFL12w013.rpl,   PM12s001.rpl.

Примечание: порядковый номер файла в очередном сезоне навигации начинается с цифры 1.

- Записи файла в зависимости от их кода содержат информацию либо о параметрах рейса, либо идентифицируют содержание файла, его начало и конец.

- Записи электронного файла перечней корректируемых RPL предназначены дополнить, исключить или изменить имеющуюся информацию. Рейс, подлежащий изменению, будет вначале фигурировать как рейс, подлежащий исключению (со знаком минус), а заменяющие данные будут приведены как для добавляемого рейса (со знаком плюс).

В первом электронном файле полного перечня RPL нового сезона, например – AFL12w001.rpl, все рейсы должны быть представлены для добавления, со знаком плюс.

В последующих электронных файлах перечня корректируемых RPL этого сезона, например - AFL02w013.rpl, один рейс может быть представлен:

как подлежащий исключению (со знаком минус);

как подлежащий добавлению (со знаком плюс);

как подлежащий исключению (со знаком минус), а затем как для добавления (со знаком плюс).

- Для исключения (отмены) ранее переданного файлом плана полета необходимо:

если полеты еще не выполнялись (до даты выполнения первого полета), то записать в файл план полета (рейс), подлежащий исключению (со знаком минус), не менее чем за 7 суток до даты выполнения первого полета;

если полеты уже выполнялись (после даты выполнения первого полета), то записать в файл план полета (рейс), подлежащий исключению (со знаком минус), не менее чем за 7 суток до новой даты выполнения последнего полета и записать в файл тот же план полета (рейс), подлежащий добавлению (со знаком плюс), но с новой датой выполнения последнего полета, не менее чем за 7 суток до этой даты.

- Для изменения параметров ранее переданного файлом плана полета необходимо:

если полеты еще не выполнялись (до даты выполнения первого полета), то записать в файл план полета (рейс), подлежащий исключению (со знаком минус), не менее чем за 7 суток до даты выполнения первого полета и записать в файл план полета (рейс), подлежащий добавлению (со знаком плюс), не менее чем за 7 суток до даты выполнения первого полета с измененными параметрами;

если полеты уже выполнялись (после даты выполнения первого полета), то записать в файл:

план полета (рейс), подлежащий исключению (со знаком минус), не менее чем за 7 суток до даты выполнения первого полета с измененными параметрами;

план полета (рейс) со старыми параметрами, подлежащий добавлению (со знаком плюс), но с новой датой выполнения последнего полета, не менее чем 
за 7 суток до этой даты;

план полета (рейс) с измененными параметрами, подлежащий добавлению (со знаком плюс), но с новой датой выполнения первого полета, не менее чем за 7 суток до этой даты.

- Одна запись 2-го типа описывает выполнение сегмента авиалинии рейса на конкретном участке его навигации.

- Очередность формирования и передачи электронных файлов RPL эксплуатантом в главный центр Единой системы показана на рисунке 1.1.

|  | Лето 2012 |  |  |  |  | Зима 2012/13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AFL12s053.rpl по запросу |  |  |  |  |  |  |
| AFL12w001.rpl | AFL12w002.rpl |  |  | AFL12w003.rpl |  |  |  |
| AFL12s052.rpl | AFL12s054.rpl |  | AFL12s055.rpl |  | AFL12s056.rpl | AFL12w003.rpl | AFL12w004.rpl |
|  |  |  | За 14 суток до начала зимнего расписания |  |  |  |  |

Рисунок 1.1

- При добавлении и удалении RPL в/из расписание(я), все перелеты одного рейса и одного сезона навигации должны находиться в одном электронном файле.

Сокращения и допущения,

используемые при описании данных.

- При описании элемента записи, в параметре Байт, указываются первая (от) и последняя включительно (до) позиции, занимаемые этим элементом с учетом разделителя - пробел, если такой имеется. Разделитель – пробел, стоящий перед элементом записи не учитывается.

- Параметр «Статус» принимает следующие значения:

Н - необязательный;

О - обязательный;

У – условный.

- Структура записи заголовка электронного файла RPL приведена ниже в таблице:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 0(нуль) |
| 2 | Дата создания обменного файла | 3 | 8 | О | ГГММДД (для Отправителя) 120223 Нули (для Получателя) 000000 |
| 3 | Идентификатор | 10 | 14 | О | Для Отправителя - SNDR: Для Получателя - DEST: |
| 4 | Организация | 16 16 16 | 18 17 24 | О | Для Отправителя – LLL/LL - трехсимвольный ICAO код или транслитерированный на латиницу двухсимвольный внутренний код эксплуатанта Для Получателя - MATMC DBE |

- Структура записи заголовка перечня RPL приведена ниже в таблице:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 1(единица) |
| 2 | Код вида информации | 3 | 5 | О | Перечень ППП RPL |
| 3 | Код исполнителя | 7 7 | 9 8 | О | Всегда устанавливается LLL/LL где LLL трехсимвольный ICAO код / транслитерированный на латиницу двухсимвольный внутренний код эксплуатанта |
| 4 | Год и порядковый номер файла в текущем сезоне | 11 10 | 16 15 | О | Формат ГГ – NNN 12-002 |
| 5 | Тип файла | 18 17 | 21 20 |  | Файл полных перечней ППП NLST Файл корректируемых ППП RLST |
| 6 | Начальная дата периода действия сезонного расписания | 23 22 | 28 27 | О | ГГММДД 111030 |
| 7 | Конечная дата периода действия сезонного расписания | 30 29 | 35 34 | О | ГГММДД 120324 |
| 8 | Порядковый (сквозной) номер файла с начала обмена с ГЦ ЕС ОрВД | 37 36 | 40 39 | О | 0432 |

- Структура записи параметров сегмента рейса приведена ниже в таблице:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 2(двойка) |
| 2 | Начальная дата периода участка навигации рейса | 3 | 8 | О | ГГММДД 121028 |
| 3 | Конечная дата периода участка навигации рейса | 10 | 15 | О | ГГММДД 120214 |
| 4 | Дни выполнения рейса | 17 | 23 | О | Например 1204507 |
| 5 | Опознавательный индекс воздушного судна | 25 | 34 | О | Трехсимвольный ICAO код или транслитерированный на латиницу двухсимвольный внутренний код эксплуатанта AFL101 или PM214 |
| 6 | Тип воздушного судна | 36 | 39 | О | Четырех символьный код ВС A319 |
| 7 | Категория турбулентности следа | 41 | 41 | О | Одно символьный Н |
| 8 | Аэропорт вылета | 43 | 46 | О | Четырех символьный код аэропорта UUEE |
| 9 | Время вылета | 48 | 51 | О | ЧЧММ(UTC) 0920 |
| 10 | Аэропорт назначения | 53 | 56 | О | Четырех символьный код аэропорта UEEE |
| 11 | Общее расчетное истекшее время | 58 | 61 | О | ЧЧММ 0120 |
| 12 | Признак вида операции с рейсом | 63 | 63 | О | Рейс удаляется - (минус) Рейс вводится + (плюс) |

- Структура записи маршрута полета следующая:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 3(три) |
| 2 | Скорость и эшелон полета | 3 | 12 | О | KццццFццц K0850F360 NццццFццц N0459F360 |
| 3 | Маршрут полета. Указывается в соответствии с правилами заполнения поля 15 (Маршрут полета) | 14 |  | О | Например K0850F360 GOBUN B110 RASAP A279 PNZ B922 REGDA B923 PENIR A368 GUTAN |

Примечание: количество записей неограниченно, зависит от продолжительности маршрута.

- Структура записи информация о EET указана в таблице ниже:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 4(четыре) |
| 2 | Центр Единой системы (начальный) и нарастающее расчетное истекшее время с момента взлета | 3 | 10 | О | Четырех символьный код центра и значение времени в формате ччмм UMMV0041 |
| 3 | Центр Единой системы (следующий) и нарастающее расчетное истекшее время с момента взлета | 12 | 19 | О | Четырех символьный код центра и значение времени в формате ччмм UKLV0128 |

Примечание: в одной записи допускается размещение данных о шести диспетчерских районах (диспетчерских зонах), а количество записей неограниченно.

- Структура записи точек входа и выхода в/из воздушное (го) пространство Российской Федерации следующая:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### У | Всегда установлен - 5(пять) |
| 2 | Точка входа/выхода в/из воздушное(го) пространство(а) РФ и расчетное время входа /выхода (UTC) для основного маршрута (указываются первыми) и при необходимости, альтернативные точки входа/выхода, но без расчетного времени, указываются последовательно через пробел. Заполняется для международных полетов | 3 | 69 | У | Код точки входа/выхода и значение расчетного времени входа /выхода в формате ччмм BISIV0345 AKSUN |
| 3 | Точка входа/выхода в/из воздушное(го) пространство(а) РФ и расчетное время входа /выхода (UTC) для основного маршрута (указываются первыми) и при необходимости, альтернативные точки входа/выхода, но без расчетного времени, указываются последовательно через пробел | 13 | 69 | У | Код точки выхода/выхода и значение расчетного времени входа /выхода в формате ччмм BESAT0710 ERNIK |

Примечание:

количество записей неограниченно;

запись заполняется только для международных полетов с маршрутом, проходящим через точку входа/выхода в воздушное пространство Российской Федерации;

в одной записи могут быть указаны одна точка входа/выхода или две точки, вход и выход для основного маршрута (указываются первыми) и, при необходимости, альтернативные точки входа/выхода, но без расчетного времени, указываются последовательно через пробел;

для маршрута полета (рейс прилетает в Россию), неоднократно входящего в воздушное пространство Российской Федерации, указывается первая точка входа, смотри рисунок 1.2 (а);

для маршрута полета (рейс вылетает из России), неоднократно выходящего из воздушного пространства Российской Федерации, указывается последняя точка выхода, смотри рисунок 1.2 (б);

для маршрута (рейс вылетает из России, как например, из Москвы в Калининград) выходящего из воздушного пространства РФ и (рейс прилетает в Россию) входящего в воздушное пространство РФ, указывается точка выхода и точка входа, смотри рисунок 1.2 (в).

| Прилетает в Россию | Россия |  |  | Россия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Вход 1 Выход 1 |  |  | Вход 2 |  |  |

| Рисунок 1.2 (а) Россия |  | Россия |  | Вылетает из России |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Выход 1 |  | ##### Вход 1 | ###### Выход 2 |  |  |

Рисунок 1.2 (б)

| Россия |  | Россия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Выход |  | ##### Вход |  |  |  |

Рисунок 1.2 (в)

- Структура записи прочей информации следующая:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### У | Всегда установлен - 6(шесть) |
| 2 | EQPT/ - информация о средствах радиосвязи, навигационных средствах и средствах захода на посадку и возможности, в порядке, предусмотренном для поля 10 представленного плана полета воздушного судна | 3 |  | У | Например EQPT/W W - утверждено для RVSM |
| 4 | TYP/ - информация о резервных типах ВС, через пробел указывается перечень типов ВС |  |  | У | Например TYP/B733 B734 B738 |
| 5 | Указывается информация в порядке, предусмотренном для поля 18 представленного плана полета воздушного судна, за исключением признаков STS/, EET/, TYP/ и DOF/ |  |  | У |  |

- Структура конечной записи файла представлена в таблице ниже:

| № | Элемент записи | Байт |  | Статус эл-та | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От | до |  |  |
| 1 | Тип записи | 1 | 1 | ### О | Всегда установлен - 9(девять) |
| 2 | Дата создания обменного файла | 3 | 8 | О | ГГММДД 011028 |
| 3 | Идентификатор | 10 | 14 | О | Для Отправителя - SNDR: |
| 4 | Организация | 16 | 18 | О | LLL/LL - Трехсимвольный ICAO код или транслитерированный на латиницу двухсимвольный внутренний код эксплуатанта |
| 5 | Количество записей в файле (включая и эту запись) | 54 | 59 | О | цццццц (с лидирующими нулями) 008854 |

- Для отправки электронного файла RPL в главный центр Единой системы в почтовой программе, например: Microsoft Outlook, с одного из ранее заявленных адресов эксплуатанту необходимо создать новое сообщение и заполнить ниже следующие поля:

| Поле | Содержимое | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Кому… | arl.rpl@matfmc.ru | Адрес электронной почты ГЦ ЕС ОрВД |
| Тема: | RPL | Кодовое слово (RPL) означает, что – эксплуатант отправляет обменный файл ППП в ГЦ ЕС ОрВД |
| Вложить… | AFL12S009.rpl | Имя файла ППП. Вложить только один обменный файл ППП. |

И далее отправить электронный файл RPL в главный центр Единой системы.

- После получения  электронного файла RPL главный центр Единой системы отправит эксплуатанту  по электронной почте подтверждение о приеме электронного файла RPL, при этом  в поле «Тема» будет указано «RPL received», а в тексте сообщения - «Имя полученного файла received: дата».

- Пример составления электронного файла RPL AFL11w028.rpl:

0 111223 SNDR: AFL

0 000000 DEST: MATMC DBE

1 RPL AFL 11-028 RLST 111030 120324 1155

2 120102 120115 1204060 AFL153     A319 M UUEE 1525 LHBP 0245 +

3 K0820F360 DCT AR DCT MAKSI DCT BG R805 TU G723 RATIN/N0443F360

3 UN869 VTB UP26 LONLA UQ580 RIGSA/N0443F360 UQ580 GELKA Y575 JBR

4 UMMV0041 UKLV0128 LHCC0212

5 RATIN1606

6 W

2 120116 120324 1204060 AFL153     SU95 M UUEE 1525 LHBP 0245 +

3 K0833F360 DCT AR DCT MAKSI DCT BG R805 TU G723 RATIN/N0449F360

3 UN869 VTB UP26 LONLA UQ580 RIGSA/N0449F360 UQ580 GELKA Y575 JBR

4 UMMV0041 UKLV0128 LHCC0212

5 RATIN1606

6 W

2 120102 120324 1204060 AFL154     A319 M LHBP 2235 UUEE 0230 -

3 N0437F370 DCT NALAG Q580 RIGSA UQ580 LONLA/N0437F370 UP26 ABKOM

3 UT52 MOSON/K0804F370 A104 FK/K0804F370 DCT ATRUN DCT LEMRU DCT UM

3 DCT

4 UKLV0024 UMMV0106 UUWV0148

5 MOSON0023

6 W

2 120101 120324 0030507 AFL391     A319 M UUEE 1510 ENGM 0245 -

3 K0822F360 DCT AR DCT MAKSI DCT BG R805 TU R58 NOTAR/N0442F360

3 UP607 NEBSI/N0442F360 P607 TEB N623 ESEBA

4 ULOL0041 EETT0104 ESAA0142 ENOR0229

5 NOTAR1614

6 W

2 120101 120111 0030507 AFL391     A319 M UUEE 1510 ENGM 0245 +

3 K0822F360 DCT AR DCT MAKSI DCT BG R805 TU R58 NOTAR/N0442F360

3 UP607 NEBSI/N0442F360 P607 TEB N623 ESEBA

4 ULOL0041 EETT0104 ESAA0142 ENOR0229

5 NOTAR1614

6 W

9 111223 SNDR: AFL                                   000035

Содержание электронного файла RPL, изложенного в  примере выше:

AFL11w028.rpl	- файл № 28 авиакомпании ОАО «Аэрофлот» на зимний сезон навигации 2011 года

MATMC DBE	- получатель файла – ГЦ ЕС ОрВД

RLST			- файл корректируемых ППП международных рейсов

111030 120324	- начальная и конечная дата действия сезонного расписания

- - порядковый (сквозной) номер файла с начала обмена с ГЦ ЕС ОрВД

AFL153	- 2 повторяющийся плана полета рейса AFL153 с разными периодами выполнения полетов, со знаком плюс (+), подаются (вводится) в базу данных ГЦ ЕС ОрВД

AFL154	- повторяющийся план полета рейса AFL154, со знаком минус (-), удаляется из базы данных ГЦ ЕС ОрВД

AFL391	- повторяющийся план полета рейса AFL391, со знаком минус (-), удаляется из базы данных ГЦ ЕС ОрВД

AFL391	- повторяющийся план полета рейса AFL391, со знаком плюс (+) и с измененными данными, подается (вводится) в базу данных ГЦ ЕС ОрВД

111223		- дата создания обменного файла

000035		- количество записей в файле (включая и эту запись)