|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Зарубино

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Зарубино (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Зарубино (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на побережье Японского моря и включает в себя акваторию бухты Троицы, гавань Силач и прилегающую акваторию в заливе Посьет.

Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской федерации от 19 мая 2009 № 683-р).

- Морской порт является незамерзающим портом.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими тайфунами и туманами с нулевой видимостью, резкой сменой направления ветра и существенными различиями этих направлений в зависимости от района акватории морского порта, а также ветрами северо-западного направления  большой силы.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской  порт принимает суда длиной до 160 метров и осадкой до 8 метров, за исключением терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота в гавани Силач (далее – терминал по обслуживанию судов рыбопромыслового флота).

Терминал  по обслуживанию судов рыбопромыслового флота принимает суда длинной до 100 метров и с осадкой до 5,5 метров.

- Район обязательной лоцманской проводки судов включает акваторию морского порта.

- В морском порту осуществляются прием и высадка пассажиров, операции с грузами, включая опасные грузы 4 класса опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2  ГМССБ.

- Сведения о рекомендованном пути  № 25 и  фарватере морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены  в приложении № 3  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту приведены  в приложении № 5  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах акватории морского порта «Рейд № 1» и «Рейд № 2» приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о рыбопромысловых участках № 4–10 и 19 акватории морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт в соответствии с Общими правилами передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), не призводится.

Разрешение на плавание судов портового флота на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней.  Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта при условии соответствия судна, его экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения, на основании документов, предусмотренных в Приложениях № 1 и № 2 к Общим правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в котором указываются следующие сведения:

ИМО номер судна (если применимо);

название судна на русском и английском языках;

позывной сигнал судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер судовладельца и оператора судна;

класс судна (наименование российской организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов выдавшего классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип судна, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешенный район плавания);

характер выполняемой судном работы;

количество членов экипажа судна и их гражданство;

предполагаемый район плавания;

имеющиеся ограничения по району и сезону плавания судна;

сведения об охране судна;

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна международным требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта в письменном виде с указанием в нем сведений, приведенных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента, а также ограничений по району и сезону плавания, установленных для судна капитаном морского порта, даты выдачи и срока действия разрешения.

При изменении сведений, указанных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента для оформления разрешения на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской во время действия указанного разрешения, капитан судна (судовладелец) либо морской агент извещает об этом капитана морского порта и оформляет новое разрешение.

- При каждом выходе из морского порта и каждом заходе в морской порт  в период действия разрешения на плавание судно портового флота уведомляет капитана морского порта на канале связи 71 ОВЧ,  позывной «Владивосток–Трафик».

- Оформление судов капитаном морского порта осуществляется круглосуточно у причалов, на «Рейде № 1» и в районе якорной стоянке № 18 с учетом режима работы грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В зависимости от ледовых условий на акватории морского порта для оформления судов могут использоваться  районы якорных стоянок № 11, 14 и 16 морского порта.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, спортивных парусных и прогулочных судов.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.pma.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Плавание судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, спортивных парусных и прогулочных судов на акватории морского порта  осуществляется по рекомендованному пути и фарватеру.

- На акватории бухты Троицы установлено двустороннее движение судов, которые должны следовать с правой по ходу стороны рекомендованного пути.

- В проходе в бухту Троицы между мысом Слычкова и мысом Стенина и на акватории гавани Силач установлено одностороннее движение судов,  направление которого регулируется СУДС в зависимости от интенсивности судоходства на акватории морского порта.

- На акватории морского порта суда должны следовать на безопасном расстоянии от причалов морского порта и иметь скорость, исключающую появление спутной волны.

- Прием лоцмана на судно либо высадка лоцмана c судна осуществляется в точке с координатами 42°34,80'  северной широты и 131°06,05'  восточной долготы, на рейдах, якорных стоянках и у причалов морского порта, а также в районе ожидания в заливе Посьет.

- От обязательной лоцманской проводки судов в морском порту освобождаются:

маломерные суда;

спортивные парусные суда

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство;

суда портового флота;

суда валовой вместимостью менее 500 с осадкой не более 4 метров.

- Скорость движения судов на акватории морского порта не должна превышать 9 узлов, за исключением судов, совершающих плавание исключительно на акватории морского порта (далее – суда местного плавания) и судов с динамическим принципом поддержания.

Скорость движения судов местного плавания и судов с динамическим принципом  поддержания на акватории морского порта не должна превышать 12 узлов.

- При видимости менее 1 морской мили суда с динамическим принципом поддержания на акватории морского порта должны следовать в водоизмещающем положении.

- Буксировка судов на акватории морского порта разрешается способами: «за кормой» – при длине буксирного троса не более 80 метров, «лагом» – не более одного судна, и «методом толкания» не более двух судов.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, главными двигателями или якорным устройством в пределах акватории морского порта допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, главными двигателями или якорным устройством, за исключением судов портового флота и судов валовой вместимостью менее 300, осуществляется с лоцманским обеспечением.

- Обгон судов на акватории морского порта не допускается, за исключением судов местного плавания, получивших разрешение на обгон у СУДС, а также маломерных и  спортивных парусных судов.

- На акватории морского порта разрешается перевозка людей на судах местного плавания при скорости ветра не более  14 метров в секунду и (или) волнении моря до 2 баллов и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Доставка членов экипажей судов, стоящих на якоре на акватории морского порта, и иных лиц на эти суда с берега и с этих судов на берег на буксирах допускается при невозможности их доставки другим способом по погодным условиям при наличии достаточных спасательных средств на буксирах.

- Плавание судов на рыбопромысловых участках акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью.

- Проведение тренировок и соревнований на гребных, парусных и моторных судах допускается на акватории морского порта  в северной и восточной части бухты Троицы при отсутствии при этом помех судам  на ходу или стоящим на якоре.

Движение парусных и гребных судов на «Рейде № 1» морского порта разрешается с использованием механического двигателя либо на буксире.

- На акватории морского порта маломерным, спортивным парусным и прогулочным судам запрещается:

плавание при скорости ветра свыше 14 метров в секунду и/или  видимости менее 3 кабельтовых;

приближение к судам на якорных стоянках на расстояние менее 2 кабельтовых;

плавание при отсутствии радиосвязи с СУДС;

пересечение курсов судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов и плавучих средств, находящихся на ходу.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует региональная служба  управления движением судов залива Петра Великого (далее – РСУДС).

Сектор 5 зоны действия РСУДС включает бухту Троицы и залив Посьета и ограничен с юга линией, соединяющей мысы Гамова и Суслова. В секторе № 5 РСУДС действует как СУДС морского порта.

- СУДС оповещает суда об ограничении движения на акватории морского порта на каналах ОВЧ, приведенных в главе VIII настоящих Обязательных постановлений. При объявлении ограничения движения суда обязаны действовать в соответствии с указаниями  СУДС.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется в районах якорных стоянок № 11, 14, 16, 18 и в районе ожидания в заливе Посьет.

- Район якорной стоянки № 11 предназначен для непродолжительной якорной стоянки сухогрузных судов для прохождения пограничного и таможенного контроля.

Район якорной стоянки № 14 предназначен для непродолжительной якорной стоянки сухогрузных судов.

Район якорной стоянки № 16 предназначен для  стоянки судов и карантинной якорной стоянки судов.

Район якорной стоянки № 18 предназначен для  стоянки судов, в том числе танкеров.

Район ожидания в заливе Посьет предназначен для стоянки судов в ожидании захода в морской порт.

- Постановка судов  на якорь вне якорных стоянок не допускается, за исключением маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов, а также аварийных случаев с судами.

- Постановка судов на якорных стоянках осуществляется  таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за пределы границ якорных стоянок.

- Стоянка на якорных стоянках буксирных судов с ошвартованными у борта несамоходными судами, бункеровка допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта судов без экипажа и  судов с неисправными главными двигателями, рулевым, якорным устройствами, ОВЧ-радиостанцией допускается при наличии постоянного буксирного обеспечения.

- Швартовные операции судов в морском порту выполняются с обязательным буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены  в приложении № 5  к настоящим Обязательным постановлениям, за исключением судов портового флота, маломерных, спортивных парусных судов и судов валовой вместимостью до 500.

- Стоянка судов более чем в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- Не допускаются швартовные операции судов у причалов терминала  по обслуживанию судов рыбопромыслового флота при видимости менее 3 кабельтовых либо в темное время суток.

- Одновременное проведение швартовных операций судов на смежных причалах в морском порту не допускается.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

судно валовой вместимостью 500			–  1 швартовщик;

судно валовой вместимостью от 501 до 1500	–  2 швартовщика;

судно валовой вместимостью от 1501 до 2500	–  3 швартовщика;

судно валовой вместимостью от 2501 до 5000	– 4 швартовщика;

судно валовой вместимостью от 5001 до 10000	– 6 швартовщиков;

судно валовой вместимостью от 10001 до 20000	– 8 швартовщиков.

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- Швартовные операции производятся  при скорости ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более двух баллов, за исключением случаев:

связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

стоянки судна у причала  либо на якорной стоянке, не являющимися  безопасными.

- При получении штормового предупреждения или при усилении ветра свыше 12 метров в секунду суда, стоящие на якоре, должны быть готовы к незамедлительной смене места якорной или выходу из морского порта.

- При получении штормового предупреждения суда, ошвартованные лагом у причалов № 3 и 4 и у причала № 6 терминала  по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта.

- Суда у причалов, указанных в пункте 61 настоящих Обязательных постановлений, должны быть готовы к незамедлительному отходу при:

усилении ветра северного или северо-западного направлений свыше 12 метров в секунду – от причалов № 3 – 4;

усилении ветра южного или юго-западного направлений свыше 12 метров в секунду – от причалов терминала  по обслуживанию судов рыбопромыслового флота;

зыби более 0,5 метров восточных направлений (восток, юго-восток) и южных направлений (юг, юго-восток) – от причалов № 3-4.

- При получении штормового предупреждения, либо фактическом ухудшении погоды  (увеличении скорости ветра свыше 14 метров в секунду), либо высоте волны более 2 метров  все грузовые операции с нефтью, нефтепродуктами и лесом должны быть прекращены.

- Выполнение водолазных работ на акватории морского порта допускается  при:

скорости ветра 10 метров в секунду и менее, высоте волны 2 метра менее;

глубине под килем осматриваемого судна более 2 метров;

прекращении на судне грузовых операций.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Сточные и нефтесодержащие воды в морском порту принимаются в сборные емкости сборщиков судовых отходов.

- Для сбора сухого мусора, пищевых отходов с судов на каждом причале установлены контейнеры.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском море на расстоянии до ближайшего берега не менее 200 морских миль и глубине не менее 200 метров, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

На судах, имеющих танки для изолированного балласта, прием и слив балласта производятся по трубопроводам, отделенным от иных трубопроводов и не используемым для перекачки нефтесодержащих и (или) сточных вод.

- Судно, прибывающее из района с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой либо имеющее инфекционных больных на борту, судна вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 3 либо в район якорной стоянки № 16.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 4 к настоящим постановлениям, или по телефону.

- Суда на ходу должны нести постоянную радиовахту на каналах 16 и 71 ОВЧ. Суда на якорных стоянках и у причалов морского порта должны нести постоянную радиовахту на каналах  11 и  16 ОВЧ.

- Танкер, стоящий у борта судна,  и судно несут постоянную радиовахту на канале 11 ОВЧ.

- Связь  СУДС  с судами в морском порту осуществляется на  каналах 16 и  71 ОВЧ,  позывной «Владивосток–Трафик».

- СУДС оповещает суда об ограничении движения на акватории морского порта на  каналах 67 и 16 ОВЧ.

- Связь с лоцманами осуществляется на вызывном канале 16 ОВЧ и рабочем канале 11 ОВЧ, позывной «Гильза–2».

- Для связи судов с буксирами при выполнении швартовных операций используются каналы 16 и 11 ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 11, 16 и 71 ОВЧ  в морском порту не допускается.

- Использование каналов ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром (далее – МСКЦ) Владивосток.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия на акватории залива Петра Великого.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34΄ северной широты и 131°11΄ восточной долготы), 70 морских миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07΄ северной широты и 131°55΄ восточной долготы), 55 морских миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной в городе Находка (42°51΄ северной широты и 132°5΄ восточной долготы), 45 морских миль.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Японского моря радиусом 150 морских миль с центром на мысе Поворотный.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Посадка и высадка пассажиров в морском порту производятся на причале № 4.

- Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств в морском порту допускаются при скорости  ветра не более 14 метров в секунду, с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Не допускается складирование грузов на причалах морского порта в пределах полосы шириной не менее 2 метров от линии кордона причалов.

- Сведения о фактических глубинах на акватории морского порта, включая глубины у причалов морского порта, а также о проходных осадках судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На причалах № 1 и № 2 осуществляется переработка опасных грузов 4 класса опасности ИМО.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с опасными грузами прекращаются.

- Судно с опасным грузом на борту должно держать главные двигатели в постоянной готовности для обеспечения незамедлительного отхода от причала.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Капитан морского порта через СУДС осуществляет на рабочем канале 71 ОВЧ передачу судам навигационной, гидрометеорологической и иной информации.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта немедленно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на каналах  16 и 11 ОВЧ.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на канале 16 ОВЧ.

При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- Передача суточного прогноза погоды осуществляется СУДС ежедневно в 14.30 местного времени.

- Передача срочной гидрометеорологической и навигационной информации, а также штормовых предупреждений судам, находящимся у причалов морского порта, осуществляется капитаном морского порта на каналах ОВЧ или в письменной форме капитану судна немедленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о рекомендованном пути  № 25 и  фарватере морского порта

Рекомендованный путь № 25 длиной 8,5 морских миль проходит через точки с координатами:   42°30,42´ северной широты  и 131°08,93´  восточной долготы и 42°38,65´ северной широты   и 131°06,27´ восточной долготы, с направлением рекомендованного пути  346,5° – 166,5°.

Фарватер гавани Силач длиной 2,9 кабельтовых и шириной 0,5 кабельтовых проходит через точки с координатами: 42°38,21´ северной широты, 131°04,88´    восточной долготы и 42°38,00´ северной широты, 131°05,15´ восточной долготы с направлением оси фарватера  136,5°-316,5°.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 16)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина у причала расчетная (метров) |
| Грузовой причал № 1 | юго-западный берег гавани Сивач в бухте Троицы, ул. Морская, 34 А | 150 | 9,4 |
| Грузовой причал № 2 | юго-западный берег гавани Сивач в бухте Троицы, ул. Морская, 34 Б | 150 | 8,4 |
| Грузовой причал № 3 | юго-западный берег гавани Сивач в бухте Троицы, ул. Морская, 34 В | 200 | 7,8 |
| Грузовой причал № 4 | юго-западный берег гавани Сивач в бухте Троицы, ул. Морская, 34 В | 150 | 7,7 |
| причалы терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота |  |  |  |
| Причал № 6 | северо-запад полуострова Зарубина на территории терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, ул. Нагорная, 8 | 146 | 6 |
| Доковый причал | северо-восток перешейка, соединяющего полуостров Зарубино с материком на территории терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, ул. Нагорная, 8 | 45 | 9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Район якорной стоянки № 11 ограничен окружностью радиусом 2 кабельтовых с центром в точке с  координатами 42°38,70' северной широты и 131°06,70' восточной долготы.

В районе якорной стоянки расположены якорные стоянки № 1 – 7 с центром в точках с координатами:

№ 1 42°38,83´ северной широты и 131°06,55´ восточной долготы;

№ 2 42°38,83´ северной широты и 131°06,76´ восточной долготы;

№ 3 42°38,45´ северной широты и 131°06,92´ восточной долготы;

№ 4 42°38,68´ северной широты и 131°06,52´ восточной долготы;

№ 5 42°38,68´ северной широты и 131°06,74´ восточной долготы;

№ 6 42°38,55´ северной широты и 131°06,63´ восточной долготы;

№ 7 42°38,55´ северной широты и 131°06,85´ восточной долготы.

Район якорной стоянки № 14 ограничен окружностью радиусом 2,5 кабельтовых с центром в точке  с координатами 42°37,70´ северной широты и 131°07,10´ восточной долготы.

В районе якорной стоянки расположены якорные стоянки № 1 – 4 с центром в точках с координатами:

№ 1   42°37,81´ северной широты и 131°06,92´ восточной долготы;

№ 2   42°37,81´ северной широты и 131°07,20´ восточной долготы;

№ 3   42°37,60´ северной широты и 131°06,92´ восточной долготы;

№ 4   42°37,60´ северной широты и 131°07,20´ восточной долготы.

Район якорной стоянки № 16 ограничен окружностью радиусом 2 кабельтовых с центром в точке с координатами  42°39,30´ северной широты и 131°06,71´ восточной долготы.

В районе якорной стоянки расположены якорные стоянки № 1 – 3 с центром в точках с координатами:

№ 1   42°39,37´ северной широты и 131°06,60´ восточной долготы;

№ 2   42°39,37´ северной широты и 131°06,77´ восточной долготы;

№ 3   42°39,22´ северной широты и 131°06,70´ восточной долготы.

Район якорной стоянки № 18  ограничен  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 42°37,70´ северной широты и 131°04,50´ восточной долготы;

№ 2 42°37,70´ северной широты и 131°03,40´ восточной долготы;

№ 3 42°36,50´ северной широты и 131°03,40´ восточной долготы;

№ 4 42°36,50´ северной широты и 131°05,50´ восточной долготы.

В районе якорной стоянки расположены якорные стоянки № 1 – 12 с центром в точках с координатами:

№ 1 42°37,50´ северной широты и 131°03,74´ восточной долготы;

№ 2 42°37,50´ северной широты и 131°04,30´ восточной долготы;

№ 3 42°37,19´ северной широты и 131°03,74´ восточной долготы;

№ 4 42°37,19´ северной широты и 131°04,40´ восточной долготы;

№ 5 42°36,79´ северной широты и 131°03,74´ восточной долготы;

№ 6 42°36,79´ северной широты и 131°04,31´ восточной долготы;

№ 7 42°36,79´ северной широты и 131°04,82´ восточной долготы.

Район ожидания в заливе Посьет ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 42°32,00´ северной широты и 130°58,50´восточной долготы;

№ 2 42°35,00´ северной широты и 130°58,50´восточной долготы;

№ 3 42°35,00´ северной широты и 130°06,55´восточной долготы;

№ 4 42°32,00´ северной широты и 130°58,50´восточной долготы.

В районе ожидания расположены якорные места № 1 – 18 с центром в точках с координатами:

№ 1   42°32,50´ северной широты и 130°59,15´восточной долготы.

№ 2   42°32,50´ северной широты и 131°00,50´восточной долготы.

№ 3   42°32,50´ северной широты и 131°01,85´восточной долготы.

№ 4   42°32,50´ северной широты и 131°03,20´восточной долготы.

№ 5   42°32,50´ северной широты и 131°04,55´восточной долготы.

№ 6   42°32,00´ северной широты и 131°05,90´восточной долготы.

№ 7   42°33,50´ северной широты и 130°59,15´восточной долготы.

№ 8   42°33,50´ северной широты и 131°00,50´восточной долготы.

№ 9   42°33,50´ северной широты и 131°01,85´восточной долготы.

№ 10 42°33,50´ северной широты и 131°03,20´восточной долготы.

№ 11 42°33,50´ северной широты и 131°04,55´восточной долготы.

№ 12 42°33,50´ северной широты и 131°05,90´восточной долготы.

№ 13 42°34,50´ северной широты и 130°59,15´восточной долготы.

№ 14 42°34,50´ северной широты и 131°00,50´восточной долготы.

№ 15 42°34,50´ северной широты и 131°01,85´восточной долготы.

№ 16 42°34,50´ северной широты и 131°03,20´восточной долготы.

№ 17 42°34,50´ северной широты и 131°04,55´восточной долготы.

№ 18 42°34,50´ северной широты и 131°05,90´восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 18, 68)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 11 | Троица–33 |
| Служба управления движением судов | 16, 71 | 67, 71 | Владивосток–Трафик |
| Диспетчер морского порта | 16 |  | Зарубино–1 |
| Лоцманы | 16 | 11 | Гильза–2 |
| Санитарно карантинный пункт | 16 | 8 | Луч–2 |
| Диспетчер терминала по обслуживанию судов рыбопромыслового флота | 16 | 9 | Зарубино–39 |
| Морской спасательно-координационный центр | 16 70 (цифрового избирательного вызова) | 01, 09, 10, 12, 14, 24 67,71,86,87 3,7,20,26,27 70 (цифрового избирательного вызова) | Владивосток–радио, СКЦ |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 19, 53)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту

| Вместимость судна | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 500 до 1500 | 1 х 346 | 1 х 346 |
| 1501 до 5000 | 1 х 884 | 1 х 884 |
| 5001 до 10000 | 1 х 884 1 х 346 | 1 х 884 1 х 346 |
| 10001 до 15000 | 2 х 884 | 2 х 884 |
| 15001 до 35000 | 1 х 1860 1 х 884 | 1 х 1860 1 х 884 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о районах акватории морского порта «Рейд № 1» и «Рей № 2»

Район акватории морского порта «Рейд № 1» расположен на акватории бухты Троицы и гавани Силач.

Район акватории  морского порта  «Рейд № 2» расположен на   прилегающей части акватории залива Посьет к югу от линии, соединяющей мыс Стенина и мыс Слычкова,  с юга – линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1   42°35,48´ северной широты  и  131°09,16´ восточной долготы;

№ 2   42°35,48´ северной широты  и  131°03,12´ восточной долготы;

с запада – линией, соединяющей точки с координатами:

№ 2   42°35,48´ северной широты  и  131°03,12´ восточной долготы;

№ 3   42°38,18´ северной широты  и  131´03,12´ восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

- к Обязательным постановлениям

- (п. 21)

- (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках № 4–10, 19 акватории морского порта)

Рыбопромысловый участок № 4 – Хс(м) расположен в районе южнее мыса Стенина и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º36,642' северной широты и 131º08,100' восточной долготы;

2.     42º36,450' северной широты и 131º07,980' восточной долготы;

3.     42º36,744' северной широты и 131º07,080' восточной долготы;

4.     42º36,924' северной широты и 131º07,200' восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 5 – Хс(м) расположен в районе севернее мыса Стенина и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º37,096' северной широты и 131º07,241' восточной долготы;

2.     42º37,368' северной широты и 131º07,200' восточной долготы;

3.     42º37,368' северной широты и 131º07,440' восточной долготы;

4.     42º37,668' северной широты и 131º07,440' восточной долготы;

5.     42º37,668' северной широты и 131º07,980' восточной долготы;

6.     42º37,620' северной широты и 131º07,980' восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 6 – Хс(м) расположен в районе южнее мыса Варгина и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º38,970' северной широты и 131º06,960' восточной долготы;

2.     42º38,970' северной широты и 131º07,320' восточной долготы;

3.     42º38,808' северной широты и 131º07,440' восточной долготы;

4.     42º38,592' северной широты и 131º07,380' восточной долготы;

5.     42º38,340' северной широты и 131º07,140' восточной долготы;

6.     42º38,834' северной широты и 131º06,960' восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 7 – Хс(м) расположен в районе севернее    мыса Варгина и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º39,396' северной широты и 131º07,080' восточной долготы;

2.     42º39,396' северной широты и 131º07,260' восточной долготы;

3.     42º39,114' северной широты и 131º07,260' восточной долготы;

4.     42º39,114' северной широты и 131º07,080' восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 8 – Хс(м) расположен в районе западнее мыса Слычкова и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42˚ 37,110' северной широты и 131˚ 06,000' восточной долготы (береговая точка);

2.     42˚ 37,176' северной широты и131˚ 05,340' восточной долготы;

3.     42˚ 37,626' северной широты и 131˚ 04,920' восточной долготы;

4.     42˚ 37,698' северной широты и 131˚ 05,150' восточной долготы (береговая точка);

Рыбопромысловый участок № 9 – Хс(м) расположен в районе бухты Алеут и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º38,088' северной широты и 131º00,120' восточной долготы;

2.     42º38,214' северной широты и 131º03,240' восточной долготы;

3.     42º37,254' северной широты и 131º03,240' восточной долготы;

4.    42º35,982' северной широты и 131º00,120' восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 10–Хс(м) расположен в районе южнее мыса Гаккеля и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42˚ 35,388' северной широты и 130˚55,440' восточной долготы;

2.     42˚ 37,398' северной широты и 130˚59,760' восточной долготы;

3.     42˚ 35,838' северной широты и 130˚59,760' восточной долготы;

4.     42˚ 33,840' северной широты и 130˚55,440' восточной долготы;

Рыбопромысловый участок № 19–Хс(м) расположен в районе бухты Троицы и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.     42º38,154' северной широты и 131º05,100' восточной долготы;

2.     43º38,298' северной широты и 131º05,340' восточной долготы;

3.     43º38,034' северной широты и 131º05,460' восточной долготы;

4.     42º37,986' северной широты и 131º05,280' восточной долготы.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2618

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Рыбопромысловые участки установлены постановлением Администрации Приморского края от 2 сентября 2009 г. № 237-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в Приморском крае» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 25000200900519 от 9 сентября 2009 г.), с изменениями, внесенными постановлением Администрации Приморского края от 9 февраля 2011 г. № 40-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 2 сентября 2009 года № 237-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в Приморском крае» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 25000201100082 от 18 февраля 2011 г.).