|  |  | # УТВЕРЖДЕНЫ # приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Николаевск-на-Амуре

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Николаевск-на-Амуре (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Николаевск-на-Амуре (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в устье реки Амур.

- На акватории морского порта преобладают ветры восточных направлений, в районе якорных стоянок высота волн может достигать до 1,5-2 метров. От южных ветров акватория морского порта в районе якорных стоянок защищена высоким правым берегом реки Амур. При сильных ветрах других направлений акватория морского порта в районе якорных стоянок является небезопасной.

На акватории морского порта в весенний и осенний период возможно появление тумана.

Скорость течения на акватории морского порта в районе якорных стоянок в зависимости от фазы прилива колеблется от 1,1 до 3,8 узлов, течение сохраняет постоянное восточное направление. Глубины на акватории морского порта в районе якорных стоянок колеблются от 8,6 до 29 метров. Грунт на акватории морского порта в районе якорных стоянок представляет собой песок и ил.

- Сведения о «Гавани порта» и районе № 247 морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фарватере и входных каналах морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о девиационном полигоне морского порта приведены в       приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 № 548-р).

- Морской порт имеет грузо-пассажирский сезонный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим.

- Навигация в морском порту начинается с окончанием ледохода и прекращается с появлением ледостава.

- Капитан порта объявляет начало и окончание навигации.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы района обязательной лоцманской проводки и района необязательной проводки судов приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляются грузовые операции с генеральными грузами, навалочными, лесными, и опасными грузами.

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и девиации.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с Общими правилами по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 17.00 на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.ampvanino.ru.

- Капитан судна должен запросить разрешение на вход или выход в «Гавань порта» или в район № 247, сведения, о которых приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям. Разрешение на вход или выход действительно в течение 30 минут. Если судно не начало движение в течение указанного времени, то оно обязано повторно запросить разрешение на вход или выход.

- Плавание судов, не имеющим радиолокационных станций, при видимости менее 5 кабельтовых  на акватории морского порта не допускается.

- От обязательной лоцманской проводки освобождаются:

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота);

маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда;

суда валовой вместимостью менее 1000.

Прием/высадка лоцмана осуществляется в районе якорных стоянок морского порта, сведения о которых приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям и у причалов морского порта.

- Движение по входным каналам в «Гавань порта» и в район                          № 247 морского порта является односторонним для судов валовой вместимостью более 500.

- Вход в район № 247 и выход из района № 247 осуществляется только в светлое время суток.

- Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Во время осуществления грузовых операций с опасными грузами 1 класса опасности Международной морской организации (далее – ИМО) на                   причале № 9 подход судов на расстояние менее 250 метров от места выгрузки не допускается.

- При скорости ветра не более 15 метров в секунду буксировка судов на акватории морского порта разрешается лагом, за кормой буксирующего судна при длине буксирного троса не более 30 метров или способом толкания.

- При скорости ветра более 15 метров в секунду буксировка судов не допускается.

- До окончания навигации суда должны покинуть морской порт или получить разрешение на длительную стоянку судов на зимнее время в соответствии с Общими правилами.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Зоной действия системы управления движением судов морского порта является акватория морского порта.

- Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на 14 ОВЧ рабочем канале связи, позывной «Радио-5».

- Суда, следующие в морской порт, запрашивают подтверждение на заход у капитана морского порта на 16 и 14 каналах связи ОВЧ. Капитан судна запрашивает разрешение на вход за 2 мили до подхода к границе морского порта.

- Технические средства контроля за движением судов в морском порту отсутствуют.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов морского порта и на якорных стоянках № 231 (для нефтеналивных судов), № 232 (для проведения пограничного, таможенного контроля и карантинной стоянки российских судов), № 233 (для проведения пограничного, таможенного контроля и карантинной стоянки иностранных судов).

- Сведения о местах (точках) якорной стоянки № 232 для проведения пограничного, таможенного контроля и карантинной стоянки российских судов  и местах (точках) якорной стоянки № 233 для проведения пограничного, таможенного контроля и карантинной стоянки иностранных сухогрузных судов приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При силе ветра свыше 15 метров в секунду стоянка буксирных судов ошвартованных к борту несамоходных судов или к иным буксируемым объектам не допускается.

- Стоянка судов более чем в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- При скорости ветра более 15 метров в секунду или  видимости менее 5 кабельтовых швартовые операции судов в морском порту не допускаются.

- При подходе и отходе от причала скорость судна должна быть минимальной, обеспечивающей управляемость судна и безопасность швартовой операции.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики из расчета:

для судна валовой вместимостью до 300 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

- Использование буксиров в морском порту при швартовке, перешвартовке, перетяжке при отжимном ветре является обязательным, за исключением судов валовой вместимостью менее 500 и двухвинтовых судов, имеющих исправное подруливающее устройство.

- На акватории морского порта в районе № 247 швартовка судов для грузовых операций осуществляется к плавучему крану, ошвартованному у причала, используемому при грузовых операциях.

- Пассажирские операции в морском порту осуществляются на причале        № 10 и на плавучем дебаркадере.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения       карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием сточных и нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, предусмотренных Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- Суда, находящиеся у причала в морском порту, сдают сухой мусор и пищевые отходы в емкости, расположенные на причалах.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском море на расстоянии не менее 200 миль от берега на глубине не менее 200 метров, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- О случаях сброса любых вредных веществ на акватории морского порта, как со своего судна, так и с любого другого судна, а также о замеченных загрязнениях морской среды суда немедленно сообщают капитану морского порта на 14 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Судно, прибывающее из района с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой либо имеющее инфекционных больных на борту, судна вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 233.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах связи ОВЧ или по телефону.

- Суда, стоящие у причалов морского порта, несут постоянную радиовахту на 16 вызывном канале связи ОВЧ.

- Суда, находящиеся на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на 14 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до мореплавателей капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания на 14 и 16 ОВЧ  каналах связи в морском порту не допускается.

- Использование каналов связи ОВЧ для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Разрешение на швартовку к причалу, постановку судна на якорь или перемену места стоянки капитан судна запрашивает на 14 канале связи ОВЧ, позывной «Радио-5».

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной 140 метров, шириной 18 метров и  осадкой 4,5 метра.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с  опасными грузами 1, 4, 5, 6, 8 и 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Выполнение грузовых операций в морском порту с опасными грузами класса 1 опасности ИМО производится по прямому варианту, с судна на автомашины.

- Грузовые операции с опасными грузами 1 класса опасности ИМО выполняются в светлое время суток.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах связи ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны и способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в  соответствии с Кодексом ОСПС.

Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации капитанам судов находящихся в морском порту, осуществляется капитаном порта ежедневно в 08.00 часов по московскому времени на  14 канале связи ОВЧ на русском и английском языках.

- При получении штормового предупреждения, увеличения скорости ветра свыше 14 метров в секунду, капитан морского порта оповещает об этом на 14 канале связи ОВЧ капитанов судов, находящихся в морском порту, операторов морских терминалов, владельце причалов, других лиц, осуществляющих деятельность в морском порту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 7, 24)

Сведения о «Гавани порта» и районе № 247 морского порта

«Гавань порта» с юга ограничена линией, соединяющей мыс Куэгда  (53o07,80’ северной широты и 140o42,82’ восточной долготы;) с восточной оконечностью южного пирса (53o07,74’ северной широты и 140o42,64’ восточной долготы), далее  по береговой лини ковша и вдоль причальной стенки по беговой линии до точки 53o07,88’ северной широты и 140o42,03’ восточной долготы, которая соединяется прямой линией с точкой 53o08,07’ северной широты и 140o42,97’ восточной долготы и далее по береговой линии включая линии причалов № 10, технического и причала № 9 до мыса Куэгда.

Район № 247, ограничен береговой линией и линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1 53o07,77’ северной широты и 140o42,97’ восточной долготы;

№ 2 53o07,63’ северной широты и 140o43,02’ восточной долготы;

№ 3 53o07,67’ северной широты и 140o43,42’ восточной долготы;

№ 4 53o07,75’ северной широты и 140o43,45’ восточной долготы;

№ 5 53o07,87’ северной широты и 140o43,25’ восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 8)

Сведения о фарватере и входных каналах морского порта

| Описание фарватера (канала) | Длина, мили | Ширина, метры | Глубина, метры | Объявленная осадка, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф А Р В А Т Е Р |  |  |  |  |
| Акватория морского порта в координатах: точка 1 (5307,10’ северной широты, 14041.30’ восточной долготы), точка 2 (5306,90’ северной широты, 14041,28’ восточной долготы), точка 3 (5307,28’ северной широты, 14043,30’ восточной долготы), точка № 4 (5307,27’ северной широты, 14044,05’ восточной долготы), точка № 5 (5307,47’ северной широты, 14043,78’ восточной долготы), точка № 6 (5307,48’ северной широты, 14043,27’ восточной долготы). | 1,07 | 350 | 13-18 | 4,5 |
| Входной канал в «Гавань порта» в координатах: точка 1 (5307,78’ северной широты, 14042,77’ восточной долготы), точка 2 (5307,48’ северной широты, 14043,27’ восточной долготы), точка 3 (5307,48’ северной широты, 14043,37’ восточной долготы), точка 4 (5307,80’ северной широты, 14042,82’восточной долготы), (направление 134,7°–314,7°) | 0,43 | 90 | 4,8 | 4,5 |
| Входной канал в район № 247 в координатах: точка 1 (5307,65’ северной широты, 14043,40’ восточной долготы), точка 2 (5307,60’ северной широты, 14043,62’ восточной долготы), точка 3 (5307,65’ северной широты, 14043,55’ восточной долготы), точка 4 (5307,72’ северной широты, 14043,42’ восточной долготы), (направление 118,1°–298,1°) | 0,12 | 80 | 5 | 4,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 8)

Сведения о девиационном полигоне морского порта

На акватории морского порта расположен девиационный полигон (район 
№ 208 морского порта).

Район № 208 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 53º07,33' северной широты и 140º42,00' восточной долготы;

№ 2 53º07,60' северной широты и 140º44,00' восточной долготы;

№ 3 53º07,02' северной широты и 140º44,00' восточной долготы;

№ 4 53º06,77' северной широты и 140º42,00' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Служба капитана морского порта | 16 | 14 | Радио-5 |
| Контрольно-пропускной пункт Николаевск-на-Амуре | 12 | 12 | Лебедь-42 |
| Лоцманская служба | 6 | 6 | Лоцман |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 16)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах)

| Наименование причала | Расположение причала (координаты или местоположение) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина (фактическая) у причала (метров) |  |
| № 1 | В 1,7 кабельтовых к юго-западуот мыса Куэгда с внешней стороны западной дамбы | 105 |  | 3,5 |
| № 2 | К западу от причала № 1 | 105 |  | 3,5 |
| № 3 | К западу от причала № 2 | 105 |  | 3,5 |
| № 5 | В 1,5 кабельтовых к западу от мыса Куэгда с внутренней стороны западной дамбы | 111 |  | 5 |
| № 6 | К западу от причала № 5 | 111 |  | 5 |
| № 7 | К западу от причала № 6 | 132 |  | 5 |
| № 8 | К западу от причала № 7 | 132 |  | 5 |
| № 9 | К северу-северо-востоку от мыса Куэгда | 158,4 |  | 5 |
| № 10 | К северу-северо-востоку от причала №9 | 75 |  | 2,5 |
| технический пирс | В 1,2 кабельтовых к юго-востоку от причала № 10 | 66 |  | 1,5 |
| Причал для генеральных и лесных грузов | В районе № 247 (53º07.82' северной широты и 140º43.13' восточной долготы) | 28,2 |  | 4,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 26, 39)

Сведения о якорных стоянках судов в морском порту

Якорная стоянка № 231 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 53º06,87' северной широты и 140º44,40' восточной долготы;

№ 2 53º06,50' северной широты и 140º45,00' восточной долготы;

№ 3 53º06,53' северной широты и 140º44,38' восточной долготы.

Места (точки) якорной стоянки для нефтеналивных судов:

№ 1 53º06.57' северной широты и 140º44,73' восточной долготы;

№ 2 53º06,68' северной широты и 140º44,53' восточной долготы.

Якорная стоянка № 232 ограничена прямыми линиями, соединяющими точки:

№ 1 53º06,92' северной широты и 140º43,15' восточной долготы;

№ 2 53º07,03' северной широты и 140º44,12' восточной долготы;

№ 3 53º06,87' северной широты и 140º44,40' восточной долготы;

№ 4 53º06,53' северной широты и 140º44,38' восточной долготы;

№ 5 53º06,77' северной широты и 140º43,15' восточной долготы.

Места (точки) якорной стоянки № 232:

№ 3 53º06,67' северной широты и 140º44,18' восточной долготы;

№ 4 53º06,78' северной широты и 140º44,32' восточной долготы;

№ 5 53º06,78' северной широты и 140º44,05' восточной долготы;

№ 6 53º06,90' северной широты и 140º44,18' восточной долготы;

№ 7 53º06,73' северной широты и 140º43,80' восточной долготы;

№ 8 53º06,92' северной широты и 140º43,93' восточной долготы;

№ 9 53º06,80' северной широты и 140º43,47' восточной долготы;

№ 10 53º06,92' северной широты и 140º43,63' восточной долготы;

№ 11 53º06,83' северной широты и 140º43,23' восточной долготы.

Якорная стоянка № 233 ограничена прямыми линиями, соединяющими точки:

№ 1 53º06,95' северной широты и 140º41,62' восточной долготы;

№ 2 53º07,05' северной широты и 140º41,95' восточной долготы;

№ 3 53º06,80' северной широты и 140º41,95' восточной долготы;

№ 4 53º06,77' северной широты и 140º41,62' восточной долготы.

Места (точки) якорной стоянки № 233:

№ 12 53º06,95' северной широты и 140º41,90' восточной долготы;

№ 13 53º06,88' северной широты и 140º41,65' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Границы района обязательной лоцманской проводки судов

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя следующие участки:

Участок №1 – «Гавань порта» – с юга ограничена линией, соединяющей мыс Куэгда  (53o07,80’ северной широты и 140o42,82’ восточной долготы;) с восточной оконечностью южного пирса (53o07,74’ северной широты и 140o42,64’ восточной долготы), далее  по береговой лини ковша и вдоль причальной стенки по беговой линии до точки 53o07,88’ северной широты и 140o42,03’ восточной долготы, которая соединяется прямой линией с точкой 53o08,07’ северной широты и 140o42,97’ восточной долготы и далее по береговой линии включая линии причалов № 10, технического и причала № 9 до мыса Куэгда.

Участок №2 – Район № 247 – ограничен береговой линией и линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1 53o07,77’ северной широты и 140o42,97’ восточной долготы;

№ 2 53o07,63’ северной широты и 140o43,20’ восточной долготы;

№ 3 53o07,67’ северной широты и 140o43,42’ восточной долготы;

№ 4 53o07,75’ северной широты и 140o43,45’ восточной долготы;

№ 5 53o07,87’ северной широты и 140o43,25’ восточной долготы.

Границы района необязательной лоцманской проводки судов

Район необязательной лоцманской проводки судов в Татарском проливе и Амурском лимане расположен между параллелями 51o 26' северной широты и  53o30' северной широты, соединяющими побережье Азиатского материка и западное побережье острова Сахалин.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для проведения швартовных операций с судами в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |  |
| от 1000 до 3000 | 1 х 220 киловатт |  | 1 х 220 киловатт |
| от 3001 до 5000 | 2 х 220 киловатт |  | 2 х 220 киловатт |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30    (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст.3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48,  ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября          2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010г., регистрационный  № 17054).

)Собрание законодательства Российской Федерации, 27.04.2009, № 17, ст. 2135.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Для ремонта судов используется плавучий лихтер «Л-7» с размерами: длиной 85,6 метров.

В навигационный период в «гавани порта» в районе между техническим пирсом и причалом № 9 устанавливается плавучий дебаркадер для осуществления пассажирских операций судами типа «Метеор», обсуживающими междугородние пассажирские  перевозки по реке Амур.