|  |  | # УТВЕРЖДЕНЫ # приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Выборг

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Выборг (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации») (далее – КТМ Российской Федерации), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Выборг (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию).

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в Выборгском заливе Балтийского моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 1723-р).

- Условия плавания в морском порту характеризуются следующими гидрометеорологическими условиями:

преобладают ветра южного, юго–западного и западного направлений;

уровень воды, который может быть определен по водомерным рейкам, установленным на причалах № 1, 6, 10 морского порта, подвержен непериодическим колебаниям сгонно-нагонного характера, имеет сезонные изменения: основной минимум в марте-мае, с июня уровень повышается и достигает  максимальных значений в октябре;

высота волны может достигать 2,5 метров при штормовых ветрах южного, юго–западного направлений;

ветровые течения преобладают над постоянными, особенно осенью и зимой;

наибольшая толщина льда достигает 70 - 90 сантиметров.

- Морской порт  является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Сведения о фарватерах и каналах акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет операции с грузами, в том числе с опасными  грузами.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 года) (далее – МАРПОЛ).

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

- Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту  установлен в границах акватории морского порта.

- В морском порту с началом льдообразования осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в Приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках на подходах к морскому порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о Внутренней акватории морского порта, проливе Гвардейский и шлюзе Брусничное, Выборгском фарватере (фарватере №6) приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о светящих знаках и буях ограждения фарватеров и каналов морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с Общими правилами по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из  морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту (далее – суточный график). Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.pasp.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с суточным графиком службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Вход в морской порт и выход из морского порта допускается:

в светлое время суток судам:

длиной до 135 метров;

осадкой до 6,5 метров;

в темное время суток судам:

длиной от 105 метров до 125 метров с осадкой до 6 метров;

длиной до 105 метров с осадкой до 6,2 метров.

- Движение судов по Сайменскому фарватеру допускается судам длиной до 82,5 метров, шириной до 12,6 метров, высотой до 24,5 метров и осадкой до 4,35 метров при уровне воды до минус 45 сантиметров от ноля Кронштадтского фудштока.

- Максимально допустимая скорость движения судов:

на Выборгском морском канале - 8 узлов;

на Сайменском фарватере - 6 узлов,

от светящих знаков №№ 13– 14 до светящего знака № 28 - 4,5 узла.

- В морском порту осуществляется двухстороннее движение судов, за исключением участков одностороннего движения:

на внутренней акватории морского порта;

от буев Халликиви до светящего знака Итяпалу.

- На участках одностороннего движения суда:

входящие в морской порт по Выборгскому морскому каналу, уступают дорогу судам, выходящим из морского порта;

следущие от шлюза Брусничное по Сайменскому фарватеру в южном направлении уступают дорогу судам, следующим в Сайменский канал.

уступающие дорогу, должны находиться не ближе 5 кабельтовых от границ участков.

- Суда, стесненные своей осадкой, должны следовать по оси фарватеров и каналов. Такими судами при плавании в морском порту являются суда:

на Выборгском морском канале с осадкой более 6,1 метра;

на Сайменском фарватере с осадкой более 4,0 метров.

О движении судов, стесненных своей осадкой, СУДС оповещает остальные суда, находящиеся в морском порту.

- Обгон и расхождение судов, если одно из судов является судном, стесненным своей осадкой, на участке от светящего знака № 10 до светящего знака № 28 не допускается.

- При скорости ветра свыше 15 метров в секунду в морском порту не допускается:

плавание судов длиной более 105 метров;

перешвартовка, перетяжка и перестановка судов.

При скорости ветра свыше 18 метров в секунду и видимости менее 10 кабельтовых движение судов на акватории морского порта, за исключением аварийно-спасательных судов, не допускается.

- Разворот судов осуществляется на участках морского порта:

на Выборгском морском канале от светящего знака  Итяпалу до светящего знака Дубовый;

на Сайменском фарватере в проливе Гвардейский между автодорожным и железнодорожным мостами.

- Выборгский морской канал является главным фарватером по отношению к Сайменскому фарватеру, Прибрежному фарватеру и каналу Выборгской Гидробазы - Южный.

- Выход на ходовые испытания и возвращение с ходовых испытаний судов, построенных либо завершивших ремонт на Выборгском судостроительном заводе, осуществляется в светлое время суток.

- Район обязательной лоцманской проводки морского порта является смежным с районом обязательной лоцманской проводки морского порта Высоцк.

Лоцманская проводка судов, следующих в морской порт, из морского порта, либо транзитом через его акваторию, осуществляется без смены лоцмана на границе морского порта, смежной с границей порта Высоцк.

- Прием на судно и высадка c судна лоцманов осуществляется судами:

при следовании в морской порт с юга по Выборгскому фарватеру     (фарватеру № 6) – у светящего буя осевого Лоцманский в точке с координатами 6034,08 северной широты, 2823,87 восточной долготы;

при следовании в морской порт с Сайменского канала - в районе шлюза Брусничное в точке с координатами 6048,31 северной широты, 2844,23 восточной долготы;

при следовании от причалов морского порта и к причалам – в местах стоянки;

при следовании с якорных стоянок и в якорные стоянки – на якорных стоянках.

- Информация о необходимости лоцманской проводки судна передается судном в соответствии с требованиями пункта 21 настоящих Обязательных постановлений и подтверждается за 2 часа до прибытия к месту приема на судно и высадки с судна лоцманов.

- От обязательной лоцманской проводки судов в морском порту освобождаются:

маломерные;

спортивные парусные суда;

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридианом 26°30,0' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской Федерации действует Региональная служба управления движением судов (далее – РСУДС), в состав которой входит СУДС морского порта Высоцк.

Зона действия СУДС морского порта распространяется на акватории морских портов Высоцк и Выборг.

- Организация и контроль движения судов в морском порту Выборг обеспечивается СУДС только с использованием автоматической идентификационной системы.

- Суда, следующие в морской порт, и суда, выходящие из морского порта, осуществляют связь со службой капитана морского порта на канале связи 12 ОВЧ, позывной «Выборг-радио-5».

- Связь с СУДС осуществляется круглосуточно на каналах связи 12 и 69 ОВЧ, позывной «Высоцк–трафик».

- Разрешение судам на постановку на якорь, съемку с якоря, подход к причалам и отход от причалов, швартовку к причалам, отшвартовку и отход от них,  начало движения по каналу на шлюз или со шлюза, смену мест стоянки суда запрашивается у СУДС.

В том случае, если движение судна не начато в течение 20 минут, разрешение на начало движения запрашивается повторно.

О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- Суда, находящиеся в  морском порту, обязаны сообщать СУДС на 12 канале связи ОВЧ:

о начале и окончании лоцманской проводки;

начале движения при съемке с якоря, отходе от причалов;

о постановке на якорь, швартовке к причалу;

о проходе на траверзе судна светящих знаков Халликиви и Итяпалу.

- Правила стоянки судов в морском порту  и указание мест их стоянки

- Стоянка судов, следующих в морской порт, к Сайменскому каналу и из Сайменского канала, осуществляется на якорных стоянках № 18, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 19, 20 а также у причалов морского порта.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 501 до 3 000 – не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 3 001 до 10 000 –                                         не менее 3 швартовщиков;

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- При осуществлении швартовки судна лед перед причалом должен быть  измельчен до состояния мелкобитого.

- Судам не допускается:

во время швартовки отдавать якорь на расстоянии более 50 метров от кордона причала;

по окончанию швартовки оставлять отданный якорь на расстоянии более 20 метров от кордона причала.

- Разрешается постановка судов в два корпуса и более при условии, что общая ширина судов не должна превышать:

у причалов № 7, 8, 9, 10 – 50 метров;

у других причалов – 40 метров.

- При швартовке судов угол между диаметральной плоскостью судна и  кордоном причала в момент касания судном причала не должен превышать   15 градусов.

- Минимальное количество буксиров, обеспечивающих швартовку и отшвартовку судна в морском порту: один буксир мощностью не менее 740 киловатт, если судно:

дедвейтом более 5000 тонн;

длиной более 110 метров;

осадкой более 5 метров.

От буксирного обеспечения в ходе швартовных операций освобождаются суда с двумя гребными винтами и оборудованные подруливающим устройством.

- Судам, стоящим у причалов, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для проверки главных двигателей перед отходом судна от причала, а также при аварийных ситуациях для обеспечения безопасности экипажа, судна, сохранности гидротехнических сооружений и предотвращения загрязнения окружающей среды.

На расстоянии менее 15 метров от кордона причала судам не допускается работать винтами оборотами более, чем обороты малого хода.

- Судам при следующей скорости ветра не допускается:

более 10 метров в секунду – перестановка несамоходных судов на внутренней акватории морского порта;

более 12 метров в секунду – перетяжка судов вдоль причалов на швартовах;

более 15 метров в секунду – перестановка самоходных плавкранов.

- Разовая перетяжка судна на расстояние не более 50 метров производится без буксирного и лоцманского обеспечения, при этом главные двигатели судна должны быть готовы  к работе.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием нефтесодержащих загрязненных вод, сточных вод и мусора, предусмотренные требованиями Приложений I, IV и V МАРПОЛ 73/78).

- Судовые отходы сдаются на специализированные суда или специализированный автотранспорт.

- Перед выходом судна из морского порта отходы и мусор на судне должны быть сданы на приемные сооружения, за исключением пищевых отходов и нефтесодержащих вод, в количестве, не превышающем 25% от накопительной емкости судна.

- Ограждение бонами судов на акватории морского порта на все время грузовых либо бункеровочных операций осуществляется при погрузочно-разгрузочных работах с нефтью и нефтепродуктами, бункеровке судна топливом.

В период ледокольной проводки судов ограждение бонами судов на акватории морского порта не осуществляется.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в районе Северо-восточной Атлантики, в Северном и Балтийском морях на расстоянии не менее 50 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубинами не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 19.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, находящиеся в морском порту, должны нести постоянную радиовахту на канале связи 12 ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до мореплавателей капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания на каналах связи 9, 10, 12, 13, 14 и 16, 30, 67, 69, 73, 74 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действуют морские районы А1 и А2 ГМССБ, информационно связанные с Морским спасательным координационным центром Санкт-Петербург.

- Связь с судами в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции Высоцк – с радиусом действия 32 морские мили с центром в точке 60º20,00' северной широты и 028º33,00' восточной долготы

- Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой береговых станций Санкт-Петербург, Горки, полуостров Каравалдайский с радиусом действия от 200 до 250 морских миль с центром в точке 59º59,00' северной широты и 029º07,00' восточной долготы

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 135 метров, шириной до 25 метров и осадкой до 6,5 метров.

- Причалы №№  6, 7, 8, 9, 10 и 13 морского порта используются для проведения грузовых операций с судами в морском порту.

- Посадка и высадка пассажиров осуществляется на причале № 1 морского порта.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту допускается переработка опасных грузов классов 4, 5 и 9 опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Грузовые операции с опасными грузами производятся при постановке судов к причалу в один корпус.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования в Выборгском заливе и завершается с окончательным очищением Выборгского залива ото льда.

Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в восточной части Финского залива создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу: www.pasp.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 3 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение ТФК. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТФК размещается в сети Интернет по адресу: www.pasp.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе ледового каравана. В случае невозможности следования в составе ледового каравана судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана на заход в морской порт осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 76 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к морскому порту;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к морскому порту судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Околка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах связи ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в порядке, предусмотренном Кодексом ОСПС.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Сведения о расписании передач радиоцентра ГМССБ и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

Радиоцентр ГМССБ передает гидрометеорологические, ледовые и навигационные предупреждения.

- Капитан морского порта осуществляет ежедневно в 12.00 по московскому времени на канале связи 12 ОВЧ передачу судам следующей навигационной и гидрометеорологической информации:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

сведения о режиме работы (изменениях в режиме работы) гидротехнических

сооружений;

информация о глубинах акватории морского порта и допустимых осадках судов;

информация об ограничении судоходства на акватории морского порта;

информация о факторах, затрудняющих движение судов;

информация об уровне воды в морском порту.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, в том числе  штормовых предупреждений судам, стоящим у причалов и на якорных стоянках морского порта, осуществляется капитаном морского порта на канале связи 12 ОВЧ или при необходимости электронной почтой и в письменном виде через судового агента непосредственно после получения такой информации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (п. 10)

Сведения о фарватерах и каналах морского порта

| Название фарватера (канала) | Описание фарватера (канала) | Длина, мили (метры) | Ширина, метры | Глубина, метры | Объявленная осадка, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г Л А В Н Ы Й Ф А Р В А Т Е Р |  |  |  |  |  |
| Выборгский морской канал | Участок Выборгского морского канала от южной границы морского порта (6037,30 северной широты и 2833,48 восточной долготы) до морского порта Выборг (6042,24 северной широты и 2843,65 восточной долготы). | 7,37 (13420) | 55,0-95,7 | 6,8-7,0 | 6,5 |
| Б О К О В Ы Е Ф А Р В А Т Е Р Ы И К А Н А Л Ы ПО О Т Н О Ш Е Н И Ю К Г Л А В Н О М У |  |  |  |  |  |
| Сайменский фарватер | Сайменский фарватер от знака Сайменский Передний (6041,93 северной широты и 02842,80 восточной долготы) до шлюза Брусничный (6048,60 северной широты и 2844,35 восточной долготы) | 7,89 (14 360) | 35,9-57,1 | 5,4 | 4,35 (при уровне воды не ниже - 0,45м.) |
| Прибреж-ный фарватер | Прибрежный фарватер от светящего буя Выборг северный (6042,30 северной широты и 02843,90 восточной долготы) до пересечения с Сайменским фарватером. | 1,19 (2204) | 70 | 3,0 | Не объявлена |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2

- к Обязательным постановлениям

(п. 11)

###### Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение причала |  | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Широта северная | Долгота восточная | Длина причала (метров) | Глубина у причала проектная/фактическая (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Причал № 1 | 60° 42,86' | 28° 43,87' | 111.7 | 4,4 / 4,3 |
| Причал № 2) | 60° 42,81' | 28° 43,80' | 68 | - |
| Причал № 310) | 60° 42,78' | 28° 43,82' | 80 | - |
| Причал № 410) | 60° 42,74' | 28° 43,84' | 80 | - |
| Причал № 5) | 60° 42,69' | 28° 43,87' | 130 | 6,0 / 5,8 |
| Причал № 6 | 60° 42,63' | 28° 43,91' | 103,3 | 7,0 / 6,9 |
| Причал № 7 | 60° 42,58' | 28° 43,97' | 130 | 7,0 / 7,1 |
| Причал № 8 | 60° 42,52' | 28° 44,05' | 130 | 8,25 / 8,1 |
| Причал № 9 | 60° 42,47' | 28° 44,14' | 130 | 8,25 / 7,9 |
| Причал № 10 | 60° 42,41' | 28° 44,22' | 130 | 8,25 / 7,7 |
| Причал № 1110) | 60° 42,36' | 28° 44,31' | 75,4 | - |
| Причал № 1210) | 60° 42,32' | 28° 44.31' | 150 | - |
| Причал № 13) | 60° 42,25' | 28° 44,31' | 167,8 | 8,5 / 6,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 15, 76)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-40 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 40 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям

- (п. 16)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал | резервный канал |  |
| Центральный Пост Службы капитана морского порта Высоцк | 12 | 12 | 68 | Выборг – радио – 5 |
| Суда портового флота | 73 | 73 | 12 | По названию судна |
| Диспетчер морского порта | 9 | 9 | - | Выборг – радио – 2 |
| Центр управления движением судов морского порта - СУДС | 69 | 69 | 12 | Высоцк – Трафик |
| Диспетчер- координатор лоцманской службы | 10 | 10 | 12 | Выборг – Лоцман |
| Лоцманское судно | 10 | 10 | 12 | Лоцман Дельфин |
| Инспектор государственного портового контроля | 11 | 6 | - | Выборг – радио - 11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о якорных стоянках на подходах к морскому порту

- К северо-западу от острова Вихревой:

- Якорная стоянка № 18 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°31,93' северной широты и 28°22,65' восточной долготы;

- № 2 60°32,82' северной широты и 28°22,65' восточной долготы;

- № 3 60°32,82' северной широты и 28°23,53' восточной долготы;

- № 4 60°31,93' северной широты и 28°23,53' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 20 метров,грунт - ил, песок.

По промерам 2009 г. 18,4-25,2 метров.

По паспорту  18,5-24,7 метров.

- На большом Транзундском рейде:

- Якорная стоянка № 18А ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°34,98' северной широты и 28°29,42' восточной долготы;

- № 2 60°35,26' северной широты и 28°30,00' восточной долготы;

- № 3 60°34,98' северной широты и 28°30,60' восточной долготы;

- № 4 60°34,70' северной широты и 28°30,05' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 16 метров, грунт - ил, песок.

По паспорту  16,3-20,5 метров.

- Якорная стоянка № 18Б ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°36,12' северной широты и 28°27,65' восточной долготы;

- № 2 60°36,55' северной широты и 28°28,48' восточной долготы;

- № 3 60°36,22' северной широты и 28°29,20' восточной долготы;

- № 4 60°35,78' северной широты и 28°28,40' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 13,6 метра, грунт - ил.

- По паспорту 10,0-16,1 метров.

- На малом Транзундском рейде:

- Якорная стоянка № 18В ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°37,02' северной широты и 28°30,30' восточной долготы;

- № 2 60°37,27' северной широты и 28°31,38' восточной долготы;

- № 3 60°36,84' северной широты и 28°31,80' восточной долготы;

- № 4 60°36,59' северной широты и 28°30,73' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 11,4 метра, грунт - ил, песок.

- По паспорту 10,6-14,6 метров.

- К северо-западу от скалы Халли:

- Якорная стоянка № 18Г ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°24,80' северной широты и 28°03,00' восточной долготы;

- № 2 60°25,30' северной широты и 28°02,70' восточной долготы;

- № 3 60°25,60' северной широты и 28°04,70' восточной долготы;

- № 4 60°25,10' северной широты и 28°05,00' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 32 метра, грунт - ил.

По промерам 2009г. 30,2-40,4 метров.

По паспорту 29,9-38,1 метров.

- Якорная стоянка № 18Д ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 60°33,56' северной широты и 28°21,64' восточной долготы;

- № 2 60°33,86' северной широты и 28°20,97' восточной долготы;

- № 3 60°34,53' северной широты и 28°22,16' восточной долготы;

- № 4 60°34,23' северной широты и 28°22,84' восточной долготы.

- Наименьшая глубина 21 метр, грунт - ил.

По промерам 2009г. 20,2-26,6 метров.

По паспорту 20,1-26,3 метров.

Якорная стоянка № 19 ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 60°38,66′ северной широты и 28°36,00′ восточной долготы;

№ 2 60°38,96′ северной широты и 28°36,56′ восточной долготы;

№ 3 60°38,48′ северной широты и 28°36,50′ восточной долготы.

- Наименьшая глубина 10,2 метра, грунт – мелкий песок.

Якорная стоянка № 20 ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 60°40,54′ северной широты и 28°38,62′ восточной долготы;

№ 2 60°40,64′ северной широты и 28°39,00′ восточной долготы;

№ 3 60°40,47′ северной широты и 28°39,20′ восточной долготы;

№ 4 60°40,38′ северной широты и 28°38,84′ восточной долготы.

- Наименьшая глубина 13 метров, грунт – ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о Внутренней акватории морского порта, проливе Гвардейский и шлюзе Брусничное

Внутренняя акватория морского порта, расположенная к юго-западу от фронта причалов №1-15, установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 1723-р).

Пролив Гвардейский отделяет остров Гвардейский (60°44,00´ северной широты 28°42,00´ восточной долготы) от материковой части. Через пролив построены авто и железнодорожный мосты. По проливу проходит Сайменский фарватер.

Шлюз Брусничное (6048,31 северной широты и 2844,23 восточной долготы) соединяет Сайменский фарватер и Сайменский канал, находится в заливе Новинский и является первым шлюзом Сайменского канала.

Выборгский фарватер (фарватер № 6) ведет от светящего буя Лоцманский через Тронзундский рейд к порту Высоцк и состоит из четырех колен шириной от одного до трех кабельтовых, наименьшей глубиной 7,3 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о светящих знаках и  буях  ограждения фарватеров и каналов морского порта

| № п/п | Название | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта северная | Долгота Восточная |
| 1 | Лоцманский светящий буй осевой | 60°34,50´ | 28°24,50´ |
| 2 | Буй левой стороны Халликиви | 60º36,37' | 28º31,88' |
| 3 | Буй правой стороны Халликиви | 60º36,38' | 28°32,10´ |
| 4 | Светящий знак Сайменский | 60º41,86' | 28º42,84' |
| 5 | Светящий знак Дубовый | 60°40,20´ | 28°38,90´ |
| 6 | Светящий знак Халликиви передний | 60°36,50´ | 28°31,70´ |
| 7 | Светящий знак № 10 | 60°46,10´ | 28°41,80´ |
| 8 | Светящий знак № 13 | 60º46,30´ | 028º42,30' |
| 9 | Светящий знак № 14 | 60º46,40' | 028º42,20' |
| 10 | Светящий знак № 28 | 60°48,80´ | 28°43,60´ |
| 11 | Светящий знак Итяпалу | 60°38,40´ | 28°35,20´ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(пп. 20, 88)

Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

| Время мировое/ время московское | Канал | Режим | Передача | Язык |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:33/03:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения | Русский/ английский |
| 03:33/07:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения, позиции ледоколов | Русский/ английский |
| 07:33/11:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 11:33/15:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов(очень высокая частота) | Ледовый бюллетень, предупреждения | Русский/ английский |
| 15:33/19:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 19:33/23:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая) частота | Предупреждения | Русский/ английский |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30    (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст.3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Статья 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5700.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

)  Причалы №№  2, 3, 4, 11, 12 полностью выведены из эксплуатации(по техническому состоянию).

)  Причал № 5 - разрешен отстой судов местного плавания в пределах рабочей части причала.

)  Причал №13 – разрешены выгрузка виноматериалов с танкеров и отстой судов с осадкой до 6,3 метров.

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) Собрание законодательства РФ", 23.11.2009, N 47, ст. 5700