Проект

###### ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» _____________________ г. № _________

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации 						               Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Российской Федерации
от _________________№_______

Изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и владельцам частных автомобильных дорог при расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, руководствоваться Методикой расчета вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденной настоящим постановлением.».

2. Внести в Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934, следующие изменения:

а) слова «предельно допустимые массы» и «предельно допустимые осевые нагрузки» заменить по тексту словами «допустимые массы» и «допустимые осевые нагрузки» соответственно;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1 Для целей настоящих правил используются следующие термины:

а) «транспортное средство, осуществляющее перевозки тяжеловесных грузов» - механическое транспортное средство, в том числе автопоезд, масса которого с учетом или без учета массы неделимого груза превышает допустимые массы транспортных средств, установленные в приложении № 1, и (или) допустимые осевые нагрузки транспортных средств, установленные в приложении № 2; установленные актом о временном ограничении движения допустимые массы и (или) допустимые осевые нагрузки транспортных средств; установленные соответствующими запрещающими дорожными знаками допустимые массы и (или) допустимые осевые нагрузки транспортных средств;

б) «неделимый груз» - груз, который при перевозке по автомобильной дороге не может быть разделен на две или более частей без чрезмерных затрат или риска его порчи.

в) в пункте 5 слова «Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от» заменить словами «Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается в соответствии с прилагаемой к настоящим Правилам Методикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (приложение № 3), и определяется в зависимости от»;

- г) в подпункте а) пункта 5 слова «превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации» заменить словами «превышения установленных в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящим Правилам»;

д) дополнить приложениями № 1 и № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Допустимые массы транспортных средств

| Тип транспортного средства, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
| --- | --- |
| Одиночные автомобили |  |
| двухосный | 18 |
| трехосный | 25 |
| четырехосный | 32 |
| Автопоезда седельные и прицепные |  |
| трехосный | 28 |
| четырехосный | 37 |
| пятиосный | 40 |
| шестиосный | 42 |
| семиосный и более | 44 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Допустимые осевые нагрузки транспортных средств

| Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчётной) осевой нагрузки (тонн) и числа колёс на оси |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 тонн* | 10 тонн | 11,5 тонн |
| Одиночные оси |  |  |  |
| Ведущие | 5,5 (6,0) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| Неведущие |  |  |  |
| Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (суммарная нагрузка на две оси) |  |  |  |
| - до 1 (включительно) | 8,2 (9,0) | 11,8 (12,9) | 13,0 (14,2) |
| - от 1 до 1,3 (включительно) | 9,2 (10,1) | 13,7 (15,0) | 15,3 (16,7) |
| - от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10,0 (10,9) | 15,3 (16,7) | 17,1 (18,7) |
| - от 1,8 и более | 10,5 (11,5) | 16,5 (18,0) | 18,7 (20,4) |
| Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (суммарная нагрузка на три оси) |  |  |  |
| - до 1 (включительно) | 11,0 (12,0) | 15,6 (17,0) | 17,2 (18,8) |
| - до 1,3 (включительно) | 12,5 (13,7) | 18,2 (19,9) | 20,2 (22,1) |
| - от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,8 (15,1) | 20,6 (22,5**) | 23,0 (25,1) |
| - от 1,8 до 2,5 (включительно) | 14,6 (16,0) | 21,2 (23,2) | 25,5 (27,9) |
| Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, с количеством осей более трёх при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) |  |  |  |
| - до 1 (включительно) | 3,5 (3,8) | 4,9 (5,4) | 5,4 (5,9) |
| - от 1 до 1,3 (включительно) | 4,0 (4,4) | 5,8 (6,3) | 6,4 (7,0) |
| - от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (4,9) | 6,6 (7,2) | 7,4 (8,1) |
| - от 1,8 до 2,5 (включительно) | 4,8 (5,3) | 7,4 (8,1) | 8,3 (9,1) |
| Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по четыре колеса при расстоянии между ними более 0,7 метров и расстоянии между крайними колёсами не более 5 метров (нагрузка на одну ось) |  |  |  |
| - до 1 (включительно) | 5,0 (5,5) | 6,3 (6,9) | 6,8 (7,4) |
| - от 1 до 1,3 (включительно) | 5,5 (6,0) | 7,1 (7,8) | 7,6 (8,0) |
| - от 1,3 до 1,8 (включительно) | 6,4 (7,0) | 8,1 (8,8) | 8,7 (9,5) |
| - от 1,8 до 2,5 (включительно) | 6,9 (7,5) | 9,0 (9,8) | 9,7 (10,6) |
| Примечания: - В скобках приведены значения для двухскатных колёс, без скобок - для односкатных. - Оси с односкатными и двухскатные колёсами, объединённые в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колёсами. * - используется для расчета размера вреда в случае установления владельцем автомобильной дороги допустимых осевых нагрузок транспортных средств актом о временном ограничении движения и (или) соответствующими запрещающими дорожными знаками, а также при обязательном размещении информации о существующих ограничениях на официальном сайте владельца автомобильной дороги. ** - для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской. |  |  |  |

д) изложить приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 16 ноября 2009 г. N 934

МЕТОДИКА

расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов.

- 2. Методика определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, учитывает требуемые затраты на досрочный капитальный ремонт в результате снижения прочности дорожных конструкций и затраты на досрочный ремонт из-за повышенного износа дорожных покрытий, а также мостовых сооружений.

- 3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов зависит от:

- степени превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транспортного средства, в том числе в период введения временных ограничений движения;

- типа дорожной одежды;

- расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации;

- значения автомобильной дороги.

4. Размер вреда, наносимый автомобильным дорогам при превыщении допустимых осевых нагрузок, определяют по формулам:

- для дорог с одеждой капитального и облегчённого типов:

Pпомi  = КДКЗ  ∙ Ккап.рем. ∙ Ксез. ∙  Рисх ∙ (1 + 0,2 ∙ Пось1.92 ∙ (a / Н – b))

- для дорог с одеждой переходного типа:

Pпомi  =  Ккап.рем. ∙ Ксез. ∙ Рисх ∙ (1 + 0,14 ∙ П1.24 ∙ (a / Н + b))

,где Н – допустимая осевая нагрузка, тонн/ось, (приложение № 2);

Пось – превышение фактической осевой нагрузки над допустимой, тонн/ось;

a, b  –  постоянные коэффициенты (см. табл. 1);

Рисх – исходное значение размера вреда, наносимого автомобильным дорогам при превышении допустимых осевых нагрузок на 5% (см. табл. 1).

Примечание: расчет размера вреда, наносимого автомобильным дорогам при превыщении допустимых осевых нагрузок, приведен в таблицах 4 и 5.

Таблица 1

| Нормативная (расчётная) осевая нагрузка, тонн/ось | 6,0 | 10,0 | 11,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рисх, руб./100 км | 8500 | 1840 | 840 |
| a | 7,3 | 37,7 | 39,5 |
| b | 0,27 | 2,4 | 2,7 |
| c | 7365 |  |  |
| d | 123,4 |  |  |

КДКЗ - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон 
(см. табл. 2);

Ккап.рем – коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от прохождения автомобильной дороги по территории федеральных округов РФ (см. табл. 2);

Таблица 2

| Федеральный округ РФ | КДКЗ | Ккап.рем | Кпм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для дорог федерального значения | Для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог |
| Центральный | 2,07 | 1,00 | 1,00 | 0,285 |
| Северо-Западный | 2,14 | 1,07 | 1,148 | 0,294 |
| Южный | 1,65 | 0,96 | 1,103 | 0,342 |
| Приволжский | 1,67 | 0,94 | 0,760 | 0,353 |
| Уральский | 2,10 | 1,03 | 0,662 | 0,348 |
| Сибирский | 2,06 | 1,01 | 0,628 | 0,261 |
| Дальневосточный | 2,14 | 1,35 | 0,708 | 0,665 |
| Северо-Кавказский | 1,48 | 0,96 | 0,793 | 0,328 |

Ксез. - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия (см. табл. 3).

Таблица 3

| Природно-климатические условия | Ксез. |
| --- | --- |
| Неблагоприятные (весенний период) | 1,00 |
| Другие | 0,35 |

- Размер вреда, наносимый автомобильным дорогам при превышении значений допустимой массы (Pпм), определяют по формуле:

Pпм = Ккап.рем. ∙  Кпм ∙ (с + d ∙ Ппм)

Ппм – превышение фактической массы над допустимой, %;

с, d  –  постоянные коэффициенты (см. табл. 1);

Кпм – коэффициент влияния массы в зависимости от прохождения автомобильной дороги по территории федеральных округов РФ (см. табл. 2).

Примечание: расчет размера вреда, наносимого автомобильным дорогам при превышении значений допустимой массы, приведен в таблице 6.

Таблица 4

Размер вреда, наносимого автомобильным дорогам федерального значения, имеющих нормативную (расчётную) осевую нагрузку 10,0  тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) для автомобильных дорог, имеющих нормативную (расчётную) осевую нагрузку 10,0 тонн/ось, в федеральных округах РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | Северо-Кавказский |
| До 10 | 2747 | 2386 | 1637 | 1520 | 2059 | 1963 | 2773 | 1387 |
| Свыше 10 до 20 | 4392 | 3815 | 2618 | 2430 | 3291 | 3139 | 4434 | 2218 |
| Свыше 20 до 30 | 7026 | 6102 | 4188 | 3887 | 5265 | 5021 | 7093 | 3548 |
| Свыше 30 до 40 | 10616 | 9221 | 6329 | 5874 | 7956 | 7587 | 10718 | 5361 |
| Свыше 40 до 50 | 15141 | 13152 | 9026 | 8377 | 11347 | 10821 | 15286 | 7646 |
| Свыше 50 до 60 | 20584 | 17879 | 12271 | 11389 | 15426 | 14711 | 20781 | 10395 |
| Свыше 60 до 70 | 26931 | 23392 | 16054 | 14900 | 20183 | 19247 | 27189 | 13600 |
| Свыше 70 до 80 | 34171 | 29681 | 20370 | 18906 | 25609 | 24421 | 34499 | 17257 |
| Свыше 80 до 90 | 42295 | 36737 | 25213 | 23401 | 31697 | 30227 | 42701 | 21359 |
| Свыше 90 до 100 | 51295 | 44554 | 30578 | 28380 | 38442 | 36658 | 51787 | 25904 |
| Свыше 100 до 110 | 61162 | 53125 | 36460 | 33839 | 45836 | 43710 | 61749 | 30887 |
| Свыше 110 до 120 | 71891 | 62444 | 42856 | 39775 | 53877 | 51378 | 72581 | 36305 |
| Свыше 120 до 130 | 83475 | 72506 | 49762 | 46185 | 62559 | 59657 | 84276 | 42155 |
| Свыше 130 до 140 | 95910 | 83306 | 57175 | 53064 | 71877 | 68543 | 96830 | 48435 |
| Свыше 140 до 150 | 109189 | 94841 | 65091 | 60412 | 81829 | 78033 | 110237 | 55141 |
| Свыше 150 | по формулам Методики расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. При определении размера вреда для сдвоенных или строенных осей следует размер вреда, установленный по таблице 4, увеличивать, соответственно, в 2 или 3 раза.

2. В период временных ограничений в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в таблице 4, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 5

Размер вреда, наносимого автомобильным дорогам федерального значения, имеющих нормативную (расчётную)  осевую нагрузку 11,5  тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) для автомобильных дорог, имеющих нормативную (расчётную) осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, в федеральных округах РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | Северо-Кавказский |
| До 10 | 1187 | 1031 | 708 | 657 | 890 | 849 | 1199 | 600 |
| Свыше 10 до 20 | 1720 | 1494 | 1026 | 952 | 1289 | 1230 | 1737 | 869 |
| Свыше 20 до 30 | 2574 | 2236 | 1534 | 1424 | 1929 | 1839 | 2599 | 1300 |
| Свыше 30 до 40 | 3737 | 3246 | 2228 | 2068 | 2801 | 2671 | 3773 | 1887 |
| Свыше 40 до 50 | 5204 | 4520 | 3102 | 2879 | 3900 | 3719 | 5253 | 2628 |
| Свыше 50 до 60 | 6967 | 6052 | 4153 | 3855 | 5221 | 4979 | 7034 | 3518 |
| Свыше 60 до 70 | 9024 | 7838 | 5379 | 4993 | 6763 | 6449 | 9110 | 4557 |
| Свыше 70 до 80 | 11370 | 9876 | 6778 | 6291 | 8521 | 8126 | 11479 | 5742 |
| Свыше 80 до 90 | 14002 | 12162 | 8347 | 7747 | 10494 | 10007 | 14136 | 7071 |
| Свыше 90 до 100 | 16918 | 14695 | 10085 | 9360 | 12679 | 12091 | 17081 | 8544 |
| Свыше 100 до 110 | 20115 | 17472 | 11991 | 11129 | 15075 | 14376 | 20309 | 10158 |
| Свыше 110 до 120 | 23592 | 20492 | 14064 | 13053 | 17680 | 16860 | 23818 | 11914 |
| Свыше 120 до 130 | 27346 | 23752 | 16301 | 15130 | 20493 | 19543 | 27608 | 13810 |
| Свыше 130 до 140 | 31375 | 27252 | 18703 | 17359 | 23513 | 22422 | 31676 | 15844 |
| Свыше 140 до 150 | 35677 | 30989 | 21268 | 19739 | 26738 | 25497 | 36020 | 18017 |
| Свыше 150 | по формулам Методики расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. При определении размера вреда для сдвоенных или строенных осей следует размер вреда, установленный по таблице 5, увеличивать, соответственно, в 2 или 3 раза.

2. В период временных ограничений в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в таблице 5, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 6

Размер вреда, наносимого автомобильным дорогам федерального значения, от превышения допустимой массы транспортного средства

| Превышение допустимой массы (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) от превышения допустимой массы транспортного средства в федеральных округах РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | Северо-Кавказский |
| До 10 | 8599 | 10563 | 9105 | 6143 | 5863 | 5454 | 8219 | 6546 |
| Свыше 10 до 20 | 9833 | 12078 | 10412 | 7025 | 6705 | 6237 | 9398 | 7486 |
| Свыше 20 до 30 | 11067 | 13594 | 11719 | 7906 | 7546 | 7020 | 10578 | 8425 |
| Свыше 30 до 40 | 12301 | 15110 | 13025 | 8788 | 8388 | 7802 | 11757 | 9365 |
| Свыше 40 до 50 | 13535 | 16626 | 14332 | 9669 | 9229 | 8585 | 12937 | 10304 |
| Свыше 50 до 60 | 14769 | 18142 | 15639 | 10551 | 10070 | 9368 | 14116 | 11243 |
| Свыше 60 до 70 | 16003 | 19657 | 16945 | 11433 | 10912 | 10150 | 15296 | 12183 |
| Свыше 70 до 80 | 17237 | 21173 | 18252 | 12314 | 11753 | 10933 | 16475 | 13122 |
| Свыше 80 до 90 | 18471 | 22689 | 19559 | 13196 | 12595 | 11716 | 17655 | 14062 |
| Свыше 90 до 100 | 19705 | 24205 | 20865 | 14077 | 13436 | 12498 | 18834 | 15001 |
| Свыше 100 до 110 | 20939 | 25721 | 22172 | 14959 | 14277 | 13281 | 20013 | 15940 |
| Свыше 110 до 120 | 22173 | 27236 | 23479 | 15840 | 15119 | 14064 | 21193 | 16880 |
| Свыше 120 до 130 | 23407 | 28752 | 24785 | 16722 | 15960 | 14847 | 22372 | 17819 |
| Свыше 130 до 140 | 24641 | 30268 | 26092 | 17604 | 16802 | 15629 | 23552 | 18759 |
| Свыше 140 до 150 | 25875 | 31784 | 27399 | 18485 | 17643 | 16412 | 24731 | 19698 |
| Свыше 150 | по формулам Методики расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: При определении размера вреда  по таблице 6 для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент К:

| Федераль ный округ ……….. | Центральный округ | Северо-Западный округ | Южный округ | Приволжский округ | Уральский округ | Сибирский округ | Дальне-восточный округ | Северо-Кавказский округ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент К | 0,285 | 0,256 | 0,310 | 0,464 | 0,526 | 0,416 | 0,939 | 0,414 |

3. Внести в Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272, следующие изменения:

а) в пункте 5 части I исключить понятие «тяжеловесный груз»;

б) исключить приложения № 1 и № 2;

в) приложения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 переименовать по тексту соответственно в приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, №8.