| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |
| _____________________ | Москва | №_________________________ |

Об утверждении Норм допускаемых скоростей движения электропоездов серии ЭС-1 «Ласточка» по железнодорожным путям колеи 1520 мм

В целях развития скоростного движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации, организации эксплуатации и обеспечения безопасного пропуска электропоездов серии ЭС-1 «Ласточка» в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 19, ст. 2716, № 30 (ч.1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320) и Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6,  ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, № 6, ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12,  ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25,  ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630,   № 19, ст. 2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881), приказываю:

Утвердить прилагаемые Нормы допускаемых скоростей движения электропоездов серии ЭС-1 «Ласточка» по железнодорожным путям колеи 1520мм.

Министр 							                          М.Ю. Соколов

Кузнецова Ирина Алексеевна

(499) 262 30 12

- УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ______________ № ____

НОРМЫ

допускаемых скоростей движения электропоездов

серии ЭС1 «Ласточка» по железнодорожным путям колеи 1520 мм

1. Настоящие Нормы разработаны в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января  2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 19, ст. 2716, № 30 (ч.1),                             ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320) и Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,  ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3,           ст. 378, № 4, ст. 506, № 6,  ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32,                  ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, № 6,                ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12,  ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25,                  ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 3804,             № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012,         № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630,   № 19, ст.2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881) и определяют допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по железнодорожным путям колеи 1520 мм.

2. Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» определяются их конструкционной скоростью, условиями прохождения кривых участков железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.

В приложении № 1 к настоящим Нормам указаны конструкционная скорость, осевая нагрузка в служебном состоянии с учетом номинальной заселенности пассажирами электропоездов серии ЭС1 «Ласточка».

В приложении № 2 к настоящим Нормам указаны допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» в прямых и кривых участках железнодорожного пути, обусловленные показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути для максимального возвышения наружного рельса в кривых, равного 150 мм, при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

В приложении № 3 к настоящим Нормам указаны допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» в кривых участках железнодорожного пути с различными радиусами и возвышениями наружного рельса при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

3. Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по кривым промежуточных радиусов по сравнению с указанными  в приложениях № 2 и 3 к настоящим Нормам устанавливаются путем линейной интерполяции с округлением в меньшую сторону до величины, кратной 5 км/ч.

4. Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по кривым и сопряжениям кривых в плане устанавливаются исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса.

5. Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам, уложенным в прямых участках железнодорожного пути, в прямом или основном направлении устанавливаются в соответствии с их конструкторской документацией.

Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам типа Р65 с крестовинами марки 1/11 на боковое направление не более 50 км/ч, с крестовинами марки 1/9 – не более 40 км/ч.

Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам, уложенным в кривых участках железнодорожного пути, устанавливаются исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения.

6. Пересылка в недействующем состоянии электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» производится в соответствии с правилами, действующими для пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

7. Применяется следующий порядок определения допускаемых скоростей движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка»:

допускаемые скорости движения в прямых участках железнодорожного пути определяются в соответствии с нормами скоростей движения, указанными в приложении № 2 к настоящим Нормам;

допускаемые скорости движения в несопряженных кривых (при длине прямой вставки между ними более 25 м) определяются в соответствии с нормами допускаемых скоростей движения,  указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящим Нормам, при установленном в круговых кривых возвышении наружного рельса. Затем эти скорости сопоставляются с допускаемыми скоростями по переходным кривым, определяемым в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса. За окончательную величину скорости движения принимается наименьшая величина из определенных.

8. Скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» по перегонам, главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций устанавливаются владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования исходя из настоящих Норм и фактического состояния железнодорожного пути на участках обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Нормам  (п. 2)

Конструкционная скорость и осевая нагрузка вагонов

электропоездов серии ЭС1 «Ласточка»

| Вид железнодорожного подвижного состава | Серия | Осевая нагрузка, тс (кН) | Конструкционная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропоезд постоянно-переменного тока | ЭС1 «Ласточка» | до 185,0 кН | 160 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Нормам  (п. 2)

Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» в прямых и кривых участках железнодорожного пути для максимального возвышения наружного рельса 150 мм в кривых, при непогашенном ускорении 0,7 м/с2

| Тип рельсов, их приведенный износ, число шпал на 1 км, род балласта | Радиусы кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Р65(6)1840, 2000 Щ и тяжелее | К-160 | Н-160 | Н-150 | Н-145 | Н-140 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-80 |

Примечание: в таблице приняты следующие буквенные обозначения:

К - конструкционная скорость движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка», но не более конструкционной                    160 км/ч;

Н - максимальная допускаемая скорость движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» в кривых участках железнодорожного пути при непогашенном ускоренияи 0,7 м/с2.

Скорость, указанная в таблицае без буквы, соответствует ограничению по прочности железнодорожного пути.

В характеристиках конструкции железнодорожного пути буквы и цифры обозначают следующее:

Р65 - тип рельса;

(6) - приведенный износ рельса в миллиметрах, для которого рассчитаны допускаемые скорости электропоездов серии ЭС1 «Ласточка». Коэффициент приведения бокового износа к вертикальному при этом принят равным 0,5;

1840, 2000 - число шпал на 1 км железнодорожного пути;

Щ - род балласта - щебень.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                                                                                                                      к Нормам  (п. 2)

Допускаемые скорости движения электропоездов серии ЭС1 «Ласточка» в кривых участках пути

с различными радиусами и возвышениями

наружного рельса при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

| Радиус кривой,м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 200 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 250 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 300 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 350 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 400 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| 500 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| 600 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 |
| 700 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 |
| 800 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 900 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 |
| 1000 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
| 1100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
| 1200 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 1300 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 |  |
| 1400 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |
| 1500 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 1600 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | 140 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | 145 | 150 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | 150 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 150 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2900 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |