| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |
| _____________________ | Москва | №_________________________ |

Об утверждении Норм допускаемых скоростей движения электровозов серии ЭП20 по железнодорожным путям колеи 1520 мм

В целях развития скоростного движения на железнодорожном транспорте Российской Федерации, организации эксплуатации и обеспечения безопасного пропуска скоростных пассажирских электровозов серии ЭП20 в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ                                      «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»                                      (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169, № 28,               ст. 2884; 2007, № 46,  ст. 5554; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616,              № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 19, ст. 2716, № 30 (ч.1),                         ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320) и Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным                              постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,   ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46,                ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010,                  № 6, ст. 650, № 6, ст. 652, № 11, ст. 1222, № 12,  ст. 1348, № 13, ст. 1502,                  № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, 
ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630,   № 19, ст.2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881), приказываю:

Утвердить прилагаемые Нормы допускаемых скоростей движения                   электровозов серии ЭП20 по железнодорожным путям колеи 1520 мм.

Министр

М.Ю. Соколов

Кузнецова Ирина Алексеевна

(499) 262 30 12

- УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранс России от ______________ № ____

НОРМЫ

допускаемых скоростей движения электровозов серии ЭП20

по железнодорожным путям колеи 1520 мм

1. Настоящие Нормы разработаны в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616,   № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 19, ст. 2716, № 30(ч.1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 2012,  № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320) и Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,   ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24,  ст. 2601,  № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18,            ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4,                 ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, № 6, ст. 652, № 11, ст. 1222,  № 12,  ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15,  ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, 
ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389,               № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630,                 № 19, ст.2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881), и определяют допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по железнодорожным путям колеи 1520 мм.

2. Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 определяются их конструкционной скоростью, условиями прохождения кривых участков                  железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного                   подвижного состава и железнодорожного пути.

В приложении № 1 к настоящим Нормам указаны конструкционные скорости и осевые нагрузки в служебном состоянии электровозов серии  ЭП20.

В приложении № 2 к настоящим Нормам указаны допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 в прямых и кривых участках железнодорожного пути, обусловленные показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и  железнодорожного пути для максимального возвышения наружного рельса в кривых, равного 150 мм, при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

В приложении № 3 к настоящим Нормам указаны допускаемые скорости             движения электровозов серии ЭП20 в кривых участках железнодорожного пути различных радиусов и возвышений наружного рельса при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

3. Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по кривым           промежуточных радиусов по сравнению с указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящим Нормам устанавливаются путем линейной интерполяции с округлением в меньшую сторону до величины, кратной 5 км/ч.

4. Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по кривым и  сопряжениям кривых в плане устанавливаются исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса.

5. Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по стрелочным переводам, уложенным в прямых участках железнодорожного пути, в прямом или основном направлении указаны в приложении № 4 к настоящим Нормам.

Допускаемые скорости движения электровозов ЭП20 по стрелочным              переводам, уложенным в прямых участках железнодорожного пути, на боковое направление не более 40 км/ч.

Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по стрелочным            переводам, уложенным в кривых участках железнодорожного пути, устанавливаются исходя из условия непревышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения.

6. Пересылка в недействующем состоянии электровозов серии ЭП20                  производится в соответствии с правилами, действующими для пересылки                  локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

7. Применяется следующий порядок определения допускаемых скоростей движения электровозов серии ЭП20:

допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 в прямых участках железнодорожного пути определяются в соответствии с нормами скоростей движения электровозов серии ЭП20, указанными в приложении № 2 к настоящим Нормам;

допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 в несопряженных кривых (при длине прямой вставки между ними более 25 м) определяются в                 соответствии с нормами допускаемых скоростей движения электровозов серии ЭП20,  указанными в приложениях № 2 и 3 к настоящим Нормам, при установленном в круговых кривых возвышении наружного рельса. Затем эти скорости сопоставляются с допускаемыми скоростями по переходным кривым, определяемым в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, исходя из условия непревышения                  допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса. За окончательную скорость принимается наименьшая из определенных.

8. Скорости движения электровозов серии ЭП20 по перегонам, главным и                  приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций                    устанавливаются владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования исходя из настоящих Норм и фактического состояния                            железнодорожного пути на участках обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Нормам   (п. 2)

Конструкционные скорости и осевые нагрузки в служебном состоянии

электровозов серии ЭП20

| Исполнение электровоза | Осевая нагрузка, тс (кН) | Конструкционная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
| 3ТС.085.003 | до 23 (225,7) | 160 |
| 3ТС.085.003-01 | до 23 (225,7) | 200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Нормам   (п. 2)

Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 в прямых и кривых участках пути для                          максимального возвышения наружного рельса 150 мм в кривых, при непогашенном ускорении 0,7 м/с2

| Тип железнодорожного пути | Радиусы кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Р65(6)1840(ЖБ)Щ | К-200 | Н-180 | Н-175 | Н-170 | Н-165 | Н-160 | Н-150 | Н-145 | Н-140 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-80 |
| Р65(6)2000(ЖБ)Щ | К-200 | Н-180 | Н-175 | Н-170 | Н-165 | Н-160 | Н-150 | Н-145 | Н-140 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-80 |
| Р65(6)1840(ЖБ)Гр | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-80 |
| Р65(6)2000(ЖБ)Гр | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-80 |

Примечание: в таблице приняты следующие буквенные обозначения:

К - конструкционная скорость движения электровозов серии ЭП20, но не более конструкционной 160 км/ч для                  электровозов исполнения 3ТС.085.003-01;

Н - максимальная допускаемая скорость движения электровозов серии ЭП20 в кривых участках железнодорожного     пути при непогашенном ускорении 0,7 м/с2.

Скорость, указанная в таблице без буквы, соответствует ограничению по прочности железнодорожного пути.

В характеристиках конструкции железнодорожного пути буквы и цифры обозначают следующее:

Р65 - тип рельса;

(6) - приведенный износ рельса в миллиметрах, для которого рассчитаны допускаемые скорости электровозов серии ЭП20. Коэффициент приведения бокового износа к вертикальному при этом принят равным 0,5;

1840, 2000 - число шпал на 1 км железнодорожного пути;

(ЖБ) – железобетонные шпалы;

Щ, ГР - род балласта – щебень, гравий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Нормам (п. 2)

Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 в     кривых участках железнодорожного пути различных радиусов и                возвышений наружного рельса при непогашенном ускорении 0,7 м/с2

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 200 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 250 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 300 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 350 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 400 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| 500 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| 600 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 |
| 700 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 |
| 800 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 900 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 |
| 1000 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
| 1100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
| 1200 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 1300 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 |
| 1400 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| 1500 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 |
| 1600 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 |
| 1700 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 |
| 1800 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 1900 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 2000 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |
| 2100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |
| 2200 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |
| 2300 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |
| 2400 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2500 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2900 | 160 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | 165 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 | 175 | 185 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | 180 | 185 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3700 | 180 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3800 | 185 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3900 | 185 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4100 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Нормам    (п. 2)

| № п/п | Тип стрелочного перевода и глухого пересечения | Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| 1 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с гибким подвижным сердечником | 200 |
| 2 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и усиленным поворотным сердечником | 160 |
| 3 | Р65 марки 1/22 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником | 140 |
|  | Р65 марки 1/18 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником или цельнолитой крестовиной | 140 |
|  | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником или литым сердечником | 140 |
|  | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с литым сердечником на железобетонных брусьях | 140 |
| 4 | Р65 марки 1/11 с поворотными остряками и литой крестовиной на деревянных брусьях | 120 |
| 5 | Р65 марки 1/9 с поворотными или гибкими остряками и литой крестовиной на деревянных брусьях | 100 |
| 6 | Р65 марки 1/11 и 1/9 с поворотными остряками и литой крестовиной на железобетонных брусьях | 80 |
| 7 | Р50 марки 1/18 с литыми сердечниками из высокомарганцовистой стали | 120 |
|  | Р50 марки 1/11 с поворотными остряками и литой крестовиной | 120 |
|  | Р50 марки 1/9 с поворотными остряками и литой крестовиной | 100 |
|  | Р50 марки 1/11 и 1/9 со шкворневым креплением остряка | 60 |
| Симметричные стрелочные переводы с поворотными остряками и литой крестовиной |  |  |
| 8 | Р65, Р50 марки 1/11 | 70 |
|  | Р65, Р50 марки 1/9 | 50 |
|  | Р65, Р50 марки 1/6 | 40 |
| Перекрестные стрелочные переводы с поворотными остряками и тупой литой крестовиной |  |  |
| 9 | Р65, Р50 марки 1/9 | 70 |

Допускаемые скорости движения электровозов серии ЭП20 по                  стрелочным переводам, уложенным в прямых участках                            железнодорожного пути, в прямом или основном направлени