|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от___________________ №______ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Кавказ

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Кавказ (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации») (далее – КТМ), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Кавказ (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в Северо-восточной части Керченского пролива на Таманском полуострове в южной оконечности косы Чушка на её западном побережье.

На акватории морского порта расположены:

рейдовые перегрузочные районы «Таманский», № 451;

паромная переправа.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2009 г. № 1150-р.)

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации ).

- Условия плавания в морском порту характеризуются сгонно-нагонными колебаниями при сильных ветрах  южных направлений.  При ветре скоростью 15 метров в секунду и более (далее – штормовое предупреждение) скорость течения  в Керченском проливе увеличивается  до 2,8 узлов, волны достигают от трёх до пяти метров.

- Северный район морского порта не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ.

- Сведения о Зоне паромной переправы, Таманском судоходном пути, участке перехода с фарватера № 50 Керченского пролива на фарватер № 52 Керченского пролива, Разворотном круге, Южном районе, Северном районе приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении       № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. От использования второго буксира в ходе швартовных операций освобождаются суда, оборудованные исправными подруливающими устройствами за исключением железнодорожных паромов и судов типа Ро-Ро.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту с началом льдообразования и до окончания ледохода  осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Морской порт осуществляет операции с грузами, включая опасные грузы классов 2 – 9 опасности  Международной морской организации (далее – ИМО).

- Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов судов продовольствием, топливом, пресной водой, приема с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, за исключением отходов 1 и 2 класса опасности.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода их из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту. График движения и расстановки судов утверждается капитаном морского порта ежедневно в 15.00 по местному времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 17 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.amptaman.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и Таманском судоходном пути (фарватеры № 50 и 52 Керченского пролива) регулируется в соответствии с графиком движения и расстановки судов службой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно запрашивает разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- Движение судов, следующих в морской порт и из морского порта, осуществляется по:

Подходному каналу;

оси фарватера № 28 Паромной переправы (колено направление 143,5° – 323,5°) оборудованного створами светящих знаков;

оси подходного канала Южного района (колено направление 287º – 107º), оборудованного створами светящих знаков.

- Движение по подходному каналу Южного района осуществляется только в светлое время суток.

- Движение судов по фарватерам № 50, 52 Керченского пролива (Таманский судоходный путь) является двусторонним.

- Движение судов на подходных каналах Северного и Южного районов морского порта и на участке перехода с фарватера № 50 Керченского пролива на фарватер № 52 Керченского пролива является односторонним.

- Движение судов на акватории морского порта допускается при видимости не менее пяти кабельтовых, за исключением судов, участвующих в аварийно-спасательных операциях.

- Место посадки/высадки лоцмана на/с судно находится:

для судов, заходящих в морской порт из Азовского моря, выходящих из морского порта в Азовское море или следующих транзитом Таманским судоходным путем из Азовского моря в Черное море  в точке с координатами 45º22,1' северной широты и 036º41,2' восточной долготы.

для судов, заходящих в морской порт из Черного моря,  выходящих из морского порта в Черное море или следующих транзитом Таманским судоходным путем из Черного моря в Азовское море  в точке с координатами 45º17,17' северной широты и 036º28,85' восточной долготы.

- Лоцманская проводка судов в морском порту осуществляется круглосуточно.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

ледоколы;

маломерные суда, спортивные парусные суда;

суда рыбопромыслового флота длиной не более 50 метров.

- Маломерным судам, спортивным парусным и прогулочным судам не допускается:

- швартоваться к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и становиться на якорь вблизи них;

подходить к грузовым причалам без разрешения капитана морского порта и согласования с оператором морского терминала;

- маневрировать в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов;

затруднять движение других судов.

- Движение судов, паромов в Зоне паромной переправы осуществляется по Керчь-Еникальскому каналу и по фарватеру № 50 Керченского пролива, фарватеру № 28.

- В Зоне паромной переправы:

суда осуществляют расхождение на расстоянии не менее пяти кабельтовых, паромы осуществляют расхождение на расстоянии не менее одного кабельтова;

суда с осадкой менее четырех метров или длиной менее 90 метров при пресечении Зоны паромной переправы уступают дорогу паромам;

паром уступает дорогу:

судну, если оно ограничено в возможности маневрировать и несет огни и знаки в соответствии с правилом 27 Международных правил предупреждения столкновений судов в море) (далее  МППСС-72) или стеснено своей осадкой и несет сигналы в соответствии с правилом 28 МППСС-72;

судам, следующим в составе каравана;

всем судам, в условиях видимости менее 0,5 морской мили.

- В Зоне паромной переправы:

при движении паром несёт дополнительно два зеленых круговых огня, расположенных ниже топовых огней вертикально один над другим и видимых по всему горизонту на расстоянии не менее трех морских миль; при выходе парома за пределы зоны паромной переправы, указанные зеленые огни должны быть немедленно выключены;

при движении судно с осадкой четыре метра и более или длиной 90 метров и более за 0,5 морской мили до входа в Зону паромной переправы, дополнительно  выставляет  на видном месте, и несёт до выхода с Зоны паромной переправы днем – черный шар, ночью и при ограниченной видимости – красный круговой огонь, дальность видимости которого должна быть не менее трех морских миль.

- На участке перехода с фарватера № 50 Керченского пролива на фарватер № 52 Керченского пролива и в районе буя № 19 Керчь-Еникальского канала первыми проходят суда, идущие с севера.

- Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует Региональная служба управления движением судов Керченского пролива, в состав которой входит СУДС морского порта.

- Зона действия СУДС морского порта ограниченна береговой линией и прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 3 45°29,50' северной широты и 037°04,10' восточной долготы;

№ 4 45°34,20' северной широты и 036°52,20' восточной долготы;

№ 5 45°27,42' северной широты и 036°41,73' восточной долготы;

№ 6 45°21,00' северной широты и 036°40,01' восточной долготы;

№ 7 45°18,00' северной широты и 036°29,01' восточной долготы;

№ 8 45°15,04' северной широты и 036°28,20' восточной долготы;

№ 9 45°13,60' северной широты и 036°28,50' восточной долготы;

№ 10 45°12,20' северной широты и 036°27,70' восточной долготы;

№ 11 45°09,20' северной широты и 036°28,00' восточной долготы;

№ 12 45°05,50' северной широты и 036°33,55' восточной долготы;

№ 12а 45°05,50' северной широты и 036°35,57' восточной долготы;

№ 17а 45°07,90' северной широты  и 036°40,30' восточной долготы.

- Суда устанавливают связь с СУДС морского порта на 10 канале связи ОВЧ при проходе траверза буя Варзовский при следовании с севера и при проходе траверза мыса Такиль при следовании с юга.

- При прохождении Керченского пролива Таманским судоходным путем в зоне действия СУДС морского порта суда несут радиовахту на 10, 14 каналах связи ОВЧ.

- Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту на 16 канале связи ОВЧ, позывной «Кавказ  Радио  17»….

- Суда начинают движение в зоне действия СУДС морского порта (постановка на якорь, снятие с якоря, подход и швартовка к причалу, отшвартовка и отход от него, перешвартовка) только с разрешения СУДС морского порта. Разрешение СУДС морского порта запрашивается на 10 канале связи ОВЧ. В том случае, если движение судна не начато в течение 15 минут, разрешение на начало движения запрашивается повторно.

- Суда передают обязательные доклады в СУДС морского порта при прохождении следующих регламентированных маршрутных точек:

линии, соединяющей мыс Хрони, северную кромку якорных стоянок              № 453, 454 и мыс Ахиллеон;

траверза морского порта;

в одной миле от пары буёв № 19, 20;

линии, соединяющей мыс Такиль, точки с координатами 45°05,50' северной  широты и 036°33,50' восточной долготы, 45°05,50' северной широты и 036°35,50' восточной долготы и мыс Панагия;

траверз буя Южный осевой (45°09,18' северной широты и 036°28,07' восточной долготы);

первой пары буёв фарватера № 50 Керченского пролива.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных местах и у причалов морского порта.

Якорные места № 1, 2 и 3 на якорной стоянке № 451 выделены для обслуживания наливных судов и осуществления операций с наливными грузами.

Якорные места № 4, 5 и 6 на якорной стоянке № 451 выделены для обслуживания сухогрузных судов, перевозящих насыпные                                              и навалочные грузы.

Якорная стоянка на рейдовом перегрузочном районе «Таманский» предназначена для обслуживания наливных и сухогрузных судов.

Западная часть якорной стоянки № 455 предназначена для карантинной стоянки судов.

- Грузовые операции в морском порту на якорных местах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 якорной стоянки рейдового перегрузочного района «Таманский», якорной стоянке № 451 с наливными и сухогрузными судами производятся в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно).

- Стоянка судов у причалов морского порта допускается не более чем в два корпуса.

- Стоянка судов у причалов в два корпуса допускается при наличии согласия оператора причала и капитанов обоих судов.

- Работы с выводом из эксплуатации судовых энергетических установок, рулевых и (или) якорных устройств судов осуществляются на рейде с обязательным буксирным обеспечением.

Суда, на которых осуществляются работы по выводу из эксплуатации судовых энергетических установок, рулевых и (или) якорных устройств, должны нести постоянную радиовахту на 10 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Перетяжка судна вдоль причала без буксирного и лоцманского обеспечения разрешается на расстояние не более длины одного корпуса судна без отдачи швартовых концов.

- Швартовные операции судов длиной более 50 метров в морском порту осуществляются с обязательным буксирным обеспечением.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью до 300  1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500  2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500  3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000  4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000  6 швартовщиков.

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- Оператор причала извещает капитана морского порта о готовности причала к швартовке судна за один час до начала швартовной                         операции.

- Швартовные операции судов в морском порту осуществляются при скорости ветра 14 метров в секунду и менее, за исключением швартовных операций для:

танкеров и железнодорожных паромов длиной более 140 метров  при скорости ветра 12 метров в секунду и менее;

автопассажирских паромов  при скорости ветра 17 метров в секунду и менее;

автомобильных паромов типа Ро-Ро и судов с буксируемыми объектами  при скорости ветра десять метров в секунду и менее.

- До освобождения Разворотного круга начало швартовных операций с другими судами не допускается.

- Судно при швартовных операциях в морском порту должно иметь балласт в количестве, достаточном для обеспечения управляемости судном.

- Буксировка и/или швартовные операции судов с неисправными судовыми энергетическими установками, рулевыми, якорным устройствами и (или) швартовным устройствами осуществляется с буксирным и лоцманским обеспечением.

- При скорости ветра до десяти метров в секунду швартовные операции судов в районе якорной стоянки № 451 осуществляются с использованием:

двух буксиров, мощностью каждого не менее 609 киловатт – для судов водоизмещением до 15000 тонн;

двух буксиров, мощностью каждого от 1420 до 2434 киловатт – для судов водоизмещением от 15001 до 60000 тонн;

двух буксиров, мощностью каждого не менее 2434 киловатт – для судов водоизмещением от 60001 до 150000 тонн.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- На акватории морского порта не допускается сброс балластных вод, за исключением изолированного балласта.

Сброс изолированного балласта допускается на акватории морского порта, если балласт был принят в Азовском море или в Черном море на расстоянии не менее 200 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубиной моря не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов указанные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- Судам, не занятым в операции по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов, не допускается пересекать загрязненную акваторию.

- При прохождении вблизи района, где происходит ликвидация разлива нефти или нефтепродуктов, судно снижает ход до минимального, обеспечивающего управляемость судна.

При погрузочно-разгрузочных работах с нефтью и нефтепродуктами, бункеровке судна топливом на акватории морского порта осуществляется ограждение бонами судов на все время погрузочно-разгрузочных либо бункеровочных операций.

- В случае разрыва бонового ограждения, проведение погрузочно-разгрузочных либо бункеровочных операций прекращается до восстановления бонового ограждения.

При наличии ледового покрова погрузочно-разгрузочные работы и бункеровочные операции осуществляются без установки боновых заграждений.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на причал     № 9 либо на северо – западную часть якорной стоянки № 455.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие в морском порту, несут постоянную радиовахту на              10 канале связи ОВЧ.

- Суда, стоящие у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 16, 10 (резервный 12) каналах связи ОВЧ. Суда, стоящие на якорных стоянках морского порта используют 10 (резервный 12), 16 (резервный 15, 19) и      74 (резервный 15) каналы связи ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действуют морские районы А1 и                      А2 ГМССБ.

- Морской район А1 ГМССБ распространяется на 28 морских миль от маяка «Темрюкский» (19º19,81' северной широты и 037º13,86' восточной долготы). Морской район А2 ГМССБ распространяется на 130 морских миль от маяка «Темрюкский».

- Связь с судами в районах А1 и А2 ГМССБ обеспечивается береговой станцией (идентификационный номер MMSI 002734446), позывной                    «Тамань  Радио  МСПЦ», на 3 и 74 каналах связи ОВЧ.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- В морском порту принимаются суда:

у причалов – длиной до 150 метров, шириной до 22 метров и с осадкой до     5,3 метра;

на якорной стоянке № 451 – длиной до 162 метров и с осадкой до 9,5 метра;

на рейдовом перегрузочном районе «Таманский» – длиной до 242 метров и с осадкой до 13,4 метра.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и допустимые осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении по адресу в сети Интернет: www.amptaman.ru.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям

- В районе якорной стоянки № 451, рейдовом перегрузочном районе «Таманский» осуществляются погрузочно-разгрузочные операции по перегрузке мазута, нефти, насыпных и навалочных грузов с использованием судов-привозчиков, судов-накопителей и судов-отвозчиков.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются операции с опасными грузами классов 2  9 опасности ИМО.

- Судно с опасным грузом на борту, стоящее у причала морского порта, должно держать главный двигатель в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна от причала.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все операции с опасными грузами прекращаются.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в Азовском море создается штаб ледокольных проводок.

Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 17 настоящих Обязательных постановлений. Время и порядок следования судов через лед определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток и размещаются по адресу в сети Интернет: www.amptaman.ru. При изменении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания судов в соответствии с приложением № 6 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение ТФК. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТФК размещается по адресу в сети Интернет: www.amptaman.ru не позднее, чем за          14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций капитана морского порта. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Суда возрастом 30 лет и более должны иметь подтверждение категории ледового усиления, выданное организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов в соответствии со статьей 22 КТМ.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами.

- Ледокольная проводка судна осуществляется в соответствии с пунктом  76 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает капитан морского порта.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и на подходах к нему, и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций капитана морского порта по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать капитана морского порта о проходе назначенных капитаном морского порта контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 15 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 15 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта принимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется СУДС два раза в сутки в 9.30 и 15.00 по местному времени на 10 канале связи ОВЧ и по мере её изменения.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений судам, стоящим у причалов и на якорной стоянке морского порта, операторам причалов осуществляется СУДС и капитаном морского порта на 10 канале связи ОВЧ.

- Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений незамедлительно с момента их получения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Обязательным постановлениям

- (п. 11)

Сведения о Зоне паромной переправы, Таманском судоходном пути, участке перехода с фарватера № 50  Керченского пролива на фарватер № 52 Керченского пролива, Разворотном круге, Южном районе, Северном районе

Зона паромной переправы – участок водной поверхности, ограниченный линиями параллельными оси фарватера № 28 (323,5º  143,5º), шириной                        3,4 кабельтова, пересекающий Таманский судоходный путь и Керчь-Еникальский канал, оборудованный створами светящих знаков ограниченный линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1 45°22,50' северной широты и 036°38,40' восточной долготы;

№ 2 45°21,48' северной широты и 036°40,00' восточной долготы;

№ 3 45°20,96' северной широты и 036°40,54' восточной долготы;

№ 4 45°20,50' северной широты и 036°39,64' восточной долготы;

№ 5 45°20,72' северной широты и 036°39,04' восточной долготы;

№ 6 45°21,36' северной широты и 036°37,50' восточной долготы.

Движение судов в морской порт осуществляется по Таманскому судоходному пути, длина которого составляет 19 морских миль, ширина  1,5 кабельтовых.

Таманский судоходный путь, включает в себя:

фарватер № 52 Керченского пролива (колена 13º  193º, 355º  175º, 18º  198º);

фарватер № 50 Керченского пролива от точки соединения его с Рекомендованным путем № 12 (на линии светящих буёв № 51, 52) до пересечения его колена 139°  319° с правой бровкой Керчь-Еникальского канала.

Участок перехода с фарватера № 50 Керченского пролива на фарватер                № 52 Керченского пролива представляет собой водный участок шириной 70 метров между правой бровкой Керчь-Еникальского канала (45°19,05' северной широты и 036°32,04' восточной долготы и 45°18,13' северной широты и 036°29,26' восточной долготы) и якорной стоянкой № 452 от западной кромки фарватера № 50 Керченского пролива до восточной кромки фарватера № 52 Керченского пролива.

На период с окончания ледохода до начала льдообразования на колене с направлением 67º  247º фарватера № 50 Керченского пролива выставляются средства навигационного оборудования, состоящие из двух осевых и четырёх пар светящих буёв.

Разворотный круг  участок Северного района морского порта, ограниченный радиусом 300 метров (1,62 кабельтовых) с центром в точке с координатами    45°20,42' северной широты и 036°40,25' восточной долготы.

Южный район – участок водной поверхности расположенный к югу от морского порта и имеет отдельный входной фарватер (287º – 107º) обозначенный створами светящих знаков.

Северный район – внутренняя акватория морского порта ограниченная Северным и Западным оградительными молами, имеющая входной фарватер           № 28 (323,5º – 143,5º), обозначенный створами светящих знаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Обязательным постановлениям

(п.п. 11, 72)

###### Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности Причала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метры) | глубина у причала (проектная) (метры) |
| Причал № 2 | К северу от Разворотного круга | 169 | 6,78 |
| Причал № 3 | К северо-востоку от Разворотного круга | 77,5 | 4,78 |
| Причал № 4 | К северо-востоку от Разворотного круга | 77,5 | 4,78 |
| Причал № 5 | К востоку от Разворотного круга | 165,1 | 5,3 |
| Причал № 6 | К востоку от Разворотного круга | 165,1 | 5,3 |
| Причал № 7 | К востоку от Разворотного круга | 45,4 | 4,8 |
| Причал № 8 | К юго-востоку от Разворотного круга | 156,3 | 4,8 |
| Причал № 9 | К югу от Разворотного круга | 132 | 6,5 |
| Причал № 24 | Северо-восточная часть Южного района морского порта | 146,6 | 5 |
| Причал № 25 | Юго-восточная часть Южного района морского порта | 99,2 | 3,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

- (п. 11)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых

в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты |  |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал | резервный канал |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16, 10 | 71 | 12 | Кавказ – радио – 5 |
| Служба управления движением судов | 16, 10 | 10 | 12 | Кавказ – радио – 17 |
| Диспетчерская служба морского порта | 16, 10 | 71 | 12 | Диспетчер – Кавказ |
| Лоцман | 10 | 12 | 74 | Лоцман |
| Буксиры | – | 74 | 15 | – |
| Морские районы А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии Черного и Азовского морей 1565.5 ЦИВ | 16 | 3, 74 | – | Тамань – Радио – МСПЦ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 451 (рейдовый перегрузочный район № 451) – ограничена радиусом шесть кабельтовых с центром в точке с координатами 45°09,80' северной широты и 036°33,30' восточной долготы.

На якорной стоянке № 451 расположены якорные места в точках с координатами:

№ 1 45º09,28' северной широты и 036º33,33' восточной долготы;

№ 2 45º09,45' северной широты и 036º32,76' восточной долготы;

№ 3 45º09,80' северной широты и 036º32,57' восточной долготы;

№ 4 45º09,46' северной широты и 036º33,85' восточной долготы;

№ 5 45º09,80' северной широты и 036º34,03' восточной долготы;

№ 6 45º09,80' северной широты и 036º33,30' восточной долготы.

Якорная стоянка рейдового перегрузочного района «Таманский» ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 45°05,50' северной широты и 036°33,50' восточной долготы;

№ 2 45°08,50' северной широты и 036°32,75' восточной долготы;

№ 3 45°08,50' северной широты и 036°35,00' восточной долготы;

№ 4 45°05,50' северной широты и 036°35,50' восточной долготы.

На якорной стоянке рейдового перегрузочного района «Таманский» расположены якорные места в точках с координатами:

№ 1 45º08,08' северной широты и 036º33,49' восточной долготы;

№ 2 45º08,08' северной широты и 036º34,45' восточной долготы;

№ 3 45º07,54' северной широты и 036º33,62' восточной долготы;

№ 4 45º07,54' северной широты и 036º34,53' восточной долготы;

№ 5 45º07,00' северной широты и 036º33,74' восточной долготы;

№ 6 45º07,00' северной широты и 036º34,61' восточной долготы;

№ 7 45º06,46' северной широты и 036º33,86' восточной долготы;

№ 8 45º06,46' северной широты и 036º34,69' восточной долготы;

№ 9 45º05,92' северной широты и 036º33,99' восточной долготы;

№ 10 45º05,92' северной широты и 036º34,74' восточной долготы.

Якорная стоянка № 455 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 45°22,00' северной широты и 036°41,00' восточной долготы;

№ 2 45°23,40' северной широты и 036°41,00' восточной долготы;

№ 3 45°23,40' северной широты и 036°42,00' восточной долготы;

№ 4 45°22,45' северной широты и 036°42,00' восточной долготы;

№ 5 45°22,00' северной широты и 036°41,37' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- к Обязательным постановлениям

(п. 12)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций  судов в морском порту

| Длина судна (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| От 50 до 70 | 1 х 220 | – |
| От 71 до 130 | 1 х 220 | 1 х 895 |
| Более 130 | – | 2 х 895 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 79)

Ограничения по режиму ледового плавания судов в морском порту)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда категории Ice1 | Буксирно-баржевые составы и суда без ледовых усилений |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Районы обязательной лоцманской проводки судов в морском порту установлены:

в границах акватории морского порта;

на Таманском судоходном пути ограниченном прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 45°25,50' северной широты и 036°40,90' восточной долготы;

№ 2 45°25,50' северной широты и 036°41,10' восточной долготы;

№ 3 45°20,50' северной широты и 036°40,30' восточной долготы;

№ 4 45°18,60' северной широты и 036°32,55' восточной долготы;

№ 5 45°18,95' северной широты и 036°32,12' восточной долготы;

№ 6 45°18,10' северной широты и 036°29,30' восточной долготы;

№ 7 45°15,40' северной широты и 036°28,40' восточной долготы;

№ 8 45°13,60' северной широты и 036°28,60' восточной долготы;

№ 9 45°12,10' северной широты и 036°27,90' восточной долготы;

№ 10 45°12,50' северной широты и 036°27,85' восточной долготы;

№ 11 45°13,60' северной широты и 036°28,40' восточной долготы;

№ 12 45°15,40' северной широты и 036°28,12' восточной долготы;

№ 13 45°18,13' северной широты и 036°29,16' восточной долготы;

№ 14 45°19,05' северной широты и 036°32,30' восточной долготы;

№ 15 45°18,80' северной широты и 036°32,60' восточной долготы;

№ 16 45°21,06' северной широты и 036°40,12' восточной долготы.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,                   ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557,       № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48,  ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября         2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г.       № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 33, ст. 4156; 2011, № 34, ст. 5046; 2012, № 27,                 ст. 3841.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. - М., 1979. С. 435 - 461. Конвенция вступила в силу для СССР 15 июля 1977 г. Документ о присоединении СССР к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 9 ноября 1973 г.

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный                № 14146).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

?) Категории ледовых усилений приведены в правилах классификации Российского морского регистра судоходства.