|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Корсаков

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Корсаков (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Корсаков (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на южном побережье острова Сахалин в заливе Анива, севернее мыса Томари-Анива.

Морской терминал по наливу нефти Пограничное (далее – терминал Пограничное), расположен в Охотском море, у северо-восточного побережья острова Сахалин.

Морской терминал по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский), расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46°36,00' северной широты и 143°06,00' восточной долготы.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 610-р).

- Морской порт имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением терминалов Пограничное и Озерский. На терминале Пограничное навигация открывается 15 мая и осуществляется до 15 декабря. На терминале Озерский навигация открывается 15 апреля и осуществляется до 15 октября.

- Морской порт осуществляет погрузо-разгрузочные работы с 08.00 до 24.00 местного времени.

- Акватория морского порта не защищена от ветров и волнения моря юго-западного, западного и северо-западного направлений.

Морской порт не является местом убежища для крупнотоннажных судов в штормовую погоду.

Терминал Озерский является убежищем для маломерных судов.

Внутренняя гавань морского порта является убежищем для среднетоннажных и маломерных судов.

- В морском порту осуществляются: перевозка пассажиров, грузовые операции с любыми видами грузов, за исключением опасных грузов классов 5 и 7 опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Сведения о подходных фарватерах № 19 и 20 морского порта, рекомендованных путях № 23 и 24, подходном фарватере морского терминала по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о точках якорных стоянок морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения об ограничении по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе морского порта 72-В, рейде, акватории морского порта, морском терминале по наливу нефти Пограничное, морском терминале по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский, Южном и Северном пирсах приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В восточной части внутренней акватории морского порта расположена отмель с глубинами менее 5 метров.

- В окружности радиусом 1,5 морской мили с центром в точке с координатами 46°24,50' северной широты и 142°51,10' восточной долготы установлен район повышенной осторожности плавания.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

Суда могут следовать на терминал Пограничное только после оформления прихода в морской порт, которое осуществляется в заливе Анива.

Оформление судов на рейде морского порта допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более 1,5 метра.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- Скорость движения судов на фарватерах не должна превышать восемь узлов для всех судов.

- В районе морского порта 72-Б не допускаются постановка судна на якорь и плавание с вытравленной якорь-цепью.

- На акватории терминала Пограничное не допускаются придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, плавание с вытравленной якорь-цепью.

- Прием лоцмана на судно и высадка лоцмана с судна осуществляются в точке с координатами 46°37,50' северной широты и 142°44,00' восточной долготы и у причалов морского порта.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

суда валовой вместимостью менее 500;

суда валовой вместимостью от 500 до 4500, имеющие исправные носовые подруливающие устройства.

- Суда, следующие на терминал Пограничное, прием лоцмана осуществляют при оформлении прихода в морской порт в заливе Анива в точке с координатами 46°37,50' северной широты и 142°44,00' восточной долготы. Во время проведения грузовых операций на терминале Пограничное лоцман должен находиться на борту судна.

- Движение судов на акватории терминала Пограничное допускается при скорости ветра, не превышающей 12 метров в секунду и/или видимости не менее десяти кабельтовых.

Постановка танкера на швартовные бочки на терминале Пограничное осуществляется с помощью одного буксира мощностью не менее 2200 киловатт.

- Одновременный вход судов на акваторию терминала Озерский и выход судов с акватории терминала Озерский не допускается.

- При заходе в морской терминал Озерский и выходе из морского терминала Озерский суда следуют по оси створов подходного фарватера морского терминала Озерский, по створам курсом 130,4° – 310,4° до тех пор, пока не состворятся огни на оконечностях молов, далее – курсом 230° – 50°  на вход в терминал Озерский/выход из терминала Озерский, оставив справа отмель, или выставленный в летнее время буй ограждения.

- На акватории морского порта не допускается протаскивать якорь по грунту, за исключением случаев обеспечения безопасной швартовки судна к причалу.

- При подходе к причалам № 1 – 4 Южного пирса морского порта суда должны проходить район с координатами 46°37,20' северной широты и 142°45,20' восточной долготы на расстоянии не менее 50 метров к северу от него.

- Судно должно сообщить капитану морского порта о подходе к терминалу Озерский за один час до подхода.

- При буксировке несамоходных судов на акватории морского порта длина буксирного троса не должна превышать 30 метров.

- Суда с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами, а также плавкраны буксируются и переставляются в морском порту при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- На акватории морского порта маломерным судам, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), спортивным парусным и прогулочным судам запрещается:

плавание при скорости ветра свыше десяти метров в секунду и/или видимости менее трех кабельтовых;

плавание в районах якорных стоянок,  создающее помехи для маневрирования судов;

подход и швартовка к судам, стоящим на якоре или у причалов морского порта;

плавание при отсутствии средств радиосвязи;

пересечение курсов судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов и плавучих средств, находящихся на ходу.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует служба управления движением судов залива Анива (далее – СУДС).

Зона действия СУДС ограничена береговой линией и прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

1) 46°37,50' северной широты и 142°26,00' восточной долготы;

2) 46°25,00' северной широты и 142°30,00' восточной долготы;

3) 46°25,00' северной широты и 143°04,00' восточной долготы;

4) 46°35,70' северной широты и 143°04,00' восточной долготы.

- Суда, следующие в морской порт, за две морские мили до пересечения линии зоны действия СУДС должны установить радиотелефонную связь с СУДС, передать информацию в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- О факте и времени пересечения линии зоны действия СУДС капитан судна должен доложить СУДС.

- В зоне действия СУДС главные двигатели судов на ходу должны быть готовыми к немедленному выполнению любых маневров.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов, в якорных точках № 1 – 26 и в районе № 371 морского порта, а также на терминалах Пограничное и Озерский.

- Якорные точки № 24 – 26 предназначены для линейных и пассажирских судов.

Якорные точки № 16, 20 – 22 предназначены для стоянки танкеров и крупнотоннажных судов.

Якорные точки № 12,13, 17 – 19 предназначены для стоянки задержанных судов.

Якорные точки № 1 – 2 предназначены для стоянки карантинных судов.

Якорные точки № 3 – 11, 14, 15 предназначены для стоянки остальных судов.

Район № 371 морского порта предназначен для стоянки на якоре судов под иностранным флагом.

- Постановка судов на якорь вне точек якорных стоянок не допускается, за исключением маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных судов.

- На терминале Пограничное не допускается постановка судов с выведенными из эксплуатации главными двигателями или неисправными якорными устройствами.

- Швартовные операции судов выполняются с обязательным буксирным обеспечением, с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту, приведенных в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Швартовные операции в морском порту производятся с 08.00 до 23.00 местного времени, за исключением отшвартовки. Отшвартовка производится круглосуточно.

- Швартовка судов к причалам Северного и Южного пирсов морского порта осуществляется лагом, носом на выход без отдачи якорей, за исключением причала № 6 либо случаев, когда конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку указанным способом.

- Использование аппарели накатных судов разрешается только на причале № 4 Северного пирса.

- При постановке танкера на терминал Пограничное:

скорость подхода танкера должна быть минимальной, обеспечивающей  управляемость судна;

швартовное оборудование танкера должно быть подготовлено к постановке на швартовные бочки;

на судне должно быть не менее 12 швартовных концов длиной не менее       200 метров, окружностью не менее 229 миллиметров.

- Постановка танкера на швартовные бочки терминала Пограничное производится с помощью буксира мощностью не менее 2200 киловатт. На каждую швартовную бочку заводится не менее двух швартовных концов.

Танкер должен быть ошвартован так, чтобы исключить его перемещение под влиянием ветра и волнения моря.

- Время готовности для главных двигателей к даче хода при стоянке судов у причалов порта не должно превышать:

в период с 1 апреля по 31 августа – 1 час;

в период с 1 сентября по 31 марта – 30 минут. Во время стоянки судна на терминале Пограничное, главный двигатель судна должен находиться в готовности к незамедлительной даче хода.

- На терминале Пограничное при необходимости экстренного (аварийного) прекращения налива нефтепродуктов, танкер подает три продолжительных сигнала судовым тифоном или свистком.

- Судно должно быть незамедлительно отшвартовано и выведено с терминала Пограничное после окончания грузовых операций и оформления документов на груз.

- Не допускается стоянка судов в два корпуса у причалов Северного и Южного пирсов.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах перед отходом от причала.

- Постановка судов на длительную стоянку у причалов Северного и Южного пирсов, причалов БПН № 1 – 3 морского порта не допускается.

- Бункеровка судов, стоящих на якоре и у причалов морского порта, производится танкерами при скорости ветра не более десяти метров в секунду и высоте волны не более одного метра.

- Бункеровка судов, а также слив нефтепродуктов осуществляется через береговые колонки на причалах № 3, 6 и 7 Северного пирса.

- Бункеровка судов топливом на терминале Озерский осуществляется у причала № 2.

- Во время слива нефтепродуктов и бункеровки судов на причалах № 3, 6 и  7 Северного пирса не допускается работа портальных и мобильных кранов, запрещается выполнение работ, связанных с применением огня ближе 50 метров от танкера или бункеруемого судна.

- При получении штормового предупреждения суда, ошвартованные у причалов морского порта, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- С получением штормового предупреждения выход маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных судов из внутренней гавани не допускается. Маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда, находящиеся за пределами внутренней гавани, должны зайти во внутреннюю гавань. С получением штормового предупреждения маломерные суда, находящиеся вблизи акватории терминала Озерский, заходят в терминал Озерский.

- Грузовые операции в морском порту производятся в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно).

- Грузовые операции на терминале Пограничное разрешается проводить при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более       1,5 метра.

- Стоянка у причалов морского порта судов валовой вместимостью 6000 и менее допускается при ветрах западного, юго-западного и северо-западного направлений – со скоростью до 15 метров в секунду и высоте волны до 1,5 метра; при ветрах северо-восточных, восточных и юго-восточных направлений - со скоростью до 18 метров в секунду.

Допускается стоянка судов валовой вместимости свыше 6000 при ветрах западного, северо-западного и юго-западного направлений со скоростью ветра до  12 метров в секунду и 15 метров в секунду при ветрах других направлений.

- Перетяжка судна вдоль причала осуществляется на длину не более одного корпуса судна. Перемещение судна вдоль причала на длину более одного корпуса судна осуществляется с буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту, приведенных в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При получении штормового предупреждения или фактическом ухудшении погоды (при ветрах западных направлений скоростью свыше десяти метров в секунду, восточных направлений 15 метров в секунду и более и/или высоте волны свыше 1,5 метра) все операции с нефтью и нефтепродуктами в морском порту должны быть прекращены, танкер должен быть готов к съемке со швартовых.

- Посадка и высадка пассажиров в морском порту осуществляется на причале № 4 Южного пирса.  При ветрах северных и северо-западных направлений посадка и высадка пассажиров допускается на других причалах морского порта. Во время посадки или высадки пассажиров проведение грузовых операций на причалах морского порта не допускается.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту разрешается сброс изолированного балласта в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском или Охотском морях на расстоянии не менее 200 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубиной моря не менее 200 метров, о чем имеется запись в судовом журнале.

- Сточные и нефтесодержащие воды, а также мусор в морском порту принимаются в сборные емкости нефтемусоросборщиков. Количество принятых жидких отходов определяется по замерам, произведенным в танках сдающего судна и приемных емкостях принимающего судна.

- Перед выходом судна из морского порта отходы и мусор на судне должны быть сданы на приемные сооружения, за исключением пищевых отходов и нефтесодержащих вод в количестве, не превышающем 25 % накопительной емкости судна.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 2 Южного пирса либо в карантинные якорные точки № 1 – 2.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах связи ОВЧ, приведенных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, или по телефону.

- Регулирование движения судов на акватории морского порта осуществляется СУДС на 16 вызывном канале связи ОВЧ, 74 рабочем канале связи  ОВЧ и 67 резервном канале связи ОВЧ, позывной «Анива-трафик».

- Все суда, находящиеся на акватории морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 вызывном канале связи ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на акватории терминала Озерский, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 вызывном канале связи ОВЧ, 11 рабочем канале связи ОВЧ.

- Связь судов на акватории терминала Пограничное с терминалом по наливу нефти и нефтепродуктов осуществляется на 16 вызывном канале связи ОВЧ, 14 рабочем канале связи ОВЧ, позывной «Набиль-радио-3».

- Связь танкеров на акватории терминала Пограничное с обеспечивающими буксирами и водолазным ботом осуществляется на 16 вызывном и 19 рабочем каналах связи ОВЧ, позывной водолазного бота – «Бот».

- Информация с судов о загрязнении акватории  морского порта передается на 16 вызывном канале связи ОВЧ, за исключением акватории терминала Пограничное. Информация с судов о загрязнении акватории терминала Пограничное передается на 14 рабочем канале связи ОВЧ.

- Информация о подходе судна к терминалу Озерский передается на         11 рабочем канале связи ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт, терминалы Пограничное и Озерский входят в границы морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Татарская (47°01,70' северной широты и 142° 03,10' восточной долготы), радиус действия которой составляет 31 морскую милю.

- Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Плотская (46°38,40' северной широты и 141°51,50' восточной долготы), радиус действия которой составляет 165 морских миль.

- Сведения о технических возможностях морского порта

в части приема судов

- Морской порт принимает:

на акватории морского порта – суда с осадкой до 15 метров;

у причалов морского порта – суда с осадкой до 7,5 метра.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Переработка в морском порту опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 6, 8,       9 опасности ИМО допускается на причалах № 1, 2, 3 Южного пирса.

- Переработка в морском порту опасных грузов класса 3 опасности ИМО допускается на причалах № 3,6,7 Северного пирса.

- На терминале Пограничное осуществляются операции с опасными  грузами класса 3 опасности ИМО.

- Для слива нефтепродуктов и бункеровки судов в морском порту имеются береговые колонки на причалах № 3, 6, 7 Северного пирса.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и в заливе Анива объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания судов в соответствии с приложением № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Уведомление об ограничениях по режиму ледового плавания судов размещается в сети Интернет по адресу: www.amp-sakhalin.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

- Суда, следующие в морской порт, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на 16 канале связи ОВЧ ежедневно в 17.00 местного времени.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта незамедлительно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на 16 канале связи ОВЧ.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений  суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о подходных фарватерах № 19 и 20 морского порта, рекомендованных путях № 23 и 24, подходном фарватере морского терминала по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский

Фарватер № 19 морского порта имеет направление 205,5° – 25,5° и ширину одну морскую милю, ведет из точки с координатами 46°2,8' северной широты и 142°39,8' восточной долготы в точку с координатами 46°31,3' северной широты и 142°43,9' восточной долготы и направлением 0° – 180° шириной 0,8 морской мили, из точки с координатами 46°31,3' северной широты и 142°43,9' восточной долготы в точку с координатами 46°35,5' северной широты и 142°43,9' восточной долготы.

Фарватер № 20 морского порта имеет направление 323° – 143° и ширину одну морскую милю, ведет из района повышенной осторожности плавания в точке с координатами 46°24,7' северной широты и 142°50,8' восточной долготы в точку с координатами 46°31,3' северной широты и 142°43,9' восточной долготы.

Рекомендованный путь № 23 ведет от системы разделения движения у мыса Крильон до фарватера, ведущего в морской порт с направлением движения            31° – 211° от точки с координатами 45°52,6' северной широты и 142°11,8' восточной долготы в точку с координатами 46°2,7' северной широты и 142°39,8' восточной долготы.

Рекомендованный путь № 24 ведет от системы разделения движения до фарватера, ведущего в морской порт с направлением движения 336,6° – 156,6° от точки с координатами 46°00,0' северной широты и 143°06,4' восточной долготы в точку с координатами 46°24,70' северной широты  и 142°50,8' восточной долготы.

Подходной фарватер морского терминала по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота терминала Озерский обозначен створами, проходит через точки с координатами: 46°36,13' северной широты и 143°07,2' восточной долготы (направление оси фарватера 130,4° – 310,4°), 46°36,18' северной широты и 143°07,1' восточной долготы (направление оси фарватера 270° – 90°), 46°36,18' северной широты и 143°07,1' восточной долготы (направление оси фарватера 230° – 50°). В 0,9 кабельтовых от оси створов фарватера при заходе на него расположены осыхающие рифы; с правой стороны фарватера расположено затонувшее судно, огражденное в период с 15 апреля по 15 октября буем, расположенным в координатах 46°36,2' северной широты и 143°07,12' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала расчетная (метров) |  |
|  |  |  | начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный пирс |  |  |  |  |
| № 2 | 46°37,73' северной широты и 142°45,60' восточной долготы | 135 | 4,5 | 6,7 |
| № 3 | 46°37,70' северной широты и 142°45,55' восточной долготы | 135 | 6,7 | 7,3 |
| № 4 | 46°37,67' северной широты и 142°45,45' восточной долготы | 135 | 7 | 7,3 |
| № 5 | 46°37,65' северной широты и 142°45,35' восточной долготы | 135 | 7,3 | 7,3 |
| № 6 | 46°37,67' северной широты и 142°45,28' восточной долготы | 110 | 6,8 | 6,8 |
| № 7 | 46°37,70' северной широты и 142°45,33' восточной долготы | 150 | 6 | 5,5 |
| № 8 | 46°37,73' северной широты и 142°45,42' восточной долготы | 119 | 5,5 | 2,3 |
| Южный пирс |  |  |  |  |
| № 1 | 46°37,23' северной широты и 142°45,33' восточной долготы | 100 | 6,6 | 7,5 |
| № 2 | 46°37,22' северной широты и 142°45,43' восточной долготы | 140 | 6 | 6,6 |
| № 3 | 46°37,2' северной широты и 142°45,53' восточной долготы | 140 | 5,4 | 6 |
| № 4 | 46°37,18' северной широты и 142°45,65' восточной долготы | 140 | 4,5 | 5,4 |
| Центральный ковш |  |  |  |  |
| А – Б | 46°37,28' северной широты и 142°46,05' восточной долготы | 56,7 | 5,4 | 5,4 |
| Б – В | 46°37,30' северной широты и 142°46,08' восточной долготы | 52,1 | 2,26 | 2,26 |
| В – Г | 46°37,3' северной широты и 142°46,1' восточной долготы | 49,35 | 5,4 | 5,4 |
| Г – Д – Е | 46°37,33' северной широты и 142°46,08' восточной долготы | 84,4 | 5,4 | 5,4 |
| БПН № 1 | 46°37,23' северной широты и 142°45,85' восточной долготы | 42 | 3 | 4 |
| БПН № 2 | 46°37,27' северной широты и 142°45,83' восточной долготы | 102 | 4 | 6 |
| БПН № 3 | 46°37,3' северной широты и 142°45,82' восточной долготы | 108 | 6 | 7 |
| № 1 | 46°37,27' северной широты и 142°45,97' восточной долготы | 130 | 6,2 | 6,2 |
| № 2 | 46°37,25' северной широты и 142°45,89' восточной долготы | 41 | 6 | 6 |
| № 3 | 46°37,28' северной широты и 142°45,85' восточной долготы | 108 | 6 | 6 |
| Южный мол | 46°37,27' северной широты и 142°45,92' восточной долготы | 108 | 3 | 4 |
| № 7 | 46°37,52' северной широты и 142°46,07' восточной долготы |  | 4,7 | 4,7 |
| № 8 – 9 | от 46°37,50' северной широты и 142°46,08' восточной долготы до 46°37,48' северной широты и 142°46,12' восточной долготы | 83 | 4,7 | 4,7 |
| № 10 | 46°37,47' северной широты и 142°46,08' восточной долготы | 87,5 | 5 | 5 |
| № 11 | 46°37,43' северной широты и 142°46,07' восточной долготы | 70 | 4,9 | 4,9 |
| № 12 | 46°37,40' северной широты и 142°46,08' восточной долготы | 80 | 4,4 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о точках якорных стоянок морского порта

| Номера точек якорных стоянок | Координаты точек якорных стоянок |  | Положение точек якорных стоянок относительно светящего знака порт Корсаков на Южном пирсе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота | пеленг | расстояние (кабельтовых) |
| 1 | 46°40,00' | 142°42,00' | 321,0 | 36 |
| 2 | 46°39,70' | 142°41,40' | 313,0 | 36,5 |
| 3 | 46°39,60' | 142°43,20' | 328,5 | 28 |
| 4 | 46°39,40' | 142°42,60' | 319,5 | 28,6 |
| 5 | 46°39,40' | 142°41,90' | 313,0 | 32 |
| 6 | 46°39,30' | 142°43,00' | 323,0 | 26 |
| 7 | 46°39,10' | 142°42,40' | 313,8 | 27,5 |
| 8 | 46°39,00' | 142°43,30' | 322,5 | 22,6 |
| 9 | 46°38,85' | 142°42,80' | 314,0 | 23,8 |
| 10 | 46°38,85' | 142°41,90' | 305,8 | 28,5 |
| 11 | 46°38,70' | 142°42,30' | 306,0 | 25,5 |
| 12 | 46°38,60' | 142°43,40' | 316,5 | 19 |
| 13 | 46°38,50' | 142°42,80' | 307,0 | 21,5 |
| 14 | 46°38,50' | 142°41,90' | 299,5 | 26,5 |
| 15 | 46°38,35' | 142°42,30' | 299,5 | 18,4 |
| 16 | 46°38,25' | 142°41,70' | 293,0 | 26,8 |
| 17 | 46°38,40' | 142°43,80' | 319,5 | 15,7 |
| 18 | 46°38,25' | 142°43,40' | 308,9 | 16,6 |
| 19 | 46°38,10' | 142°42,90' | 298,9 | 18,6 |
| 20 | 46°38,00' | 142°42,40' | 291,7 | 21,5 |
| 21 | 46°37,80' | 142°41,90' | 284,0 | 24 |
| 22 | 46°37,80' | 142°41,00' | 281,0 | 30 |
| 24 | 46°37,75' | 142°43,90' | 301,5 | 11 |
| 25 | 46°37,60' | 142°43,40' | 287,0 | 13,5 |
| 26 | 46°37,50' | 142°42,85' | 279,0 | 16,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 14, 77)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты |  | Позывной | Период работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 13 | «Радио-3» | Круглосуточно |
| Система управления движением судов | 16 | 74 рабочий (67 резервный) | «Анива-трафик» | Круглосуточно |
| Лоцманская станция | 16 | 10 | «Лоцманская станция» | Круглосуточно |
| Диспетчер морского порта | 16 | 14 | «Радио-2» | Круглосуточно |
| Морской спасательный подцентр (МСПЦ) | 16 | 16 | «Сахалин-радио-СПЦ» | Круглосуточно |
| Терминал Озерский | 16 | 11 | «Озерск-59» | Круглосутчно |
| Терминал Пограничное | 16 | 14 | «Набиль-радио-3» | Во время работы с танкером |
| Водолазный бот Терминал Пограничное | 16, 19 | 16, 19 | «Бот» | Во время работы с танкером |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен береговой линией острова Сахалин и прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1 46°37,20' северной широты и 142°45,30' восточной долготы;

№ 2 46°37,20' северной широты и 142°44,50' восточной долготы;

№ 3 46°37,68' северной широты и 142°44,50' восточной долготы;

№ 4 46°37,68' северной широты и 142°45,28' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 98)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 49, 70)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| От 500 до 1000 | 1 х 1200 | 1 х 1200 |
| От 1001 до 3000 | 1 х 1200 1 х 1600 | 1 х 1200 1 х 1600 |
| От 3001 до 10000 | 2 х 1600 | 2 х 1600 |
| От 10001 до 30000 | 2 х 1600 1 х 1200 | 2 х 1600 1 х 1200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районе морского порта 72-В, рейде, акватории морского порта, морском терминале по наливу нефти Пограничное, морском терминале по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский, Южном и Северном пирсах

Район морского порта 72-В ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46°37,60' северной широты и 142°40,40' восточной долготы;

№ 2 46°37,70' северной широты и 142°40,80' восточной долготы;

№ 3 46°37,50' северной широты и 142°40,80' восточной долготы;

№ 4 46°37,40' северной широты и 142°40,50' восточной долготы.

В районе морского порта 72-В запрещаются постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью.

Акватория морского порта:

с юга ограничена линией, проведенной из точки № 1 с координатами 46°37,20' северной широты и 142°45,30' восточной долготы по направлению 260°;

с севера ограничена линией, проведенной из основания Северного пирса из точки № 8 с координатами 46°37,80' северной широты и 142°45,50' восточной долготы по направлению 323°;

с запада ограничена дугой окружности, радиусом четыре морские мили с центром в светящем знаке порта, расположенном на оконечности Южного пирса, пересекающей линии, ограничивающие акваторию морского порта с севера и юга в точках № 7 с координатами 46°40,20' северной широты и 142°41,40' восточной долготы и № 2 с координатами 46°36,10' северной широты и 142°39,40' восточной долготы.

Акватория морского терминала по наливу нефти Пограничное (далее – терминал Пограничное) ограничена с запада береговой линией острова Сахалин, с севера - параллелью 50°25,00' северной широты, с юга - параллелью 50°15,00' северной широты, с востока - прямой линией, соединяющей точки на указанных параллелях, расположенные в четырех морских милях от береговой линии.

На акватории терминала Пограничное расположен Полигон рейдового налива нефти, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 50°19,50' северной широты и 143°47,10' восточной долготы;

2) 50°19,50' северной широты и 143°51,10' восточной долготы;

3) 50°17,50' северной широты и 143°50,50' восточной долготы;

4) 50°17,50' северной широты и 143°48,30' восточной долготы.

На терминале Пограничное выставлено пять швартовных бочек в точках с координатами:

1) 50°18,32' северной широты и 143°48,53' восточной долготы;

2) 50°18,36' северной широты и 143°48,58' восточной долготы;

3) 50°18,32' северной широты и 143°48,61' восточной долготы;

4) 50°18,25' северной широты и 143°48,61' восточной долготы;

5) 50°18,24' северной широты и 143°48,58' восточной долготы.

Нефтепровод терминала Пограничное длиной 1200 метров проложен между точками с координатами 50°18,30' северной широты и 143°47,70' восточной долготы и 50°18,29' северной широты и 143°48,53' восточной долготы.

В точке № 2 конца нефтепровода оборудован манифольд, рядом установлен буй, обозначающий конец нефтепровода в точке с координатами: 50°18,26' северной широты и 143°48,52' восточной долготы.

Морской терминал по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский) расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46°36,00' северной широты и 143°06,00' восточной долготы.

Вход в терминал Озерский шириной 25 метров, расположенный между оконечностями молов, обращен на северо-восток. Глубина на входе 2,4 – 2,7 метра, а в средней части 1,7 – 2,7 метра. Восточный мол ковша с внешней стороны окаймлен подводными камнями и осыхающими рифами, выступающими от морского терминала Озерский на расстоянии до 1,1 кабельтова к юго-востоку. На оконечностях северного и восточного молов установлены левый и правый входные огни. Створ светящихся знаков «Озерский» установлен к северу от морского терминала Озерский, направление 130,4° – 310,4°, и ведет к входу в терминал Озерский. Подходной светящийся буй установлен в 1,3 морской мили к юго-востоку от оконечности восточного мола. Терминал Озерский принимает рыболовные суда типов рыболовные сейнеры, маломерные рыболовные сейнеры, рыболовные шхуны и сухогрузные суда с осадкой не более 2,3 метра.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335,  № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2138.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный № 14146).

) Категории ледовых усилений приведены в правилах классификации Российского морского регистра судоходства.