| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |
| ___________________________ |  | №________ _____________ |

О внесении изменений в Требования к организации и осуществлению безопасности перевозок пассажиров автобусами по маршрутам, установленным на период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, проходящим по участкам горной местности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 443

- В целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Внести в Требования к организации и осуществлению безопасности перевозок пассажиров автобусами по маршрутам, установленным на период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, проходящим по участкам горной местности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 443 (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2012 г., регистрационный № 26404), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр                                                                                                       М.Ю. Соколов

Луговенко Владимир Владимирович

(495) 626 16 18

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса  России

от ________________ № ____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Требования к организации и осуществлению безопасности перевозок пассажиров автобусами по маршрутам, установленным на период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, проходящим по участкам горной местности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 443

1. Пункт 2.2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Проезжую часть на серпантинах допускается уширять за счет использования внутренней укрепленной обочины и (или) за счет уширения земляного полотна».

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«Используемые дорожные ограждения должны иметь удерживающую способность не менее 450 кДж.

Высота ограждений должна составлять не менее 1,1 м».

3. В пункте 2.9 слова «с использованием постоянных источников электроэнергии» исключить.

4. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«Дополнительное информационное обеспечение водителей в процессе движения должно быть обеспеченно путем установки дорожных знаков и указателей о величине уклона, протяженности спусков и подъемов, дорожных знаков с рекомендуемой минимальной дистанцией транспортных средств, а также информированием водителей о погодных и дорожных условиях, нештатных ситуациях и наличии опасных участков на маршруте посредством использования табло переменной информации и оповещения диспетчерской службой логистического транспортного центра в г. Сочи по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов».

5. В пункте 2.19:

1) абзац пятый исключить;

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Борьбу с зимней скользкостью требуется проводить при каждом случае ее возможного появления посредством выполнения превентивных работ»;

3) абзацы тринадцатый и четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

«В период снегопада и в срок не более одного часа после окончания снегопада снег с проезжей части автомобильных дорог должен убираться в прилотковую часть или на обочину и формироваться в виде снежных валов, за исключением участков автомобильных дорог ограниченной видимости, кривых малого радиуса, серпантинах и мостах, на которых наличие снежных валов не допускается.

Количество проходов дорожной техники при очистке снега и обработке противогололедными материалами в период снегопада определяется требованиями по допустимой толщине снега в соответствии с приложением 2 к настоящим Требованиям. При превышении указанной допустимой толщины снега срок выполнения работ должен составлять не более 1 часа.

Уборка снежных валов после окончания снегоочистки проезжей части должна производиться в срок не более одного дня.».

4) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять в период снегопада с учетом допустимой толщины снега в соответствии с приложением 2 к настоящим Требованиям. В случае превышения допустимой толщины снега срок уборки в период снегопада, а также после окончания снегопада должен составлять не более одного часа. После окончания снегопада следует обработать тротуары фрикционными материалами»;

5) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«В случае снежной лавины расчистка проезжей части автодороги от снежных отложений должна быть осуществлена в течение 2,5 часов при объеме снега до 0,5 тыс. куб. м, в течение трех часов при объеме снега до 1 тыс. куб. м, далее добавляется два часа на каждую 1 тыс. куб. м снега».

6. Пункт 3.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«На автомобильной дороге от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до Сулимовского ручья, от Сулимовского ручья до станции канатной дороги 3S с устройством инженерной защиты, совмещенной автомобильной дороге Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», участке автомобильной дороги федерального значения А-147 (км 164+350 – км 171+365), автомобильной дороге федерального значения А-149 допускается использование транспортных средств категории М3 класс I (городской автобус с местами, предназначенными для стоящих пассажиров)».

7. В пункте 3.2:

1) в абзаце девятом слова «(городской автобус для перевозки на специально оборудованных местах инвалидов-колясочников)» заменить словами «(городской автобус с местами, предназначенными для стоящих пассажиров и перевозки на специально оборудованных местах инвалидов-колясочников)»;

2) абзац десятый исключить;

3) в абзаце одиннадцатом слова «и вспомогательными фарами заднего хода» исключить.

8. В пункте 5.6 слова «для сидения» исключить.

9. В пункте 2.9 приложения 2 к Требованиям к организации и осуществлению безопасности перевозок пассажиров автобусами по маршрутам, установленным на период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, проходящим по участкам горной местности, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 443, после слов «срок снегоочистки проезжей части в период» дополнить словами «при превышении допустимой толщины снега».