УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Мурманск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Мурманск (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Мурманск (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов Кольского залива (далее - СУДС) и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат  исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в средней и южной частях Кольского залива Баренцева моря.

Акватория морского порта включает в себя участки в губе Териберка, губе Ура-Губа, губе Печенга, северо-восточнее острова Колгуев.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1535-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Условия плавания в морском порту характеризуется приливо-отливными явлениями, различными глубинами, варьирующимися от 200 метров в северной части акватории морского порта  до 40 метров в средней части, с последующим уменьшением до 25-35 метров в южной части акватории морского порта; на параллели мыса Лагерный 68°56,30΄ северной широты и 033°00,60΄ восточной долготы глубины акватории морского порта не превышают 4-7 метров.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт осуществляет грузовые операции с грузами, включая опасные грузы 1 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт открыт для осуществления пассажирских перевозок.

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными  энергетическими установками и радиационными источниками.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе  X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах связи очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорной стоянке морского порта, приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту установлены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является незамерзающим морским портом.

- В морском порту осуществляется снабжение судов продовольствием, топливом, пресной водой, прием с судов нефтесодержащих вод, сточных вод и  всех категорий мусора (далее – судовые отходы), проведение ремонтных работ и водолазного осмотра судна.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о девиационных участках, на которых проводятся девиационные работы, о районе № 25, терминале по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота (далее – Рыбный терминал), Торговом терминале,  приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода их из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно на акватории морского порта, а также выходящих за границы акватории морского порта, с возвращением в морской порт, при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов (далее – суда местного плавания), не производится.

Разрешение на плавание таких судов на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней.  Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта при условии соответствия судна, его экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения, на основании документов, предусмотренных в Приложениях № 1 и № 2 к Общим правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в котором указываются следующие сведения:

ИМО номер судна (если применимо);

название судна на русском и английском языках;

позывной сигнал судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер судовладельца и оператора судна;

класс судна (наименование российской организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов выдавшего классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип судна, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешенный район плавания);

характер выполняемой судном работы;

количество членов экипажа судна и их гражданство;

предполагаемый район плавания;

имеющиеся ограничения по району и сезону плавания судна;

сведения об охране судна;

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна международным требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта в письменном виде с указанием в нем сведений, приведенных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента, а также ограничений по району и сезону плавания, установленных для судна капитаном морского порта, даты выдачи и срока действия разрешения.

При изменении сведений, указанных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента для оформления разрешения на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской во время действия указанного разрешения, капитан судна (судовладелец) либо морской агент извещает об этом капитана морского порта и оформляет новое разрешение.

При каждом выходе из морского порта и каждом заходе в морской порт  в период действия разрешения судно уведомляет капитана морского порта на канале связи 14 ОВЧ, позывной «Мурманск  радио  5».

- Капитан судна, выходящего на ходовые испытания, предоставляет капитану морского порта следующие документы:

судовую роль;

заявление на выход из морского порта;

свидетельство (акт) на разовый выход на ходовые испытания, выданное органами классификации судов;

дипломы и свидетельства членов экипажа;

список специалистов судоремонтных организаций и представителей организаций, уполномоченных на классификацию и освидетельствование судов, или иностранных классификационных обществ, выходящих на ходовые испытания.

- Движение судов, следующих на ходовые испытания, через акваторию морского порта осуществляется при наличии буксирного сопровождения.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- Движение и расстановка судов в морском порту осуществляется на основании графика движения и расстановки судов.

- График движения и расстановки судов утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений, и подтвержденной лоцманской и буксирной организациями, размещается ежедневно в 16.00 по местному времени по адресу в сети Интернет: www.mapm.ru.

Изменения, вносимые в график движения и расстановки судов, размещаются по адресу в сети Интернет: www.mapm.ru  немедленно.

- Регулирование движения судов на акватории морского порта осуществляется СУДС.

О передвижениях судов, не включенных в график, СУДС незамедлительно информирует капитана морского порта.

- Плавание судов около нефтеперегрузочных комплексов, судов, стоящих на якорной стоянке, осуществляется с особой осторожностью.

- Транзитный проход судов через район № 25 не допускается.

- При плавании на акватории морского порта суда должны придерживаться рекомендованных путей с соблюдением следующих ограничений по скорости движения:

от северной границы акватории морского порта до параллели мыса Пинагорий  не более 10 узлов;

южнее параллели мыса Пинагорий  не более   6 узлов.

- Судам с динамическими принципами поддержания плавание по акватории морского порта разрешается только в водоизмещающем положении.

- При видимости менее 2 кабельтовых на акватории морского порта не допускается:

движение судов с ядерными энергетическими установками (далее – суда с ЯЭУ) и  судов атомно-технологического обеспечения (далее – суда АТО);

- движение судов,  не оборудованных  радиолокационной станцией (далее - РЛС);

движение судов, не оборудованных ОВЧ  радиостанцией;

движение пассажирских судов, за исключением судов местного плавания;

швартовка к нефтеналивным судам, газовозам.

- Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна.

- Девиационные работы проводятся у мыса Ретинский и в акватории Рыбного терминала.

В акватории  Рыбного терминала девиационные работы разрешается проводить судам длиной не более 55 метров.

Суда, производящие девиационные работы на девиационном полигоне обязаны нести флажный сигнал OQ «Оска Кэбэк» в соответствии с Международным сводом сигналов, в темное время суток включать на видном месте три вертикально расположенных огня: белый и под ним два красных на расстоянии 0,75  1  метра друг от друга, видимых по всему горизонту на расстоянии не менее 1,5 морской мили.

Суда, при следовании через девиационные полигоны, должны уступать дорогу судам, выполняющим девиационные работы и иметь скорость не более 6 узлов.

- Подход судов к причалам Рыбного терминала и отход судов от причалов Рыбного терминала осуществляется по согласованию с операторами причалов Рыбного терминала.

При неисправной судовой энергетической установке (далее – СЭУ), или при неисправных рулевом или якорном устройствах, или без ОВЧ – радиосвязи перестановка судов  допускается при наличии на борту неисправного судна капитана  и  при наличии буксирного обеспечения с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведенных в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При осуществлении буксировки между капитаном буксирующего судна и судном должна быть обеспечена ОВЧ – радиосвязь.

- При скорости ветра  17 метров в секунду и более на акватории морского порта запрещается осуществлять  швартовные операции.

- Место посадки лоцманов для судов, заходящих в морской порт, место высадки лоцманов для судов, выходящих из морского порта находится в точке с координатами 69°12,00’ северной широты и  033°31,80΄ восточной долготы.

- От обязательной  лоцманской проводки судов освобождаются:

маломерные суда;

суда местного плавания, за исключением танкеров валовой вместимостью более 300;

суда, длиной не более 55 метров, занятые промыслом водных биологических ресурсов.

- Маломерным судам, за исключением судов портового флота, спортивным парусным судам на акватории морского порта не допускается:

плавание при скорости ветра более 14 метров в секунду;

плавание при видимости менее 10 кабельтовых,

плавание по рекомендованным путям;

плавание вблизи якорной стоянки, создающее помехи судам;

плавание без осуществления радиосвязи с СУДС;

пересечение курса впереди по носу другого судна и маневрирование в непосредственной близости от осуществляющих движение судов, работающих земснарядов и плавучих кранов;

подход к причалам морского порта без разрешения капитана морского порта и оператора причала;

подход к судам стоящим на якоре;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

приближаться к судам, ошвартованным у причалов, на расстояние менее 50 метров.

плавание в период с 15 октября по 15 марта.

- В морском порту осуществляется обязательное буксирное обеспечение швартовных операций с судами за исключением:

двухвинтовых судов и судов, оборудованных подруливающим устройством, валовой вместимостью не более 5000;

маломерных судов, спортивных парусных судов, судов рыбопромыслового флота длиной менее 55 метров;

нефтеналивных судов валовой вместимостью  не более 4000, осуществляющих бункеровку судов в морском порту.

Для одновинтовых судов, валовой вместимостью не более 300, буксирное обеспечение швартовных операций обязательно  к причалам № 5, 6 торгового терминала, № 0, 1, 2, 24 Рыбного терминала, № 14 судоверфи.

- Швартовные операции с судами, снятие с якоря судов длиной 200 метров и более, не имеющих подруливающих устройств, буксирное обеспечение судов, следующих на ходовые испытания осуществляется с использованием минимального необходимого количества и мощности буксиров, сведения о которых приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При скорости ветра более 14 метров в секунду буксировка не осуществляется.

- Описание зоны действия системы управления движением судов Кольского залива и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует СУДС.

- Зона действия СУДС ограничена с юга параллелью 68º58,20' северной широты. С запада береговой чертой от параллели 68º58,20' северной широты до мыса Белокаменный, далее по прямой линии до мыса Великий, далее по прямой линии до точки  69º06,76' северной широты 033º23,35' восточной долготы (в районе посёлка Ретинское), далее по прямой линии до восточной оконечности острова Шуринов, далее по прямой линии до восточной оконечности острова Брандвахта, далее по прямой линии до мыса Сетьнаволок, далее по прямой линии до мыса Погань-наволок, далее по прямой линии до точки пересечения меридиана              033º19,00' восточной долготы с береговой чертой Кольского полуострова (в районе мыса Медвежий), далее по меридиану 033º19,00' восточной долготы на север до линии радиуса 19 морских миль, отложенного от маяка Сетьнаволок, далее по линии вышеуказанного радиуса на юго-восток до меридиана 034º 05,00' восточной долготы, далее по меридиану 34º 05,00' восточной долготы на юг до береговой черты острова Кильдин, далее вдоль западной оконечности острова Кильдин до мыса Бык, далее по прямой линии до мыса Топоркова Пахта, далее по прямой линии до мыса Зеленецкий, далее - по прямой линии до точки 69º18,25' северной широты и 033º40,00'  восточной долготы, далее - по прямой линии до точки 69º18,08' северной широты 033º36,00'  восточной долготы, далее - по береговой черте на юго-запад, юг до точки  69º15,88' северной широты и 033º32,52' восточной долготы, далее - по прямой линии до мыса Сампонаволок, далее по прямой линии до мыса Чирковый, далее по береговой черте до знака Сальный-Береговой, далее до точки 69º06,43' северной широты и 033º25,00' восточной долготы, далее до точки 69º05,40' северной широты и 033º22,10'  восточной долготы, далее до точки 69º04,88' северной широты и 033º21,42' восточной долготы,  далее по береговой черте до точки 69º04,60' северной широты 033º19,00' восточной долготы, далее по прямой линии до мыса Никитин, далее по прямой линии, соединяющей мыс Никитин  и мыс Мохнаткин, далее по береговой черте на юг до параллели 68º 58,20' северной широты.

- Суда, входящие в зону действия СУДС или намеревающиеся начать движение в зоне действия СУДС,  устанавливают связь с СУДС на каналах связи 12, 16 ОВЧ, позывной «Мурманск-Трафик».

- Суда в зоне действия СУДС должны нести радиовахту на каналах связи 12 и 16 ОВЧ.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорной стоянке, у причалов морского порта.

- На якорном месте, расположенном между параллелями 68º 56,90´северной широты и 68º58,20´ северной широты к западу от линии створа «Дровяной» осуществляется стоянка судов валовой вместимостью до 3000.

- На якорном месте, расположенном между параллелями 68º 59,90´северной широты и 69º01,50´ северной широты к западу от линии створа «Киеваракский» осуществляется стоянка судов, за исключением:

судов длиной более 270 метров;

самоподъемных буровых установок;

полупогруженных буровых установок,  плавучих  доков, плавучих ремонтных мастерских.

- Постановка и стоянка на якоре несамоходных аварийных судов, судов с неисправной СЭУ, рулевым устройством, неисправной ОВЧ  радиостанцией допускается при обязательном буксирном обеспечении.

- При скорости ветра более 17 метров в секунду на якорной стоянке запрещается:

стоянка буксирных судов с ошвартованными к борту несамоходными судами или иными буксируемыми объектами;

стоянка судов с ЯЭУ, и судов АТО;

бункеровка судов.

- Оператор причала извещает капитана морского порта о готовности причала к швартовке судна за один час до начала швартовной операции.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна валовой вместимостью до 300 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше от 10001 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20001 – 10 швартовщиков,

а также руководитель, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- Швартовные операции судов допускаются при видимости не менее 2 кабельтовых:

к причалам № 4, 5, 6 и 7 Торгового терминала – судов длиной более 100 метров;

к причалам № 15,17,18,19 Торгового терминала –  судов длиной более 150 метров;

к причалам  Морского вокзала – самоходных бункеровщиков.

- В период с двух часов после полной воды (далее - ПВ) до двух часов после малой воды (далее  МВ) не допускаются швартовные операции судов:

длиной более 220 метров;

к причалам № 4, 5, 6 и 7 Торгового терминала   длиной более 150 метров;

к причалам Морского вокзала  самоходных бункеровщиков;

к причалам № 2, 17, 19 Торгового терминала;

к причалам № 2,3 судоремонтного завода;

к причалу № 24 тридцать пятого судоремонтного завода;

к причалам базы стоянки судов с ядерными энергетическими установками.

- Швартовные операции судов, с неисправным наружным освещением, осуществляются в светлое время суток.

- Постановка судов в доки и вывод судов из доков  допускается в период с 2  часов после МВ до 2часов после ПВ при:

скорости ветра не более  14 метров в секунду;

видимости не менее 5 кабельтовых.

- Постановка  судов с ЯЭУ и судов АТО в доки и вывод судов с ЯЭУ и судов АТО из доков допускается в период с 4 часов после МВ до 1 часа после ПВ:

при скорости ветра не более 10 метров в секунду;

при  видимости более 5 кабельтовых.

- Постановка судов к причалам № 3, 4, 12 – 20 Рыбного терминала правым бортом производится с помощью буксиров.

- Швартовка судов к причалу № 7 Рыбного терминала производится в период за 1 час до и 1 час после времени ПВ или в период 2 часов после  МВ.

- Подход судов валовой вместимостью более 300 к плавучим причалам и плавучим мастерским у западного берега Рыбного терминала, Торгового терминала производится на спокойной (стоячей) воде и с началом отлива, отход - на спокойной воде и с началом прилива и при видимости не менее двух кабельтовых.

- Подход судов валовой вместимостью более 300 к причалам № 14,15 судоверфи производится во время отлива в период от полной воды до 1,5 часов после малой воды, отшвартовка во время прилива в период от 1,5 часов после малой воды до полной воды с буксирным обеспечением.

- Швартовные операции судов к причалам № 16, 17 мурманской судоверфи производятся в периоды с 1,5  до 3 часов после МВ или за 1 час до ПВ.

- Швартовка судов к причалу № 34 Рыбного терминала производится во время отлива - левым бортом, во время прилива - правым.

- Швартовка судов к  причалам № 35, 36 Рыбного терминала производится во время прилива.

- Швартовка судов к  причалам № 37, 38 Рыбного терминала производится левым бортом при отливе, отвод судов производится в период с 1,5 часов после МВ до ПВ.

- Швартовка судов к  причалу № 37А Рыбного терминала  производится правым бортом во время прилива, в период с 1,5 часов после МВ до полной воды.

Отшвартовка судов от причала № 37А Рыбного терминала – во время отлива, в период от момента ПВ до 1,5 часов после МВ.

Швартовка судов к  причалу № 37А Рыбного терминала  и отшвартовка судов от причала № 37А Рыбного терминала  производится при видимости не менее 5 кабельтовых.

Швартовка судов причалам № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Рыбного терминала осуществляется при приливе – правым боротом, при отливе – левым бортом.

- Швартовка судов к причалу № 45 Рыбного терминала третьим корпусом правым бортом в осенне-зимний период (с 15 октября по 15 апреля) осуществляется с отдачей якоря.

- Швартовка судов к плавучим причалам, расположенным на восточном берегу Кольского залива Рыбного терминала, и отход от них судов разрешается в период с 1 часа до и 1 часа после момента ПВ.

- Постановка судов в плавучие доки и вывод судов из плавучих доков Рыбного терминала осуществляется при скорости ветра не более12 метров в секунду и видимости не менее пяти кабельтовых.

- Постановка судов в плавучие доки и вывод судов из плавучих доков судоверфи осуществляется:

во время отлива – при постановке в доки и вывод из доков № 3 и № 26;

во время прилива –при постановке в доки и вывод из доков № 2 и № 4 .

- К причалам и северной стороне пирса поселка Абрам-мыс ставятся суда во время прилива - левым бортом, во время отлива - правым бортом, отводятся соответственно во время отлива и прилива. У южной стороны пирса суда ставятся и отводятся на спокойной воде.

- Швартовка судов валовой вместимостью 3000 и более к газационному причалу (Каменный карьер)  и  отшвартовка судов осуществляется во время отлива правым бортом с отдачей левого якоря.

Отшвартовка судов валовой вместимостью 3000 и более от газационного причала (Каменный карьер)  осуществляется во время отлива.

- Швартовка судов валовой вместимостью менее 3000 у газационного причала (Каменный карьер) производится к средним кустам свай.

- Подход судов валовой вместимостью свыше 1000 к причалам нефтебазы Рыбного терминала и отход указанных судов от причалов нефтебазы Рыбного терминала допускается:

в период полной воды;

при скорости ветра не более  14 метров в секунду;

при видимости не менее 5 кабельтовых.

- Суда при стоянке у причала нефтебазы Рыбного терминала должны держать СЭУ в постоянной готовности и быть готовыми  к немедленному отходу от причала.

- Швартовные операции у плавучих причалов и пирсов Рыбного терминала, расположенных перпендикулярно к береговой линии Кольского залива, производятся на спокойной воде, в периоды:

1 час до и 1 час после ПВ или от момента МВ до 1,5 часа после МВ;

при видимости не менее 2 кабельтовых.

- Швартовка судов к причалам морского порта, расположенным у поселка Дровяное  производится:

к внешней стороне – швартовка правым боротом во время отлива, в период от ПВ до 2-х часов после МВ, отшвартовка во время прилива, в период от 2-х часов после МВ до ПВ;

к внутренней  стороне – швартовка и отшвартовка в период 1 час до и 1 час после ПВ.

- Швартовка судов к плавучему нефтехранилищу «Белокаменка» (далее - ПНХ «Белокаменка»), расположенному в точке с координатами 69º04,27' северной широты и 033º09,90' восточной долготы, и отшвартовка судов от ПНХ «Белокаменка» осуществляются с помощью буксиров,  сведения о количестве  и мощности которых приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

Оказание услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно на акватории морского порта осуществляется в соответствии Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно).

- Постановка судов валовой вместимостью свыше 2000 к южной стороне плавучего причала судоверфи, северной стороне пирса судоверфи и отвод от них производится в период с ПВ  до 1 часа после ПВ или с МВ до 1,5 часов после МВ.

- При постановке судов валовой вместимостью свыше 2000 на южную сторону плавучего причала судоверфи  и при отводе таких судов от него, на пирсе судоверфи с северной стороны должны стоять суда только одним корпусом, на торце пирса судов быть не должно.

- Водолазные работы на акватории морского порта производятся с разрешения капитана порта.

О начале и окончании проведения водолазных работ сообщается капитану морского порта.

- Судно при подходе к месту проведения водолазных работ обязано следовать с особой осторожностью и заблаговременно уменьшить скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.

Отдавать якоря разрешается на безопасном расстоянии от места проведения водолазных работ.

Приближаться к месту проведения водолазных работ допускается не ближе чем на 50 метров.

- Проведение водолазных работ между причалом и бортом судна, на судах у нефтеналивных пирсов не допускается.

- Проведение водолазных работ допускается при:

скорости ветра не более  17 метров в секунду и высоте волны не более         0,75 метра;

глубине под килем осматриваемого судна не менее двух метров;

скорости течения не более одного узла;

видимости не менее 5 кабельтовых;

отсутствии на судне грузовых операций.

- Стоянка судов у причалов Торгового терминала допускается в два корпуса.

- Швартовка судов к причалам Рыбного терминала допускается:

в два корпуса  к причалам № 5, № 8  11, № 18  20, № 24

в три корпуса  к причалам № 1 4, № 37 39, № 45;

в четыре корпуса - к причалам № 12 – 17, № 40  44.

- У причалов № 5, 6 и 7 Рыбного терминала разрешается стоянка не более 3-х судов одновременно, а если одно из них валовой вместимостью больше 2000 – не более двух судов.

- Стоянка судов у причальных сооружений Рыбного терминала на западном берегу допускается:

у плавучих причалов - не более чем в два корпуса;

у пирсов - не более чем в три корпуса.

- При получении предупреждения об увеличении скорости ветра северных направлений более  14 метров в секунду суда, стоящие вторыми корпусами у причалов № 8, 9, 10, 11, 34 Рыбного терминала должны быть отведены к другим причалам.

- Стоянка судов АТО осуществляется у причалов базы обслуживания судов с ЯЭУ и судов АТО.

- Стоянка судов с ЯЭУ и судов АТО у причалов базы обслуживания судов с ЯЭУ и судов АТО. осуществляется не более чем в два корпуса.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Радиосвязь между судами, судами и береговыми службами в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ, сведения о которых приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда на ходу обязаны нести постоянную радиовахту на каналах связи 12 и 16 ОВЧ.

- Суда, стоящие у причалов морского порта, должны нести постоянную радиовахту на канале связи 16 ОВЧ.

- При швартовных операциях судов связь лоцмана с буксирами и оператором причалом  осуществляется на каналах связи 6, 14, 71 ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводится до сведения капитаном морского порта по адресу в сети Интернет: www.mapm.ru.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действуют морские районы А1 и А2 ГМССБ, информационно связанные с морским спасательно-координационным центром Мурманск. Центр управления связью ГМССБ (далее - ЦУС ГМССБ) находится в точке с координатами 68°56,30' северной широты и 033°00,60' восточной долготы.

- Связь с судами в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается  работой базовой станции Мурманск  MMSI 002734420.

Радиус действия базовой станции, расположенной в точке с координатами 68°58,00 северной широты и 033°01,00 восточной долготы, составляет 60 морских миль.

- Связь с судами в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается  работой базовой станции Мурманск MMSI 002734420.

Радиус действия базовой станции, расположенной в точке с координатами       68°52,00 северной широты и 033°05,00 восточной долготы, составляет 170 морских миль.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора на приёмные сооружения.

- На акватории морского порта не допускается сброс балластных вод, за исключением изолированного балласта.

Сброс изолированного балласта на акватории морского порта допускается, если он принят в Баренцевом, Норвежском или Белом морях на расстоянии не менее 50 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубиной не менее 200 метров, о чем в судовых журналах содержатся соответствующие записи.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов указанные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до капитана морского порта на канале связи 14 ОВЧ, «позывной Мурманск-радио-5», и включает в себя:

сведения о времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

гидрометеоусловиях (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость и т.д.);

характере загрязнений и протяженности района загрязнения;

предполагаемом источнике загрязнения.

- Судам, не занятым в операции по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов, не допускается пересекать загрязненную акваторию.

- При прохождении вблизи района, где происходит уборка нефти или нефтепродуктов, судно снижает ход до минимального, обеспечивающего управляемость судна.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 2 Торгового терминала.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов  и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 270 метров и осадкой до 17 метров.

- Сведения о причальных сооружениях и о глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения по адресу в сети  Интернет: www.mapm.ru.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется перевалка опасных грузов всех классов опасности ИМО.

- Выполнение грузовых операций с опасными грузами класса 1 опасности ИМО (взрывчатые вещества), класса 6.2 опасности ИМО (инфекционные вещества) и класса 7 опасности ИМО (радиоактивные материалы) производится только по прямому варианту.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется два раза в сутки в 9.00 и 21.00 по местному времени СУДС на  каналах связи 12 и 16 ОВЧ и по мере её поступления.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, информации о сбросе воды из Туломского водохранилища, а также предупреждений о неблагоприятных явлениях осуществляется СУДС на  каналах связи 12 и 16 ОВЧ капитанам судов, находящихся на акватории морского порта и подходах к нему.

- Суда подтверждают получение особо важных сообщений и предупреждений о неблагоприятных явлениях незамедлительно с момента получения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 110)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение центра причала (географические координаты) |  |  | Технические характеристики причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта |  | восточная долгота | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Торговый терминал |  |  |  |  |  |
| № 2 |  | 68°58,63' | 033°03,27' | 192,6 | 10,27 |
| № 3 |  | 68°58,68' | 033°03,15' | 132,5 | 10,39 |
| № 4 |  | 68°58,72' | 033°03,29' | 204,4 | 11,27 |
| № 5 |  | 68°58,69' | 033°03,53' | 103 | 7,97 |
| № 6 |  | 68°58,72' | 033°03,58' | 85 | 7,97 |
| № 7 |  | 68°58,77' | 033°03,42' | 203,2 | 10,27 |
| № 8 |  | 68°58,85' | 033°03,42' | 232,4 | 8,27 |
| № 9 |  | 68°58,87' | 033°03,63' | 215,3 | 10,77 |
| № 10 |  | 68°58,82' | 033°03,80' | 240 | 10,77 |
| № 11 |  | 68°58,77' | 033°04,00' | 32 | 7,24 |
| № 12 |  | 68°58,78' | 033°04,17' | 198 | от 4,97 до 12,77 |
| Плавпричал у причала № 12 |  | 69°58,78' | 033°04,13' | 36 | 5,0-9,0 |
| № 13 |  | 68°58,85' | 033°04,20' | 258,5 | 12,77 |
| № 14 |  | 68°58,96' | 033°03,96' | 265,5 | 16,77 |
| № 15 |  | 68°59,08' | 033°03,79' | 191,6 | 10,47 |
| № 16 |  | 68°59,14' | 033°03,82' | 64,8 | 6,16 |
| Плавпричал портофлота |  | 68°59,17' | 033°03,71' | 108,7 |  |
| № 17 |  | 68°59,23' | 033°03,59' | 247 | 12,89 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 18 |  | 68°59,33' | 033°03,48' | 232 | 11,31 |
| № 19 |  | 68°59,53' | 033°03,30' | 198 | 11,46 |
| Пирс Морского вокзала |  | 68°58,53' | 033°03,80' | 147 | 6,66 |
| Плавпричал у Морского вокзала |  | 68°58,57' | 033°03,83' | 72,4 |  |
| «Причал Железо-бетонного комбината» |  | 68°00,68' | 033°03,72' | 132,5 | 6 |
| №№ 3,4,5 севернее причала «Железо-бетонного комбината» |  | 69°00,75' | 033°03,58' | 56,47 | 8,61 |
| № 5 “Угольной базы” |  | 69°00,35' | 033°03,62' | 165 | 8,68 |
| № 6 “Угольной базы” |  | 69°00,42' | 033°03,63' | 227,9 |  |
| Плавпричал восточного берега ММП |  | 69°00,45' | 033°03,61' | 108 | 6,8 |
| № 1 МСРЗ МФ |  | 68°58,22' | 033°03,28' | 158,96 | 13,8 |
| № 2 МСРЗ МФ |  | 68°58,26' | 033°03,53' | 308,2 | 6,3 |
| № 3 МСРЗ МФ |  | 68°58,33' | 033°03,72' | 230 | 6,3 |
| № 4 МСРЗ МФ |  | 68°58,41' | 033°03,78' | 167 | 8,75 |
| Причал на северной стороне поселка Минькино |  | 69°00,33' | 033°01,23' | 94,4 | 6,5 |
| Пплавпричал в районе поселка Минькино |  | 69°00,45' | 033°01,25' | 108 |  |
| № 1 поселка Абрам-Мыс |  | 68°58,78' | 033°02,02' | 56 | 4,5 |
| № 2 поселка Абрам-Мыс |  | 68°58,75' | 033°02,00' | 56 | 4,5 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 6 поселка Абрам-Мыс |  | 68°58,65' | 033°01,95' | 56 | 4,5 |
| № 7 поселка Абрам-Мыс |  | 68°58,62' | 033°01,95' | 56 | 4,5 |
| Пирс поселка Абрам-Мыс |  | 68°58,55' | 033°02,00' | 160,4 | 6,5 |
| № 6,7 Западного берега Кольского Залива |  | 69°00,86' | 033°01,43' | 130 | 8,5 |
| № 8,9 Западного берега Кольского залива |  | 69°00,93' | 033°01,45' | 130 | 8,5 |
| № 10,11,12 южнее устья реки Лавна |  | 69°01,00' | 033°01,44' | 234 | 13 |
| Плавпричал базы обслуживания судов с ядерными жэнергетическими установкамии и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°03,10' | 033°05,36' | 216 | от 5 до 14 |
| № 1 базы обслуживания судов с ядерными энергетическимиустановкамии и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,58' | 033°04,37' | 50 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 2 базы обслуживания судов с ядерными энергетическимиустановкамии и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,64' | 033°04,37' | 169,1 |  |
| № 3 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,70' | 033°04,50' | 170 |  |
| № 4 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,79' | 033°04,51' | 170 |  |
| № 5 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,88' | 033°04,51' | 120 |  |
| № 6 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,95' | 033°04,63' | 85,61 |  |
| № 7 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,95' | 033°04,75' | 67,55 |  |
| № 8 базы обслуживания судов с ядерными энергетическими установками и судов атомно-технологического обеспечения |  | 69°02,98' | 033°04,86' | 122,44 |  |
| Причалы Рыбного терминала |  |  |  |  |  |
| № 0 |  | 68°58,13' | 033°03,28' | 25,35 | 7,25 |
| № 1 |  | 68°58,11' | 033°03,32' | 52,46 | 7,25 |
| № 2 |  | 68°58,10' | 033°03,32' | 56,15 | 7,25 |
| № 3 |  | 68°58,08' | 033°03,33' | 56,8 | 7,25 |
| № 4 |  | 68°58,05' | 033°03,33' | 56,8 | 7,43 |
| № 5 |  | 68°58,00' | 033°03,34' | 56,8 | 7,43 |
| № 6 |  | 68°57,98' | 033°03,35' | 56,8 | 7,43 |
| № 7 |  | 68°57,97' | 033°03,30' | 45 | 7,43 |
| № 8 |  | 68°57,98' | 033°03,21' | 45 | 7,43 |
| № 9 |  | 68°57,95' | 033°03,15' | 82 | 7,43 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 10 |  | 68°57,93' | 033°03,07' | 82 | 7,43 |
| № 11 |  | 68°57,92' | 033°03,01' | 82 | 7,43 |
| № 12 |  | 68°57,90' | 033°02,98' | 55 | 7,43 |
| № 13 |  | 68°57,88' | 033°03,03' | 55 | 7,43 |
| № 14 |  | 68°57,85' | 033°03,08' | 55 | 7,43 |
| № 15 |  | 68°57,83' | 033°03,15' | 55 | 7,43 |
| №16 |  | 68°57,80' | 033°03,20' | 55 | 7,43 |
| № 17 |  | 68°57,78' | 033°03,26' | 55 | 7,43 |
| № 18 |  | 68°57,76' | 033°03,30' | 55 | 7,43 |
| № 19 |  | 68°57,74' | 033°03,35' | 55 | 7,61 |
| № 20 Рыбного Терминала |  | 68°57,72' | 033°03,39' | 54 | 8,86 |
| № 21 |  | 68°57,70' | 033°03,40' | 42,1 | 8,86 |
| № 22 |  | 68°57,67' | 033°03,34' | 42,1 | 7,61 |
| № 23 |  | 68°57,65' | 033°03,28' | 42,1 | 7,61 |
| № 24 |  | 68°57,65' | 033°03,22' | 59,2 | 7,61 |
| Пирс |  | 68°57,68' | 033°03,28' | 102,1 | 5,5 |
| № 37 |  | 68°56,23' | 033°01,94' | 115 | 4,9 |
| № 38 |  | 68°56,28' | 033°01,83' | 115 | 7 |
| № 39 |  | 68°56,35' | 033°01,80' | 150 | 8,68 |
| № 40 |  | 68°56,42' | 033°01,83' | 150 | 8,68 |
| № 41 |  | 68°56,47' | 033°01,85' | 150 | 8,68 |
| № 42 |  | 68°56,57' | 033°01,89' | 150 | 8,98 |
| № 43 |  | 68°56,66' | 033°01,92' | 85 | 8,68 |
| № 44 |  | 68°56,75' | 033°01,93' | 100 | 8,68 |
| № 45 |  | 68°56,80' | 033°01,95' | 175 | 8,68 |
| Плавпричал у причала № 37 |  | 68°56,18' | 033°01,91' | 73 | - |
| № 37А |  | 68°56,14' | 033°01,97' | 131,5 | 7,9 |
| № 1-6 ПНТ |  | 68°55,92' | 033°02,13' | 317,4 | 7,43 |
| № 1, 2, 3 МСВ |  | 68°57,62' | 033°02,53' | 200 | 6,5 |
| № 4, 5 МСВ |  | 68°57,55' | 033°02,36' | 130 | 8,5 |
| № 6,7,8,9 МСВ |  | 68°57,48' | 033°02,22' | 151,5 | 6,5 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пирс № 1 МСВ |  | 68°57,52' | 033°02,05' | 272 | 8,03 |
| № 10 МСВ |  | 68°57,39' | 033°02,08' | 72,4 | 6,68 |
| № 11 МСВ |  | 68°57,36' | 033°02,05' | 90 | 6,68 |
| № 12 МСВ |  | 68°57,31' | 033°02,00' | 100 | 6,68 |
| № 13 МСВ |  | 68°57,27' | 033°01,97' | 100 | 6,68 |
| № 14 МСВ |  | 68°57,23' | 033°01,94' | 100,5 | 6,68 |
| № 15 МСВ |  | 68°57,18' | 033°01,91' | 81,7 | 6,68 |
| № 16 МСВ |  | 68°57,12' | 033°01,94' | 81,7 | 6,68 |
| Открылок причала № 16 МСВ |  | 68°57,13' | 033°01,87' | 47 | 6,68 |
| № 17 МСВ |  | 68°57,10' | 033°02,08' | 100 | 6,68 |
| Плавпричал МСВ у причала № 6 |  | 68°57,53' | 033°02,22' | 108,7 | 8,1 |
| Пирс № 5 западного берега Гольфстрим |  | 68°56,60' | 033°00,70' | 144,93 | 6,73 |
| Плавпричал западного берега |  | 68°57,19' | 033°00,61' | 72 |  |
| Плавпричал западного берега |  | 68°57,36' | 033°00,71' | 108,8 | 7,15 |
| Плавпричал восточного берега |  | 68°56,90' | 033°02,00' | 108 |  |
| Плавпричал восточного берега |  | 68°00,52' | 033°03,58' | 145,2 | 9,93 |
| Плавпричал восточного берега |  | 68°56,86' | 033°01,93' | 180 |  |
| Плавпричал в районе поселка Дровяное |  | 68°56,25' | 033°00,70' | 294 |  |
| Плавпричал в районе поселка Дровяное |  | 68°55,68' | 033°01,17' | 196,84 | 6,03 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| другие причалы |  |  |  |  |  |
| Причал в поселке Териберка мыса Девятый |  | 69°10,91' | 035°07,80' | 60,3 | 1,02,6 |
| Причал в поселке Териберка |  | 69°10,95' | 035°07,53' | 182,3 | 5 |
| Плавпричал в губе Ура |  | 69°18,04' | 032°50,83' | 118 |  |
| Плавпричал в поселке Линахамари |  | 69°00,00' | 033°00,00' | 72 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 13, 95)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты морского порта

| Абонент | Каналы связи ОВЧ |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инспекция государственного портового контроля торгового на торговом терминале |  | 14 | Мурманск-радио-5 |
| Государственный портовый контроль на рыбном терминале |  | 37 | Мурманск-36 |
| Служба управления движением судов Кольского залива | 16 | 12, 18,67,33 | Мурманск-Трафик |
| Лоцманский пост в губе Кислая | 16 | 14 | Мурманск-лоцман |
| Лоцманская служба в морском порту | 14 | 2 | Мурманск-радио-15 |
| Диспетчер мурманского бассейнового аварийно-спасательного управления |  | 13 | Мурманск-радио-4 |
| Базовая радиостанция морского района А1 ГМССБ в составе МСКЦ | 16, 70(цифровой избирательный вызов) | 3,62 | Мурманск-радио-СКЦ |
| Служба охраны района № 25 | 16 | 14 | «Карфаген» |
| Диспетчер торгового терминала |  | 14 | Мурманск-радио-2 |
| Диспетчер рыбного терминала |  | 9 | Мурманск-32 |
| Связь с буксирами при швартовных операциях |  | 6,14,71 | Название буксиров |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (п.13)

Сведения о якорной стоянке  морского порта

Якорная стоянка на акватории морского порта расположена к северу от Окольного створа и к западу от Киеваракского створа и ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°06,88' северной широты и 033°23,72' восточной долготы;

№ 2 69°06,20' северной широты и 033°22,82' восточной долготы;

№ 3 69°04,93' северной широты и 033°18,28' восточной долготы;

№ 4 69°03,37' северной широты и 033°03,50' восточной долготы;

№ 5 68°58,37' северной широты и 033°02,23' восточной долготы;

№ 6 68°57,05' северной широты и 033°01,20' восточной долготы;

№ 7 68°56,90' северной широты и 033°01,20' восточной долготы;

№ 8 68°56,90' северной широты и 033°00,38' восточной долготы

и далее по береговой черте до точки с координатами:

№ 9 69°06,88' северной широты и 033°23,72' восточной долготы.

На якорной стоянке расположены якорные места:

якорное место между параллелями 68º56,90´ северной широты и

68º58,20´ северной широты к западу от линии створа «Дровяной».

Наименьшая глубина 7, 30  метров, грунт – плотный ил, песок, камни.

Якорное место между параллелями 68º59,90´северной широты и 69º01,50´ северной широты к западу от линии створа «Киеваракский».

Наименьшая глубина 10, 20 метров, грунт – плотный ил, песок, камни.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Обязательным постановлениям

- (п. 14)

Границы района обязательной лоцманской проводки  судов в  морском порту

Район ограничен береговой линией и прямыми линиями  соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°11,63' северной широты и  033°30,40' восточной долготы;

№ 2 69°11,63' северной широты и  033°34,60' восточной долготы;

далее по береговой черте до

№ 3 69°09,00' северной широты и 033°34,42' восточной долготы (мыс Сампонаволок);

№ 4 69°09,08' северной широты и 033°33,20' восточной долготы (мыс Чирковый);

далее по береговой черте до

№ 5 69°06,32' северной широты и 033°26,58' восточной долготы (мыс Карбас);

№ 6 69°04,92' северной широты и 033°21,13' восточной долготы (мыс Шавор);

далее по береговой черте до

№ 7 69°04,43' северной широты и 033°17,75' восточной долготы (мыс Никитина);

№ 8 69°03,60' северной широты и 033°10,87' восточной долготы;

далее по береговой черте до

№ 9 68°53,33' северной широты и 033°02,43' восточной долготы;

№ 10 68°53,35' северной широты и 033°00,70' восточной долготы;

далее по береговой черте до

№ 11 69°11,63' северной широты и 033°30,40' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 17, 36, 43, 81)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

1.Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов, перевозящих грузы.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |  |
| навалочные суда |  |  |  |
| 5000 до 14 000 | 2 х 882 | 2 х 882 |  |
| 14001 до 28 000 | 2 х 1323 | 2 х 1323 |  |
| 28001 до 45 000 | 2 х 1691 1 х 882 | 2 х 1691 1 х 882 |  |
| 45001 до 80000 | 2 х 2205 1 х 882 | 2 х 2205 1 х 882 |  |
| 80001 до 120000 | 2 х 2940 1 х 1180 | 2 х 2940 1 х 1180 | 2 х 882 |
| 120001 до 160000 | 2 х 3675 2 х 1691 | 2 х 3675 2 х 1691 |  |
| нефтеналивные суда (танкера) |  |  |  |
| 12001 до 18000 | 2 х 882 | 2 х 882 |  |
| 18001 до 33000 | 2 х 1323 | 2 х 1323 |  |
| 33001 до 50000 | 1 х 882 2 х 1691 | 1 х 882 2 х 1691 |  |
| 50001 до 85000 | 2 х 882 2 х 2205 | 2 х 882 2 х 2205 |  |
| 85001 до 150000 | 2 х 1323 2 х 2940 | 2 х 1323 2 х 2940 |  |
| сухогрузные суда общего назначения и лесовозы |  |  |  |
| 1500 до 9000 | 2 х 441 | 2 х 441 |  |
| 9001 до 14000 | 2 х 882 | 2 х 882 |  |
| 14001 до 20000 | 2 х 1323 | 2 х 1323 |  |
| контейнеровозы, лихтеровозы, газовозы |  |  |  |
| 1500 до 5000 | 2 х 441 | 2 х 441 |  |
| 5001 до 8000 | 2 х 882 | 2 х 882 |  |
| 8001 до 14000 | 2 х 1323 | 2 х 1323 |  |
| 14001 до 18000 | 1 х 882 2 х 1691 | 1 х 882 2 х 1691 |  |
| 18001 до 26000 | 2 х 882 2 х 2205 | 2 х 882 2 х 2205 |  |
| 26001 до 40000 | 2 х 1323 2 х 2940 | 2 х 1323 2 х 2940 |  |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов, перевозящих пассажиров.

| Длина судна (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 80 до 100 | 1 х 441 | 1 х 441 |
| 101 до 120 | 2 х 441 | 2 х 441 |
| 121 до 170 | 2 х 882 | 2 х 882 |
| 171 до 190 | 2 х 1323 | 2 х 1323 |

3. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов, к плавучему нефтехранилищу «Белокаменка».

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и суммарная мощность в киловаттах (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| от 12001до 18000 | 2 х 4413, один с поворотно-винтовой колонкой (далее - ПВК) либо 2 с ПВК х 4854 | 2 х 4413 один с ПВК либо 2 с ПВК х 4854 |
| от 18001 до 33000 | 3 х 8532 один с ПВК либо 2 с ПВК х 4854 | 3 х 7208 один с ПВК либо 2 с ПВК х 4854 |
| от 33001 до 50000 | 3 х 8532 один с ПВК либо 2 с ПВК х 6105 | 3 х 7208 один с ПВК либо 2 с ПВК х 6105 |
| от 50001 до 85000 | 2 х 2280 один с ПВК и 1 х 883 либо 2 с ПВК х 6105; при скорости ветра от 12 до 15 метров в секунду: 3 х 8532 один с ПВК либо 2 с ПВК х 6105 и 1 х 883 | 2 х 2280 один с ПВК либо 2 с ПВК х 4854; при скорости ветра от 12 до 15 метров в секунду: 3 х 7203 один с ПВК либо 2 х 6105 |
| от 85001 до 150000 | 3 с ПВК х 8532; при скорости ветра от 12 до 15 метров в секунду: 3 с ПВК х 8532 и 1 х 883 | 3 с ПВК х 8532; при скорости ветра от 12 до 15 метров в секунду: 3 с ПВК х 8532 и 1 х 883 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (п. 18)

- Сведения о девиационных участках, на которых проводятся девиационные работы,  районе № 25,  Рыбном терминале, Торговом терминале

Девиационный участок, расположенный у мыса Ретинский ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°06,88' северной широты и 033°23,80' восточной долготы

(точка не в границах морского порта);

№ 2 69°06,23' северной широты  и 033°24,47'  восточной долготы (точка не в границах морского порта);

№ 3 69°05,58' северной широты и 033°22,60' восточной долготы (точка

не в границах морского порта);

№ 4 69°05,90' северной широты и 033°20,18' восточной долготы (точка

в границах морского порта).

Девиационный участок ограниченный западным и восточным берегом Кольского залива между параллелями 68°58,17' северной широты и  68°57,50' северной широты используется для девиационных работ с судами длинной не более 55 метров.

Район № 25 ограничен береговой линией и линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 69°02,50'    северной широты и 033°04,42'  восточной долготы;

№ 2 69°02,50΄   северной широты и  033°04,00'  восточной долготы;

№ 3 69°03,07'    северной широты и 033°04,27'  восточной долготы;

№ 4 69°03,23'    северной широты и 033°05,40'  восточной долготы;

№ 4 69°03,10'    северной широты и 033°05,53'  восточной долготы.

- Рыбный терминал  совокупность причалов, расположенных в морском порту на восточном и западном  берегах  южной части южного колена Кольского залива от параллели 68˚58,17' северной широты до линии соединяющей точки с координатами  68˚53,33' северной  широты, 033˚02,45'  восточной долготы и  68˚53,35' северной широты, 033˚00,70'  восточной долготы.

- Рыбный терминал включает в себя  причалы судовой верфи.

- Торговый терминал  совокупность причалов, расположенных в морском порту на восточном и западном берегах северной части южного колена Кольского залива от параллели 68˚58,17' северной широты до линии соединяющей точки с координатами  69˚06,88' северной широты, 033˚23,70'  восточной долготы и  69˚04,92'  северной широты, 033˚21,13' восточной долготы.

Торговый терминал включает в себя плавпричал и пирс Морского вокзала,  предназначенные для обслуживания судов, осуществляющих пассажирские перевозки; причалы судоремонтного завода, и базы  для обслуживания судов с ядерными энергетическими установками  и судов атомно-технологического флота.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст.3446.

)Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

)Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140  «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября         2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г.       № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010г., регистрационный  № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680).



-  Резолюция ИМО A.80 (IV) от 27 сентября 1965 г. "Международный свод сигналов".

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня  2009 г., регистрационный                      № 14146).