Приложение № 9

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией Совета полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций протокол от «19-21» февраля 2013 г. №55 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «6-7» мая 2013 г. № 58 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ 67 - 2012

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

Инструкции по техническому обслуживанию

вагонов в эксплуатации

(инструкция осмотрщику вагонов)

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел Т |  | ## Извещение 32 ЦВ 67 - 2012 |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист |  | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |
|  |  |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД 9 |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | Задел доработать |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | С момента получения |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 3.2.1 п.п.12 Имеется 12) остроконечный накат - выступ, образовавшийся в результате пластической деформации поверхностных слоев металла гребня в сторону его вершины (рисунок 3.5) (определяется визуально); Остроконечный накат устраняется обточкой на колесотокарном станке. Должно быть 12) остроконечный накат - выступ, образовавшийся в результате пластической деформации поверхностных слоев металла гребня в сторону его вершины (рисунок 3.5) (определяется визуально). Остроконечный накат устраняется механической обработкой с применением оборудования обеспечивающего требования к обрабатываемым поверхностям и согласованным с владельцем инфраструктуры. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Вед. технолог |  | Инженер I кат. |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Назимова Е.Н. |  | Голышева Е.В. |  | Клобуков С.В. |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 67 - 2012 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| п. 3.3.1 Изложить в редакции 3.3.1 Запрещается постановка в поезд и следование в нем вагонов, у которых буксовый узел имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - с подшипниками в корпусе буксы: - ослабление болтового крепления смотровой или крепительной крышек буксы, вмятины смотровой крышки, выпуклости и протертости; - разрушение или трещины корпусов букс, крышек смотровых и крепительных; - выброс смазки на диск и обод колеса, вызванный перегревом подшипников; - повышенный нагрев верхней части корпуса буксы. После вскрытия крышек смотровых: - сдвиг корпуса буксы; - обрыв болтов М20 или срыв гайки М110 торцевого крепления подшипников на оси; - наличие воды в передней части корпуса буксы в свободном состоянии или в виде водяного льда; П р и м е ч а н и е – Браковка не производится: 1. При взвешенно-капельном состоянии воды (конденсат, роса) и наличии отдельных крупинок льда. 2. По следам коррозии на крышках корпуса буксы, крышках и кожухах уплотнений подшипников кассетного типа. - выброс смазки в виде хлопьев с примесью металлических частиц в крышку смотровую или на кожух уплотнения подшипников кассетного типа, а также из-под шайбы защитной подшипника сдвоенного, располагающихся в корпусе буксы П р и м е ч а н и е – Не является браковочным признаком незначительное выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе подшипника в зоне уплотнений, внутренней цилиндрической поверхности крышки крепительной, а также в виде отдельных капель, располагающихся в нижней части буксы (крышки крепительной). При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 67 - 2012 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| - с подшипниками кассетного типа под адаптеры: - разрушения и отколы адаптеров; - трещины и отколы колец наружных; - повреждение уплотнений подшипников; - сдвиг подшипника вдоль шейки оси; - обрыв болтов М20 или М24 торцевого крепления подшипников на оси; - выброс смазки в виде хлопьев с примесью металлических частиц на кожух уплотнения подшипника; П р и м е ч а н и е – Не является браковочным признаком незначительное выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе подшипника в зоне уплотнений. При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом. - выброс смазки на обод колеса, вызванный перегревом подшипника; - повышенный нагрев верхней части адаптера. п. 3.8.1 Ввести последним абзацем - отсутствие одного и более технологического груза балластировки крытых вагонов для перевозки автомобилей модели 11-287. ПРИЛОЖЕНИЕ В Имеется Ломик для проверки предохранителя автосцепки от саморасцепа (Т 416.00.023) Должно быть Ломик-калибр для контроля износа элементов контура зацепления автосцепок при растянутых вагонах (Т 416.00.023) Ввести 4 строкой Ломик для проверки действия предохранителя от саморасцепа (Т 416.00.024) |  |  |  |  |