Приложение № 12

Изменения и дополнения

в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

Пункт 2.1.20, абз.5 изложить в редакции:

«Не допускается погрузка опасных грузов в вагоны, у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или по пробегу остается менее норм, предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной 50 заседанием Совета по железнодорожному транспорту».

Приложение 2 к Правилам

«Алфавитный указатель опасных

грузов, допущенных к перевозке

железнодорожным транспортом»

- Для груза с наименованием «Альдегиды, Н.У.К.» с номером ООН 1989 в графе 6 ««Код опасности» напротив классификационного шифра «3012» указать код опасности «33».

- Для груза с наименованием «Диметилдисульфид» с номером ООН 2381 в графе 4 «Классификационный шифр» «3012» заменить на «3022», в графе 5 «Классификационный код» «F1» заменить на «FT1», в графе 6 «Код опасности» «33» заменить на «336», в графе 9 «Номер знака опасности» дополнить «6.1», в графе 10 «Штемпеля в накладной» дополнить «Ядовито», в графе 14 «Специальные условия» добавить «44».

- Для груза с наименованием «РТУТЬ», с номером ООН 2809 в графе 4 «Классификационный шифр» «8013» заменить на 8063, в графе 5 «Классификационный код» «C9» заменить на «CT1», в графе 6 «Код опасности» «80» заменить на «86», в графе 9 «Номер знака опасности» добавить «6.1», в 10 графе «Штемпеля в накладной» после «Едкое» добавить «Ядовито».

- Для грузов с наименованием: «Смол полиэфирных комплект», «Смол полиэфирных комплект (вязкая)», «Смол полиэфирных комплект» (невязкая) с номером ООН 3269 в графе 5 «Классификационный код» «F1» заменить на «F3».

- Для груза с наименованием «НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЖИДКИЕ, Н. У. К.», с номером ООН 3276 наименование в графе 2 записать «НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.»

- Для груза с наименованием «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.», с номером ООН 3278 наименование в графе 2 записать «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.»

- Для груза с наименованием «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.» с номером ООН 3282 наименование в графе 2 написать «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.»

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К.», с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50, с номером ООН 3381, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50», с номером ООН 3387, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50», с номером ООН 3389, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50», с номером ООН 3390, в 2 графе слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50», с номером ООН 3383, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50», с номером ООН 3384, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50», с номером ООН 3382, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50», с номером ООН 3388, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50», с номером ООН 3385, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50», с номером ООН 3386, в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на слова буквенные обозначения «с ЛК50».

- Для груза с наименованием «НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.» с номером ООН 3439 наименование в графе 2 записать «НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.».

- Для груза с наименованием «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.», с номером ООН 3464 наименование в графе 2 написать «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.».

- Для груза с наименованием «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.», с номером ООН 3467 наименование в графе 2 написать «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.».

- Для груза с наименованием «КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости», с номером ООН 3473 в графе 5 «Классификационный код» «F1» заменить на «F3».

- Для груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ПРИ повышенной темпераТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки» в графе 2 «Наименование груза» записать «ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°С».

- После груза с наименованием «ЖИДКОСТЬ ПРИ повышенной темпераТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°С» добавить новую строку: в графу 1 «Номер ООН» записать «3256», в графу 2 «Наименование груза» записать „ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С». Информация в остальных графах указанных строк остается неизменной и идентичной.

- Для груза с наименованием «Синтанолы» с номером ООН 3082 в графе 7 «УК» заменить на «КВ, УК, ВЦ, КЦ».

- Для груза с наименованием «Моноалкилфенолы» с номером ООН 3082 в графе 7 дополнить «ВЦ, КЦ».

- Для груза «Йода монохлорид», номер ООН 1792 в графе 2 «Наименование груза» написать «Йода монохлорид, ТВЕРДЫЙ», в графе 4 «Классификационный шифр» цифры «8012» заменить на «8032», а в графе 5 «Классификационный код» «C1» заменить на «C2», в графе 7 «Род вагона, тип контейнера» исключить «ВЦ», «КЦ», в графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» исключить текст, в графе 14 «Специальные условия» исключить цифры «25».

- Исключить строки с наименованием груза:

- «ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ», номер ООН 1169, классификационный шифр 3011;

- «ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ», номер ООН 1197, классификационный шифр 3011;

- «ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители», номер ООН 1266, классификационный шифр 3011;

- «МАСЛО СМОЛЯНОЕ», номер ООН 1286, классификационный шифр 3011.

- «КАУЧУКА РАСТВОР», номер ООН 1287, классификационный шифр 3011.

- Примечание к Приложению 2 «Расшифровка классификационных кодов» дополнить новым классификационным кодом для класса 3: «F3- Изделия, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости».

- После груза с наименованием «МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЁННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%» с номером ООН 3370 включить новый груз: «МУКА КРИЛЕВАЯ» с номером ООН 3497:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3497 | МУКА КРИЛЕВАЯ | 405 | 4212 4213 | S2 | 40 | КВ,УК | П,К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» |  |  |  |  |

30. Перед грузом с наименованием «ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ» с номером ООН 1792 включить новое наименование груза «ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ» с номером ООН 3498:

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3498 | ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ | 802 | 8012 | С1 |  | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 |  | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Наименование груза», Х,«трафарет приписки» |  |  |  |

Приложение 2а к Правилам

«Указатель поиска опасного

груза по номерам ООН»

1. Исключить строки:

- «1169, ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ»;

- «1197, ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ»;

- «1266, ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители»;

- «1286, МАСЛО СМОЛЯНОЕ»;

- «1287, КАУЧУКА РАСТВОР».

2. Для номера ООН 3256, наименование в графе 2 записать «ЖИДКОСТЬ ПРИ повышенной темпераТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°».

3. После номера ООН 3256 с наименованием «ЖИДКОСТЬ ПРИ повышенной темпераТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°С» записать новый груз с номером ООН 3256 и наименованием „ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100°С“.

4. Для номера ООН 1792, наименование в графе 2 записать «Йода монохлорид, ТВЕРДЫЙ».

5. Для номера ООН 3276, наименование в графе 2 записать «НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.»

6. Для номера ООН 3278, наименование в графе 2 записать «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.»

7. Для номера ООН 3282 наименование в графе 2 записать «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.».

8. Для номеров ООН 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390 в графе 2 слова «с ингаляционной токсичностью» заменить на «с ЛК50».

9. Для номера ООН 3439 наименование в графе 2 записать «НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.».

10. Для номера ООН 3464 наименование в графе 2 записать «СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.».

11. Для номера ООН 3467 наименование в графе 2 записать «СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.».