- ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на поставку в 2014 году судовых технологических комплексов (СТК), работающих с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем для создания и корректуры электронных навигационных карт на внутренних водных путях, морских судоходных путях, трассах Северного морского пути, в акваториях морских и речных портов

Шифр: «СТК-навигация»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения ПОСТАВКИ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту поставки определены в техническом задании (Раздел II).

Поставка оборудования должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения поставки оборудования: 25.09.2014.

Порядок оплаты: Общая стоимость поставки включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости поставки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненную поставку на основании подписанной товарной накладной и представленного исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж составляет 30% цены контракта. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес поставки: в соответствии с Техническим заданием (Раздел II).

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 23 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене поставки по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

chistiakovgb@mintrans.ru

Контактные лица:

Чистяков Глеб Борисович: тел. 8(495) 626-95-71

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы оборудования и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен поставки.

В приложении № 1 Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году судовых технологических комплексов (СТК), работающих с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем для создания и корректуры электронных навигационных карт на внутренних водных путях, морских судоходных путях, трассах Северного морского пути, в акваториях морских и речных портов, шифр: «СТК-навигация» в столбце «Наименование товара» должны быть указаны конкретные модели предлагаемого к поставке оборудования.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОСНОВАНИЕ

Мероприятие 259 «Внедрение судовых технологических комплексов (СТК), работающих с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем для создания и корректуры электронных навигационных карт на внутренних водных путях, морских судоходных путях, трассах Северного морского пути, в акваториях морских и речных портов. Шифр: «СТК-навигация» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 189.

- НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Судовые технологические комплексы, работающие с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - Товар), предназначены для производства русловых изысканий, обеспечения путевых работ и проведения дноуглубления на реках и водохранилищах, относящихся к внутренним водным путям Российской Федерации
(далее – ВВП РФ).

Автоматизированные промерно-изыскательские комплексы (далее – АПИК), предназначены для производства русловых изысканий на реках и водохранилищах с целью сбора и обработки навигационно-гидрографической информации в реальном времени и подготовки цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт (далее – ЭНК) на ВВП РФ.

Судовые обстановочные комплексы (далее – СОК), предназначены для сбора и обработки навигационной и гидрографической информации при производстве путевых работ на ВВП в целях контроля состояния судовых ходов и их навигационного ограждения для осуществления навигационно-гидрографического обеспечения безопасности плавания на ВВП и корректуры ЭНК.

Автоматизированные технологические комплексы – автоматизированные системы координированного управления позиционированием (далее – СКУП), работающие с использованием сигналов системы ГЛОНАСС и других ГНСС, предназначены для позиционирования земснаряда на прорези при навигационно-гидрографическом обеспечении дноуглубительных работ и используются с целью сокращения времени и объема работ за счет точного определения местоположения проведения дноуглубительных работ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИя

И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

  - Перечень поставляемого оборудования приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Цена руб., с НДС | Стоим. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АПИК, каждый в составе: | компл | 4 |  |  |
| 1.1 | Бортовой компьютерc ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OC Microsoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Microsoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации | компл. | 1 |  |  |
| 1.5 | Карта флэш-памяти 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | GPRSUSB модем | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 1.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более60 | шт. | 1 |  |  |
| 1.9 | Судовая навигационная станция в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Локальная станция выработки дифпоправок в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 1.11 | Комплект геодезического оборудования в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS геодезический | компл. | 2 |  |  |
|  | внешний аккумулятор 12В, 4,5А*час | шт. | 1 |  |  |
|  | внешний блок питания 220В/10В 35Вт | шт. | 1 |  |  |
|  | штатив геодезический с трегером | шт. | 1 |  |  |
|  | тренога алюминиевая | шт. | 2 |  |  |
|  | рекогносцировочный навигационный приемник | компл. | 1 |  |  |
| 1.12 | USB-Bluetooth адаптер | шт. | 1 |  |  |
| 1.13 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 1.14 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 1.15 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 1.16 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |
| 2 | СОК, каждый в составе: | компл | 22 |  |  |
| 2.1 | Бортовой компьютер со встроенным приемником СНС ГЛОНАСС/GPS и c ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OC Microsoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Microsoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 2.2. | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 2.3. | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации | шт. | 1 |  |  |
| 2.5 | Карта флэш-памяти 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 2.6 | GPRSUSB модем | шт. | 1 |  |  |
| 2.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 2.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 80 | шт. | 1 |  |  |
| 2.9 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 2.10 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 2.11 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 2.12 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |
| 3 | СКУП, каждый в составе: | компл | 4 |  |  |
| 3.1 | Бортовой компьютер c ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OCтипаMicrosoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | типаMicrosoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 3.2 | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 3.3 | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 3.4 | Программный комплекс навигационно-гидрографического обеспечения дноуглубительных работ | шт. | 1 |  |  |
| 3.5 | USB флэш-накопитель 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 3.6 | GPRS USB модем | шт. | 1 |  |  |
| 3.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 3.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 80 | шт. | 1 |  |  |
| 3.9 | Судовая навигационная станция | компл. | 1 |  |  |
|  | навигационный модуль CНC ГЛОНАСС\GPS с функцией ГЛОНАСС\GPS компаса | компл. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 3.10 | Локальная станция выработки дифпоправок в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
|  | тренога алюминиевая | шт. | 1 |  |  |
| 3.11 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 3.12 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 3.13 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 3.14 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |

СТК должны объединять в единую технологическую систему все входящие в их состав технические и программные средства, необходимые для сбора и обработки навигационно-гидрографической информации при производстве русловых изысканий и путевых работ на внутренних водных путях.

Комплектующие изделия, вычислительные и программные средства СТК должны быть унифицированы и совместимы на аппаратном, конструктивном и программном уровне.

  - Рабочие характеристики оборудования должны удовлетворять следующим требованиям:

    - Бортовой компьютер:

- специализированный переносной промышленный компьютер в моноблочном исполнении с откидывающейся прорезиненной клавиатурой;

- ЖК экран с диагональю не менее 15” и разрешением не менее 1024*768 пикселов;

- двухъядерный процессор с частотой не менее 2 ГГц, объем ОЗУ не менее 2 Гб, объем НЖМД не менее 250 ГБ;

- графический ускоритель не хуже IntelGMAHD с частотой не менее 500Мгц;

- не менее 4 гальванически развязанных COM портов RS-232 ине менее 2 USB портов;

- встроенный приемник СНС ГЛОНАСС/GPS (для версии СОК);

- электропитание – переменный ток 200-240В;

- рабочая температура - от -5°C до +45°C (IEC 60945);

- сертифицирован для ECDIS.

Программное обеспечение должно быть предустановлено на бортовом компьютере. В случае OEM версии программного обеспечения информация о лицензионном ключе должна быть указана в формуляре (паспорте) на бортовой компьютер. В случае retail версии программного обеспечения к  бортовому компьютеру прилагаются соответствующий дистрибутив с программным продуктом на CD, DVD или другом носителе, сертификат подлинности и иную документацию в печатном виде.

    - Приемник СНС ГЛОНАСС/GPS (в составе судовой навигационной станции АПИК и бортового компьютера СОК):

- количество каналов приема – не менее 60 для АПИК и 14 для СОК, из них каналов ГЛОНАСС – не менее 12;

- интерфейс - не менее двух портов RS-232 и одного порта USB 1.1;

- для версий АПИК работа в режиме RT-20 с обеспечением СКП определения координат в фазовом режиме не более 20 см;

- для версии СОК работа в автономном режиме с обеспечением среднеквадратической погрешности (далее – СКП) определения координат не более 4 м.

    - Навигационный модуль СНС ГЛОНАСС/GPS с функцией ГЛОНАСС/GPSкомпаса (в составе судовой навигационной станции СКУП):

- количество каналов приема – не менее 60, из них каналов ГЛОНАСС – не менее 12;

- интерфейс - не менее двух портов RS-232 и одного порта USB 1.1;

- СКП определения координат в фазовом режиме не более 20 см;

- точность определения курса не хуже 0,15о.

    - Приемник СНС ГЛОНАСС/GPS (в составе локальных станций выработки дифпоправок АПИК и СКУП):

- количество каналов приема – не менее 60, из них каналов ГЛОНАСС – не менее 12;

- интерфейс - не менее двух портов RS-232 и одного порта USB 1.1;

- СКП определения координат не более 4 м.

    - Приемник СНС ГЛОНАСС/GPS геодезический:

- количество каналов приема – не менее 60, из них каналов ГЛОНАСС – не менее 12;

- интерфейс - не менее двух портов RS-232 и одного порта USB 1.1;

- СКП  определения координат в реальном времени не более 2 м;

- СКП определения координат после обработки не более 2 см;

- характеристики КПК (ОЗУ не менее 128 Мб, ПЗУ не менее 512 Мб, цветной сенсорный ЖК дисплей с диагональю не менее 8 см)

    - Рекогносцировочный GPS приемник:

- наличие встроенной активной антенны;

- СКП определения координат не более 5 м;

- наличие Bluetooth-интерфейса;

- память не менее 14000 точек маршрута;

- экспорт измеренных данных в текстовый или CSV-формат.

    - Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 60:

- частота излучения не менее 200 кГц;

- диапазон измеряемых глубин: от 0,2 до 50 м;

- точность измерения глубин: не хуже + / - 0,5% от глубины;

- инструментальная погрешность не более 10 мм;

- частота зондирующих импульсов не менее 5 Гц;

- ширина диаграммы излучения антенны: не более 60;

- формат передачи данных RS-232 NMEA-0183 (DBT);

- рабочая температура: от -15°C до +55°C (IEC 60945);

- напряжение питания: +11 … +15В, постоянный ток.

    - Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 80:

- частота излучения не менее 200 кГц;

- диапазон измеряемых глубин: от 0,2 до 50 м;

- точность измерения глубин: не хуже + / - 0,5% от глубины;

- инструментальная погрешность не более 10 мм;

- частота зондирующих импульсов не менее 5 Гц;

- ширина диаграммы излучения антенны: не более 80;

- формат передачи данных RS-232 NMEA-0183 (DBT);

- рабочая температура: от -15°C до +55°C (IEC 60945);

- напряжение питания: +11 … +15В, постоянный ток.

    - Стационарная радиостанция УКВ диапазона:

- диапазон частот: 300-336 МГц с разносом часто между каналами 25 кГц;

- обеспечение симплексной и дуплексной связи;

- максимальная выходная мощность радиостанции: не менее 15 Вт;

- напряжение питания: +11 … +15В, постоянный ток.

    - Радиомодем:

- интерфейс RS-232 с аппаратным управлением потоком данных;

- тип модуляции MSK;

- скорость обмена 1200/2400/4800 бод;

- режим обмена – асинхронный;

- режим работы – пакетный;

- анализ занятости эфира для избегания возможных коллизий;

- напряжение питания +7…+16В, постоянный ток.

    - GPRSUSB модем должен обеспечивать скорость обмена данными не менее 5,5МБит/сек.

    - Блок питания:

- 24В или 220В на входе и стабилизированное 13,6В на выходе;

- режим бесперебойного питания (при пропадании одного из входных напряжений – переход на дублирующий канал);

- мощность не менее 100 Вт.

    - Приборный шкаф:

- металлический шкаф, с открывающейся на угол не менее 90º дверцей;

- в дверце должно быть вырезано окно, закрываемое оргстеклом для контроля работы оборудования;

- дверца в открытом положении должна фиксироваться с помощью механического стопора;

- в закрытом положении дверца должна фиксироваться с помощью замка;

- шкаф должен обеспечить  размещение, крепление и электрический монтаж составных частей оборудования станции;

- должно быть предусмотрено надежное крепление шкафа к переборке судна и установка в вертикальном положении на 4 ножки;

- максимальные габариты (Ш,В,Г) не более: 425*330*310 мм.

    - Транспортная сумка должна быть предназначена для размещения кабелей, антенн и ЗИП. Объем транспортной сумки должен быть не менее 0,05 куб. м.

    - ЗИП.

Запасные части и принадлежности, входящие в комплект поставки, предназначены для монтажа оборудования, проведения технического обслуживания и замены в процессе эксплуатации Изделия.

В состав запасных частей и принадлежностей АПИК, СКУП и СОК входят тумблеры, кабели, переключатели, светодиоды, предохранители, гаечные ключи и отвертки.

  - АПИК должен обеспечивать:

- сбор, контроль и коррекцию исходных батиметрических данных и их местоположения при выполнении первичных, повторных и контрольных русловых съемок, необходимых для проектирования путевых работ;

- автоматическую обработку и сохранение полученных результатов гидрографических работ;

- отображение данных гидрографических работ на отчетных планшетах русловых съемок на бумажной основе и в виде цифровых данных для изготовления ЭНК;

- отображение результатов создания геодезической сети и топографической съемки заданных береговых объектов на отчетных планшетах русловых съемок на бумажной основе и в виде цифровых данных для изготовления ЭНК;

- составление отчетных документов выполненных промерно-изыскательских работ;

- подготовку цифровых данных для изготовления и корректуры ЭНК в стандарте S-57 с учетом международного стандарта InlandEcdis 2.1;

- вывод результатов промеров в виде планов стандартных видов.

АПИК должны иметь сертификат или типовое одобрение Российского Речного Регистра.

Для обеспечения высокоточного определения местоположения судна при производстве русловых изысканий в АПИК должен использоваться дифференциальный метод с передачей поправок по радиоканалу в реальном масштабе времени.

  - СОК должен обеспечивать проектирование путевых работ, расстановку плавучего навигационного ограждения в точки с заданными координатами, контроль местоположения плавучего навигационного ограждения,  составление отчетных документов выполненных путевых работ.

  - СКУП должна обеспечивать трассирование эксплуатационных землечерпательных прорезей, вынос их в натуру, составление укрупненных планов прорезей и подсчета объемов дноуглубительных работ, позиционирование и ориентацию земснаряда на прорези на основе использования аппаратуры СНС ГЛОНАСС/GPS, контроль основных параметров при работе земснаряда в режиме реального времени, подготовку цифровых данных для корректуры ЭНК в стандарте S-57 в соответствии с РД-152-012-01.

  - Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации, входящий в состав АПИК, должен решать следующие задачи:

При планировании русловой съемки:

а) настройку параметров комплекса;

б) загрузку и отображение на экране монитора ЭНК района работ (при наличии ЭНК данного района) формирование рабочей карты района съемки;

в) планирование галсов съемки заданной конфигурации (профилей) табличным, графическим и параметрическим методами;

г) графическое представление предварительного плана съемки на экране монитора;

д) нанесение на рабочую карту навигационной гидрографической и топогеодезической информации с помощью условных знаков базы данных с последующей возможностью их отображения на планшете съемки и выдачу данных на печать;

е) создание БД района съемки.

При выполнении съемки:

а) автоматический прием и регистрацию информации от судовых датчиков: гидроакустических средств (эхолота); судового приемника СНС ГЛОНАСС/GPS;

б) автоматический прием и регистрацию корректирующей информации от локальной станции выработки дифпоправок;

в) первичную обработку информации, в том числе:

- привязку ко времени, формирование файлов измеренных глубин и координат и регистрацию их на жестком диске ПЭВМ;

- вычисление параметров вождения судна по запланированной схеме галсов и выдача их на экран монитора оператора;

- контроль выполнения плана съемки, прием от оператора корректур, уточняющих предварительный план съемки и их реализация с ведением протокола;

- отслеживание и фиксирование фактов измерения глубин, значение которых меньше значения, заданного оператором;

- диагностику работоспособности судовых датчиков информации;

- запись глубин на траектории движения судна;

- включение/выключение отображения эхограммы;

- автоматическую установку диапазона глубин отображаемой эхограммы;

г) отображение на экране монитора оператора следующей информации:

- ЭНК района работ;

- рабочей карты района съемки;

- линии планируемого и фактического галса;

- даты и текущего времени, масштаба отображения информации;

- значений текущих координат судна и СКП их выработки;

- признака режима определения координат («Нет» – данные не достоверны; «Нав» – навигационный режим - данные достоверны,«Д» – прием дифференциальных поправок СНС);

- глубины, измеряемой эхолотом;

- расстояния, оставшегося до конца галса;

- величины уклонения от линии заданного галса;

- генерального курса галса;

- служебной графической и текстовой информации, предварительно нанесенной на карту оператором;

- данных из БД, включающих: границы района и схему запланированных галсов.

д) подачу сигналов о наступлении заданных событий:уклонение судна от линии запланированного галса на расстояние больше заданного; неустойчивая работа и отказ какого-либо из судовых датчиков; выход в точки начала галса и конца галса и в точки с заданными координатами; фактов измерения глубин, значение которых меньше значения, заданного оператором;

е) автоматическую загрузку ЭНК по текущим координатам судна или выбранному району плавания;

ж) непрерывное отображение позиции судна и линии пройденного пути по данным, поступающим от приемника СНС.

При обработке навигационно-гидрографической информации:

а) загрузку картографической основы и создание планшета по результатам работ в соответствии с требованиями оператора (границы рамок, масштаб, проекция, объекты нагрузки);

б) автоматизированную обработку результатов съемки с отображением на электронной карте объектов, ввода различных поправок в значения глубин, построение изобат;

в) вычисление поправок: за колебание уровня реки в районе работ по данным уровенных постов (до 3-х постов);за отстояние антенны приемника СНС от вибратора эхолота; за углубление вибратора; за скорость звука; за тарирование эхолота; за уровень.

г) контроль полноты регистрации глубин при съемке на каждом галсе;

д) создание графических моделей и их цифровых аналогов в масштабах, системе координат и проекциях, заданных оператором:

- планшетов русловой съемки в масштабах от 1:500 до 1:500000, проекциях Меркатора или Гаусса - Крюгера, в системах координат СК-42, СК-95, ПЗ-90 и WGS-84.

- текстовых файлов значений глубин и географических координат (в системе WGS-84), нанесенных на отчетный планшет;

- текстовых файлов изобат с географическими координатами (в системе WGS-84) точек, выбранных с частотой, заданной оператором;

- рельефа дна;

- продольных профилей выполненной съемки;

- маршрута движения судна по галсам (аналог галсовой кальки);

е) оценку качества проведенной съемки по результатам сличения значений глубин в точках пересечения основных промерных и контрольных галсов;

ж) оценку и отображение отличительных глубин в табличном виде;

з) сличение с данными съемок прежних лет;

и) нанесение на планшет: плановых галсов; галсовой кальки (фактических галсов); глубин; изобат с возможностью их оцифровки и выделения цветом; объектов нагрузки (глубины, закрытые участки, береговая черта, места измерения глубин, изобаты); мест измерения глубин; штампа планшета с возможностью его заполнения.

к) сохранение планшета и выдачи данных на печать;

л) создание объемной цифровой (3D) модели рельефа дна по результатам окончательной обработки данных съемки;

м) расчет выемки грунта при дноуглубительных работах,

н) создание текстовых файлов (в табличном виде) значений глубин, введенных поправок и географических координат точек измерения глубин.

о) создание текстовых файлов (в табличном виде) изобат, береговой черты с привязкой к географическим координатам;

п) конвертирование результатов съемки на эллипсоиды в СК-42, СК-95, ПЗ-90 и WGS-84 в проекциях Гаусса-Крюгера и Меркатора;

р) преобразование цифровых батиметрических данных АПК в форматы информационных систем и картосоставительских комплексов (SXF, 7Cb, S-57).

с) передачу накопленных данных для дальнейшей обработки в береговом картографическом комплексе;

т) перевод планшета русловой съемки в формат «AutoCAD», «Jpg», ACKII и «S 57».

  - Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации, входящий в состав СОК, должен поддерживать все фазы выполнения путевых работ и решать следующие задачи:

- управление режимом работы СОК;

- графическое и табличное представление предварительного плана путевых работ на средствах отображения комплекса;

- автоматический прием и регистрацию информации от судовых датчиков: гидроакустических средств (эхолота) и судового приемника СНС ГЛОНАСС/GPS);

- контроль правильности работы комплекса в процессе работы;

- отображение электронных навигационных карт ВВП на экране монитора.

- создание БД на средства ограждения в районе работ;

- просмотр и экспорт данных в геоцентрических, геодезических, государственных или местных плановых системах координат;

- автоматическое сохранение полученных результатов путевых работ для использования их при камеральной обработке данных, полученных автоматизированными промерными и промерно-изыскательскими комплексами.

- отображение результатов путевых работ (расстановки навигационного ограждения с помощью ГЛОНАСС/GPS оборудования) на отчетных планшетах русловых съемок на бумажной основе и в виде цифровых данных для изготовления ЭНК ВВП;

- возможность обработки, сохранения и передачи всей накопленной информации для получения отчетных материалов выполненных путевых работ на офисном оборудовании автоматизированного комплекса (АПК) (при его наличии);

- прием и сохранение информации от смежных систем ориентации (при их наличии);

- подготовку цифровых данных для изготовления и корректуры ЭНК в стандарте S-57 в соответствии с РД-152-012-01.

При планировании путевых работ:

а) настройку параметров комплекса;

б) загрузку и отображение на экране монитора ЭНК района работ (при наличии ЭНК данного района) формирование рабочей карты района работ или рабочего планшета (при наличии планшетов батиметрической съемки);

в) предварительное планирование маршрута табличным, графическим и параметрическим способами;

г) создание БД на район путевых работ;

д) графическое представление предварительного плана путевых работ на экране монитора;

е) нанесение на рабочую карту навигационной, гидрографической и топогеодезической информации с использованием условных знаков базы данных с последующей возможностью их отображения на рабочем планшете и выдачу данных на печать.

При выполнении путевых работ:

а) автоматический прием и регистрацию информации от судовых датчиков: гидроакустических средств (эхолота); судового приемника СНС ГЛОНАСС/GPS.

б) отображение навигационной и гидроакустической информации в процессе выполнения путевых работ с использованием ЭНК, фиксацию характеристик и атрибутов точечных, линейных и площадных объектов на водной поверхности во время работ и сохранения их для использования в дальнейшей обработке;

в) первичную обработку информации, в том числе:

- привязку ко времени, формирование файлов измеренных координат и глубин и регистрацию их на жестком диске бортового компьютера;

- проверку соответствия принятой от судовых датчиков информации согласованным форматам обмена;

- диагностику работоспособности судовых датчиков и программного обеспечения комплекса;

- контроль непрерывности поступления информации от каждого из судовых датчиков и ведение протоколов пропусков в измерении данных, в том числе, и в связи с промахами в измерениях;

- вычисление параметров для автоматического вождения судна по запланированному маршруту и выдача данных на экран монитора оператора;

- контроль выполнения плана работ, прием от оператора корректур, уточняющих предварительный план путевых работ;

- автоматическое ведение судового журнала с возможностью ведения оператором дополнительных записей;

- отслеживание и фиксирование появления глубин, меньших значения заданного оператором;

- вычисление предварительных поправок к измеренным значениям глубин по данным, содержащимся в БД и введенным оператором при съемке;

- исправление измеренных значений глубин предварительными поправками для отображения;

- включение/выключение отображения информации от судовых гидроакустических средств;

- установку масштаба отображения гидроакустических данных;

- установку диапазона глубин отображаемой эхограммы;

- включение/выключение записи измеряемых эхолотом глубин на карту пользователя;

- автоматическое ведение протокола движения судна по маршруту;

г) отображение на экране монитора оператора следующей информации:

- линии планируемого и фактического пути движения судна;

- даты и текущего времени, масштаба отображения информации;

- значений текущих координат судна и СКП места;

- глубины, измеряемой эхолотом;

- расстояния, оставшегося до точки постановки (местоположения) СНО;

- величины отклонения судна от линии заданного пути;

- служебной графической и текстовой информации, предварительно нанесенной на карту оператором;

- данных из БД, включающих границы района, границы характерных участков в районе съемки, схему запланированного пути;

д) подачу звуковых и визуальных сигналов при возникновении следующих ситуаций: отклонение судна от линии запланированного пути на расстояние больше заданного; неустойчивая работа и отказ каких-либо судовых датчиков; выход судна в точки с заданными координатами; появление значений СКП определения места больших величины заданной оператором; фактов измерения глубин, значение которых меньше значения, заданного оператором;

е) автоматическую загрузку и отображение электронной навигационной карты (ЭНК), соответствующей текущим координатам судна и выбранному району плавания;

ж) непрерывное отображение позиции судна и линии пройденного пути по данным, поступающим от бортового приемника СНС ГЛОНАСС/GPS.

з) нанесение на оперативную карту результатов путевых работ в соответствии с требованиями оператора;

и) сличение с данными работ прежних лет и подготовка донесений по результатам путевых работ (точек постановки средств навигационного ограждения, навигационных опасностей, обследования глубин);

к) создание графической копии маршрута движения судна;

л) создание графических моделей и их цифровых аналогов в масштабах, системе координат и проекциях, заданных оператором:

- графических копий планшетов (планов) путевых работ в заданной системе координат и масштабе;

- текстовых файлов значений географических координат (в системе WGS-84) и глубин;

- маршрута движения судна при проведении путевых работ;

м) сохранение и передачу накопленных данных для дальнейшей обработки на офисном оборудовании АПК и картографическом комплексе.

  - Программный комплекс навигационно-гидрографического обеспечения дноуглубительных работ, входящий в состав СКУП, должен поддерживать все фазы навигационно-гидрографического обеспечения работ земснаряда и решать следующие задачи:

- управление режимом работы всего комплекса, в том числе:

- контроль правильности работы комплекса в процессе работы;

- создание БД на район работ;

- графическое и табличное представление предварительного плана дноуглубительных работ на средствах отображения комплекса;

- отображение на экране монитора навигационной и гидрографической информации в процессе выполнения дноуглубительных работ;

- обработка навигационной и гидрографической информации в процессе выполнения дноуглубительных работ;

- просмотр и экспорт данных в геоцентрических, геодезических, государственных или местных плановых системах координат;

- прием и сохранение информации от смежных систем ориентации (при их наличии);

- подготовка цифровых данных для изготовления и корректуры ЭНК в стандарте S-57 в соответствии с РД-152-012-01;

- сохранение и передача накопленных данных для дальнейшей обработки на офисном оборудовании автоматизированного комплекса (АПК) и береговом картографическом комплексе.

При позиционировании земснаряда:

а) настройку параметров комплекса;

б) планирование профилей табличным, графическим и параметрическим методами;

в) загрузку и отображение на экране монитора электронных навигационных карт ВВП и промерных планшетов (при их наличии) на район работ;

г) создание БД на район работ;

д) графическое представление предварительного плана дноуглубительных работ на экране монитора.

е) автоматический прием и регистрацию информации от судовых датчиков:

-гидроакустических средств (эхолота);

- судового приемника СНС ГЛОНАСС/GPS;

- датчиков курсоуказания земснаряда ( компас);

ж) автоматический прием и регистрацию корректирующей информации от мобильной корректирующей станции СНС ГЛОНАСС/GPS;

з) отображение навигационной и батиметрической информации в процессе выполнения работ с использованием электронных навигационных карт (ЭНК), фиксацию характеристик и атрибутов точечных, линейных и площадных объектов на водной поверхности во время работ и сохранения их для использования в дальнейшей обработке;

и) позиционирование земснаряда на основе использования СНС ГЛОНАСС/GPS;

к) первичную обработку информации, в том числе:

- привязку ко времени, формирование файлов измеренных координат и глубин и регистрацию их на жестком диске бортового компьютера;

- проверку соответствия принятой от судовых датчиков информации согласованным форматам обмена;

- диагностику непрерывности поступления информации от каждого из судовых датчиков и ведение протоколов пропусков в измерении данных, в том числе, и в связи с промахами в измерениях;

- контроль выполнения плана работ, прием от оператора корректур, уточняющих предварительный план работ и их реализацию с ведением протокола;

- автоматическое ведение судового журнала с возможностью ведения оператором дополнительных записей;

- отслеживание и фиксирование фактов измерения глубин, значение которых меньше значения заданного оператором;

- вычисление предварительных поправок к измеренным значениям глубин по данным, содержащимся в БД и введенным оператором при съемке;

- исправление измеренных значений глубин предварительными поправками для отображения;

- автоматическую запись глубин на траектории движения земснаряда;

- включение/выключение отображения информации от судовых гидроакустических средств;

- автоматическую установку диапазона глубин отображаемой эхограммы;

- включение/выключение записи измеряемых эхолотом глубин на карту пользователя;

- формирование указаний или сигналов тревог при пересечении границ прорезей;

л) отображение на экране монитора оператора следующей информации:

- даты и текущего времени, масштаба отображения информации;

- значений текущих координат земснаряда и СКП места;

- признака наличия дифференциальной коррекции;

- глубины, измеряемой эхолотом;

- величины уклонения земснаряда от линии заданного профиля;

- данных из БД, включающих границы района;

- границы характерных участков в районе работ;

м) подачу звуковых и визуальных сигналов при возникновении следующих ситуаций: отклонение земснаряда от линии запланированного галса на расстояние больше заданного; неустойчивая работа и отказ какого-либо из судовых датчиков; выход в точки с заданными координатами; появление значений  СКП определения места больших величины заданной оператором; фактов измерения глубин, значение которых меньше значения заданного оператором;

н) нанесение на электронную карту (планшет) результатов дноуглубительных работ в соответствии с требованиями оператора.

При обработке навигационно-гидрографической информации:

а) загрузку картографической основы и создание планшета по результатам работ в соответствии с требованиями оператора (границы рамок, масштаб, проекция, объекты нагрузки);

б) автоматизированную обработку результатов работ с отображением на электронной карте объектов, ввода различных поправок в значения глубин, построение изобат;

в) вычисление поправок:

- за колебание уровня реки в районе работ по данным уровенных постов (до 3-х постов);

- за отстояние антенны приемника СНС от вибратора эхолота;

- за углубление вибратора;

- за скорость звука;

- за тарирование эхолота;

г) создание графических моделей и их цифровых аналогов в масштабах, системе координат и проекциях, заданных оператором:

- планшетов русловой съемки в масштабах от 1:500 до 1:500000, проекциях Меркатора или Гаусса - Крюгера, в системах координат СК-42, СК-95, ПЗ-90 и WGS-84.

- текстовых файлов значений глубин и географических координат (в системе WGS-84), нанесенных на отчетный планшет;

- текстовых файлов изобат с географическими координатами (в системе WGS-84) точек, выбранных с частотой, заданной оператором;

- рельефа дна;

- продольных профилей выполненной съемки;

- маршрута движения земснаряда по профилям (аналог галсовой кальки);

д) контроль полноты регистрации глубин при съемке на каждом галсе;

е) оценку качества проведенной съемки по результатам сличения значений глубин в точках пересечения основных промерных и контрольных галсов;

ж) оценку и отображение отличительных глубин в табличном виде;

з) сличение с данными съемок прежних лет;

и) нанесение на планшет: плановых галсов;галсовой кальки (фактических галсов);глубин; изобат с возможностью их оцифровки и выделения цветом; объектов нагрузки (глубины, закрытые участки, береговая черта, места измерения глубин, изобаты); мест измерения глубин; штампа планшета с возможностью его заполнения.

к) сохранение планшета и выдачи данных на печать;

л) создание объемной цифровой (3D) модели рельефа дна по результатам окончательной обработки данных съемки;

м) расчет выемки грунта;

н) создание текстовых файлов (в табличном виде) значений глубин, введенных поправок и географических координат точек измерения глубин;

о) конвертирование результатов съемки на эллипсоиды в СК-42, СК-95, ПЗ-90 и WGS-84 в проекциях Гаусса-Крюгера и Меркатора;

п) преобразование цифровых батиметрических данных АПК в форматы информационных систем и картосоставительских комплексов (SXF, 7Cb, S-57);

р) передачу накопленных данных для дальнейшей обработки в береговом картографическом комплексе.

  - СТК должны удовлетворять требованиям гл. 24.6 и 25.1 ч. IV "Электрическое оборудование, средства радиосвязи, навигационное оборудование" Правил Российского Речного Регистра, 2008 г.

  - Требования по электропитанию:

- электропитание оборудования СТК должно осуществляться от судовой сети напряжением 220В 50Гц, при перепадах входного напряжения не более ±10% и от источника постоянного тока напряжением 24В.

- в случаях отказа системы электроснабжения судна должно быть предусмотрено резервное (аварийное) питание судового оборудования комплекса от источника постоянного тока 
напряжением 12В.

  - Аппаратура СТК должна быть устойчива к хранению в закрытых отапливаемых помещениях (категория хранения «1» по ГОСТ 15150-69).

  - При работе с аппаратурой должно быть исключено воздействие на обслуживающий персонал и приборы электрического тока  электрических, магнитных и электромагнитных полей (ГОСТ 12.1.049-86, ГОСТ 12.1.006-84).

  - Требования по экологической защите не предъявляются.

  - Транспортировка СТК или их составных частей в штатной упаковке должна обеспечиваться всеми видами транспорта в условиях "Жт" ГОСТ В9.001-72.

  - Требования к математическому, программному и информационному обеспечению: Программно-математическое обеспечение должно быть защищено от возможности несанкционированного копирования и тиражирования.

  - Поставляемое  оборудование должно быть новым, ранее не использованным и не эксплуатировавшимся.

  - Все приборы СТК должны иметь фирменные шильды и заводские номера.

  - Оборудование поставляется потребителю в упакованном виде. Упаковочная тара должна быть выполнена в виде ящиков из древесных листовых материалов согласно ГОСТ 595980 или ГОСТ 22638-89. На каждом ящике должно быть указано наименование оборудования, его серийный номер и адрес доставки.

  - Комплект эксплуатационных документов должен включать: ведомость эксплуатационных документов, паспорт Изделия, руководство по эксплуатации Изделия, формуляр комплекса прикладных программ, руководства оператора комплекса прикладных программ, ведомость ЗИП, схема электрическая общая (Э6).

  - Гарантийный срок на оборудование СТК должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания товарной накладной.

  - Доставка оборудование СТК осуществляется по адресам в организации после закрепления за ними оборудование СТК (имущества) на вещном праве в установленном порядке, но не позднее срока, указанного в Контракте, в соответствие с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Полное и сокращенное наименование организации | Адрес доставки | Тип обор., кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» | 344002 г. Ростов на Дону, ул. | 1 АПИК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» | 680020, г. Хабаровск, пер Гражданский д. 12 | 1 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» | 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.1 | 1 СОК 1 СКУП |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Беломорско - Онежского бассейна внутренних водных путей» | 186350, Республика Карелия г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского д.26 | 2 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» | 190000 г. Санкт Петербург ул. Большая Морская д.37 | 2 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» | 400082 г. Волгоград, ул. Фадеева д.35 | 1 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» | 603950, ГСП-66, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.23 | 2 АПИК 1 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» | 660049, г. Красноярск, ул. Бограда д.15 | 2 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» | 614000, г. Пермь, Комсомольский проспект д.16 | 1 СОК |
|  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Канал имени Москвы» | 125362, г. Москва, ул. Водников д.1 | 1 СОК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» | 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. Дзержинского д.2 | 3 СОК 1 СКУП |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» | 644121, г. Омск, ул. 9 Ленинская д. 55 | 2 СОК 1 СКУП |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» | 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.13 | 2 СОК 1 СКУП |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» | 169635, Республика Коми п. Путеец Печорского района ул. Парковая д.2а | 2 СОК 1 АПИК |
|  | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей» | 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса д.9 | 1 СОК |

Приложение 1

Примерная форма

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году судовых технологических комплексов (СТК), работающих с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем для создания и корректуры электронных навигационных карт на внутренних водных путях, морских судоходных путях, трассах Северного морского пути, в акваториях морских и речных портов

Шифр: «СТК-навигация»

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена руб., с НДС | Стоим. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АПИК, каждый в составе: | компл | 4 |  |  |
| 1.1 | Бортовой компьютерc ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OC Microsoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Microsoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации | компл. | 1 |  |  |
| 1.5 | Карта флэш-памяти 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | GPRSUSB модем | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 1.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более60 | шт. | 1 |  |  |
| 1.9 | Судовая навигационная станция в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Локальная станция выработки дифпоправок в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 1.11 | Комплект геодезического оборудования в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS геодезический | компл. | 2 |  |  |
|  | внешний аккумулятор 12В, 4,5А*час | шт. | 1 |  |  |
|  | внешний блок питания 220В/10В 35Вт | шт. | 1 |  |  |
|  | штатив геодезический с трегером | шт. | 1 |  |  |
|  | тренога алюминиевая | шт. | 2 |  |  |
|  | рекогносцировочный навигационный приемник | компл. | 1 |  |  |
| 1.12 | USB-Bluetooth адаптер | шт. | 1 |  |  |
| 1.13 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 1.14 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 1.15 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 1.16 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |
| 2 | СОК, каждый в составе: | компл | 22 |  |  |
| 2.1 | Бортовой компьютер со встроенным приемником СНС ГЛОНАСС/GPS и c ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OC Microsoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | Microsoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 2.2. | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 2.3. | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | Программный комплекс автоматизированного сбора и обработки навигационно-гидрографической информации | шт. | 1 |  |  |
| 2.5 | Карта флэш-памяти 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 2.6 | GPRSUSB модем | шт. | 1 |  |  |
| 2.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 2.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 80 | шт. | 1 |  |  |
| 2.9 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 2.10 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 2.11 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 2.12 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |
| 3 | СКУП, каждый в составе: | компл | 4 |  |  |
| 3.1 | Бортовой компьютер c ПО: | шт. | 1 |  |  |
|  | OCтипаMicrosoft Windows7 или аналог | шт. | 1 |  |  |
|  | типаMicrosoft Office 2010 или аналог | шт. | 1 |  |  |
| 3.2 | DC/AC инвертор (12/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 3.3 | DC/AC инвертор (24/220В, 300 Вт) | шт. | 1 |  |  |
| 3.4 | Программный комплекс навигационно-гидрографического обеспечения дноуглубительных работ | шт. | 1 |  |  |
| 3.5 | USB флэш-накопитель 8 Гб | шт. | 1 |  |  |
| 3.6 | GPRS USB модем | шт. | 1 |  |  |
| 3.7 | Фильтр сетевой 220В | шт. | 1 |  |  |
| 3.8 | Однолучевой гидрографический эхолот с шириной диаграммы направленности антенны не более 80 | шт. | 1 |  |  |
| 3.9 | Судовая навигационная станция | компл. | 1 |  |  |
|  | навигационный модуль CНC ГЛОНАСС\GPS с функцией ГЛОНАСС\GPS компаса | компл. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
| 3.10 | Локальная станция выработки дифпоправок в составе: | компл. | 1 |  |  |
|  | приемник СНС ГЛОНАСС/GPS | шт. | 1 |  |  |
|  | радиостанция УКВ диапазона | шт. | 1 |  |  |
|  | радиомодем | шт. | 1 |  |  |
|  | блок питания | шт. | 1 |  |  |
|  | приборный шкаф | шт. | 1 |  |  |
|  | тренога алюминиевая | шт. | 1 |  |  |
| 3.11 | Транспортная сумка | шт. | 1 |  |  |
| 3.12 | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |  |  |
| 3.13 | ЗИП | компл. | 1 |  |  |
| 3.14 | Транспортная тара | компл. | 1 |  |  |
| Итого:: |  |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.