- ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на поставку в 2014 году оборудования контрольно-корректирующей станции для формирования и передачи дифференциальных поправок

глобальных навигационных спутниковых систем

Шифр: «ККС-Река-Море-Порт»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения ПОСТАВКИ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту поставки определены в техническом задании (Раздел II).

Поставка оборудования должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения поставки оборудования определен Техническим заданием (Раздел II).

Порядок оплаты: Общая стоимость поставки включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости поставки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненную поставку оборудования на основании подписанной товарно-транспортной накладной и представленного исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж составляет 30% цены контракта. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес поставки: в соответствии с Техническим заданием (Раздел II).

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 23 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене поставки оборудования по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

chistiakovgb@mintrans.ru

Контактные лица:

Чистяков Глеб Борисович: тел. 8(495) 626-95-71

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы оборудования и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен поставки оборудования.

В приложении № 1 Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования контрольно-корректирующей станции для формирования и передачи дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых систем, шифр: «ККС-Река-Море-Порт» в столбце «Наименование товара» должны быть указаны конкретные модели предлагаемого к поставке оборудования.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОСНОВАНИЕ

Мероприятие 257 «Развитие сети комплексов оборудования контрольно-корректирующих станций и контрольно-корректирующих станций − базовых станций автоматической идентификационной системы для формирования и передачи дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых систем, шифр: «ККС-Река-Море-Порт», федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 189.

- НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование контрольно-корректирующей станции предназначено для:

– обеспечения режима высокоточной навигации на внутренних водных путях  Российской Федерации путем передачи на суда дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS  (далее – ГНСС ГЛОНАСС/GPS)  посредством  средневолновых радиомаяков, работающие в диапазоне 283,5 - 325 кГц в формате, определённом международным  стандартом RТСМ SС-104;

– выполнения обязательств России, вытекающих из межправительственных соглашений, а также постановлений Правительства Российской Федерации в части повышения уровня безопасности мореплавания.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИя

И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

  - Перечень поставляемого оборудования приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена руб., с НДС | Стоим. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс оборудования контрольно-корректирующей станции, в составе: | шт. | 2 |  |  |
| 1 | Контрольно-корректирующая станция | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Удалённая контрольно-управляющая станция | шт. | 1 |  |  |
| 3. | Радиомаяк, в комплекте с антенно-согласующим устройством | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Техническое укрытие для антенно-согласующего устройства | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Антенна Т-образная, в составе: | шт. | 1 |  |  |
|  | – полотно антенны Т-образной | шт. | 1 |  |  |
|  | – полотно противовеса | шт. | 1 |  |  |
|  | – мачта, высота 30 м | шт. | 2 |  |  |
| 6. | Мачта-опора для установки антенн ККС | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Пункт контроля | шт. | 1 |  |  |
| 8. | Контейнер аппаратный | шт. | 1 |  |  |
| 9. | Блочно-контейнерная электростанция | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Комплект кабелей | шт. | 1 |  |  |

  - Контрольно-корректирующая станция (ККС) и радиомаяк должны иметь свидетельство об одобрении типа аппаратуры, выданное Федеральным агентством морского и речного транспорта и должна обеспечивать следующие технические характеристики:

    - ККС должна обеспечивать формирование и передачу в эфир посредством радиомаяка дифференциальных поправок (ДП) для измерений псевдодальности до спутников ГЛОНАСС, передающих сигналы ПТ диапазона F1 и измерений псевдодальности до спутников GPS, передающих сигналы С/А диапазона L1. ДП должны выдаваться в виде сообщений 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36 в соответствии с требованиями RTCM SC-104 версии 2.3.

    - ККС должна включать в свой состав следующие составные части и функциональные модули:

– опорная станция ГЛОНАСС/GPS в комплекте с антенно-фидерными системами - 2 шт.;

– станция интегрального контроля  в комплекте с антенно-фидерными системами - 2 шт.;

– контрольная станция  - 1 шт.;

– устройство грозозащиты  - 1 шт.;

– источник бесперебойного электропитания  - 1 шт.;

– шкаф телекоммуникационный  - 1 шт.;

– монтажный комплект – 1 шт.;

– комплект эксплуатационной документации  - 1 шт.;

– комплект ЗИП  - 1 шт.

    - Технические характеристики опорных  станций ККС должны соответствовать требованиям, указанным  в таблице 2.

Таблица 2 – Требования к техническим характеристикам опорных станций

| Количество каналов приемника Точность измерения псевдодальности, м Точность измерения псевдоскорости, м/с Интервал обновления и выдачи данных, с Время первого определения при включении, мин. Длина антенного кабеля, м Диапазон рабочих температур, ºС, не менее для аппаратуры внутри помещений для антенны, вне помещения | 24 не хуже 0,3 (1 СКП) не хуже 0.04(1 СКП) 1 не более 2 30 от +5 до +50 от -50 до +55 |
| --- | --- |

    - Технические характеристики станций интегрального контроля ККС должны соответствовать требованиям, указанным  в таблице 3.

Таблица 3- Требования к техническим характеристикам опорных станций

| Количество каналов приемника Интервал обновления и выдачи данных, с. Время первого определения при включении, мин. Длина антенного кабеля, м Диапазон рабочих температур, ºС, не менее для аппаратуры внутри помещений для антенны, вне помещения | 24 1 не более 2 30 от +5 до +50 от -50 до +55 |
| --- | --- |

    - Контрольная станция должна обеспечивать контроль параметров и управление работой опорных  станций,  станций интегрального контроля и радиомаяка. Контрольная станция должна быть реализована на базе компьютера со специальным программным обеспечением.

Информации контрольной станции должна индицироваться на цветном  жидкокристаллическом мониторе с разрешением не менее 1280 х 800.

Контрольная станция должна функционировать при питании от сети промышленного тока 220В, 50Гц.

При отключениях  сети промышленного тока,  контрольная станция должна переходить на электропитание от источника бесперебойного питания или встроенного аккумулятора.

    - Источник бесперебойного питания должен иметь мощность достаточную для функционирования ККС не менее одного часа  с момента отключения сети промышленного тока.

    - Устройство грозозащиты должно включать в свой состав грозоразрядники, обеспечивающие защиту входных цепей приёмников опорных станций и станций интегрального контроля от грозовых разрядов.

    - Шкаф телекоммуникационный быть выполнен в напольном исполнении, должен иметь размеры, достаточные для размещения аппаратуры опорных станций, станций интегрального контроля, источника бесперебойного питания из состава ККС и должен выдерживать распределённую вертикальную нагрузку не менее 350 кг.

Шкаф коммуникационный должен иметь разборную каркасную конструкцию и должен легко собираться.

Шкаф коммуникационный должен комплектоваться, модулем вентиляторным потолочным с датчиком температуры включения,  блоком  силовых розеток (не менее 6 розеток)  со шнуром длиной не менее 1 м., направляющими уголками и перфорированными полками для крепления (установки) аппаратуры ККС.

    - Монтажный комплект должен включать все необходимые кабели и разъёмы, необходимые для выполнения межблочных соединений ККС.

    - Комплект ЗИП должен включать не менее одного комплекта модулей, реализующих функции опорной станции,  станции интегрального контроля и их системы электропитания.

  - Удалённая контрольно-управляющая станция должна обеспечивать контроль параметров и управление работой опорных  станций,  станций интегрального контроля и радиомаяка. Контрольная станция должна быть реализована на базе компьютера со специальным программным обеспечением.

Информации   удалённой контрольно-управляющей станции должна индицироваться на цветном жидкокристаллическом мониторе с разрешением не менее 1280 х 800.

Напряжение питания контрольной станции - 220В, 50Гц.

При отключениях  сети промышленного тока,  удалённая контрольно-управляющая  станция должна переходить на электропитание от источника бесперебойного питания или от встроенного аккумулятора.

В состав удалённой контрольно-управляющей станции должны входить модемы или другие технические средства, обеспечивающие возможность управления работой ККС по проводной линии на удалении  не менее 1 км  от места установки ККС

  - Радиомаяк в комплекте с антенно-согласующим устройством должен обеспечивать следующие технические характеристики:

- выходная мощность – не менее 500 Вт;

- диапазон рабочих частот – не менее чем 283,5 – 325 кГц;

- тип модуляции – G1D;

- тип сети электропитания – однофазная, 220 В, 50 Гц;

- диапазон рабочих температур АСУ, °С:     -50 …+50;

Радиомаяк должен содержать в своём составе 2 комплекта передатчика выходной мощностью не менее 500 Вт, один из которых должен обеспечивать работу  в основном режиме, а другой – в резервном.

Максимальное расстояние между выносными АСУ и передатчиками радиомаяка должно быть не менее 100 м.

В комплект радиомаяка должен входить источник бесперебойного питания, обеспечивающий функционирование радиомаяка в течение 15 мин при отключениях  сети промышленного тока.

В комплект радиомаяка должен входить ЗИП одиночный.

Составные части радиомаяка должны размещаться в шкафу телекоммуникационном, входящем в комплект радиомаяка

  - Техническое укрытие  АСУ должно обеспечить возможность размещения АСУ радиомаяка на технической позиции вблизи снижения антенны Т-образной, его защиту от атмосферных осадков и от несанкционированного доступа. Техническое укрытие должно быть укомплектовано проходным изолятором, обеспечивающим возможность подключения АСУ к снижению Т-образной антенны.

  - Антенна Т-образная должна  включать в свой состав:

-  антенное полотно длиной не менее 35 метров, обеспечивающее возможность подвеса на высоте не менее 35 м;

- полотно  противовеса,

- две  мачты высотой не менее 30 м.

В комплект поставки каждой мачты должны быть включены:

- горячеоцинкованные и окрашенные металлоконструкции мачты;

-  крепеж с запасом не менее 5%;

- тросы оттяжек необходимой длины с запасом 10%, с натяжными устройствами;

- молниеприёмники и молниеотводы с элементами крепления к мачте;

-  система светоограждения.

  - Мачта-опора для антенн ККС должна обеспечивать размещение (установку) двух антенн из опорных станций и четырёх антенн станций интегрального контроля из состава  ККС.

Мачта-опора  должна обеспечить высоту установки антенн не менее 6 м от поверхности земли.

Конструкция мачты должна исключить её отклонения и колебания под воздействием ветра, температур и других факторов.

  - Пункт контроля предназначен для непрерывного контроля рабочих параметров ККС в удаленной точке на границе объявленной рабочей зоны ее действия и должен включать в свой состав:

- приёмники  сигналов спутниковых систем  ГЛОНАСС/GPS и корректирующей информации  в комплекте с антенно-фидерной системой;

- персональный компьютер в комплекте с монитором,  клавиатурой и звуковыми колонками;

- специализированное программное обеспечение;

- источник бесперебойного питания.

Пункт контроля должен обеспечить решение следующих задач:

- определение и отображение на экране персонального компьютера вычисленных координат антенны приёмника ГНСС, определяемых   в дифференциальном режиме по сигналам контролируемой ККС;

- оценка точности определения координат и скорости в диференциальном режиме;

- установка и отображение пороговых значений параметров работы пункта контроля;

- включение звуковой и световой сигнализации при превышении заданных пороговых значений параметров работы пункта контроля.

  - Контейнер аппаратный должен обеспечить возможность размещения ККС и радиомаяка на технической позиции.

Контейнер аппаратный должен быть оборудован системами отопления/кондиционирования,  вентиляции, освещения, охранной и пожарной сигнализации.

Контейнер аппаратный должен обеспечить функционирование ККС и радиомаяка температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

Контейнер должен быть оборудован вводами для кабельных трасс.

Внутри контейнер аппаратного должна быть проложена шина заземления.

  - Блочно-контейнера электростанция предназначена для электроснабжения оборудования ККС  трёхфазным переменным током напряжением 380 В, частотой 50 Гц  при отключениях  сети промышленного тока.

Электростанция должна работать на дизельном топливе. Мощность электростанции должна быть не менее 10 кВА.

Контейнерный модуль блочно-контейнерной электростанции должен быть оборудован автоматической  приточно-вытяжная вентиляцией, системами обогрева, освещения, автоматической системой охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения.

В  контейнере  должны быть установлены  распределительный  щит  собственных  нужд (ЩСН) и  розетки  на  220В и 12В.

В контейнере должна быть установлена топливная емкость объемом не менее 300 л.

Подвод силовых и контрольных кабелей должен осуществляться  через сальниковые вводы.

  - Комплект кабелей должен включать:

- кабель Unitronic BUS Yv COMBI IBS (3x2x0,22 +3x1,0) или аналогичный, длиной не менее   100 м для подключения АСУ к радиомаяку;

-кабель UNITRONIC® FD CP (TP) plus UL/CSA 2 x 2 x 0,25, или аналогичный, длиной не менее   10 м - для передачи сигналов управления от ККС к радиомаяку;

- кабель RG213U или аналогичный, длиной не менее  100 м – для передачи MSK сигнала от передатчика радиомаяка к АСУ;

- кабель RG58 или аналогичный, длиной не менее  20 м – для передачи MSK сигнала от ККС к а радиомаяку;

- кабель силовой ВВГ нг 4х6 или аналогичный, длиной не менее   100 м – для организации системы электроснабжения комплекса оборудования ККС;

- провод ПВ-3 или аналогичный, сечением не менее  6 мм2 , длиной не менее  30 м – для производства заземлений;

- провод МГ-10 или аналогичный, длина 10 м – для подключения Т-образной антенны к АСУ радиомаяка;

- кабель NYM 3х2,5 или аналогичный, длина 20 м – для подключения аппаратуры ККС и радиомаяка к системе электроснабжения;

- кабель высокочастотный неэкранированный парной скрутки, с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ, тип UTP кат.5е, длина не менее 305 м – для подключения удалённой контрольно-управляющей станции.

  - Требования по электропитанию:

- Оборудование, входящее в состав комплекса, должно функционировать при питании от промышленной сети переменного тока с напряжением 220В 50Гц и c показателями качества электрической энергии, соответствующими ГОСТ 13109-97.

- в случаях отсутствия электропитания от промышленной сети напряжением 220В электропитание оборудования должно осуществляться  от источника бесперебойного питания входящего в комплектность оборудования ККС, радиомаяка, пункта контроля, контрольной станции и удалённой контрольно-управляющей станции. После включения и выхода на рабочий режим блок-контейнерной электростанции, электропитание оборудования должно переключаться на данную электростанцию до появления электропитания в промышленной сети.

  - При работе с аппаратурой должно быть исключено воздействие на обслуживающий персонал и приборы электрического тока электрических, магнитных и электромагнитных полей (ГОСТ 12.049-86, ГОСТ 12.006-84, ГОСТ В2 1953-76).

  - Требования по экологической защите не предъявляются.

  - Транспортировка оборудования в штатной упаковке должна обеспечиваться всеми видами транспорта в условиях "Жт" ГОСТ В9.001-72.

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным и не эксплуатировавшимся.

  - Комплектность эксплуатационных документов должна соответствовать требованиям технический условий и  ведомостям эксплуатационных документов  на составные части оборудования.

  - Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания товарной накладной.

  - Доставка Товара осуществляется по адресам в организации, за которыми запланировано закрепление оборудование (имущества) на вещном праве в установленном порядке, в соответствие с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Полное и сокращенное наименование организации | Адрес доставки | Дата поставки оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Волжского БВП»). | 156011, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55А | 08.10.2014 |
|  | ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних вводных путей» (ФБУ «Администрация Севводпуть») | 164591, Архангельская обл. Виноградовский район, муниципальное образование Моржегорское, деревня Усть-Морж д. 2 корп. 5 | 22.10.2014 |

Приложение 1

Примерная форма

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования контрольно-корректирующей станции для формирования и передачи дифференциальных поправок глобальных навигационных спутниковых систем

Шифр: «ККС-Река-Море-Порт»

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена руб., с НДС | Стоим. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс оборудования контрольно-корректирующей станции, в составе: | шт. | 2 |  |  |
| 1 | Контрольно-корректирующая станция | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Удалённая контрольно-управляющая станция | шт. | 1 |  |  |
| 3. | Радиомаяк, в комплекте с антенно-согласующим устройством | шт. | 1 |  |  |
| 4. | Техническое укрытие для антенно-согласующего устройства | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Антенна Т-образная, в составе: | шт. | 1 |  |  |
|  | – полотно антенны Т-образной | шт. | 1 |  |  |
|  | – полотно противовеса | шт. | 1 |  |  |
|  | – мачта, высота 30 м | шт. | 2 |  |  |
| 6. | Мачта-опора для установки антенн ККС | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Пункт контроля | шт. | 1 |  |  |
| 8. | Контейнер аппаратный | шт. | 1 |  |  |
| 9. | Блочно-контейнерная электростанция | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Комплект кабелей | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.