ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение в интересах Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 году работы по теме:

«Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений», шифр «Карта-Река»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения РАБОТЫ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения работы не установлены.

Работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения работы: 150 дней с даты заключения контракта.

Порядок оплаты: Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненные работы на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ и представленного исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж составляет 30% цены контракта. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 23 апреля 2014 г.

Исключительные права на созданные Исполнителем при выполнении контракта результаты интеллектуальной деятельности, а также права на отчетную, техническую и иные виды документации, информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть введен режим коммерческой тайны, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик – Министерство транспорта Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан предусмотреть в составе цены контракта расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения.

Министерство транспорта Российской Федерации обязуется предоставить Исполнителю в соответствии с п.4 Технического задания исходные данные для выполнения работ по контракту в порядке и на условиях, определенных лицензионным договором о предоставлении права пользования базой данных электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации, не позднее 60 дней с даты подписания контракта.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

chistiakovgb@mintrans.ru

Контактные лица:

Чистяков Глеб Борисович: тел. 8(495) 626-95-71

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Мероприятие № 258 «Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 189.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью выполнения работы является создание и обновление массивов (баз) цифровых данных навигационной информации для загрузки в Базу данных электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации. Версия 3.0 (далее – БД ЭНК ВВП РФ) для картографического обеспечения внутренних водных путей Российской Федерации (далее – ВВП РФ) с использованием глобальных навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС) и их функциональных дополнений.

Задачами работы являются:

- выполнение комплексных русловых изысканий, топографо-геодезических работ и космической съемки для создания системы единого электронного картографического обеспечения ВВП, создание и обновление массивов (баз) цифровых данных навигационной информации с целью дальнейшего создания (изготовления) и обновления (корректуры) электронных навигационных карт (далее – ЭНК) ВВП РФ и координирования местоположения важных в навигационном отношении надводных объектов ВВП РФ;

- создание (изготовление) и обновление (корректура) ЭНК для плавания по ВВП РФ.

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Работа выполняется в один этап.

  - Общие требования к выполнению работ.

При выполнении работы исполнитель должен руководствоваться следующими руководящими и нормативными и техническими документами:

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 466 «Об утверждении Положения о ведомственном картографо-геодезическом фонде Федерального агентства морского и речного транспорта и перечня материалов и данных, включенных в ведомственный картографо-геодезический фонд Федерального агентства морского и речного транспорта»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 2010 г. № 464 «Об утверждении Порядка создания, обновления, использования, хранения и распространения цифровых навигационных карт»;

- РД 152-012-01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Общие технические требования», утвержденный Распоряжением Минтранса России от 02.07.2001 № НС-72-р.

В основу методологии выполнения работы должны быть положены:

- высокая производительность выполнения гидрографических и топографо-геодезических работ на требуемом уровне качества;

- оперативность предоставления навигационно-гидрографической пространственной информации и топографо-геодезических данных в картпроизводство;

- единство цифровых пространственных данных, исключающее дублирование информации о навигационных и гидрографических объектах ВВП, а также установленных единых правилах использования этих данных;

- полнота описания и достоверность информации о навигационных и гидрографических объектах ВВП;

Русловые изыскания должны осуществляться с использованием сертифицированных федеральным автономным учреждением «Российский Речной Регистр» автоматизированных промерных комплексов (далее - АПК).

  - Содержание работы.

    - Сбор и обработка исходной навигационно-гидрографической информации, полученной по результатам русловых изысканий на реках и водохранилищах на участках в соответствии с таблицей 1 для создания массивов (баз) цифровых данных с целью изготовления ЭНК ВВП РФ.

    - Обновление действующих массивов (баз) цифровых данных навигационной информации и корректура ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2.

    - Определение и уточнение местоположения навигационных объектов ВВП РФ (навигационные знаки, судовые ходы, судоходные пролеты мостов, шлюзы, причалы, рейды и др.), а также направлений створов и координат характерных точек береговой линии на участки ВВП РФ в соответствии с табл. 1 и 2 и нанесение их на картографическую основу.

#### Требования к гидрографическим работам определяются Технической инструкцией по производству русловых изысканий на внутренних водных путях, утвержденной Главным управлением водных путей и гидросооружений Министерства речного флота РСФСР от 29.06.1988 г.

#### Массивы (базы) цифровых данных навигационной информации разрабатываются в соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007 на основе СУБД PostgreSQL. Форматы должны включать метаданные, описывающие логическую структуру в формальном виде и иметь возможность загрузки в БД ЭНК ВВП РФ посредством протоколов передачи через JSON/XML-RPC.

    - Выполнение космической съемки акваторий рек и прилегающих территорий с удалением от береговой линии не менее 500 м на участках ВВП РФ согласно табл. 1, с последующей фотограмметрической обработкой полученных снимков.

#### Требования к ортофотопланам:

- изображение с размером пикселя на местности 0,5-0,7 м;

- система координат - WGS-84;

- абсолютная средняя точность пространственной привязки ортофотопланов 5 м;

- формат: geotiff.

В результате выполнения пунктов 3.2.1-3.2.4 Заказчику на одном электронном носителе (в 1 экз.) представляются исходные материалы: массивы (базы) цифровых данных навигационной информации для составления и обновления ЭНК на участки ВВП РФ, указанные в табл. 1 и 2, и комплект ортофотопланов на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1.

    - Составление и обновление ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с табл. 1 и 2.

ЭНК представляются в виде набора файлов по стандарту IHO «S-57 ed.3.1 – 2000, IHO transfer standard for digital hydrographic data», дополненным файлом, содержащим данные о принадлежности карты к конкретному региону.

«Паспорт» карты представляет собой текстовый файл в кодировке UTF-8 следующего вида:

[Параметр1]=[Значение1]

[Параметр2]=[Значение2]

…

Без пробелов рядом с “равно”.

Список доступных параметров и их значения с расшифровкой. Обязательные поля выделены жирным. Список возможных значений названий параметров с расшифровкой:

LatB 			= Широта ЮЗ угла  –  возможное значение: -90.0 - +90.0

LonB 			= Долгота ЮЗ угла –  возможное значение:  -180.0 - +180.0

LatE 			= Широта СВ угла  –  возможное значение:  -90.0 - +90.0

LonE 			= Долгота СВ угла –  возможное значение:  -180.0 - +180.0

Scale 			= Масштаб карты 1 к – строка-словарное значение. См. ниже.

TitleRus 		= Заголовок карты (русский) – строка длиной < 500

TitleEng		 = Заголовок карты (английский) – строка длиной < 500

Nomenclature 	= Номенклатура карты – строка длиной < 500

Printed			 = Дата издания –  дата в формате YYYY-MM-DD

CorrectionDate 	= Дата корректуры –  дата в формате YYYY-MM-DD

Region 		= Регион –  строка-словарное значение, соответствующее значению из базы данных

DataSetType 		= Вид набора данных –  строка-словарное значение. Базовый набор данных или корректурный:

БНД

КНД

Type 		= Формат карты – строка-словарное значение:

S57

TX-97

AdmiralNumber	 = Адмиралтейский номер карты. Целое число до 10 знаков.

В качестве алгоритма кодирования применяется стандарт IHO «S-63 ed.1.1 – 2008, IHO data protection scheme».

В результате выполнения работ по п. 3.2.5 Исполнитель передает Заказчику в электронном виде на одном электронном носителе (в 2 экз.) новые ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1 и откорректированные ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2.

    - Проведение камеральной обработки ЭНК, как одного из этапов, обеспечивающих контроль качества изготовленных и обновленных в соответствии с таблицами 1 и 2 ЭНК ВВП РФ на соответствие правилам кодирования, требованиям по составу и качеству информации и РД 152-012-01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Общие технические требования».

В результате выполнения пункта 3.2.6. Заказчику представляются на бумажном носителе (в 1 экз.) протоколы камеральной обработки ЭНК ВВП РФ на соответствие правилам кодирования, требованиям по составу и качеству информации и РД 152-012-01.

    - Загрузка в БД ЭНК ВВП РФ новых ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1 и откорректированных ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2. Подготовка отчета об итогах выполненных работ и внесение изменений в спецификацию 
БД ЭНК ВВП РФ.

Отчет выполняется на русском языке и должен быть представлен в виде подробной текстуальной справки о выполненной работе.

Спецификация БД ЭНК ВВП РФ выполняется на русском языке. В спецификации должны быть дополнены и отредактированы перечень ЭНК ВВП РФ и схемы покрытия участков ВВП РФ ячейками ЭНК в исходном формате.

В результате выполнения пункта 3.2.7 Заказчику представляется обновленная (модифицированная) версия БД ЭНК ВВП РФ на электронном носителе в 2-х экз. и отчет об итогах выполненных работ в бумажном (в 1 экз.) и электронном на CD, DVD (в 1 экз.) виде.

    - Разработка предложений по структуре и содержанию проекта технического задания на выполнение в 2015 году работ по теме: «Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений», шифр: «Карта-Река».

В результате выполнения пункта 3.2.8. Заказчику представляются предложения по структуре и содержанию проекта технического задания на выполнение работ в 2015 году в бумажном (в 1 экз.) и электронном на CD, DVD (в 1 экз.) виде.

Таблица 1. Перечень участков ВВП РФ для создания массивов (баз) цифровых данных навигационной информации и изготовления ЭНК ВВП РФ

| № п.п |  | Пути | Масштаб отчетных планшетов | Длина участка, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (322 км) |  |  |  |
|  |  | Братское водохранилище – Окская трасса (от м. Дунайский до 160 км (включая доп. судовые хода, подходы к причалам и т.д.) | 1:25 000 – 1:75 000 | 322 |  |
| 2 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» (114 км) |  |  |  |  |
|  | оз. Выгозеро - судоходная трасса (от причала Петровский Ям до створа Медвежьеостровский) |  | 1:5 000 – 1:25 000 | 21 |  |
|  | подход к причалу Полга (по створу Медвежьегорский и Новый) (от причала Полга до 1223 км осн. судового хода) |  |  | 29 |  |
|  | подход к причалу Сенная губа и в Веррогубу (от причала Сенная губа, Веррогуба до 1229 км и 1223 км осн. судового хода) |  |  | 24 |  |
|  | подход к причалу Дуброво (от причала Дуброво до 1236 км осн. судового хода) |  |  | 4 |  |
|  | подход к причалу Надвоицы мимо Лучострова (от 1236 км осн. судового хода до причала Надвоицы) |  |  | 8 |  |
|  | р. Водла (от причала Подпорожье до устья) |  |  | 28 |  |
| 3 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (185 км) |  |  |  |  |
|  | р. Луга (от 207 км до д. Большой Сабск) |  | 1:5 000 – 1:75 000 | 98 |  |
|  | р. Луга (от г. Кингисепп до устья (Финский залив)) |  |  | 58 |  |
|  | р. Южок (от д. Даргун до устья) |  |  | 10 |  |
|  | р. Ягорба (от причала №8 до Первомайского моста р. Шексна) |  |  | 9 |  |
|  | Сиверсов канал (от р. Мста до р. Волхов) |  |  | 10 |  |
| 4 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (423 км) |  |  |  |  |
|  | р. Енисей (от г. Кызыл до СШГЭС) |  | 1:5 000 – 1:75 000 | 423 |  |
| 5 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» (76 км) |  |  |  |  |
|  | р. Кама (от 154 км до с. Бондюг (78 км)) |  | 1:10 000 | 76 |  |
| 6 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» (530 км) |  |  |  |  |
|  | р. Индигирка (от п. Хонуу до н.п. Белая Гора) |  | 1:10 000 – 1:25 000 | 530 |  |
| 7 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» (351 км) |  |  |  |  |
|  | р. Чулым (от Асино до устья) |  | 1:5 000 – 1:75 000 |  | 351 |
| 8 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (361 км) |  |  |  |  |
|  | р. Северная Сосьва (от Игрима до устья) |  | 1:5 000 – 1:75 000 |  | 151 |
|  | пр. Юганская Обь (от 1513 км р. Обь до 1350 км р. Обь |  |  |  | 210 |
| 9 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» (222 км) |  |  |  |  |
|  | р. Печора (от д. Денисовка (648 км) до с. Усть-Цильма (426 км)) |  | 1:10 000 – 1:25 000 |  | 222 |
| 10 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей» (114 км) |  |  |  |  |
|  | р. Сухона (от н.п.Тотьма до н.п. Нюксеницы) |  | 1:5 000 – 1:25 000 |  | 114 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2698 |

Таблица 2. Перечень участков ВВП РФ для обновления действующих

массивов (баз) цифровых данных навигационной информации и корректуры ЭНК ВВП РФ

| № п.п. |  | Участки внутренних водных путей |  |  | Масштаб отчетных планшетов |  | Длина обновлен-го участка, км |  | Фактическое выполнение работ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 467 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 467 км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Братское водохранилище – Ангарская трасса (от п. Каменка до п. Аталанка (включая заливы) |  |  | 1:25 000 – 1:75 000 |  | 382 |  | 382 |
|  |  | Ангара (от г. Иркутск до г. Свирск) |  |  |  |  | 85 |  | 85 |
| 2 |  | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 233 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 233 км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р. Кама (от 1583 км до устья) |  |  | 1:5 000 – 1:75 000 |  | 188 |  | 188 |
|  |  | р. Ока (от 45 км до устья) |  |  |  |  | 45 |  | 45 |
| 3 |  | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 801 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 316 км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Куршский залив |  |  | 1:5 000 |  | 205 |  |  |
|  |  | судоходная трасса (от г. Зеленоградск до государственной границы) |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | судоходная трасса (от устья р. Дейма до пос. Рыбачий) |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | судоходная трасса (от устья р. Матросовка до пос. Рыбачий) |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | р. Волхов (от истока до приемного буя) |  |  |  |  | 229 |  | 229 |
|  |  | Волго-Балтийский канал от Онежского озера до Череповца |  |  |  |  | 367 |  |  |
|  |  | устья р. Вытегра |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 |  | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 405 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 405 км) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Павловское водохранилище (р. Уфа (от п. Муллакаево до п. Павловка), р. Урюш от 18 км до устья, р. Юрюзань от 14 км до устья) |  |  | 1:10 000 |  | 173 |  | 173 |
|  |  | р. Кама (от устья р. Вятка до устья р. Белая): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основной судовой ход |  |  | 1:25 000 |  | 172 |  | 172 |
|  |  | подходы: | к карьеру сапропеля (1680 км) |  | 1:25 000 |  | 9 |  | 9 |
|  |  |  | к хим. причалу Менделеевск |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | к яхтклубу (1656 км) |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | к причалу (1654 км) |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | к промпорту (1652 км) |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | к пристани Набережные Челны |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | к причалам (1645 км) |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | к причалам нефтебазы (1641 км) |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | протока Криуша |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Соболевская воложка |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  | Афанасовская воложка |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  |  | Свиногорская воложка |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | Ддоп с.х. | р. Иж |  | 1:25 000 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | р. Ик |  | 1:25 000 |  | 15 |  | 15 |
| 5 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 3 319 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 1 686 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Лена (от г. Киренск до о. Столб), обновление необходимо провести на участках от г. Усть-Кут до г. Олёкминск и от п. Джарджан до Быкова мыса |  |  | 1:10 000 - 1:25 000 |  | 3 319 |  |  |  |
|  | р. Лена (от г. Киренск до г. Олёкминск) |  |  |  |  |  |  | 1061 |  |
|  | р. Лена (от п. Джарджан до Быкова мыса) |  |  |  |  |  |  | 625 |  |
| 6 | В границах Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей» (протяженность обновлённого участка составит 1 078 км, необходимо выполнить работы по обновлению на участке протяженностью 209 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Северная Двина (от истока до устья) |  |  | 1:25 000 |  | 681 |  |  |  |
|  | р. Северная Двина (от 41 км до 45 км) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | р. Северная Двина (от 182 км до 200 км) |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | р. Северная Двина (от 205 км до 211 км) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | р. Северная Двина (от 248 км до 257 км) |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | р. Северная Двина (от 348 км до 360 км) |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | р. Северная Двина (от 450 км до 460 км) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | р. Северная Двина (от 490 км до 495 км) |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | р. Северная Двина (от 520 км до 535 км) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | р. Северная Двина (от 535 км до 550 км) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | р. Вычегда (от н.п. Эжва до устья) |  |  |  |  | 397 |  |  |  |
|  | р. Вычегда (от 2 км до 6 км) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | р. Вычегда (от 20 км до 35 км) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | р. Вычегда (от 43 км до 57 км) |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | р. Вычегда (от 60 км до 72 км) |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | р. Вычегда (от 74 км до 82 км) |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | р. Вычегда (от 118 км до 133 км) |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | р. Вычегда (от 160 км до 172 км) |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | р. Вычегда (от 85 км до 96 км) |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | р. Вычегда (от 103 км до 112 км) |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | р. Вычегда (от 136 км до 149 км) |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  | р. Вычегда (от 188 км до 191 км) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6 303 |  | 3 316 |  |

4.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

База данных электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации, Версия 3.0 и Спецификация к БД ЭНК ВВП РФ.

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информации на выполнение

в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014 году работы по теме:

«Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений»

Шифр «Карта-Река»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Сбор и обработка исходной навигационно-гидрографической информации, полученной по результатам русловых изысканий на реках и водохранилищах на участках в соответствии с таблицей 1 Технического задания для создания массивов (баз) цифровых данных с целью изготовления ЭНК ВВП РФ. 2. Обновление действующих массивов (баз) цифровых данных навигационной информации и корректура ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2 Технического задания. 3. Определение и уточнение местоположения навигационных объектов ВВП РФ (навигационные знаки, судовые ходы, судоходные пролеты мостов, шлюзы, причалы, рейды и др.), а также направлений створов и координат характерных точек береговой линии на участки ВВП РФ в соответствии с табл. 1 и 2 Технического задания и нанесение их на картографическую основу. 4. Выполнение космической съемки акваторий рек и прилегающих территорий с удалением от береговой линии не менее 500 м на участках ВВП РФ согласно табл. 1 Технического задания, с последующей фотограмметрической обработкой полученных снимков. | Массивы (базы) цифровых данных навигационной информации для составления и обновления ЭНК на участки ВВП РФ, указанные в табл. 1 и 2 Технического задания, и комплект ортофотопланов на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1 Технического задания. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | Составление и обновление ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с табл. 1 и 2 Технического задания | Новые ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1 Технического задания и откорректированные ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2 Технического задания. |  |  |
| 3. | Проведение камеральной обработки ЭНК, как одного из этапов, обеспечивающих контроль качества изготовленных и обновленных в соответствии с таблицами 1 и 2 Технического задания ЭНК ВВП РФ на соответствие правилам кодирования, требованиям по составу и качеству информации и РД 152-012-01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Общие технические требования». | Протоколы камеральной обработки ЭНК ВВП РФ на соответствие правилам кодирования, требованиям по составу и качеству информации и РД 152-012-01. |  |  |
| 4. | Загрузка в БД ЭНК ВВП РФ новых ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 1 Технического задания и откорректированных ЭНК на участки ВВП РФ в соответствии с таблицей 2 Технического задания. Подготовка отчета об итогах выполненных работ и внесение изменений в спецификацию БД ЭНК ВВП РФ. | Обновленная (модифицированная) версия БД ЭНК ВВП РФ в 2-х экз. и отчет об итогах выполненных работ. |  |  |
|  | Разработка предложений по структуре и содержанию проекта технического задания на выполнение в 2015 году работ по теме: «Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений», шифр: «Карта-Река». | Предложения по структуре и содержанию проекта технического задания на выполнение в 2015 году работ по теме: «Проведение комплекса работ по созданию и обновлению баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений», шифр: «Карта-Река». |  |  |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.