- ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на поставку в 2014 году оборудования для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения

Шифр: «Авиа-ГЛОНАСС-АЗН»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения ПОСТАВКИ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту поставки определены в техническом задании (Раздел II).

Поставка оборудования должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения поставки оборудования определен Техническим заданием (Календарным планом) (Раздел II).

Порядок оплаты: Общая стоимость поставки включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости поставки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненную поставку оборудования на основании подписанной товарно-транспортной накладной и представленного исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес поставки: в соответствии с Техническим заданием (Раздел II).

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 25 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене поставки оборудования по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

boldinovnn@mintrans.ru

Контактные лица:

Болдинов Николай Николаевич: тел. 8(495) 626-96-08.

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы оборудования и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен поставки оборудования.

В приложении № 1 Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения в столбце «Наименование товара» должны быть указаны конкретные модели предлагаемого к поставке оборудования.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения

Шифр: «Авиа-ГЛОНАСС-АЗН»

1. ОСНОВАНИЕ

Мероприятие № 255 «Создание системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 189.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудованием для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения режима 1090ES (далее - Оборудование) предназначено для:

- а) наблюдения за находящимися в зоне видимости станции воздушными судами (ВС) и транспортными средствами (ТС), оснащенными Оборудованием, обеспечивающим функции автоматического зависимого наблюдения;

- б) обработки информации наблюдения;

- в) передачи данных наблюдения в Центры УВД.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

3.1. Перечень поставляемого Оборудования приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара (оборудования) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., вкл. НДС 18% (руб.) | Стоимость, вкл. НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект оборудования НС-1А АЗН-В 1090ES (резервированная) или аналог с комплектом для монтажа и сопряжения с потребителем информации, каждый комплект в составе: | компл. | 4 |  |  |
| 1 | Антенна (с антенным усилителем) | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Кабель | шт. | 2 |  |  |
| 3 | ПВМ (приемно-вычислительный модуль в комплекте с ПО) | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Блок батарей | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Кожух солнцезащитный | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Установка антенны GPS* | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Терминал | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Комплект ЗИП одиночный | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Комплект эксплуатационной документации | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Комплект коммуникационного оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 11 | МРК (монтажно-регулировочный комплект) | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Упаковка | шт. | 1 |  |  |

* – «Установка антенны GPS» – название изделия, которое включает антенну ГНСС (систем ГЛОНАСС/GPS) и элементы крепления. Данное название присвоено в соответствии с классификатором ЕСКД класс 46.

3.2. Технические характеристики Оборудования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия |  |  |
| 1.1 | Минимальная дальность | км | 1 |
| 1.2 | Максимальная дальность | км | 370 |
| 2 | Максимальная высота обнаружения | м | 20000 |
| 3 | Минимальный угол места, не более | град. | 0,3 |
| 4 | Максимальный угол места, не менее | град. | 45 |
| 5 | Максимальное количество воздушных объектов, не менее | ед. | до 1000 |
| 6 | Вероятность обновления выходных данных, не менее | % | 98 |
| 7 | Темп обновления выходных данных, не более | сек. | 1 |
| 8 | Среднее время наработки на отказ | ч | 40000 |
| 9 | Среднее время восстановления | мин | 15 |
| 10 | Потребляемая мощность, не более | Вт | 170 |

3.3.	Оборудование должно соответствовать требованиям настоящих ТУ при  изменении напряжения питания в диапазоне от 187 до 242 В и  частоте 50 Гц.

3.4.	Оборудование должно быть работоспособным при воздействии повышенной температуры:

для аппаратуры, размещенной в закрытом отапливаемом помещении, рабочей – плюс 40С, предельной – плюс 50С.

для остальной аппаратуры, размещенной на открытом воздухе, рабочей – плюс 50С, предельной – плюс 65С.

3.5.	Оборудование должно быть работоспособным при воздействии пониженной температуры:

для аппаратуры, размещенной в закрытом отапливаемом помещении, рабочей – плюс 5С, предельной – минус 50С.

для остальной аппаратуры, размещенной на открытом воздухе, рабочей – минус 50С, предельной – минус 50С.

3.6.	Оборудование должно быть работоспособным в условиях воздействия повышенной влажности:

- для аппаратуры, размещенной в закрытом отапливаемом помещении - 80  (при температуре 25С);

- для остальной аппаратуры, размещенной на открытом воздухе, - 98 (при температуре 25С).

3.7.	Оборудование должно быть работоспособным после  воздействия циклического изменения температур:

- для аппаратуры, размещенной в закрытом отапливаемом помещении - от предельно пониженной плюс 5С до предельно повышенной плюс 40С;

- для остальной аппаратуры, размещенной на открытом воздухе, от предельно пониженной минус 50С до предельно повышенной плюс 50С.

3.8.	Оборудование должно быть работоспособным в условиях пониженного атмосферного давления:

для аппаратуры, размещенной в закрытом отапливаемом помещении,  70 кПа (525 мм рт. ст.)

для остальной аппаратуры, размещенной на открытом воздухе, 60 кПа (450 мм рт. Ст.)

3.9.	Оборудование должно быть работоспособным при воздействии атмосферных конденсированных осадков (инея и росы).

3.10.	Оборудование (блок батарей, ПВМ, кожух солнцезащитный в сборке и антенна) должно быть устойчиво к воздействию атмосферных выпадающих  осадков (дождя) 5 мм/мин.

3.11.	Оборудование должно быть устойчиво к воздействию обледенения толщиной  4 мм.

3.12.	Масса приёмно-вычислительного модуля (ПВМ) должна составлять не более 6 килограмм и иметь габариты не более 440х350х160 см.

3.13. Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся и не эксплуатировавшимся.

3.14. Поставляемое Оборудование должно быть свободно от обязательств (соглашений и т.п.) третьих лиц и иметь патентную чистоту.

3.15. Оборудование должно поставляться в комплекте с предустановленным программным обеспечением (ПО).

3.16, Функции, реализуемые ПО:

- визуальный контроль состояния оборудования и его подсистем, а также осуществления конфигурирования;

- наблюдение в реальном времени за ВС, находящимися в зоне действия Оборудования, отображение на экране монитора терминала аналоговой, графической и знако-буквенной информации в процессе эксплуатации и при проведении пуско-наладочных и регламентных работ;

- обработку информации АЗН-В полученную Оборудованием;

- обработку информации от приемника GPS/GLONASS для синхронизации времени;

- контроль за функционированием аппаратуры;

- выдачу отчетов в систему УВД в формате Аsterix 021, 023;

- выдачу информации о воздушных целях в программы контрольного индикатора;

- выдачу информации о состоянии аппаратуры на программы терминала;

- управление состоянием аппаратуры по запросу от программ терминала.

3.17. Поставляемое Оборудование должно иметь сертификаты типа Межгосударственного авиационного комитета.

3.18. Все приборы Оборудования должны иметь фирменные шильды и заводские номера.

3.19. Оборудование поставляется Заказчику в упакованном виде согласно ГОСТ 5959-80 или ГОСТ 22638-89.

3.20. Транспортировка Оборудования в штатной упаковке должна обеспечиваться всеми видами транспорта.

3.21. Поставляемое Оборудование должно обеспечить:

- передачу потребителям информации, содержащейся в сигналах, передаваемых бортовым оборудованием, в том числе: адрес ВС/ТС, координаты положения ВС/ТС в воздухе и на земле, скорость, опознавательный индекс, категорию точности определения координат и скорости;

- сопряжения с потребителями информации (КСА УВД) на базе локальной сети типа «Ethernet» с использованием семейства протоколов TCP/IP;

- выдачу информации потребителям в формате ASTERIX cat. 21 и 23;

- возможность дистанционного контроля и управления.

3.22. Время непрерывной работы Оборудования должно быть неограниченным в пределах технического ресурса аппаратуры (без учета времени на проведение видов технического обслуживания, требующих выключения аппаратуры).

3.23. Время готовности Оборудования к применению (после выполнения комплекса монтажных и пуско-наладочных работ) в заданных условиях эксплуатации не должно превышать 10 минут с момента включения электропитания.

3.24. В Оборудовании должна быть предусмотрена защита информации и программного обеспечения от несанкционированного доступа и возможности ее изменения.

3.25. Установка, монтаж и пусконаладочные работы по месту установки должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации на поставляемое Оборудование.

3.26. Эксплуатационные требования.

3.26.1. Электропитание Оборудования должно осуществляться от внешних наземных централизованных первичных источников электроснабжения переменным током напряжением 220 В +10%/-15%, частотой 50 ± 1 Гц (I категории «ПЭЦ-85»).

3.26.2. Для обеспечения работоспособности Оборудования при пропадании внешнего электроснабжения в составе Оборудования должны быть предусмотрены резервированные источники бесперебойного питания, обеспечивающие непрерывность подачи питания от вторичных источников электропитания.

3.26.3. Время работы от источников бесперебойного питания (далее - ИБП) должно составлять не менее 20 минут.

3.26.4. Элементы и устройства Оборудования, эксплуатируемые вне помещений, должны сохранять свои параметры, определяемые ГОСТ РВ 20.39.304-98 для районов их расположения.

3.26.5. Комплект эксплуатационной документации должен соответствовать ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 19.101-77 и включать в себя следующие документы:

- руководство по эксплуатации;

- инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия;

- формуляр;

- ведомость ЗИП;

- ведомость эксплуатационных документов.

3.27. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен составлять 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи Оборудования с хранения.

4. АДРЕСА ДОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Доставка Оборудования осуществляется по адресам в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации | Тип оборудования | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Домодедовский центр ОВД филиала «МЦ АУВД», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | НС-1А или аналог | 142015, Московская обл., Домодедовский район, аэропорт Домодедово, Домодедовский ЦОВД |
| 2 | Внуковский центр ОВД филиала «МЦ АУВД», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | НС-1А или аналог | 119027, г. Москва, аэропорт Внуково, зд.2, стр.1, Внуковский ЦОВД |
| 3 | Калужский центр ОВД филиала «МЦ АУВД», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | НС-1А или аналог | 248035, г. Калуга, аэропорт, Калужский ЦОВД |
| 4 | Белгородский центр ОВД Филиал «МЦ АУВД», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | НС-1А или аналог | 308029, г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, д.166, Белгородский ЦОВД |

- Приложение № 2

к государственному контракту

от «___ » __________ 20__ г.

№ ______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на поставку оборудования для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения

Шифр: «Авиа-ГЛОНАСС-АЗН»

| № п/п | Содержание работ | Сроки окончания | Стоимость, включая НДС 18% (руб.) | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка 4-х комплектов оборудования НС-1А или аналогичного оборудования | 29.08.2014 |  | Товарная накладная |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС |  |  |  |

Приложение 1

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования для создания системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании систем ГЛОНАСС/GPS и систем автоматического зависимого наблюдения

Шифр: «Авиа-ГЛОНАСС-АЗН»

Цена оборудования

| № п/п | Наименование товара (оборудования) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., вкл. НДС 18% (руб.) | Стоимость, вкл. НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект оборудования с комплектом для монтажа и сопряжения с потребителем информации, каждый комплект в составе: | компл. | 4 |  |  |
| 1 | Антенна (с антенным усилителем) | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Кабель | шт. | 2 |  |  |
| 3 | ПВМ (приемно-вычислительный модуль в комплекте с ПО) | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Блок батарей | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Кожух солнцезащитный | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Установка антенны GPS* | компл. | 1 |  |  |
| 7 | Терминал | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Комплект ЗИП одиночный | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Комплект эксплуатационной документации | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Комплект коммуникационного оборудования | компл. | 1 |  |  |
| 11 | МРК (монтажно-регулировочный комплект) | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Упаковка | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.