|  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | постановлением Правительства |  |  |
|  | Российской Федерации |  |  |
|  |  | от | 2014 г. № |

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в технический регламент о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта

1. Абзац второй подпункта "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"суда, подлежащие государственной регистрации, за исключением маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов".

2. Абзац двадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"орган классификации судов"  -  организация, которая в соответствии
с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации уполномочена федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов;".

3. В пункте 108:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) с 1 января 2015 года на самоходных нефтеналивных судах грузоподъемностью 600 тонн и более, независимо от даты постройки, перевозящих в качестве груза нефть тяжелых сортов плотностью выше 
900 кг/м3 при t=15C° или кинематической вязкостью свыше 180 мм2/с при t=50C°, должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными;

с 1 января 2018 года на нефтеналивных судах, грузоподъемностью 
200 тонн и более независимо от даты постройки должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными.

Необходимая мореходность таких судов в балластных рейсах должна быть обеспечена без принятия балласта в грузовые танки.

Нефтеналивные суда, предназначенные для эксплуатации в водных бассейнах разрядов "О-ПР", "М-ПР" и "М-СП", должны быть оборудованы отстойными танками достаточной емкости для хранения промывочной 
воды после мойки грузовых танков, если эта операция требуется по условиям перевозки;";

абзац второй подпункта "п" исключить.

5. Пункт 119 после слов "или национальными стандартами в соответствующей сфере деятельности" дополнить словами "или правилами технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, правилами предотвращения загрязнения с судов, правилами классификации и постройки судов, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и издаваемыми организациями, иностранными классификационными обществами, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти в 
области транспорта на классификацию и освидетельствование судов в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации".

В пункте 525:

в абзаце третьем слова "абзацах втором и третьем подпункта "в" пункта 5" заменить словами "абзацах втором, третьем и пятом подпункта "в" пункта 5";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Инспекциями государственного портового контроля, входящими в состав администраций бассейнов внутренних водных путей - в отношении объектов регулирования, указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта "а" пункта 5 настоящего технического регламента".

В пункте 530 слова "абзацах втором и третьем подпункта "в" 
пункта 5" заменить словами "абзацах втором, третьем и пятом 
подпункта "в" пункта 5".