Приложение № 19

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией Совета полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций протокол от «9-11» сентября 2014 г. № 58 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «21-22» октября 2014 г. № 61 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ 36 - 2014

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  РД 32 ЦВ 052-2009

Руководящий документ.

Ремонт тележек  грузовых  вагонов  с

бесконтактными  скользунами

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел |  | Извещение |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т |  | 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задел доработать |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | Внедрить с момента получения |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | #### Учтённым абонентам |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.1.7 имеется: 1.7 При проведении плановых видов ремонта тележки типа 2 грузовых вагонов могут оборудоваться износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов» или по чертежам износостойких элементов проекта С 03.04 Укрзализныци «Инструкция по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» и должны ремонтироваться по утвержденной нормативной документации. Все износостойкие элементы, устанавливаемые на тележку, должны иметь маркировку – условный номер предприятия – изготовителя и дату изготовления. Маркировку производит предприятие - изготовитель ударным способом на каждой детали в местах, указанных в конструкторской документации. Устанавливать в тележку износостойкие элементы с не читаемыми знаками маркировок запрещается. Смешанная установка износостойких элементов по проектам М 1698 и С 03.04 не допускается. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Нач. отдела |  | Констр.1 кат. |  | Директор ПКБ ЦВ |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Клобуков С.В. |  | Голышева Е.В. |  | Иванов А.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 1.7 При проведении плановых видов ремонта тележки типа 2 грузовых вагонов могут оборудоваться износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов», по чертежам износостойких элементов: колпака скользуна по ТУ ВY 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000); прокладки сменной по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000); комплекта износостойких элементов по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04), разработанных ОАО «САТУРН - 1» Республики Беларусь или износостойкими элементами по проекту С 03.04 «Инструкция по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» Все износостойкие элементы, устанавливаемые на тележку, должны иметь маркировку – условный номер предприятия – изготовителя и дату изготовления. Маркировку производит предприятие - изготовитель ударным способом на каждой детали в местах, указанных в конструкторской документации. Устанавливать в тележку износостойкие элементы с не читаемыми знаками маркировок запрещается. Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается. П.2.4 имеется: - Детали тележки изготовлены из следующих материалов: - боковые рамы - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ОСТ 32.183-2001; - надрессорная балка - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ОСТ 32.183-2001; - фрикционный клин – чугун СЧ – 35 ГОСТ 1412; - пружина рессорного комплекта - сталь 55С2, 60С2 ГОСТ 14959; - детали тормозной рычажной передачи – Ст 3 ГОСТ 380; - композиционные колодки ТИИР-300, ТИИР-303; - фрикционная планка - сталь 45 ГОСТ 1050; - составные фрикционные планки - сталь ЗО ХГСА ГОСТ 11269; - шкворень - Ст 3 сп. ГОСТ 380. - материал износостойких элементов, установленных в узлах трения указан в проекте М 1698 ПКБ ЦВ или в проекте С 03.04. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Износостойкие контактные элементы, закрепляемые электросваркой, изготавливаются из листового проката марки 20ХГСА ГОСТ 4543 с термообработкой до твёрдости 270 … 370 НВ. Износостойкие контактные элементы, закрепляемые не электросваркой, должны изготавливаться из листового проката марки 30ХГСА ГОСТ 11269 с термообработкой до твердости 320 … 400 НВ. Износостойкие элементы должны иметь клейма условного номера предприятия-изготовителя и даты изготовления. Клейма устанавливают в местах, не повреждаемых в эксплуатации, указанных на чертежах. должно быть: - Детали тележки изготовлены из следующих материалов: - боковые рамы - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ГОСТ 32400, ОСТ 32.183-2001, или из стали ОСТ 24.153.08-78; - надрессорная балка - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ГОСТ 32400, ОСТ 32.183-2001, или из стали ОСТ 24.153.08-78; - фрикционный клин - чугун СЧ - 35 ГОСТ 1412; - пружина рессорного комплекта - сталь 55С2, 60С2 ГОСТ 14959; - детали тормозной рычажной передачи - Ст 3 ГОСТ 380; - композиционные колодки ТИИР-300, ТИИР-303; - фрикционная планка - сталь 45 ГОСТ 1050; - составные фрикционные планки - сталь ЗО ХГСА ГОСТ 11269; - шкворень - Ст 3 сп. ГОСТ 380. - материал износостойких элементов, установленных в узлах трения указан в проектах М 1698 ПКБ ЦВ или С 03.04, или в ТУ ВY 400044052.009-2014 (черт.1803.703-04.000) в ТУ ВY 400044052.010-2014(черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), в ТУ ВY 400044052.011-20142014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04). Износостойкие контактные элементы, закрепляемые электросваркой, изготавливаются из листового проката марки 20ХГСА ГОСТ 4543 с термообработкой до твёрдости 270 … 370 НВ. Износостойкие контактные элементы, закрепляемые не электросваркой, должны изготавливаться из листового проката марки 30ХГСА ГОСТ 11269 с термообработкой до твердости 320 … 400 НВ. Износостойкие элементы должны иметь клейма условного номера предприятия-изготовителя и даты изготовления. Клейма устанавливают в местах, не повреждаемых в эксплуатации, указанных на чертежах. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| П.4.6 имеется: 4.6 При входном контроле проверяются геометрические размеры износостойких элементов и деталей (М 1698.01.005, М 1698.02.001, М 1698.02.004, М 1698.00.003, М 1698.02.100 СБ, М 1698.03.100 СБ или С 03.04) материалы, из которых они изготовлены, твёрдость на рабочих поверхностях и другие параметры на соответствие указанным в проекте М 1698 ПКБ ЦВ, С 03.04 и настоящем Руководстве. Твёрдость измеряется твердомерами по ГОСТ 9012-59 или ГОСТ 9013-59. должно быть: 4.6 При входном контроле проверяются геометрические размеры износостойких элементов и деталей (М 1698.01.005, М 1698.02.001, М 1698.02.004, М 1698.00.003, М 1698.02.100 СБ, М 1698.03.100 СБ или С 03.04, или ТУ ВY 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000), ТУ ВY 400044052.010-2014(черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000) и ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04)) материалы, из которых они изготовлены, твёрдость на рабочих поверхностях и другие параметры на соответствие указанным в проектах М 1698 ПКБ ЦВ или С03.04, или ТУ ВY 400044052.009-2014, ТУ ВY 400044052.010-2014 и ТУ ВY 400044052.011-2014 и в настоящем Руководстве. Твёрдость измеряется твердомерами по ГОСТ 9012-59 или ГОСТ 9013-59. П.8.2 имеется: 8.2 При капитальном или деповском ремонтах под вагон подкатывают тележки с боковыми рамами, с установленными износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04. Оставшийся срок службы боковых рам должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона соответственно. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 8.2 При капитальном или деповском ремонтах под вагон подкатывают тележки с боковыми рамами, с установленными износостойкими элементами по проектам М 1698 ПКБ ЦВ или С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000) или ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03). Оставшийся срок службы боковых рам должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона соответственно. П.8.16 имеется: 8.16 Фрикционные планки боковой рамы тележки толщиной 16 мм независимо от их технического состояния, заменяют на составные по проекту М 1698 ПКБ ЦВ, состоящие из планки неподвижной толщиной 10 мм М 1698.02.001 и планки подвижной толщиной 6 мм М 1698.02.004 или по проекту С 03.04. должно быть: 8.16 Фрикционные планки боковой рамы тележки толщиной 16 мм независимо от их технического состояния, заменяют на составные по проекту М 1698 ПКБ ЦВ, состоящие из планки неподвижной толщиной 10 мм М 1698.02.001 и планки подвижной толщиной 6 мм М 1698.02.004 или по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02). П.9.3 имеется: 9.3 При капитальном или деповском ремонтах под вагон подкатывают тележки с надрессорными балками, с установленными износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04 Укрзализныци. Оставшийся срок службы надрессорных балок должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона соответственно. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 9.3 При капитальном или деповском ремонтах под вагон подкатывают тележки с надрессорными балками, с установленными износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04) и ТУ ВY 400044052.009-2014(черт. 1803.703-04.000) ОАО «САТУРН - 1». Оставшийся срок службы надрессорных балок должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона соответственно. П.9.4.3 последний абзац имеется: На станочно обработанную плоскую опорную поверхность подпятника устанавливается прокладка по чертежу М 1698.01.005 диаметром 298-1,3 мм фаской вниз или по проекту С 03.04. должно быть: На станочно обработанную плоскую опорную поверхность подпятника устанавливается прокладка по чертежу М 1698.01.005 диаметром 298-1,3 мм фаской вниз или по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04). П.9.4.4 имеется: 9.4.4 При поступлении надрессорной балки с установленной ранее прокладкой, подпятник с глубиной 36±1 мм, имеющий износы на наружном и внутреннем буртах, выработки наружного бурта от прокладки, наплавляются согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и ТИ-05-01-06/НБ износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240 … 300 НВ с последующей станочной обработкой согласно чертежа М 1698.01.000 СБ и обеспечением конусности внутренней поверхности наружного бурта 1:12,5 с последующей постановкой прокладки по чертежу М 1698.01.005 или по проекту С 03.04. |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
|  |  |  |  | 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 9.4.4 При поступлении надрессорной балки с установленной ранее прокладкой, подпятник с глубиной 36±1 мм, имеющий износы на наружном и внутреннем буртах, выработки наружного бурта от прокладки, наплавляются согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и ТИ-05-01-06/НБ износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240 … 300 НВ с последующей станочной обработкой согласно чертежа М 1698.01.000 СБ и обеспечением конусности внутренней поверхности наружного бурта 1:12,5 с последующей постановкой прокладки по чертежу М 1698.01.005 или по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04). П.9.4.7 имеется: 9.4.7 Прокладка (диск) по чертежу М 1698.01.005 или проекту С 03.04 диаметром 298−1,3мм свободно устанавливается фаской вниз на опорную поверхность подпятника надрессорной балки, изготовленной после 1986 года и расточенной на глубину 36±1 мм. должно быть: 9.4.7 Прокладка (диск) по чертежу М 1698.01.005 или проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04) диаметром 298−1,3 мм свободно устанавливается фаской вниз на опорную поверхность подпятника надрессорной балки, изготовленной после 1986 года и расточенной на глубину 36±1 мм. П.9.5.7 имеется: 9.5.7 При комплектовании тележек новыми или отремонтированными надрессорными балками, допускается установка износостойких элементов по проекту С 03.04 Укрзализныци в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73». |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 9.5.7 При комплектовании тележек новыми или отремонтированными надрессорными балками, допускается установка износостойких элементов по проекту С 03.04 в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» или по ТУ ВY 400044052.009-2014(черт. 1803.703-04.000) и ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04) ОАО «САТУРН - 1». П.9.6.6 имеется: 9.6.6 На надрессорные балки устанавливаются износостойкие элементы только по проекту М 1698 или только по проекту С 03.04. Смешанная установка износостойких элементов не допускается. должно быть: 9.6.6 На надрессорные балки устанавливаются износостойкие элементы только по проекту М 1698 или только по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000) и ТУ ВY 400044052.011-2014(черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04). Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается. П.10.4 имеется: 10.4 При капитальном ремонте фрикционные планки заменяются новыми составными по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04 Укрзализныци. должно быть: 10.4 При капитальном ремонте фрикционные планки заменяются новыми составными по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02) ОАО «САТУРН - 1». |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| П.14.10 имеется: 14.10 На тележки грузовых вагонов устанавливаются износостойкие элементы только по проекту М 1698 или только по проекту С 03.04. Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается. должно быть: 14.10 На тележки грузовых вагонов устанавливаются износостойкие элементы только по проектам М 1698 или С 03.04, или только по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВY 400044052.009-2014(черт. 1803.703-04.000). Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается. П.18.2 второй абзац имеется: Параметры тележек цистерн при выпуске из деповского ремонта должны соответствовать требованиям капитального ремонта без обязательной установки износостойких элементов по проекту М 1698 или модернизации по проекту С03.04 при установленном межремонтном нормативе пробега 110000 км или 1 год. должно быть: Параметры тележек цистерн при выпуске из деповского ремонта должны соответствовать требованиям капитального ремонта без обязательной установки износостойких элементов по проектам М 1698 или С 03.04, или по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВY 400044052.009-2014(черт. 1803.703-04.000) при установленном межремонтном нормативе пробега 110000 км или 1 год. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| П.18.17 имеется: 18.17 При сборке и подкатке под вагон тележки с установленными износостойкими элементами по проекту С 03.04 Укрзализныци контроль отремонтированных тележек производить в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» и «Инструкцией по эксплуатации и деповскому ремонту тележек грузовых вагонов с износостойкими элементами и колёсами с ремонтным профилем ИТМ-73 или стандартным профилем». должно быть: 18.17 При сборке и подкатке под вагон тележки с установленными износостойкими элементами по проекту С 03.04 контроль отремонтированных тележек производить в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» и «Инструкцией по эксплуатации и деповскому ремонту тележек грузовых вагонов с износостойкими элементами и колёсами с ремонтным профилем ИТМ-73 или стандартным профилем». Контроль отремонтированных тележек при сборке и подкатке под вагон с установленными износостойкими элементами по ТУ ВY 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВY 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000) производить в соответствии с требованиями прописанных в данных ТУ, разработанных ОАО «САТУРН - 1» Республики Беларусь. |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) п.1, п.39, п.40, п.41, п.42, п.45 имеется: 1 Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Технические условия.; ГОСТ 9246-2004. 39 Руководящий документ. Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения. (с изменениями № 1, 2, 3); РД 32. 174-2001 г.; Согласованно на заседании вагонной Комиссии (Протокол от 05-07.04.2002г, г.Москва, п.7.4). 40 Феррозондовый метод неразрушающего контроля (с изменением и дополнениями № 1); РД 32. 149-2000 г.; Согласованно на заседании вагонной Комиссии (Протокол от 05-07.04.2001г, г.Москва, п.7.4). 41 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов (с изменениями и дополнениями № 1, 2, 3, 4); РД 32. 150-2000 г.; Согласованно на заседании вагонной Комиссии (Протокол от 05-07.04.2001г, г.Москва, п.7.4). 42 Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей грузовых и пассажирских вагонов (с изменениями и дополнениями № 1, 2); РД 32. 159-2000 г.; Согласованно на заседании вагонной Комиссии Протокол от 05-07. 04.2001г, г.Москва, п.7.4). 45 Методика выполнения измерений надрессорной балки, боковых рам, пружин и рессорного комплекта при проведении плановых видов ремонта тележек 18 - 100; РД 32 ЦВ 050-2005; 08.01.2005 г.. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| должно быть: 1 Тележки двухосные трёхэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.; ГОСТ 9246-2013. 39 Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения; ПР НК В 1; Утверждёны Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г № 57). 40 Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования; ПР НК В.2; Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от "19-20" ноября 2013г. N 59). 41 Правила неразрушающего контроля литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте. Специальные требования; ПР НК В.3; Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от "19-20" ноября 2013г. N 59). 42 Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования; ПР НК В.4; Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от "19-20" ноября 2013г. N 59). 45 Методика выполнения измерений надрессорной балки, боковых рам, пружин и рессорного комплекта при проведении ремонта тележек модели 18 - 100; РД 32 ЦВ 050-2010; 02.09.2010 г.. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36- 2014 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) дополнить п.55, п.56, п.57, п.58: 1; 2; 3. 55 Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования; ПР НК В.5; Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от "19-20" ноября 2013г. N 59). 56 Колпак скользуна тележек грузовых вагонов. Технические условия; ТУ ВY 400044052.009-2014. 57 Прокладки сменные тележек грузовых вагонов. Технические условия; ТУ ВY 400044052.010-2014. 58 Детали износостойкие тележек грузовых вагонов. Технические условия; ТУ ВY 400044052.011-2014. |