Приложение № 8

СОВЕТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

|  | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Протокол от «21-22» октября 2014 г. № 61 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АТТЕСТАЦИИ ТЕЛЕЖЕЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Сведения о Положении

- РАЗРАБОТАНО: Федеральным агентством железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- ВНЕСЕНО: Федеральным агентством железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2015 года.

- ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………............... | 4 |
| 2 | Термины и определения………………………………………………. | 4 |
| 3 | Общие положения …………………………………………………..... | 4 |
| 4 | Требования к тележечным отделениям при проведении аттестации | 5 |
| 5 | Порядок аттестации……..…………………………………………….. | 6 |
| 6 | Порядок приостановления действия или изъятия удостоверения.… | 9 |
| 7 | Порядок информирования о приостановлении, изъятии или возобновлении действия удостоверения…………………………….. | 9 |
|  | Приложение А. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ (ЦЕХОВ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ …………………………………. | 10 |
|  | Приложение Б. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ТЕЛЕЖЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ………………………. | 11 |
|  | Приложение В. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | 12 |
|  | Приложение Г. # ФОРМА АКТА ПО АТТЕСТАЦИИ ТЕЛЕЖЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………. | 14 |
|  | Приложение Д. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ………………………….…………. | 15 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано для руководства при проведении аттестации тележечных отделений вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, эксплуатационных вагонных депо) на право ремонта и технического обслуживания тележек грузовых вагонов. Положение устанавливает единые требования и порядок проведения аттестации тележечных отделений на право ремонта и технического обслуживания тележек грузовых вагонов, а также их деталей и узлов.

1.2. Положение распространяется на тележечные отделения вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, эксплуатационных вагонных депо), расположенных на территории государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.

1.3. Предприятия, расположенные на территории государств, не попадающих под требования пункта 1.2 настоящего Положения, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание тележек грузовых вагонов для нужд железнодорожного транспорта государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, обязаны выполнить требования настоящего Положения.

Работы по проведению аттестации проводятся железнодорожной администрацией, заинтересованной в работе данных предприятий.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Аттестация - проверка соответствия применяемого на предприятии технологического оборудования, технологической оснастки требованиям ремонтной документации, а также возможностей предприятия гарантированно и качественно осуществлять ремонт.

2.2. Тележечное отделение - это отделение в составе вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, эксплуатационных вагонных депо), осуществляющее  ремонт тележек грузовых вагонов.

2.3. Удостоверение - это удостоверение, подтверждающее, что тележечное отделение располагает всеми необходимыми условиями для осуществления работ по ремонту и техническому обслуживанию тележек грузовых вагонов

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Аттестация проводится железнодорожной администрацией или другой организацией ей уполномоченной.

3.2. Аттестация проводится на соответствие требованиям:

- нормативной документации, утвержденной железнодорожной администрацией;

- ремонтной документации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества;

- ремонтной документации в соответствии с ГОСТ 2.602-95.

3.3. Аттестация участков неразрушающего контроля и средств диагностики проводится в соответствии с «Правилами по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения», утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57).

3.4. Устанавливаются следующие виды аттестации тележечных отделений:

- первичная аттестация;

- аттестация при расширении области деятельности тележечных отделений;

- периодическая (плановая) аттестация;

- внеочередная (внеплановая) аттестация.

3.4.1. Первичная аттестация проводится при вводе в эксплуатацию вновь организованного тележечного отделения или при смене юридического лица.

3.4.2. Аттестация при расширении области деятельности тележечных отделений проводится в случае расширении области деятельности (освоения новых видов работ, дооснащения и т.д.).

3.4.3. Периодическая (плановая) аттестация проводится не реже одного раза в 5 лет.

3.4.4. Внеочередная (внеплановая) аттестация проводится:

3.4.4.1. в случае возобновления действия ранее выданного Удостоверения, действие которого было приостановлено по решению органов государственного контроля и надзора и (или) судебного решения;

3.4.4.2. в целях определения необходимости приостановления действия или изъятия ранее выданного Удостоверения при получении железнодорожной администрацией достаточной (обоснованной) информации от органов государственного контроля и надзора, заказчика (потребителя) продукции и (или) владельца железнодорожной инфраструктуры о низком качестве ремонта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЛЕЖЕЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Наличие в тележечных отделениях производственных участков в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении А к настоящему Положению.

4.2. Состояние тележечных цехов оценивается по следующим критериям:

- технологическая оснащенность;

- наличие нормативной и  технологической документации;

- легитимность используемых запасных частей и комплектующих;

- состав рабочего персонала;

- уровень профессиональной подготовки персонала.

4.2.1. Технологическая оснащенность включает в себя наличие:

- работоспособного оборудования и технологической оснастки тележечного отделения, примерный перечень которых приведен в Приложении Б к настоящему Положению;

- перечень приборов, измерительного инструмента, средств измерений, средств допускового контроля, применяемых при ремонте и техническом обслуживании тележек грузовых вагонов, примерный перечень которых приведен в Приложении В к настоящему Положению;

- запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения программы ремонта, применение которых предусмотрено ремонтными документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения;

- выписок из технологических процессов и плакатов по конструкции и ремонту тележек грузовых вагонов.

4.2.2. Перечень нормативной и технологической документации должен включать:

- ремонтную документацию, утвержденную Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества;

- ремонтную документацию в соответствии с ГОСТ 2.602-95;

- комплект документов на технологический процесс ремонта тележек грузовых вагонов, и ремонтную документацию, утвержденную руководителем предприятия.

При оценке применяемого технологического процесса и его соблюдения при ремонте и техническом обслуживании тележек грузовых вагонов учитывается соответствие технологического процесса нормативным документам по ремонту и соблюдение персоналом его технологических операций.

4.2.3. Легитимность используемых запасных частей и комплектующих подтверждается наличием:

- документов на поставку, сопроводительных документов;

- сертификатов соответствия (деклараций), в случае если запасные части и комплектующие подлежат обязательному подтверждению соответствия;

- необходимой маркировки на запасных частях и комплектующих, а также клейм условного номера предприятия-изготовителя, в случаях, если запасные части и комплектующие подлежат клеймению условным номером.

4.2.4. Оценка уровня профессиональной подготовки кадров тележечного отделения производится по следующим параметрам:

- наличие у руководителя тележечного отделения (мастера), бригадиров и других работников тележечного отделения документов (удостоверений, сертификатов и т.д.), подтверждающих их квалификацию (квалификационный разряд, уровень и т.д.);

- состояние и наличие базы для проведения технической учебы, а также документы, подтверждающие ее периодическое проведение.

5. ПОРЯДОК  АТТЕСТАЦИИ

5.1. Проведение первичной аттестации

5.1.1. Для подготовки к проведению первичной аттестации руководитель ремонтного предприятия, имеющего в своей структуре тележечное отделение, своим распоряжением назначает рабочую аттестационную комиссию, в состав которой входят:

- главный инженер (технический директор) или руководитель, отвечающий за техническое развитие ремонтного предприятия - председатель комиссии;

- начальник или специалист подразделения ремонтного предприятия, ведающий вопросами технического развития, разработки и соблюдения технологии полного осмотра и ремонта тележек грузового вагона;

- представитель метрологической службы;

- должностное лицо, осуществляющее приемку подвижного состава (тележек) из ремонта;

- руководитель подразделения (мастер), ответственный за	 тележечное отделение.

5.1.2. Рабочая аттестационная комиссия проводит предварительную аттестацию производственных участков тележечного отделения, указанных в Приложении А к настоящему Положению, составляет акт о соответствии тележечного отделения требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, и в случае положительных результатов готовит представление на аттестацию тележечного отделения железнодорожной администрацией.

5.1.3. Представление на аттестацию должно быть подписано руководителем предприятия и иметь в качестве приложений следующие документы:

- акт в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Положения, подписанный председателем и членами комиссии;

- перечень нормативной документации, регламентирующий работу тележечного отделения;

- перечень оборудования и технологической оснастки тележечного отделения (с указанием сроков их последней аттестации и ее периодичности), составленный в соответствии с Приложением Б к настоящему Положению;

- перечень приборов, измерительного инструмента, средств измерений, средств допускового контроля (с указанием сроков их последней аттестации или калибровки (поверки) и ее периодичности), составленный в соответствии с Приложением В к настоящему Положению;

- список исполнителей работ в тележечном отделении с указанием номеров  удостоверений (сертификатов), сроков их действий, квалификации;

- копии титульных листов технологических процессов ремонта тележек грузовых вагонов, утвержденные руководителем предприятия.

5.1.4. Представление на аттестацию тележечного отделения, оформленное с учетом требований пункта 5.1.3 настоящего Положения, подписывается руководителем ремонтного предприятия и направляется в железнодорожную администрацию.

Документы рабочей аттестационной комиссии являются основой для проведения аттестации тележечных отделений железнодорожной администрацией или уполномоченной ею организацией.

5.1.5. Первичная аттестация тележечных отделений проводит аттестационная комиссия, в состав которой должны входить:

- представители железнодорожной администрации или уполномоченной ею организации (в качестве председателя);

- руководитель аттестуемого ремонтного предприятия;

- представители иных организаций, рекомендованных железнодорожной администрацией.

5.1.6. Аттестационная комиссия на ремонтном предприятии рассматривает документы, осматривает производственные участки, оформляет соответствующий акт с предложением по рекомендуемым видам работ. Рекомендуемая форма акта приведена в Приложении Г к настоящему Положению.

5.1.7. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию Удостоверение. Форма Удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

При первичной аттестации одновременно проводятся работы по присвоению условного номера клеймения в соответствии с «Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей», утвержденным на 55-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту.

5.1.8. При отрицательных результатах аттестации Удостоверение не выдается, а деятельность тележечного отделения приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения.

5.2. Проведение аттестации при расширении области деятельности тележечного участка

5.2.1. Аттестация при расширении области деятельности тележечного отделения проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.2.2. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию новое Удостоверение с указанием в нем дополнительных работ, расширяющих область деятельности тележечного отделения. Форма Удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

5.2.3. При отрицательных результатах аттестации, новое Удостоверение на расширение деятельности тележечного отделения не выдается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

5.3. Проведение периодической (плановой) аттестации

5.3.1. Периодическая (плановая) аттестация проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.3.2. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию новое Удостоверение. Форма Удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

5.3.3. При отрицательных результатах аттестации новое Удостоверение не выдается, а деятельность тележечного отделения и действие ранее выданного Удостоверения приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

5.4. Проведение внеочередной (внеплановой) аттестации

5.4.1. Внеочередная (внеплановая) аттестация в случае возобновления действия ранее выданного Удостоверения, действие которого было приостановлено по решению органов государственного контроля и надзора и (или) судебного решения проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.4.2. Внеочередная (внеплановая) аттестация в целях определения необходимости приостановления действия деятельности тележечного отделения и действия или изъятия ранее выданного Удостоверения при получении железнодорожной администрацией достаточной (обоснованной) информации от органов государственного контроля и надзора, заказчика (потребителя) продукции и (или) владельца железнодорожной инфраструктуры о низком качестве ремонта проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.4.3. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация дает разрешение на возобновление деятельности тележечного отделения и сохраняет действие ранее выданного Удостоверения.

5.4.4. При отрицательных результатах аттестации имеющееся Удостоверение изымается и деятельность тележечного отделения приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИЗЪЯТИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

При получении информации в соответствии с пунктом 3.4.4.2 настоящего Положения железнодорожная администрация для принятия решения о приостановлении деятельности тележечного отделения и действия или изъятии Удостоверения руководствуется результатами внеочередной (внеплановой) аттестации, проведенной железнодорожной администрацией или организацией ей уполномоченной в соответствии с пунктами раздела 5.4 настоящего Положения.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРИОСТАНОВЛНЕНИИ, ИЗЪЯТИИ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

В случаях приостановления действия, изъятия или возобновления действия Удостоверения железнодорожная администрация  информирует предприятие и Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в кратчайший срок информирует железнодорожные администрации и ИВЦ ЖА о приостановке (возобновлении) действия условного номера предприятия.

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ (цехов), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

- Участок (цех) наружной очистки1)

- Участок (цех) разборки1)

- Участок (цех) входного контроля2)

- Участок (цех) проверки и подборки пружин.

- Участок (цех) сварочно-наплавочных работ

- Участок (цех) механической обработки

- Участок (цех) сборки

- Участок (цех) окраски тележек1) (при аттестации на проведение капитального ремонта вагонов)

- Участок (цех) выходного контроля

- Не обязательно наличие отдельного участка.

- Допускается наличие отдельного участка НК (поста НК).

Приложение  Б

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ ТЕЛЕЖЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

| Производственный участок | Вид оборудования, технологической оснастки |
| --- | --- |
| Общее | Кран-балка расчетной грузоподъемности Конвейер перемещения тележек Подъемно-поворотное устройство |
| Наружной очистки | Устройство подачи тележек в моечную машину Установка сухой очистки Моечная машина |
| Разборки | Стенд разборки тележки Комплект слесарных инструментов |
| Дефектации составных частей и деталей | Средства измерений, средства допуского контроля (шаблоны) |
| Проверки и подборки пружин | Установка контроля геометрических параметров и сортировки пружин Средства измерений Средства допуского контроля (шаблоны) |
| Сварочно-наплавочных работ | Сварочный выпрямитель Установка для автоматической, полуавтоматической или ручной сварки Кантователь боковых рам Кантователь надрессорных балок Устройство для местного нагрева боковой рамы Устройство для нагрева подпятника Устройство для нагрева наклонных поверхностей |
| Механической обработки | Станочное оборудование: - для обработки наклонных поверхностей надрессорной балки - для обработки подпятника - для обработки буксового проема боковой рамы Установка для запрессовки втулок в отверстия в боковых рамах |
| Сборки | Стенд сборки тележки |
| Производственный участок | Вид оборудования, технологической оснастки |
| Окраски (при капитальном ремонте) | Камера окраски деталей тележек, тележек в сборе |
| Выходного контроля | Стенд для выходного контроля параметров тележки в сборе |

Приложение В

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

| № п/п | Наименование операций измерения | Средства измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение износа опорной поверхности подпятника | Штанген подпятника Штангенциркуль |
| 2 | Определение износа упорной поверхности подпятника | Штангенциркуль |
| 3 | Определение износа внутреннего бурта | Штангенциркуль |
| 4 | Определение износа отверстия под шкворень | Штангенциркуль |
| 5 | Определение износов наклонных поверхностей надрессорной балки | Средство допуского контроля (шаблон) Штангенциркуль Ультразвуковой толщиномер |
| 6 | Контроль скользунов | Штангенциркуль Средство допуского контроля (шаблон) |
| 7 | Контроль качества сварных швов | Лупа |
| 8 | Контроль твердости износостойких поверхностей | Твердомер портативный динамический |
| 9 | Контроль ширины буксового проема | Средство допуского контроля Шаблон для контроля буксового проема |
| 10 | Контроль износа опорных поверхностей буксового проема | Штангенциркуль |
| 11 | Контроль износа ширины направляющих буксового проема | Средство допуского контроля Шаблон для контроля буксового проема |
| 12 | Контроль базового размера | Штанген базового размера |
| 13 | Контроль размера между фрикционными планками | Средство допуского контроля Штанген |
| № п/п | Наименование операций измерения | Средства измерения |
| 14 | Контроль износа фрикционных планок | Средство допуского контроля Штанген |
| 15 | Контроль разности размеров от поверхности установки фрикционных планок до наружной поверхности буксового проема (Н1-Н2) | Средство допуского контроля Штанген |
| 16 | Контроль прилегания фрикционных планок | Набор щупов |
| 17 | Контроль качества сварных швов | Лупа |
| 18 | Контроль диаметра отверстия под валик подвески | Штангенциркуль |
| 19 | Контроль отверстий крепления фрикционных планок | Штангенциркуль |
| 20 | Контроль фрикционных клиньев | Средство допуского контроля Шаблон фрикционных клиньев Штангенциркуль |
| 21 | Контроль пружин рессорного подвешивания | Штангенглубиномер Лупа Калибр стакан-пробка |
| 22 | Контроль завышения фрикционных клиньев | Приспособление для определения положения клина |

# Приложение Г

# (рекомендуемое)

# Акт аттестации тележечного отделения

# от "___" ____________ 20__ г.

Железнодорожная администрация ____________________________________

Ремонтное предприятие_____________________________________________

Вид аттестации (первичная; при расширении области деятельности тележечного отделения; периодическая (плановая); внеочередная (внеплановая))

Комиссия в составе: Председателя (Ф.И.О. и должность), члены Комиссии (Ф.И.О.

и должность),  провела аттестацию тележечного отделения на соответствие требованиям нормативных документов.

Результаты  аттестации:

| № пп | Позиция | Соответствие НД |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие документации |  |
|  | Участок (цех) наружной очистки |  |
|  | Участок (цех) разборки |  |
|  | Участок (цех) входного контроля |  |
|  | Участок (цех) проверки и подборки пружин |  |
|  | Участок (цех) сварочно-наплавочных работ |  |
|  | Участок (цех) механической обработки |  |
|  | Участок (цех) сборки |  |
|  | Участок (цех) окраски тележек |  |
|  | Участок (цех) выходного контроля |  |
|  | Профессиональная подготовка мастера, бригадиров |  |
|  | Профессиональная подготовка работников тележечного отделения |  |

Комиссия признает тележечное отделение, отвечающим требованиям ремонтной документации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств–участников Содружества, и принимает решение аттестовать тележечное отделение и выдать (подтвердить действие, возобновить, приостановить, изъять) удостоверение, подтверждающее, что тележечное отделение располагает всеми необходимыми условиями для осуществления работ по ремонту и техническому обслуживанию тележек грузовых вагонов.

| Председатель | Члены комиссии |
| --- | --- |
| ФИО | ФИО |
|  | ФИО |

# Приложение Д
(рекомендуемое)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Регистрационный номер _____________

ВЫДАНО ТЕЛЕЖЕЧНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

___________________________________________________________________

(наименование организации,

___________________________________________________________________

адрес места нахождения, ___________________________________________________________________

адрес производства)

НАСТОЯЩЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ

НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ МОДЕЛЕЙ

___________________________________________________________________

(перечень моделей тележек, наименование работ)

С ПОСТАНОВКОЙ ПРИСВОЕННОГО КЛЕЙМА: _______________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ: ________________________________

Руководитель

______________________                         М.П.                      _________________

(Ф И.О.)                                                                                                                                      (подпись)

"____" ______________ 20__ г.