Приложение № 13

СОГЛАСОВАНО:

Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций

от «9-11» сентября 2014 г. протокол № 58

Извещение № 2

об изменении

«Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

Москва 2014 г.

| ОАО «ВНИИЖТ» | отд. "В" |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 | Листов 8 |  |
| ПРИЧИНА |  |  | Протокол от 17-18 февраля 2014г. заседания экспертной группы Комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций. |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  | С момента получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  | По списку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание: добавить пункт 9.3.3 Подшипники кассетного типа торговой марки TIMKEN Раздел 2: добавить ТУ 3183-001-55207975-2013 «Комплекты буксовых двухрядных конических подшипников кассетного типа для колесных пар грузовых вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25,0 тс железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия» Раздел 9: добавить пункт 9.3.3 в редакции 9.3.3 Подшипники кассетного типа торговой марки TIMKEN 9.3.3.1 Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм и 150х250х160 мм должны соответствовать ТУ 3183-001-55207975-2013. Подшипники поставляются на вагоноремонтные предприятия в виде изделий, готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипники отрегулированы по осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, заправлены смазкой и имеют встроенные уплотнения, предотвращающие проникновение внутрь подшипников воды, пыли, грязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ А.В. Фофанова |  |  |  |  |  |  | Н. КОНТР. ПР. ЗАК. |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС |  |  |  |  |  |  | С.Г. Иванов |  |  |  |  |  |
| извещение |  |  |  |  |  |  |  |  | лист 3 |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3.2 Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм устанавливается в серийный корпус буксы (рисунок 9.13) и вместе с корпусом буксы и лабиринтом запрессовывается на шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г. Крепление комплекта подшипника на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20. Корпус буксы закрывается крепительной и смотровой крышками. 9.3.3.3 Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм запрессовывается на шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г. Крепление комплекта подшипника на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20 (рисунок 9.14). Подшипники в габаритах 150х250х160 мм запрессовывается на шейку оси колесной пары РВ2Ш-957-Г. Крепление комплекта подшипника на оси колесной пары осуществляется при помощи крышки передней и трех болтов М24 или четырех болтов М20 (рисунок 9.15). Передача нагрузок от тележек на колесные пары и комплекты указанных типов подшипников осуществляется через адаптеры, устанавливаемые на кольца наружные подшипников. 1 – кольцо наружное; 2 – кольцо внутреннее; 3 – полиамидный сепаратор; 4 – комплект роликов; 5 – уплотнение; 6 – кольцо дистанционное; 7 – кольцо лабиринтное; 8 – крышка передняя подшипника; 9 – шайба стопорная; 10 – Болт М20 Рисунок 9.13 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки TIMKEN в корпусе буксы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | лист 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| 1 – кольцо наружное; 2 – кольцо внутреннее; 3 – полиамидный сепаратор; 4 – комплект роликов; 5 – уплотнение; 6 – кольцо дистанционное; 7 – кольцо заднее упорное; 8 – кольцо стопорное; 9 – пробка; 10 – крышка передняя подшипника; 11– шайба стопорная; 12 – Болт М20 Рисунок 9.14 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки TIMKEN под адаптер 1 – кольцо наружное; 2 – кольцо внутреннее; 3 – полиамидный сепаратор; 4 – комплект роликов; 5 – уплотнение; 6 – кольцо дистанционное; 7 – кольцо заднее упорное; 8 – кольцо стопорное; 9 – пробка; 10 – крышка передняя подшипника; 11 – шайба стопорная; 12 – Болт М24 / Болт М20 Рисунок 9.15 – Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 150х250х160 мм торговой марки TIMKEN под адаптер |  |  |  |

| извещение |  |  | лист 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| 9.3.3.4 Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN приведены в таблице 9.5. Т а б л и ц а 9.5 - Основные размеры подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN Габаритные размеры подшипника, мм; Тип колесной пары; Тип нагружателя подшип-ника; Основные размеры подшипника, мм; Ga, мм. d; D; C; d1. 130x250x160; РУ1Ш-957-Г; Корпус буксы Адаптер; 130; 250; 160; 165; 0,39…0,54. 150х250х160; РВ2Ш-957-Г; Адаптер; 150; 250; 160; 185; 0,55…0,68. d – действительное среднее значение диаметра отверстия внутреннего кольца подшипника; D – действительное среднее значение диаметра наружного кольца подшипника; d1 – действительное среднее значение диаметра посадочного отверстия заднего упорного кольца; C – длина наружного кольца подшипника; Ga - осевой внутренний зазор в свободном состоянии. 9.3.3.5 Маркировка 1. На середине цилиндрической поверхности наружных колец комплектов подшипников наносится маркировка, которая включает в себя: - фирменный знак предприятия-изготовителя комплектов подшипников (TIMKEN ® - фирменный знак компании The Timken Company (USA); - наименования страны предприятия-изготовителя наружного кольца (ITALY, USA); - артикул наружного кольца (для комплектов подшипников в габаритных размерах 130х250х160 мм – NP549174, для комплектов подшипников в габаритных размерах 150х250х 160 мм – NP335917); - две цифры месяца изготовления наружного кольца; - две последние цифры года изготовления наружного кольца; - порядковый номер комплекта подшипника (идентифицируется по номеру внешнего кольца). |

| извещение |  |  | лист 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Примеры маркировки наружных колец: а) в габаритах 130х250х160 мм: TIMKEN ® NP549174 / ITALY 04 12 036517 б) в габаритах 150х250х160 мм: TIMKEN ® NP335917 / USA 03 13 004563A П р и м е ч а н и е - 036517, 004563А – порядковый номер комплекта подшипника, суффикс (А или В) может присутствовать в случае дублирования номера. На наружном кольце допускается наличие технологической маркировки (например, *8-1С1). 2. На наружных торцевых поверхностях внутренних колец комплектов подшипников наносится маркировка, которая включает в себя: - фирменный знак предприятия-изготовителя комплектов подшипников (TIMKEN ® - фирменный знак компании The Timken Company (USA); - наименования страны предприятия-изготовителя внутреннего кольца (ITALY, USA); - условный номер клеймения предприятия-изготовителя; - артикул внутреннего кольца (для комплектов подшипников в габаритных размерах 130х250х160 мм – NP546565, для комплектов подшипников в габаритных размерах 150х250х160 мм – NP596043); - две цифры месяца изготовления внутреннего кольца; - две последние цифры года изготовления внутреннего кольца. На внутреннем кольце допускается наличие технологической маркировки (например, *8-1С1). 9.3.3.6 Внешние отличительные признаки: а) подшипника в габаритных размерах 130х250х160 мм в корпусе буксы (рисунок 9.16): - наличие на лабиринте выступающего у основания кольцевого бортика шириной 4 мм и наружным диаметром 185 мм; - на крышке смотровой буксового узла – надпись «К-2» высотой 100…150 мм, нанесенная белой краской; - на бирке, установленной под левым верхним болтом М20 крышки крепительной буксового узла правой стороны колесной пары – дополнительное клеймо «К-2» высотой 10 мм и шириной 5 мм. |  |  |  |

| извещение |  |  | лист 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Рисунок 9.16 – Внешние отличительные признаки буксового узла с подшипником кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм торговой марки TIMKEN б) подшипников в габаритных размерах 130х250х160 мм и 150х250х160 мм под адаптер (рисунок 9.17): - отсутствие корпуса буксы, вместо которого используется адаптер, бирка при этом отсутствует; - дополнительное клеймо «К-2» и код страны-собственника колесной пары, нанесенные на шайбе стопорной с правой стороны колесной пары. Рисунок 9.17 – Внешний отличительный признак подшипников кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм и 150х250х160 мм под адаптер торговой марки TIMKEN Пункт 26.2.2 в) после слов: «… ТУ SKF.CTBU.001-2010» добавить «и ТУ 3183-001-55207975-2013», далее по тексту. |  |  |  |
| извещение |  |  | лист 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |
| Пункт 26.2.13 последний абзац после слов: «…а также в таблицах» изложить «9.3, 9.4 и 9.5». Пункт 28.6.2 второй абзац дополнить: - для подшипников кассетного типа по ТУ 3183-001-55207975-2013 наносится «К-2»; Пункт 28.6.7 дополнить: - для подшипников кассетного типа по ТУ 3183-001-55207975-2013 наносится «К-2» и код страны собственника; Пункт 31.23 второй абзац после слов: «…ТУ БРЕНКО 840-462869-567-09» изложить «, ТУ SKF.CTBU.001-2010 и ТУ 3183-001-55207975-2013», далее по тексту. Пункт 33.7 дополнить: - для подшипников кассетного типа торговой марки TIMKEN – подшипник, лабиринт или кольцо упорное, крышка передняя и болты торцевого крепления. Пункт 34.5 после слов: «…ТУ SKF.CTBU.001-2010» добавить «и ТУ 3183-001-55207975-2013» |  |  |  |