Приложение № 9

СОВЕТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

|  | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Протокол от «21-22» октября 2014 г. № 61 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АТТЕСТАЦИИ КОЛЕСНО-РОЛИКОВЫХ УЧАСТКОВ

Сведения о Положении

- РАЗРАБОТАНО: Федеральным агентством железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- ВНЕСЕНО: Федеральным агентством железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2015 года.

- ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения…………………………………………............... | 4 |
| 2. | Термины и определения………………………………………………. | 4 |
| 3. | Общие положения …………………………………………………..... | 4 |
| 4. | Требования к КРУ при проведении аттестации…………………….. | 5 |
| 5. | Порядок аттестации……..…………………………………………….. | 7 |
| 6. | Порядок приостановления действия или изъятия удостоверения.… | 9 |
| 7. | Порядок информирования о приостановлении, изъятии или возобновлении действия удостоверения…………………………….. | 9 |
|  | Приложение А. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ ………………………………………………...….….. | 10 |
|  | Приложение Б. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОЛЕСНО-РОЛИКОВОГО УЧАСТКА …..……………………….……………………………..…. | 11 |
|  | Приложение В. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ | 13 |
|  | Приложение Г. # ФОРМА АКТА ПО АТТЕСТАЦИИ КРУ ……………………………. | 15 |
|  | Приложение Д. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ………………………….…………. | 16 |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано для руководства при проведении аттестации колесно-роликовых участков (далее - КРУ) вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, вагонных эксплуатационных депо и вагоноколесных мастерских) в соответствии с требованиями пункта 1.4 «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» (утвержден протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 16-17 октября 2012 года № 57).

1.2. Положение распространяется на КРУ вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, вагонных эксплуатационных депо и вагоноколесных мастерских), расположенных на территории государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.

1.3. Предприятия, расположенные на территории государств, не попадающих под требования пункта 1.2 настоящего Положения, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов для нужд железнодорожного транспорта государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, обязаны выполнить требования настоящего Положения.

Работы по проведению аттестации проводятся железнодорожной администрацией, заинтересованной в работе данных предприятий.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Аттестация - проверка соответствия применяемого на предприятии технологического оборудования, технологической оснастки требованиям ремонтной документации, а также возможностей предприятия гарантированно и качественно осуществлять ремонт.

2.2. Держатель подлинника конструкторской документации - организация (предприятие), обладающая подлинником технической документации, осуществляющая их хранение, распространение и имеющая право на внесение изменений в них.

2.3. Колесно-роликовый участок (КРУ) - это отделение в составе вагоноремонтных предприятий (вагоноремонтных заводов, вагонных ремонтных депо, вагонных эксплуатационных депо и вагоноколесных мастерских), осуществляющее ремонт колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов, в том числе текущий, средний, капитальный ремонты и оценку технического состояния буксовых узлов колёсных пар.

2.4. Удостоверение – это удостоверение, подтверждающее, что КРУ располагает всеми необходимыми условиями для осуществления работ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар грузовых вагонов.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Аттестация проводится железнодорожной администрацией или другой организацией ею уполномоченной.

3.2. Аттестация проводится на соответствие требованиям:

- нормативной документации, утвержденной железнодорожной администрацией;

- ремонтной документации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств–участников Содружества;

- ремонтной документации в соответствии с ГОСТ 2.602-95.

3.3. Аттестация участков неразрушающего контроля и средств диагностики проводится в соответствии с «Правилами по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения», утвержденными Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012 г. № 57).

3.4. Устанавливаются следующие виды аттестации КРУ:

- первичная аттестация;

- аттестация при расширении области деятельности КРУ;

- периодическая (плановая) аттестация;

- внеочередная (внеплановая) аттестация.

3.4.1. Первичная аттестация проводится при вводе в эксплуатацию вновь организованного КРУ или при смене юридического лица.

3.4.2. Аттестация при расширении области деятельности КРУ проводится в случае расширения области деятельности (освоения новых видов работ, дооснащения и т.д.).

3.4.3. Периодическая (плановая) аттестация проводится не реже одного раза в 5 лет.

3.4.4. Внеочередная (внеплановая) аттестация проводится:

3.4.4.1. в случае возобновления действия ранее выданного Удостоверения, действие которого было приостановлено по решению органов государственного контроля и надзора и (или) судебного решения;

3.4.4.2. в целях определения необходимости приостановления действия или изъятия ранее выданного Удостоверения при получении железнодорожной администрацией достаточной (обоснованной) информации от органов государственного контроля и надзора, заказчика (потребителя) продукции и (или) владельца железнодорожной инфраструктуры о низком качестве ремонта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К  КРУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Наличие в КРУ производственных участков в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении А к настоящему Положению.

4.2. Состояние КРУ оценивается по следующим критериям:

- технологическая оснащенность;

- наличие нормативной и  технологической документации;

- легитимность используемых запасных частей и комплектующих;

- состав рабочего персонала;

- уровень профессиональной подготовки персонала.

4.2.1. Технологическая оснащенность включает в себя наличие:

- работоспособного основного оборудования и подъемно-транспортных механизмов, примерный перечень которых приведен в Приложение Б к настоящему Положению;

- оснастки, приспособлений, инструмента, средств измерений, средств допускового контроля, испытательных (в том числе с автоматическими системами контроля и автоматической регистрацией проверяемых параметров) и диагностических комплексов, применяемых при ремонте и техническом обслуживании колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов, примерный перечень которых приведен в Приложении В к настоящему Положению;

- запасных частей и расходных материалов, необходимых для выполнения ремонта, применение которых предусмотрено ремонтными документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Положения;

- выписок из технологических процессов и плакатов по конструкции и ремонту колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов.

4.2.2. Перечень нормативной и технологической документации должен включать:

- ремонтную документацию, утвержденную Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества;

- ремонтной документации в соответствии с ГОСТ 2.602-95;

- в случае ремонта колесных пар и буксовых узлов, не представленных в «Руководящем документе по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» - ремонтную документацию в соответствии с 
ГОСТ 2.602-95, разработанную держателем подлинника конструкторской документации или организацией им уполномоченной;

- комплект документов на технологический процесс ремонта колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов, и ремонтную документацию утвержденную руководителем предприятия.

При оценке применяемого технологического процесса и его соблюдения при ремонте и техническом обслуживании колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов учитывается соответствие технологического процесса нормативным документам по ремонту и соблюдение персоналом его технологических операций.

4.2.3. Легитимность используемых запасных частей и комплектующих подтверждается наличием:

- документов на поставку, сопроводительных документов;

- сертификатов соответствия (деклараций), в случае если запасные части и комплектующие подлежат обязательному подтверждению соответствия;

- необходимой маркировки на запасных частях и комплектующих, а также клейм условного номера предприятия-изготовителя, в случаях, если запасные части и комплектующие подлежат клеймению условным номером.

4.2.4. Оценка уровня профессиональной подготовки кадров КРУ производится по следующим параметрам:

- наличие у руководителя КРУ (мастера), бригадиров и других работников КРУ документов (удостоверений, сертификатов и т.д.), подтверждающих их квалификацию (квалификационный разряд, уровень и т.д.);

- состояние и наличие базы для проведения технической учебы, а также документы, подтверждающие ее периодическое проведение.

5. ПОРЯДОК  АТТЕСТАЦИИ

5.1. Проведение первичной аттестации

5.1.1. Для подготовки к проведению первичной аттестации руководитель ремонтного предприятия, имеющего в своей структуре КРУ, своим распоряжением назначает рабочую аттестационную комиссию, в состав которой входят:

- главный инженер (технический директор) или руководитель, отвечающий за техническое развитие ремонтного предприятия - председатель комиссии;

- начальник или специалист подразделения ремонтного предприятия, ведающий вопросами технического развития, разработки и соблюдения технологии полного осмотра и ремонта;

- представитель метрологической службы;

- должностное лицо, осуществляющее приемку подвижного состава (колесных пар) из ремонта;

- руководитель подразделения (мастер), ответственный за КРУ.

5.1.2. Рабочая аттестационная комиссия проводит предварительную аттестацию производственных участков КРУ, указанных в Приложении А к настоящему Положению, составляет акт о соответствии КРУ требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, и в случае положительных результатов готовит представление на аттестацию КРУ железнодорожной администрацией.

5.1.3. Представление на аттестацию должно быть подписано руководителем предприятия и иметь в качестве приложений следующие документы:

- акт в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Положения, подписанный председателем и членами комиссии;

- перечень нормативной документации, регламентирующей работу КРУ;

- перечень основного оборудования и подъемно-транспортных механизмов (с указанием сроков их последней аттестации и ее периодичности), составленный в соответствии с Приложением Б к настоящему Положению;

- перечень оснастки, приспособлений, инструмента, средств измерений, средств допускового контроля, испытательных (в том числе с автоматическими системами контроля и автоматической регистрацией проверяемых параметров) и диагностических комплексов, применяемых при ремонте и техническом обслуживании колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных (с указанием сроков их последней аттестации или калибровки (поверки) и ее периодичности), составленный в соответствии с Приложением В к настоящему Положению;

- список исполнителей работ в КРУ с указанием номеров  удостоверений (сертификатов), сроков их действий, квалификации;

- копии титульных листов технологических процессов ремонта колесных пар, букс, утвержденные руководителем предприятия.

- копия свидетельства об аттестации (аттестата аккредитации) подразделения (лаборатории) неразрушающего контроля.

5.1.4. Представление на аттестацию КРУ, оформленное с учетом требований пункта 5.1.3 настоящего Положения, подписывается руководителем ремонтного предприятия и направляется в железнодорожную администрацию.

Документы рабочей аттестационной комиссии являются основой для проведения аттестации КРУ железнодорожной администрацией или уполномоченной ею организацией.

5.1.5. Первичная аттестацию КРУ проводит аттестационная комиссия, в состав которой должны входить:

- представители железнодорожной администрации или уполномоченной ею организации  (в качестве председателя);

- руководитель аттестуемого ремонтного предприятия;

- представители иных организаций, рекомендованных железнодорожной администрацией.

5.1.6. Аттестационная комиссия на ремонтном предприятии рассматривает документы, осматривает производственные участки, оформляет соответствующий акт с предложением по рекомендуемым видам работ. Рекомендуемая форма акта приведена в Приложении Г к настоящему Положению.

5.1.7. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию Удостоверение. Форма Удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

При первичной аттестации одновременно проводятся работы по присвоению условного номера клеймения в соответствии с «Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей», утвержденным на 55-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту.

5.1.8. При отрицательных результатах аттестации Удостоверение не выдается, а деятельность КРУ приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения.

5.2. Проведение аттестации при расширении области деятельности колесно-роликового участка

5.2.1. Аттестация при расширении области деятельности КРУ проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.2.2. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию новое удостоверение с указанием в нем дополнительных работ, расширяющих область деятельности КРУ. Форма удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

5.2.3. При отрицательных результатах аттестации, новое Удостоверение на расширение деятельности КРУ не выдается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

5.3. Проведение периодической (плановой) аттестации

5.3.1. Периодическая (плановая) аттестация проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.3.2. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация выдает предприятию новое Удостоверение. Форма Удостоверения приведена в Приложении Д к настоящему Положению. Удостоверение выдается на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

5.3.3. При отрицательных результатах аттестации, новое Удостоверение не выдается, а деятельность КРУ и действие ранее выданного Удостоверения приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

5.4. Проведение внеочередной (внеплановой) аттестации

5.4.1. Внеочередная (внеплановая) аттестация в случае возобновления деятельности КРУ и действия ранее выданного Удостоверения, действие которого было приостановлено по решению органов государственного контроля и надзора и (или) судебного решения проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.4.2. Внеочередная (внеплановая) аттестация в целях определения необходимости приостановления действия деятельности КРУ и действия или изъятия ранее выданного Удостоверения при получении железнодорожной администрацией достаточной (обоснованной) информации от органов государственного контроля и надзора, заказчика (потребителя) продукции и (или) владельца железнодорожной инфраструктуры о низком качестве ремонта проводится в соответствии с пунктами раздела 5.1 настоящего Положения.

5.4.3. При положительных результатах аттестации железнодорожная администрация дает разрешение на возобновление деятельности КРУ и сохраняет действие ранее выданного Удостоверения.

5.4.4. При отрицательных результатах аттестации имеющееся Удостоверение изымается и деятельность КРУ приостанавливается до приведения в соответствие с требованиями настоящего Положения с назначением внеочередной аттестации.

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИЗЪЯТИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

При получении информации в соответствии с пунктом 3.4.4.2 настоящего Положения железнодорожная администрация для принятия решения о приостановлении деятельности КРУ и действия или изъятии Удостоверения руководствуется результатами внеочередной (внеплановой) аттестации, проведенной железнодорожной администрацией или организацией ею уполномоченной в соответствии с пунктами раздела 5.4 настоящего Положения.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

В случаях приостановления действия, изъятия или возобновления действия Удостоверения железнодорожная администрация информирует предприятие и Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в кратчайший срок информирует железнодорожные администрации и ИВЦ ЖА о приостановке (возобновлении) действия условного номера предприятия.

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Колесный цех

2. Демонтажное отделение

3. Отделение по подготовке деталей буксового узла к монтажу

4. Ремонтное отделение

5. Комплектовочное отделение

6. Монтажное отделение

7. Прессовый участок

Приложение Б

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ КОЛЕСНО-РОЛИКОВОГО УЧАСТКА

| № п/п | Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Колесный цех |  |
|  | Станок колесотокарный |  |
|  | Эстакада для производства обыкновенного освидетельствования и промежуточной ревизии |  |
|  | Устройство для вращения колесных пар |  |
|  | Поворотный круг |  |
|  | Кран мостовой |  |
|  | Подъемное устройство для колесных пар |  |
|  | Автоматизированная установка анализа акустических шумов букс |  |
|  | Установка сухой очистки колесной пары |  |
|  | Эстакада для производства демонтажа буксового узла |  |
|  | Подъемно-поворотное устройство |  |
|  | Моечная машина для обмывки колесных пар |  |
|  | Моечная машина для подшипников |  |
|  | Моечная машина для корпусов букс и деталей буксового узла |  |
|  | Транспортное оборудование |  |
|  | Устройство для демонтажа буксового узла с гайковертом |  |
|  | Пресс для выпрессовки подшипников |  |
|  | Индукционный нагреватель для торцевых гаек М110, установленных на клей-герметик или установка для откручивания гаек М110 |  |
|  | Гайковерт |  |
|  | Устройство для демонтажа букс с подшипниками |  |
|  | Устройство для холодной распрессовки |  |
|  | Отделение по подготовке деталей буксового узла к монтажу |  |
|  | Станок (приспособления) для обработки упорных колец подшипников |  |
|  | Стенд или приспособление для ремонта крепительных крышек |  |
|  | Пресс для правки смотровых крышек |  |
| Ремонтное отделение |  |  |
|  | Станок (приспособления) для обработки дорожки качения и бортов наружных колец подшипников |  |
|  | Станок (приспособления) для обработки роликов цилиндрических подшипников |  |
|  | Станок для обработки внутренних колец подшипников |  |
|  | Вытяжная вентиляция на местах шлифовки деталей подшипника |  |
|  | Транспортное устройство для передачи подшипников (желоб транспортный) |  |
|  | Оптическое устройство с подсветкой и увеличением для визуального контроля роликов, сепараторов, наружных колец |  |
|  | Стол для осмотра и разборки подшипников, с поворотным приспособлением и местным освещением |  |
|  | Стол для осмотра роликов с местным освещением |  |
|  | Стол для осмотра наружных колец, с поворотным приспособлением и местным освещением |  |
|  | Стол для осмотра сепараторов с местным освещением |  |
| № п/п |  | Наименование оборудования |
| Комплектовочное отделение |  |  |
|  | Накопитель подшипников |  |
|  | Накопитель роликов |  |
|  | Накопитель сепараторов |  |
|  | Стол для сборки подшипника, с поворотным приспособлением и местным освещением |  |
|  | Транспортное устройство для передачи подшипников (желоб транспортный) |  |
| Монтажное отделение |  |  |
|  | Стенд для холодной запрессовки лабиринтных и внутренних колец или печь для нагрева |  |
|  | Эстакада для монтажа буксовых узлов |  |
|  | Стенд для монтажа буксового узла с гайковертами |  |
|  | Гайковерт |  |
|  | Подъемно-поворотное устройство |  |
|  | Оборудование перемещения букс и деталей буксового узла |  |
|  | Кран-балка или другое транспортное оборудование |  |
|  | Гомогенизатор смазки |  |
|  | Стеллаж для накопления корпусов букс |  |
|  | Стеллаж – накопитель внутренних и лабиринтных колец |  |
|  | Стеллаж для накопления подшипников |  |
|  | Стеллаж для накопления деталей буксового узла |  |
| Прессовый участок |  |  |
|  | Пресс гидравлический с самопишущим прибором для прессовой посадки колес на оси |  |
|  | Пресс гидравлический для распрессовки колес с осей |  |
|  | Станок для обточки и накатки подступичных частей осей |  |
|  | Токарно-карусельный станок для расточки отверстий ступиц колес |  |
|  | Установка для контроля осей магнитопорошковым методом |  |
|  | Кран-балка грузоподъемностью не менее 3,0 т |  |
|  | Стеллажи для хранения новых, пригодных для ремонта и забракованных осей и колес |  |

Вагонные депо, где проводятся сварочно-наплавочные работы и станочная обработка, должны быть обеспечены следующим оборудованием:

- реостатом балластным;

- сварочным выпрямителем;

- станком консольно-горизонтальным;

- домкратом гидравлическим в комплекте с гидронасосом ручным;

- шлифовальной машинкой;

- вытяжной вентиляцией на местах сварочно-наплавочных работ.

Приложение В

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

И СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
|  | Прибор для измерения диаметра колес |
|  | Скоба ДК Т447.01.000 |
|  | Штанген РВП Т447.02.000 |
|  | Шаблон максимальный Т447.003 |
|  | Шаблон абсолютный Т447.05.000 |
|  | Шаблон ВПГ Т447.08.00 |
|  | Шаблон ВПГ Т447.08.00 |
|  | Толщиномер Т447.07.000 |
|  | Прибор ЭК Т447.08.00 |
|  | Набор щупов №№1,2,4 |
|  | Набор цилиндрических щупов |
|  | Штангенглубиномер |
|  | Образцы шероховатости |
|  | Приспособление для замера расстояния от оси корпуса буксы до опорной плоскости |
|  | Шаблон контроля расстояния по направляющим корпуса буксы |
|  | Шаблон для контроля параметров стопорной планки |
|  | Штангенциркуль |
|  | Шаблон для контроля зарезьбовой канавки |
|  | Шаблон профильный на выточку гайки М110 |
|  | Шаблон резьбовой ШР-4 |
|  | Кронциркуль |
|  | Лекальная линейка |
|  | Динамометрический ключ |
|  | Мерные емкости для закладки смазки |

| № п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
|  | Мерные емкости для препарата-модификатора эМПи-1 |
|  | Плита поверочная для контроля привалочной поверхности смотровой крышки |
|  | Плита поверочная для контроля лабиринтного кольца |
|  | Угольник лекальный |
|  | Шаблон для замера толщины стенок корпуса буксы |
|  | Термометр для контроля температуры воздуха в цехе |
|  | Прибор для измерения диаметров и длины роликов |
|  | Прибор для измерения наружного диаметра внутренних колец |
|  | Прибор для измерения диаметра и ширины дорожки качения наружных колец |
|  | Прибор входного (выходного) контроля блоков подшипников |
|  | Приспособление для замера радиальных зазоров (в свободном состоянии и на шейке) |
|  | Микрометр гладкий |
|  | Прибор для измерения диаметра шейки оси |
|  | Прибор для измерения посадочного диаметра внутренних колец |
|  | Нутромер индикаторный |
|  | Нутромер микрометрический |
|  | Набор концевых мер длины плоскопараллельных |
|  | Прибор для измерения посадочного диаметра корпуса буксы |
|  | Прибор для проверки натяга внутренних колец |
|  | Установка для испытания полиамидных сепараторов |
|  | Виброакустическая установка для диагностирования буксовых узлов |

# Приложение Г

# (рекомендуемое)

# ФОРМА АКТА ПО АТТЕСТАЦИИ КРУ

# Акт аттестации КРУ

# от "___" ____________ 20__ г.

Железнодорожная администрация __________________________________________

Ремонтное предприятие__________________________________________________

Вид аттестации (первичная; при расширении области деятельности КРУ; периодическая (плановая); внеочередная (внеплановая))

Комиссия в составе: Председателя (Ф.И.О. и должность), члены Комиссии (Ф.И.О. и должность),  провела аттестацию КРУ на соответствие требованиям нормативных документов.

Результаты  аттестации:

| № пп | Позиция | Соответствие НД |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие документации |  |
| 2. | Колесный цех |  |
| 3. | Демонтажное отделение |  |
| 4. | Отделение по подготовке деталей буксового узла к монтажу |  |
| 5. | Ремонтное отделение |  |
| 6. | Комплектовочное отделение |  |
| 7. | Монтажное отделение |  |
| 8. | Прессовый участок |  |
| 9. | Профессиональная подготовка мастера, бригадиров |  |
| 10. | Профессиональная подготовка работников КРУ |  |

Комиссия признает КРУ, отвечающим требованиям ремонтной документации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств–участников Содружества, и принимает решение аттестовать КРУ и выдать (подтвердить действие, возобновить) удостоверение, подтверждающее, что КРУ соответствует требованиям, предъявляемым к участкам, и располагает всеми необходимыми условиями для осуществления работ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар.

Комиссия рекомендует выполнение следующих видов работ_____________________.

| Председатель | Члены комиссии |
| --- | --- |
| ФИО | ФИО |
|  | ФИО |

# Приложение Д
(рекомендуемое)

# ФОРМА  УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Регистрационный номер _____________

ВЫДАНО КОЛЕСНО-РОЛИКОВОМУ УЧАСТКУ

___________________________________________________________________

(наименование организации,

___________________________________________________________________

адрес места нахождения, ___________________________________________________________________

адрес производства)

НАСТОЯЩЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ

НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОЛЕСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

___________________________________________________________________

(наименование работ)

С ПОСТАНОВКОЙ ПРИСВОЕННОГО КЛЕЙМА: _______________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ: ________________________________

Руководитель

______________________                         М.П.                      _________________

(Ф И.О.)                                                                                                (подпись)

"____" ______________ 20__ г.