Приложение № 2

к техническому заданию

на выполнение в 2015-2016 годах работы

шифр: «Исследование-Норма-Транспорт-2015-1»

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

по определению периодичности обновления баз данных навигационной информации и государственных электронных навигационных карт внутренних водных путей

Российской Федерации

# Содержание

Содержание	1

1. Введение	3

2. Нормативные технические документы	3

3. Обобщенный список терминов и определений	3

3.1. Обозначения и сокращения	3

3.2. Термины и определения	3

4. Классификация ВВП для определения периодичности обновления ЭНК в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов	3

4.1. Общие положения	3

4.2. Перечень классификаций ВВП в  границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов для определения периодичности обновления ЭНК	3

4.3. Методика классификаций участка ВВП в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов для определения периодичности обновления ЭНК	3

5. Формирование перечня ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов, требующих покрытия ЭНК ВВП РФ с указанием категории водного пути, общей протяженности и характеристик средств навигационного оборудования водных путей	3

6. Формирование перечня ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского
и Амурского бассейнов и  для определения периодичности обновления ЭНК ВВП РФ	3

7. Методика определения величин периодичности переизданий (обновлений) ячеек ЭНК ВВП РФ и корректур к ним участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов, учитывающая особенности ВВП РФ (класс водного пути, гидрологический режим, интенсивность движения судов, плановые дноуглубительные и путевые работы)	3

8. Пример порядка определения величин периодичности переизданий (обновлений) ячеек ЭНК реки Свирь и корректур к ним в границах ответственности администрации внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна, с учетом особенностей класса водного пути, гидрологического режима, интенсивности движения судов, плановых дноуглубительных и путевых работ	3

# 1. Введение

1.1. Документ «Методическоое руководство по определению периодичности обновления ЭНК ВВП РФ, учитывающего особенности ВВП РФ (класс водного пути, гидрологический режим, интенсивность движения судов, плановые дноуглубительные и путевые работы и т.п.) на участки ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов» (далее – Руководство) устанавливает основные требования и рекомендации к определению периодичности обновления электронных навигационных карт внутренних водных путей Российской Федерации с целью планирования производства гидрографических работ в администрациях бассейнов внутренних водных путей с дальнейшим обновлением цифровой картографической информации ЭНК ВВП РФ.

1.2. В Документе рассмотрены вопросы по определению критериев оценки периодичности обновления баз данных навигационной информации и ЭНК ВВП РФ и методик определения величин периодичности обновления ячеек ЭНК ВВП РФ, учитывающих особенности ВВП РФ (класс водного пути, гидрологический режим, интенсивность движения судов, плановые дноуглубительные и путевые работы и т.п.), созданных по результатам производства русловых изысканий и выполнения гидрографических работ.

1.3. Действие Документа распространяется на деятельность администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, а также других юридических и физических лиц (исполнителей работ), выполняющих гидрографические и картографические работы для создания и ведения баз данных цифровой картографической информации.

1.4. Документ «Методическоое руководство по определению периодичности обновления ЭНК ВВП РФ, учитывающего особенности ВВП РФ (класс водного пути, гидрологический режим, интенсивность движения судов, плановые дноуглубительные и путевые работы и т.п.) на участки ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов»» разработан коллективом авторов под руководством главного научного сотрудника, доктора технических наук, профессора В.В. Каретникова.

1.5. Основанием для разработки являются следующие документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации № 587 от 20.08.2001г.  «О федеральной целевой программе «Глобальная навигационная система» и приложение 2 Мероприятия федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система»;

- Постановления Правительства Российской Федерации № 365 от 09 июня  2005г. «Об оснащении космических, транспортных средств, а также средств, предназначенных для выполнения геодезических и кадастровых работ, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Постановления Правительства Российской Федерации № 338 от 31 мая 2006г. «О федеральной  целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» - подпрограмма «Внутренние водные пути»;

- Подпрограмма 3 «Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта» (с учетом внесенных в нее изменений, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от № 423 14.07.2006г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 323 от 30.04.2008г.  «Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально–экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 641 от 25.08.2008г.  «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 680 от 12.09.2008г.  «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Глобальная навигационная система».

# 2. Нормативные технические документы

В настоящем Руководстве учтены основные требования к созданию и обновлению цифровой картографической базы электронных навигационных карт внутренних водных путей, которые изложены в следующих руководящих и нормативно-технических документах:

- Межгосударственный стандарт. Знаки навигационные внутренних судоходных путей. ГОСТ 26600-98. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 декабря 1999 г. № 512-ст  межгосударственный стандарт ГОСТ 26600-98 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.;

- Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, Москва 2003 г., утверждены Министерством транспорта РФ 14 октября 2002 г., зарегистрированы Министерством юстиции РФ 30 декабря 2002 г.;

- Стандарт S-57 (редакция 3/1) Международной гидрографической организации для обмена цифровыми гидрографическими данными;

- Руководящий документ РД 152-012-01 на электронные навигационные карты внутренних водных путей, на основании Государственного контракта №92-8.010-99P, утвержден и введен в действие заместителем министра транспорта Российской Федерации 02.07.2001г. № НС-72р;

- Руководство по созданию электронных карт внутренних водных путей, руководство разработано Картографической службой (Главной редакцией карт внутренних водных путей) Федерального государственного учреждения «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» на основании Государственного контракта № 4.1.002-04. от 03 сентября 2004 г.;

- Техническая инструкция по производству русловых изысканий на внутренних водных путях, Инструкция подготовлена коллективом авторов кафедры Водных путей и водных изысканий СПГУВК, 2004г.;

- Условные знаки и сокращения для составления и оформления морских карт и карт внутренних водных путей - ГУНиО МО РФ, 1985 г.;

- Инструкция о порядке создания несекретных морских карт, карт внутренних водных путей, навигационных руководств и пособий, введенная в действие приказом Главкома ВМФ № 155 от 19.04.1999 г.;

- Инструкция по нивелированию I,II,III и IV классов. ГУГК СССР;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1;1000 и 1:500. ГУГК СССР;

- Правила гидрографической службы № 4. Съемка рельефа дна. Часть 1 и 2. ГУНиО МО. 1984г.;

- Правила гидрографической службы № 37. Развитие аналитических сетей. ГУНиО МО. 1989г.;

- Правила гидрографической службы № 35. Уровенные наблюдения. ГУНиО МО. 1984г.;

- Федеральный Закон РФ «О геодезии и картографии» от 26.12.1995г. №209-ФЗ;

- Указ Президента Российской Федерации №90 от 11.02.2006г. «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».

# 3. Обобщенный список терминов и определений

## 3.1. Обозначения и сокращения

| АПК | автоматизированный промерный комплекс |
| --- | --- |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АС | автоматизированная система |
| БВВП | бассейн внутренних водных путей |
| БД | база данных |
| БПД | база пространственных (картографических) данных |
| ВВП | внутренние водные пути |
| ВКГФ | Ведомственный картографический фонд Росморречфлота |
| ГБУВПиС | Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| ГМССБ | Глобальные системы связи при спасании и бедствии |
| ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕС | Европейский союз |
| ЗСУ | затруднительный для судоходства участок |
| ИМО | Международная морская организация (IMO) |
| ИНО | Инструкция по навигационному оборудованию |
| МГО | Международная гидрографическая организация |
| НГО | навигационно-гидрографическая обеспечение |
| НИР | научно-исследовательская работа |
| РВПиС | Районы водных путей и судоходства |
| РГСиС | Районы гидросооружений и судоходства |
| РД | руководящий документ |
| РИП | русловая изыскательская партия |
| РФ | Российская Федерация |
| СНО | средства навигационного оборудования |
| СВ | светящее (категория СНО) |
| ТЗ | техническое задание |
| ФАМиРТ | Федеральное агентство морского и речного транспорта |
| ФБУ | Федеральное бюджетное учреждение |
| ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФН | физическая навигация |
| ФЦП | Федеральная целевая программа |
| ЦКИ | цифровая картографическая информация |
| ЭНК | электронная навигационная карта |
| IHO | Международная гидрографическая организация (МГО) |
| S-57 | формат электронной навигационной карты (открытый) |
| S-63 | формат электронной навигационной карты (защищенный) |
| WGS-84 | система географических координат |

## 3.2. Термины и определения

База данных навигационной информации - в настоящем Руководстве для краткости используется как синоним термина "электронная навигационная карта".

Годовое смещение русла (ГСР) - среднее годовое смещение, установленное для каждой степени устойчивости русла.

Затруднительный для судоходства участок (ЗСУ) -  в настоящем Руководстве - сложный для плавания участок внутреннего водного пути с повышенной неустойчивостью русла реки.

Издание ЭНК - изготовление очередной версии ячеек ЭНК по материалам новой русловой съемки.

Категория средств навигационного оборудования (СНО) - вид навигационного оборудования, используемый в зависимости от интенсивности перевозок. Используются категории "светящая", "несветящая", "светоотражающая", "без СНО".

Километровые границы ячейки -  границы ячейки ЭНК по судовому ходу, выраженные в километрах.

Корректура ЭНК - процедура изготовления и использования корректурных данных для обновления элементов содержания ячеек ЭНК.

Критическое смещение русла (КСР) - cмещение русла, при достижении которого требуется переиздание ячейки ЭНК.

Периодичность издания бумажных карт (ПИБК) -  средний интервал в годах между изданиями бумажной карты.

Периодичность обновления ячейки ЭНК - промежуток времени, выраженный в годах или месяцах, между последовательными обновлениями ячейки.

Программа габаритов - сокращенное название официального документа Минтранса России "Программа категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов в навигации 2012-2014 годов".

Прорезь - участок водного пути, на котором гарантированные габариты судового хода поддерживаются систематическими дноуглубительными работами.

Рекомендованная периодичность обновления (РПО) ЭНК - рекомендованные согласно требованиям настоящего Руководства нормы переиздания (в годах) и корректуры (в месяцах) ячейки ЭНК.

Средства навигационного оборудования (СНО) - специальные сооружения, конструкции или устройства, предназначенные для ориентирования или определения места судна на внутреннем водном пути, а также для ограждения каналов, судовых ходов и навигационных опасностей.

Файл корректуры - специальный файл, который содержит инструкции по обновлению данных, закодированных с помощью предыдущих файлов корректуры и основного (исходного) файла ячейки.

Электронная навигационная карта (ЭНК) - база данных, имеющая содержание, структуру и формат, которые предусмотрены Руководящим документом РД 152-012-01 "ЭНК ВВП. Общие технические требования". Содержит всю картографическую информацию, необходимую для обеспечения безопасного судовождения. Для каждого издания создается основной файл ячейки и - при необходимости - файлы корректуры. На бортовых навигаторах используются ЭНК в зашифрованном формате.

Ячейка ЭНК - основная единица распространения данных ЭНК, которая охватывает определенный географический район, ограниченный двумя параллелями и двумя меридианами.

# 4. Классификация ВВП для определения периодичности обновления ЭНК в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов

## 4.1. Общие положения

Раздел определяет основные концептуальные положения определения периодичности обновления ЭНК ВВП РФ для производственных подразделений, ответственных за организацию картографической деятельности в Федеральном агентстве морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В разделе также определены порядок и последовательность производства расчетов по определению периодичности, выполняемых в интересах создания актуализированной картографической базы данных электронных навигационных карт внутренних водных путей (БД ЭНК ВВП).

4.1.1. Руководство обеспечивает расчет двух норм - по периодичности издания и периодичности корректуры.

4.1.2. Отчеты применяются к каждой ячейке ЭНК ВВП РФ с учетом местных особенностей водного пути.

4.1.3. Частота переизданий определяется сроком, в течение которого ячейка электронной карты может обновляться с помощью корректуры.

4.1.4. Для значительных исправлений береговых линий, рельефа дна, положения судовых ходов в результате деформаций речного русла применяется полное обновление ячейки ЭНК - переиздание.

4.1.5. Определение периодичности изданий ЭНК ВВП - расчет промежутка времени, в течение которого прогнозируемое смещение судового хода не превысит заданного предела, отвечающего требованиям безопасности плавания судов.

4.1.6. Значение частоты периодичности корректуры ячеек ЭНК равно или больше значения периодичности корректуры бумажных карт.

4.1.7. Величина периодичности создания корректуры ячеек ЭНК, как характеристика обновления ячейки, расчитывается в единицах времени - месяцах.

4.1.8. На реках, используемых для судоходства только во время половодья (в период высоких уровней воды), выпускается одна корректура - "зимняя". Периодичность такой корректуры составляет 12 месяцев.

4.1.9. Величины периодичность издания и периодичности корректуры каждой ячейки ЭНК ВВП РФ определяются раздельно.

## 4.2. Перечень классификаций ВВП в  границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов для определения периодичности обновления ЭНК

Ниже перечислены классификации внутренних водных путей с учетом их применения для определения периодичности обновления ЭНК ВВП РФ.

4.2.1. По характеру водоема ВВП подразделяются на:

- горные;

- равнинные.

Водохранилища на:

- озерные;

- речные.

4.2.2. По степени устойчивости русла с использованием коэффициента В. М. Лохтина выделим следующие типы рек по классификации  М. И. Львовича:

I. Горные и равнинные реки с наименьшей устойчивости, где K < 2,5 (реки Северного Кавказа).

II. Мало устойчивые реки, где K от 2,5 до 5. (реки центральных и южных районов Европейской части России).

III. Слабо устойчивые реки, где K от 5 до 20(реки юго-западных районов Европейской части России, бассейны Оби, Амура и севера Сибири).

IV. Устойчивые реки, где K > 20 (реки Карелии, Урала и бассейна Енисея).

V. Реки с повышенной неустойчивостью, где K > 40 (участки внутренних водных путей с наличием прорезей и затруднительных для судоходства участков.

4.2.3. По ветроволновому подразделяются по правилам Речного Регистра на разряды:

- "Л" при высоте волны H < 0,6 м;

-  "Р" при высоте волны H < 1,2 м;

- "О" при высоте волны H < 2,0 м;

- "М" (водных путей разряда "М" в зоне картографической ответственности Минтранса России нет.

4.2.4. От габаритов судового хода внутренние водные пути подразделяют на семь классов, которые объединены в четыре категории:

- сверхмагистраль - I класс (гарантированные глубинf более 2,6 м, ширинf судового хода 100-85 м и радиус его закругления 1000-600 м);

- магистраль - II или III класс (гарантированные глубины 1,6-2,6 и соответственно 1,1-2,0 м);

- путь местного значения - IV или V класс (0,8- 1,4 м и соответственно 0,6-1,1 м),

- малая река - VI или VII класс (0,45-0,8 м и соответственно менее 0,6м.).

4.2.5. По проложению судовых ходов:

- внетранзитным - подходы к портам, пристаням, затонам;

- транзитные - остальные.

4.2.6. .По видам сообщения:

- федеральные - главнейшие магистрали;

- межрайонные - между крупными экономическими регионами;

- внутрирайонные - пути местного значения, обеспечивающие перевозки на коротких расстояниях внутри экономических районов;

- подъездные пути - малые реки, позволяющие выходить судам на пути более высокого класса.

4.2.7. По интенсивности перевозок на пять следующих групп:

I группа - пути с интенсивным судоходством или сплавом леса в плотах, по которым ежесуточно в обоих направлениях проходят 30 и более судовых или пять и более плотовых составов. На путях этой группы устанавливают светящие навигационные знаки наиболее надежных конструкций;

II группа - пути, по которым в сутки в обоих направлениях проходят до 30 судовых или до пяти плотовых составов. Навигационные знаки на этих путях светящие;

III группа - пути, по которым в сутки в обоих направлениях проходит до пяти судовых составов, а также пути, по которым осуществляется нерегулярный сплав леса в плотах. Устанавливаемые здесь знаки также светящие;

IV группа - пути, где интенсивность перевозок невелика, но в ночное время регулярно проходит 1-2 судна. Навигационные знаки на этих путях оборудованы светоотражающим покрытием;

V группа - пути, где судоходство ограничивается единицами проходящих в дневное время судов. Навигационные знаки - несветящие.

4.2.8. По продолжительности фактической навигации:

- пути, используемые для судоходства на протяжении всей физической навигации;

- пути, используемые для судоходства преимущественно в период половодья (при высоких уровнях воды);

- пути, ограждаемые и используемые по предварительной заявке от судоходной компании.

Продолжительность и особенности фактической навигации должны учитываться при определении периодичности корректуры ЭНК.

4.2.9. По периодичности издания бумажных карт ВВПРФ.

Периодичность издания рассчитываем в годах делением 50 лет (общая продолжительность издания карт ВВП в РСФСР и РФ) на количество изданий за этот период. Материалом для вычислений служат изданные в 1968, 1985 и 1993 гг. Каталоги карт ВВП, а также объявления администраций бассейнов внутренних водных путей об изданиях карт за период с 1993 по 15 сентября 2014 г.

## 4.3. Методика классификаций участка ВВП в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов для определения периодичности обновления ЭНК

4.3.1. Периодичность обновления ЭНК ВВП должна отвечать требованиям безопасности плавания судов и быть экономически оправданной. Классификацию ВВП, описанную в подразделе 4.2., применяем в качестве критериев периодичности обновления ЭНК. Данная задача решается раздельно по изданиям и корректуре карт.

4.3.2. В границах русла реки судовой ход имеет, как правило, определенное положение (вблизи вогнутого берега). Принимаем значение смещения судового хода равным значению смещения русла реки.

4.3.3. Классификацию водных путей по характеру водоема применяем при выборе критериев периодичности издания ЭНК для искусственных путей:

-каналов с укрепленными берегами;

-  водохранилищ озерного типа;

- обходных каналов (Приладожских, Онежского и Белозерского);

- реки и каналы в границах крупных городов, укрепленных набережными или другими сооружениями.

4.3.4. Классификация рек по степени  устойчивости русла, предложенная М.И. Львовичем, с использованием величины коэффициента В.М. Лохтина, позволяет объективно разделить реки по. степени русловых деформаций.

4.3.5. Принимаем устойчивость водных путей по ветроволновому режиму на небольших озерах и водохранилищах речного типа как устойчивость на свободных реках.

4.3.6. Наличие затруднительных для судоходства участков учитываем в расчетах периодичности изданий, как фактор, требующий уменьшения (ужесточения) сроков переиздания.

4.3.7. Классификации водных путей, построенные в зависимости от габаритов судового хода, интенсивности перевозок, роли в обеспечении хозяйственных связей между регионами, отношения к транзитному плаванию, продолжительности фактической навигации разработаны в конечном счете в зависимости от гарантированных глубин водных путей. Сопоставление глубин на свободных реках и устойчивости рек по классификации М.И. Львовича взаимосвязи не обнаруживает.

4.3.8. В отношении ЭНК ВВП значение контрольного показателя по периодичности обновления не должно превышать значение периодичности изданий бумажных навигационных карт.

4.3.9. Устанавливаем минимальный норматив периодичности корректуры один месяц. В качестве критерия периодичности целесообразно выбрать ее интенсивность (объем в единицу времени на единицу длины пути), которая тесно связана с интенсивностью перевозок, а последняя - с типом навигационного оборудования.

4.3.10. При использовании водного пути для судоходства только при высоких уровнях воды (как правило, в начале физической навигации), периодичность корректуры принимаем один раз в год.

# 5. Формирование перечня ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов, требующих покрытия ЭНК ВВП РФ с указанием категории водного пути, общей протяженности и характеристик средств навигационного оборудования водных путей

5.1. Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов подразумевает обязательное картографическое покрытие навигационными картами.

5.2. Для анализа характеристик участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов принимаем:

- наличие гарантированных габаритов судового хода;

- наличие действующих средств навигационно-гидрографического обеспечения;

- интенсивность судоходства.

5.3. Устанавливаем следующие категории для анализа характеристик участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов категории путей  в зависимости от величины гарантированной глубины от 1 до 4 и действующих глубин (осадки судна):

1 категория - 2,5 м и более;

2 категория от 1,5 до 2,5 м;

3 категория от 0,7 до 1,5 м;

4 категория - без гарантии.

5.4. В процессе анализа всех участков ВВП РФ речных бассейнов были определены три группы путей по степени очередности.

К группе с I степенью очередности картографического покрытия ЭНК относятся все магистральные пути, основные судоходные трассы по озерам и водохранилищам, за исключением Ладожского, Онежского озер и озера Байкал (картографическое покрытие осуществляет УНИО МО РФ), имеющие: гарантированные габариты судового хода, утвержденную схему расстановки СНО и категорию путей от 1 до 3.

К группе со II степенью очередности картографического покрытия ЭНК относятся все участки водных путей, имеющие утвержденную схему расстановки СНО и категорию путей от 1 до 4.

В группу с III степенью очередности картографического покрытия ЭНК относятся все участки водных путей, не имеющие утвержденную схему расстановки СНО и категорию путей 4.

5.5. Решение о создании картографического  покрытия ЭНК на участках водных путей группы с III степенью очередности принимают администрации бассейнов внутренних водных путей самостоятельно, при наличии заявок от судоходных компаний или местных администраций.

5.6. Участки ВВП РФ речных бассейнов с коротким сроком физической навигации используемые для весеннего завоза грузов в северные районы РФ относим к группе со II степенью очередности картографического покрытия ЭНК. Так, например, реки Юг, Пинега, Мезень в границах ответственности администрации внутренних водных путей Северо-Двинского бассейна.

Ниже в таблице 1 приведен фрагмент перечня участков ВВП РФ в границах ответственности администрации внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна с указанием очередности создания ЭНК.

Полностью сформированный перечень участков ВВП РФ по всем бассейнам внутренних водных путей представлен в приложении А.1. I этапа НИР.

Таблица 1

Перечень участков ВВП РФ, требующих картографического покрытия ЭНК ВВП РФ в границах ответственности администрации внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна (фрагмент)

| Наименование водного пути | верхняя граница по течению | нижняя граница по течению | Протяженность (км) | Габарит, глубина, см | Категория СНО | Категория участка ВП | Очередность покрытия ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волго-Балтийский канал | Торовские створы | шлюз № 7 (595км) | 67,3 | 400 | освещ. | 1 | Первая |
| Волго-Балтийский канал | шлюз № 7 (595км) | Курдюг (791 км) | 196 | 400 1 | освещ. | 1 | Первая |
| Волго-Балтийский канал | Курдюг (791 км) | 819,0 км ВБК | 28 | 370 1 | освещ. | 1 | Первая |
| Волго-Балтийский канал | 819,0 км ВБК | шлюз № 6 (853,9 км) | 34,9 | 400 1 | освещ. | 1 | Первая |
| Волго-Балтийский канал | шлюз № 6 (853,9 км) | устье р.Вытегра (894,7 км) | 40,8 | 400 | освещ. | 1 | Первая |
| Река Свирь | пос.Вознесенье (946,5 км) | Нижнее устье протоки Корелка (1156,5 км) | 210 | 390 | освещ. | 1 | Первая |
| Река Свирь | река Свирь 12 км (1156,5 км) | устье (Ладожское озеро) (1168,5 км) | 12 | 400 | освещ. | 1 | Первая |

# 6. Формирование перечня ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов и  для определения периодичности обновления ЭНК ВВП РФ

6.1. Первым этапом по формированию участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов с их характеристиками для определения периодичности обновления ЭНК стало определение участков ВВП покрытых навигационными бумажными картами.

6.1.1. Для этой цели используем Каталоги карт и навигационных пособий изданий 1968, 1985 и 1993 годов, официальные объявления администраций бассейнов внутренних водных путей об изданиях карт за период с 1993 года по 15 сентября 2014 года.

6.1.2. Для схем судовых ходов используем архивные данные, так как, сведения о картографическом покрытии данных участков ВВП по тем или иным причинам не вошли в вышеперечисленные Каталоги.

6.1.3. Для анализа картографического покрытия принимаем период картографической деятельности на ВВП РФ продолжительностью 50 лет. Фрагмент со значениями частоты переизданий НБК в границах ответственности администрации внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна приведен ниже в таблице 2.

Таблица 2

Определение периодичности издания навигационных бумажных карт на
ВВП РФ ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (фрагмент)

| Наименование водного пути | Граница по течению |  | Протяженность (км) | Покрытие бумажными картами | Наименование действующей карты | Годы переизданий карт | Периодичность издания бумажных карт (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верхняя | нижняя |  |  |  |  |  |
| Волго-Балтийский канал | Торовские створы | Устье р. Вытегра | 367 | карт | Атлас Европейской части РФ том 3 часть III. Волго-Балтийский водный путь. Волго-Балтийский канал, единой глубоководной системы | 1967,1974, 1982,1990, 2002, 2007 | 8 |
| Река Свирь | пос. Вознесенье | устье (Ладожское озеро) | 222 | карт. | Атлас Европейской части РФ том 3 часть II. Волго-Балтийский водный путь. Река Свирь, единой глубоководной системы | 1967,1974, 1982,1992, 2002, 2007 | 8 |
| Река Нева | г. Шлиссельбург | г. Санкт-Петербург | 70 | карт. | Атлас Европейской части РФ том 3 часть I. Волго-Балтийский водный путь. Река Нева, единой глубоководной системы | 1967,1974, 1982,1992, 2002, 2007 | 8 |

6.2. Вторым этапом по формированию перечня участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов с их характеристиками для определения периодичности обновления ЭНК стало определение участков обеспеченных (покрытых) ЭНК.

6.2.1. ЭНК используемые для картографического покрытия – это государственные (официальные) ЭНК, созданные в рамках ФЦП ГЛОНАСС, подпрограмма «Карта-Река» и прошедшие камеральную проверку экспертной рабочей группой ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по состоянию на 15 сентября 2014 года.

6.2.2. На основе протоколов по проведенным камеральным проверкам баз данных навигационной картографической информации определяем протяженность участков ВВП РФ, покрытых ЭНК в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов.

6.3. Третьим этапом по формированию перечня участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов стало разработка перечня описаний участков водных путей речных бассейнов с указанием протяженностей затруднительных участков, влияющих на положение судового хода и изменение массивов глубин, а также прорезей, для поддержания устойчивого положения судового хода и его габаритов.

6.3.1. В данный перечень не включаем затруднительные для судоходства участки (ЗСУ), на которых имеются стеснения судового хода естественными и искусственными объектами, не влияющими на его устойчивость.

6.3.2. Формируем описания участков ВВП РФ на примере реки Вятка в границах администрации ВВП Волжского бассейна.

Река Вятка от города Киров до устья.

Покрытие ЭНК: 1-104 км, всего 103 км.

Категория СНО: без СНО (991-0 км).

Прорези (км): 986; 984; 981; 980; 978; 966; 963; 962; 947; 930-928; 927; 924; 921; 920; 917; 914; 904; 901; 898; 894; 891; 888; 884; 880; 878; 875; 873-870; 869; 864; 862; 859; 856; 854; 849; 848-847; 845; 842; 840; 838; 837; 836; 833; 832; 830; 829-826; 823; 819; 817; 816-813; 811; 809; 806; 802; 800; 796; 795; 793; 791; 789; 784; 780; 779-778; 776; 772; 765; 758; 756; 754; 753; 751; 749; 748-747; 744; 740; 735; 734; 731; 727; 724; 722; 719; 716; 712; 708; 705; 699; 693; 692; 689, 686; 672; 650; 630; 628; 625; 619; 617; 613; 612; 604; 600; 595; 586; 567; 557; 556; 554; 549; 547; 543; 514; 509; 503; 499; 482; 476; 470; 463; 457; 452; 448; 445; 442; 437; 436; 435; 432; 429; 427; 423; 413; 405; 402; 391; 385; 377; 374; 372; 370; 367; 345; 341; 339; 318; 309; 302; 293; 291; 285; 267; 264; 261; 256; 254; 233; 222; 208; 202; 195; 192; 190; 189; 185; 181; 149; 147; 142; 124; 109; 108; 85; 83; 73; 71; 60; 55; 53; 49; 44-42; 35; 16.

Затруднительные для судоходства участки (км): 684; 677; 673; 672; 670; 667; 663; 660; 659; 655; 651; 650; 647; 645; 643; 641; 640; 637; 635; 627; 624; 621; 619; 617; 616; 613; 612; 609; 606; 604; 602; 600; 597; 595; 592; 588; 585; 583; 580; 577; 574; 570; 567; 565; 562; 556; 554; 552; 549; 548; 543; 542; 540; 539; 535; 534; 530; 525; 520; 518; 515; 509; 508; 507; 505; 503; 501; 499; 497; 495; 491; 490-488; 483; 482; 481; 477; 474-471; 470; 468; 466; 463; 462; 457; 456; 453; 452; 448; 446; 444; 442; 440; 436; 435; 433; 432; 430; 429; 426; 423; 419; 413; 406; 404; 403; 402; 396; 391; 390; 387; 385; 382; 377; 374; 371; 370; 369; 367; 361; 357; 354; 351; 345; 339; 335; 334; 331; 329; 324; 322; 318; 315; 309; 306; 305; 302; 297; 293; 291; 290; 287; 285; 282; 277; 275; 272; 270; 268; 264; 263; 261; 258; 256; 254; 252; 249; 246; 241; 239; 237; 233; 232-231; 229; 227; 224; 222; 218; 213; 211; 208; 203; 201; 195; 192; 190; 189; 185; 183; 181; 178; 176; 173; 170; 168; 163; 160; 158; 153; 152; 149; 147; 142; 140; 137; 134; 132; 130; 128; 124; 119; 114; 111; 109; 108; 105; 102; 94; 92; 90; 87; 85; 83; 80; 75; 73; 71; 64; 60; 57; 55; 53; 49; 35; 34; 27; 22; 20; 16; 14; 12; 9; 6; 3.

Полная физическая навигация: 991-0 км

Навигация только при высоких уровнях воды: нет

Периодичность издания бумажных карт: 13 лет

6.3.3. Полный перечень описаний участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов приведен в приложении А.3. I этапа НИР.

# 7. Методика определения величин периодичности переизданий (обновлений) ячеек ЭНК ВВП РФ и корректур к ним участков ВВП РФ в границах ответственности администраций внутренних водных путей Московского, Волго-Балтийского, Северо-Двинского, Беломорско-Онежского, Печорского, Волжского, Камского, Волго-Донского, Азово-Донского, Обского, Обь-Иртышского, Енисейского, Байкало-Ангарского, Ленского и Амурского бассейнов, учитывающая особенности ВВП РФ (класс водного пути, гидрологический режим, интенсивность движения судов, плановые дноуглубительные и путевые работы)

7.1. Для методики расчета периодичности издания ячеек ЭНК задаем величины некоторых критериев, определенных на I этапе НИР в подразделе 1.5.

7.1.1. Критическое смещение русла (КСР) - смещение, при достижении которого требуется переиздание ячейки.  Устанавливается единым для всех ячеек ЭНК. В настоящей работе принимается равным 15 м - половине гарантированной ширины наиболее узких судовых ходов. Это значит, что при погрешности позиционирования относительно кромок судового хода, составляющей менее 15 м, судно будет оставаться в пределах гарантированной ширины судового хода.

7.1.2. Годовое смещение русла (ГСР) - среднее смещение (м/год), установленное для каждой степени устойчивости русла:

- 6 м/год для неустойчивых рек (степень I);

- 4 м/год - для малоустойчивых (степень II);

- 2 м/год - для сравнительно устойчивых (степень III);

- 0 м/год - для устойчивых (степень IV).

7.1.3. Вычисляем продолжительность времени достижения КСР (периодичность издания). с использованием графика.

График периодичности издания ЭНК

7.1.4. Значение 15 лет периодичности издания принимаем для устойчивых русел при значении смещения 0 м/год.

7.1.5. Поправку к периодичности издания при наличии участков с повышенной неустойчивостью русла принимаем равной 50% в сторону уменьшения.

7.1.6. Описанные выше критерии периодичности издания ячеек ЭНК при необходимости могут быть уточнены по результатам применения на практике.

7.2. Периодичность корректуры ЭНК прямо связана с интенсивностью перевозок, которая в свою очередь связана с категорией средств навигационного оборудования.

7.2.1. Периодичность корректуры ячеек ЭНК на водных путях со светящими навигационными знаками - один раз в месяц в течение навигации. Кроме того, в межнавигационный период выпускается "зимняя" корректура;

7.2.2. Периодичность корректуры ячеек ЭНК на водных путях с несветящими или светоотражающими знаками - один раз в два месяца в течение навигации. Кроме того, в межнавигационный период выпускается "зимняя" корректура;

7.2.3. Периодичность корректуры ячеек ЭНК на водных путях, используемых по договору с администрацией речного бассейна - один раз в три месяца в течение договорного срока навигации. После заключения договора выпускается также "зимняя" корректура.

Кроме того, на водных путях, используемых только в период высоких уровней воды, допускается создание только выпуска "зимней" корректуры.

# 8. Пример порядка определения величин периодичности переизданий (обновлений) ячеек ЭНК реки Свирь и корректур к ним в границах ответственности администрации внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна, с учетом особенностей класса водного пути, гидрологического режима, интенсивности движения судов, плановых дноуглубительных и путевых работ

8.1. Картографической службой администрации бассейна ВВП (в нашем примере: ФБУ «Администрация «Волго-Балт») формируется заявка в ведомственный картографо-геодезический Росморречфлота на заключение лицензионного соглашения с целью получения набора ячеек ЭНК на реку Свирь по установленной ВКГФ форме в разрешенном формате.

8.2. Картографическая служба ФБУ «Администрация «Волго-Балт» проводит следующий порядок расчета по определению периодичности издания полученных от ВКГФ набора ячеек реки Свирь с целью своевременного обновления и актуализации цифровой базы данных картографической информации с дальнейшей передачей переизданных наборов обратно в фонд.

8.3. Определяем покрытие навигационными бумажными картами реки Свирь с использованием Каталогов карт и навигационных пособий изданий 1968, 1985 и 1993 годов и официальных объявлений ФБУ «Администрация «Волго-Балт» об изданиях карт с 1993 года по 15 сентября 2014 года за период продолжительностью 50 лет.

8.4. Периодичность переиздания бумажных карт на реку Свирь получаем делением значения рассматриваемого периода на количество переизданий бумажных карт: 50/6 = 8,33333. Округляем до целого значения и получаем 8 лет.

8.5. Проводим анализ на предмет – обеспечивают ли 22 ячейки (1V620201-1V620222) ЭНК реки Свирь безопасность плавания судов. Данные 22 ячейки полученные от ВКГФ обеспечивают безопасное плавание судов. Далее проверяем следующие условия.

8.5.1. Проверяем условие - находится ли на большей части пути в границах ячейки укрепленные берега. В положительном случае периодичность издания ячейки ЭНК принимается равной 15 годам, в отрицательном - вычисляется делением КСР на ГСР.

На реке Свирь нет укрепленных берегов, кроме участков вблизи Нижнесвирского и Верхнесвирского гидроузлов В нашем примере ответ отрицательный. При отрицательном ответе считываем значение годового смещения русла со схемы нарезки ЭНК реки Свирь в приложении Б.4 к отчету I этапа НИР. Значение годового смещения русла составляет 0 м.

8.5.2. Проверяем условие - равно ли годовое смещение русла нулю. При положительном ответе периодичность издания ячеек ЭНК принимаем равной 15 годам.

8.5.3. Проверяем условие - имеются ли в границах ячеек ЭНК реки Свирь участки с повышенной неустойчивостью русла. В положительном случае периодичность издания ячейки ЭНК сокращается вдвое. В нашем примере периодичность остается равной 15 годам.

8.5.4. Вычисленная периодичность издания ячеек ЭНК реки Свирь сравнивается с периодичностью издания соответствующей навигационной  бумажной карты – частью II тома 3 Атласа ЕГС ЕЧ РФ. Если последняя меньше, то в качестве результата принимается периодичность издания навигационной бумажной карты. Соответственно получаем, что периодичность издания ячеек ЭНК реки Свирь составляет 8 лет.

8.5.5. Река Свирь имеет светящее навигационное ограждение и относится к I категории участков ВВП с картографическим покрытием. Периодичность корректуры ячеек ЭНК реки Свирь, со светящими навигационными знаками - один раз в месяц в течение навигации. Кроме того, в межнавигационный период выпускается "зимняя" корректура.