УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от 31 марта 2015 г.  №   135

# Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Еврейской автономной области

- Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Еврейской автономной области (далее - Нормативы), предназначены для определения затрат и потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, эксплуатация машин и механизмов, материалы) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Еврейской автономной области.

- Настоящие Нормативы являются исходными данными для разработки единичных расценок ресурсным методом, методом укрупненных сметных нормативов и нормативов денежных затрат (для бюджетного планирования) на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Настоящие Нормативы определены в ценах по состоянию на 1 января 2015 г.

- Настоящие Нормативы отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по видам ремонтных работ.

- Настоящими Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

- Нормативами не предусмотрены затраты по вывозу строительного мусора и его утилизации. Работы по вывозу строительного мусора после демонтажа нормируются отраслевыми сметными нормативами, применяемыми при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Еврейской автономной области, утвержденными приказом Минтранса России от               4 декабря 2013 г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2014 г., регистрационный № 31889).

Затраты по утилизации отходов списываются за счет накладных расходов и прибыли.

- Нормативами таблицы 01-02-009 предусмотрено устройство слоя асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой смеси. При необходимости замены марки асфальтобетонной смеси, расход материала следует назначить согласно проекту.

- В таблицу 01-02-009 не включены подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора. Указанный вид затрат следует принимать по расценке элементных сметных нормативов и единичных расценок на ремонт (далее – ЭСНиЕРр), предусмотренных в таблице ЭСНиЕРр - 01-02-001.

- Учет ограждения места производства работ нормируется по таблицам ЭСНиЕРр - 01-04-005, ЭСНиЕРр - 01-04-006.

# РАЗДЕЛ 1. Ремонт земляного полотна и водоотвода

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-001

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна вручную и уплотнение виброплитой.

02. Распределение песка с помощью  щебнераспределителя.

03. Планировка песка автогрейдером.

04. Окончательная планировка песка вручную и уплотнение виброплитой.

## Измеритель: 100 м³ подстилающего слоя

Устройство песчаного подстилающего слоя на обочинах навесным щебнераспределителем 2 м³ на базе универсального фронтального погрузчика:

01-01-001-1 грунт земляного полотна I группы

01-01-001-2 грунт земляного полотна II группы

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,87 | 1,9 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 2,98 | 2,98 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,87 | 1,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 3,87 | 3,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 2713,66 | 1,49 | 1,49 |
| х03-1846 | Погрузчики одноковшовые |  |  |  |  |
|  | универсальные |  | 225,79 |  |  |
|  | фронтальные |  |  |  |  |
| х12-0201 | Автогрейдеры легкого типа | маш.-ч | 913,9 | 0,89 | 0,89 |
|  | 66,2 кВт (90 л.с.) |  | 254,02 |  |  |
| х12-1806Д | Навесной распределитель | маш.-ч | 709,65 | 1,49 | 1,49 |
|  | щебня для отсыпки обочин |  | 225,79 |  |  |
|  | 2 м³ |  |  |  |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 298,96 | 1,87 | 1,9 |
| 4 с408-0122 | МАТЕРИАЛЫ Песок природный для строительных работ средний | м³ | 1045,4 | 112 | 112,2 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 1 327,65 | 1 339,51 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 6 473,16 | 6 482,13 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 898,93 | 898,93 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 117 084,80 | 117 293,88 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 124 885,61 | 125 115,52 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-002

Укрепление обочин щебнем методом расклинки

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня погрузчиком

02. Профилирование щебня основной фракции автогрейдером.

03. Укатка щебня основной фракции.

04. Разравнивание щебня расклинивающей фракции автогрейдером.

05. Окончательная укатка обочины.

06. Полив водой при уплотнении.

## Измеритель: 1000 м²

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-002-1 толщина слоя  20 см

01-01-002-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-002-1

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 7,91 | 0,35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 20,02 | 0,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 727,92 | 3,83 | 0,35 |
| х03-1844 | Погрузчики одноковшовые |  |  |  |  |
|  | универсальные |  | 225,79 |  |  |
|  | фронтальные |  |  |  |  |
|  | пневмоколесные до 4 т |  |  |  |  |
| х12-0202 | Автогрейдеры среднего | маш.-ч | 1164,96 | 4,08 |  |
|  | типа 99 кВт (135 л.с.) |  | 282,24 |  |  |
| х12-0926 | Каток дорожный | маш.-ч | 1432,83 | 11,15 | 0,46 |
|  | самоходный вибрационный |  | 282,24 |  |  |
|  | комбинированный до 12 т |  |  |  |  |
| х12-1341 | Машины дорожные | маш.-ч | 1053,05 | 0,96 |  |
|  | комбинированные, |  | 225,79 |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ |  | П | П |
| с408-0010 | Щебень из природного |  |  |  |  |
|  | камня для строительных |  |  |  |  |
|  | работ марка 1000, фракция |  |  |  |  |
|  | 10-20 мм |  |  |  |  |
| с408-0012 | Щебень из природного | м³ |  | П | П |
|  | камня для строительных |  |  |  |  |
|  | работ марка 1000, фракция |  |  |  |  |
|  | 40-70 мм |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ |  | П |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 1 562,78 | 69,15 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 24 527,95 | 913,87 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 5 380,05 | 208,86 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  |  |  |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 26 090,73 | 983,02 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-003

Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав

Состав работ:

01. Прием растительного грунта.

02. Перемещение растительного грунта на откос экскаватором.

03. Планировка грунта по откосу экскаватором.

04. Посев трав с внесением удобрений.

05. Прикатка легкими ручными катками.

06. Перестановка экскаватора.

## Измеритель: 1000 м²

Укрепление обочин щебнем методом расклинки:

01-01-003-1 Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав вручную с отсыпкой растительного грунта слоем 10 см

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-003-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 з0-0003 | Рабочий 2 разряда Рабочий 3 разряда | чел.-ч чел.-ч | 169,34 197,57 | 5,66 5,66 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 5,66 |
| 3 х06-0340 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³ | маш.-ч | 1082,28 282,24 | 5,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | кг | 33,64 | 110 |
| с114-0067 | Удобрение минеральное комплексное |  |  |  |
|  | "Нитрофоска" |  |  |  |
| с407-0014 | Земля растительная | м³ | 1133,76 | 158 |
| с414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 160,18 | 47,6 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 2 076,71 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 6 125,70 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 597,48 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 190 459,05 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 198 661,46 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-004

Демонтаж водосбросных сооружений

Состав работ:

01. Разломка конструкций отбойными молотками.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

Демонтаж водосбросных сооружений:

01-01-004-1 открытого лотка

01-01-004-2 телескопического лотка

01-01-004-3 гасителя

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-004-1 | 01-01-004-2 | 01-01-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 14 | 14,48 | 14,76 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 3,58 | 3,36 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 5,29 | 5,3 | 5,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| х05-0102 | Компрессоры | маш.-ч | 801,46 | 1,79 | 1,68 | 2,25 |
|  | передвижные с |  | 225,79 |  |  |  |
|  | двигателем |  |  |  |  |  |
|  | внутреннего |  |  |  |  |  |
|  | сгорания |  |  |  |  |  |
|  | давлением до 686 |  |  |  |  |  |
|  | кПа (7 ат), |  |  |  |  |  |
|  | производительност |  |  |  |  |  |
|  | ь 5 м³/мин |  |  |  |  |  |
| х06-0338Д | Экскаваторы- | маш.-ч | 760,73 | 3,5 | 3,62 | 3,69 |
|  | погрузчики, |  | 254,02 |  |  |  |
|  | грузоподъемность |  |  |  |  |  |
|  | до 1 т |  |  |  |  |  |
| х33-0804 | Молотки при | маш.-ч | 7,11 | 3,58 | 3,36 | 4,5 |
|  | работе от |  |  |  |  |  |
|  | передвижных |  |  |  |  |  |
|  | компрессорных |  |  |  |  |  |
|  | станций отбойные |  |  |  |  |  |
|  | пневматические |  |  |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих- |  | руб |  | 3 078,06 | 3 115,88 | 3 388,52 |
| строителей |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 4 122,62 | 4 124,19 | 4 642,37 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 293,23 | 1 298,88 | 1 445,36 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 7 200,68 | 7 240,07 | 8 030,89 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-005

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

01. Устройство котлована под открытый лоток на обочине.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций водосброса на обочине.

04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-01-005-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-005-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 13,24 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 6,62 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 6,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 298,96 | 1,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 4292,32 | 0,03 |
| с102-0070 | Доски необрезные хвойных пород длиной |  |  |  |
|  | 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22мм, |  |  |  |
|  | IV сорт |  |  |  |
| с401-0106 | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м³ | 5145,93 | 0,45 |
| с403-2361 | Изделия сборные железобетонные | м³ | 1483,84 | 12,7 |
|  | лотковые водоотводных сооружений на |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах, блоки бетонные |  |  |  |
|  | лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 |  |  |  |
|  | мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом |  |  |  |
|  | стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 |  |  |  |
|  | (СЕРИЯ 3.503.1-66) |  |  |  |
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 1108,74 | 1,35 |
|  | строительных работ марка 800, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 5 044,70 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 535,14 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 22 786,01 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 28 365,85 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-006

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи

Состав работ:

01. Устройство траншеи под телескопический лоток с зачисткой дна и стенок под рейку.

02. Восстановление щебеночной подготовки с уплотнением виброплитой.

03. Установка конструкций лотка в откосах насыпи.

04. Засыпка пазух грунтом с уплотнением вибротрамбовкой и планировкой поверхности.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-01-006-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи с восстановлением корыта и основания

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-006-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 19,18 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 9,59 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 9,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 298,96 | 0,68 |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего |  |  |  |
|  | сгорания |  |  |  |
| х33-1104 | Трамбовки бензиновые | маш.-ч | 88,85 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 4191,04 | 0,039 |
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный |  |  |  |
|  | марки 100 |  |  |  |
| с403-2362 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 1748,06 | 45,5 |
|  | водоотводных сооружений на |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах, телескопический |  |  |  |
|  | лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, |  |  |  |
|  | объемом бетона 0,022 м³ с расходом |  |  |  |
|  | стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 |  |  |  |
|  | (СЕРИЯ 3.503.1-66) |  |  |  |
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 1108,74 | 1,65 |
|  | строительных работ марка 800, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 7 307,96 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 389,88 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 81 529,60 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 89 227,44 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-007

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Состав работ:

01. Устройство котлована под гаситель.

02. Устройство щебеночной подготовки.

03. Установка конструкций гасителя.

04. Бетонирование дна гасителя вручную.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-01-007-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-007-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-007-1 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 14,7 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 7,35 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 7,35 |
| 3 х12-2801 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 298,96 | 0,66 |
| 4 с102-0070 | МАТЕРИАЛЫ Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22мм, IV сорт | м³ | 4292,32 | 0,03 |
| с401-0106 | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м³ | 5145,93 | 0,43 |
| с403-2361 | Изделия сборные железобетонные | м³ | 1483,84 | 12,7 |
|  | лотковые водоотводных сооружений на |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах, блоки бетонные |  |  |  |
|  | лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 |  |  |  |
|  | мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом |  |  |  |
|  | стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 |  |  |  |
|  | (СЕРИЯ 3.503.1-66) |  |  |  |
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 1108,74 | 0,93 |
|  | строительных работ марка 800, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 5 600,99 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 197,31 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 22 217,42 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 28 015,72 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-008

Замена отдельных звеньев прикромочного лотка

Состав работ:

01. Демонтаж деформированного блока при помощи экскаватора-погрузчика, оборудованным клыком-рыхлителем.

02. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

03. Установка и выравнивание нового блока при помощи крана-манипулятора.

04. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-01-008-1 Замена отдельных звеньев прикромочного лотка

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-008-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 5,02 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 2,59 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-008-1 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 2,43 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 760,73 | 0,79 |
| х06-0338Д | Экскаваторы-погрузчики, |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 1 т |  | 254,02 |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | маш.-ч | 298,96 | 0,52 |
|  | сгорания |  |  |  |
| х38-0606Д | Краны-манипуляторы до 4 т на базе | маш.-ч | 853,54 | 1,12 |
|  | автомобиля |  | 254,02 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | м³ | 4191,04 | 0,014 |
|  | марки 100 |  |  |  |
| с403-2353 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 4267,65 | 6,3 |
|  | лотковые водоотводных сооружений на |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах, блоки бетонных |  |  |  |
|  | лотков марка Б-1-22-75, размер |  |  |  |
|  | 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 |  |  |  |
|  | м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, |  |  |  |
|  | бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66) |  |  |  |
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 1108,74 | 0,61 |
|  | строительных работ марка 800, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 1 910,46 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 712,40 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 485,18 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 27 621,20 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 31 244,06 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-01-009

Устройство прикромочного лотка

Состав работ:

01. Выравнивание, досыпка и уплотнение щебеночного основания.

02. Установка и выравнивание блоков лотка при помощи крана-манипулятора.

03. Заполнение швов между блоками раствором, расшивка швов.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-01-009-1 Устройство прикромочного лотка на существующем основании

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-009-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 3,44 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-009-1 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,8 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,64 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 298,96 | 0,52 |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего |  |  |  |
|  | сгорания |  |  |  |
| х38-0606Д | Краны-манипуляторы до 4 т на базе | маш.-ч | 853,54 | 1,12 |
|  | автомобиля |  | 254,02 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | м³ | 4191,04 | 0,014 |
|  | марки 100 |  |  |  |
| с403-2353 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 4267,65 | 6,3 |
|  | лотковые водоотводных сооружений на |  |  |  |
|  | автомобильных дорогах, блоки бетонных |  |  |  |
|  | лотков марка Б-1-22-75, размер |  |  |  |
|  | 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 |  |  |  |
|  | м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, |  |  |  |
|  | бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66) |  |  |  |
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 1108,74 | 0,61 |
|  | строительных работ марка 800, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 1 308,45 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 111,42 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 284,50 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 27 621,20 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 30 041,07 |

# РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-001

Розлив битумной эмульсии

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.

02. Розлив битумной эмульсии.

## Измеритель: 1 т

01-02-001-1 Розлив битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-001-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-001-1 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 3729,31 | 0,22 |
| х12-0120 | Автогудронаторы 6000 л на базе |  |  |  |
|  | автомобиля мощностью 240 л.с. , с |  |  |  |
|  | разогревом битума от |  | 479,81 |  |
|  | маслонагревательной станции |  |  |  |
| 4 с101-1797 | МАТЕРИАЛЫ Эмульсия битумно-дорожная | т | 18923,74 | 1,03 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 820,45 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 105,56 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 19 491,45 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 20 311,90 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-002

Доставка битумной эмульсии автогудронаторами к месту производства работ

Состав работ:

01. Порожний пробег к месту загрузки.

02. Груженый пробег к месту работы.

03. Маневрирование.

## Измеритель: 10 км расстояния доставки

01-02-002-1 Доставка битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования к месту производства работ

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-002-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,68 |
| 3 х12-0120 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с. , с разогревом битума от маслонагревательной станции | маш.-ч | 3729,31 479,81 | 0,34 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 267,97 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 163,14 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 1 267,97 |

## Таблица ЭСНиЕРр-01-02-003

Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона

Состав работ:

01. Укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов.

02. Уплотнение катками.

03. Заполнение смачивающей системы катков водой.

04. Установка и снятие ограждений.

05. Переходы и перемещение машин.

## Измеритель: 1000 м²

Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см асфальтоукладчиками больших типоразмеров:

01-02-003-1 ширина укладки до 7,5 м

01-02-003-2 ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-003-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-1

01-02-003-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-003-2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-003-1 | 01-02-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 7,37 | 5,78 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 3,38 | 2,32 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 1,69 | 1,16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 7,62 | 7,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 918,41 | 1,63 | 1,62 |
| х12-0905 | Катки дорожные самоходные |  |  |  |  |
|  | гладковальцовые массой 8 т |  | 254,02 |  |  |
| х12-0912 | Катки дорожные самоходные | маш.-ч | 909,81 | 3,48 | 3,46 |
|  | гладкие массой 13 т |  | 282,24 |  |  |
| х12-1341 | Машины дорожные | маш.-ч | 1053,05 | 0,82 | 0,82 |
|  | комбинированные, |  | 225,79 |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  |  |  |  |
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 5121,23 | 1,69 | 1,16 |
|  | больших типоразмеров с |  | 338,69 |  |  |
|  | телескопической плитой и |  |  |  |  |
|  | шириной укладки более 6,5 |  |  |  |  |
|  | м, оборудованные |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |
| х40-0052 | Автомобиль-самосвал, | маш.-ч | 929,57 | 1,15 | 1,15 |
|  | грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 4310,35 | 125 | 125 |
| с410-0048 | Асфальтобетон щебеночно- |  |  |  |  |
|  | мастичный, вид ЩМА-20 |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ | 32,04 | 1,14 | 1,13 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 2 791,66 | 2 058,68 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 15 250,53 | 12 508,90 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 2 153,78 | 1 966,09 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 538 830,28 | 538 829,96 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 556 872,47 | 553 397,54 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-003-3 | 01-02-003-4 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,24 | 0,18 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,16 | 0,12 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 0,08 | 0,06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,84 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 918,41 | 0,23 | 0,21 |
| х12-0905 | Катки дорожные самоходные |  |  |  |  |
|  | гладковальцовые массой 8 т |  | 254,02 |  |  |
| х12-0912 | Катки дорожные самоходные | маш.-ч | 909,81 | 0,53 | 0,45 |
|  | гладкие массой 13 т |  | 282,24 |  |  |
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 5121,23 | 0,08 | 0,06 |
|  | больших типоразмеров с |  | 338,69 |  |  |
|  | телескопической плитой и |  |  |  |  |
|  | шириной укладки более 6,5 |  |  |  |  |
|  | м, оборудованные |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 4310,35 | 25 | 25 |
| с410-0048 | Асфальтобетон щебеночно- |  |  |  |  |
|  | мастичный, вид ЩМА-20 |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ | 32,04 | 0,15 | 0,15 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 110,64 | 82,98 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 103,13 | 909,55 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 235,11 | 200,67 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 107 763,56 | 107 763,56 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 108 977,33 | 108 756,09 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-004

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие вручную

Состав работ:

01. Поднос рулонов к месту монтажа.

02. Раскрой полотен на полосы.

03. Укладка материала.

04. Закрепление материала.

05. Переходы.

## Измеритель: 1000 м² покрытия

Укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие вручную:

01-02-004-1 локальное армирование с закреплением

01-02-004-2 сплошное армирование с закреплением

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-004-1 | 01-02-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 7,7 | 5,56 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 3,85 | 2,78 |
| 4 с101-4113 с101-4625 | МАТЕРИАЛЫ Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х60 мм | м² кг | 72,6 123 | П 5,28 | 1310 2,64 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 2 390,58 | 1 726,19 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 649,44 | 95 430,72 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 3 040,02 | 97 156,91 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-005

Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие механизированным способом

Состав работ:

01. Закрепление рулона на навесном спецоборудовании.

02. Укладка материала.

03. Переходы и перемещение машины.

## Измеритель: 1000 м² покрытия

Механизированная укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие, сплошное армирование:

01-02-005-1 ширина рулона 4 м

01-02-005-2 ширина рулона 5 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,97 | 0,77 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 0,97 | 0,77 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,97 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 513,61 | 0,97 | 0,77 |
| х01-0407 | Тракторы на |  |  |  |  |
|  | пневмоколесном ходу при |  | 225,79 |  |  |
|  | работе на других видах |  |  |  |  |
|  | строительства 18 кВт (25 л. |  |  |  |  |
|  | с.) |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| с101-4228 с101- 4228Д | Геосетка из полиэфирного волокна (высокомодульного) пропитанная эмульсиями на битумной основе Геосетка из полимерных волокон с битумной пропиткой ПолиЭфАсфальт (4х100 м) | м² м² | 218,22 123,11 | 1207 | 1199 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 410,66 | 325,99 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 498,20 | 395,48 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 219,02 | 173,86 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 148 593,77 | 261 645,78 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 149 502,63 | 262 367,25 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-006

Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси

Состав работ:

01. Очистка покрытия.

02. Разборка конструкций с погрузкой в транспортное средство.

03. Приготовление и укладка смеси.

04. Уборка отходов.

05. Установка, перестановка и снятие знаков и ограждений.

06. Перемещение машин.

## Измеритель: 1000 м²

Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси, толщина слоя:

01-02-006-1 5 мм

01-02-006-2 10 мм

01-02-006-3 15 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-006-1 | 01-02-006-2 | 01-02-006-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,56 | 2,96 | 4,58 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 3,00 | 5,74 | 8,83 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 3,96 | 7,42 | 11,41 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-006-1 | 01-02-006-2 | 01-02-006-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| х03-1812 х12-0141 х12-1341 х12-1550 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т Смеситель- укладчик литых эмульсионно- минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м³, производительност ь насоса эмульсии 400 л/мин Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч | 1370,99 225,79 338,69 649,15 1053,05 225,79 804,43 225,79 | 0,73 0,78 0,89 0,78 | 1,40 1,48 1,58 1,48 | 2,16 2,29 2,38 2,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 5263,24 | 0,42 | 0,84 | 1,26 |
| с101-1305 | Портландцемент |  |  |  |  |  |
|  | общестроительног |  |  |  |  |  |
|  | o назначения |  |  |  |  |  |
|  | бездобавочный, |  |  |  |  |  |
|  | марки 400 |  |  |  |  |  |
| с101-2363 | Мешковина | м³ | 47,80 | 0,37 | 0,75 | 1,12 |
|  | джутовая |  |  |  |  |  |
| с101-4961 | Эмульсия битумно- | т | 18583,19 | 1,84 | 3,69 | 5,53 |
|  | катионная, марка |  |  |  |  |  |
|  | ЭБК-3 |  |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-006-1 | 01-02-006-2 | 01-02-006-3 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| с113-0010 | Алюминий | т | 16349,33 | 0,11 | 0,21 | 0,32 |
|  | сернокислый |  |  |  |  |  |
|  | (сульфат |  |  |  |  |  |
|  | алюминия) |  |  |  |  |  |
|  | технический |  |  |  |  |  |
|  | очищенный, марка |  |  |  |  |  |
|  | А |  |  |  |  |  |
| с408-0005 | Щебень из | м³ | 1422,72 | 2,07 | 4,15 | 6,22 |
|  | природного камня |  |  |  |  |  |
|  | для строительных |  |  |  |  |  |
|  | работ марка 1200, |  |  |  |  |  |
|  | фракция 5(3)-10 |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |
| с408-0160 | Песок для | м³ | 1387,48 | 4,67 | 9,34 | 14,01 |
|  | строительных |  |  |  |  |  |
|  | работ из отсевов |  |  |  |  |  |
|  | дробления, марка |  |  |  |  |  |
|  | 1200 повышенной |  |  |  |  |  |
|  | крупности и |  |  |  |  |  |
|  | крупный |  |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ | 32,04 | 1,21 | 2,39 | 3,58 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих- |  | руб |  | 856,88 | 1 635,30 | 2 520,12 |
| строителей |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 2 829,67 | 5 275,02 | 8 085,34 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 048,23 | 1 967,77 | 3 028,70 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 47 683,07 | 95 402,23 | 143 084,66 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 51 369,62 | 102 312,55 | 153 690,12 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-007

Разломка цементобетонных покрытий методом виброрезонансной деструктуризации

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.

02. Разрушение покрытия.

03. Развороты в конце участка.

## Измеритель: 1000 м²

01-02-007-1 Разломка цементобетонных покрытий методом виброрезонансной деструктуризации, толщина до 22 см

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-007-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 4,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| х12-2900Д | Вибробетоноломы | маш.-ч | 48736,24 | 2,21 |
|  |  |  | 649,15 |  |
| х12-1550 | Машины дорожной службы (машина | маш.-ч | 804,43 | 2,21 |
|  | дорожного мастера) |  | 225,79 |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 109 484,88 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 933,62 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 109 484,88 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-008

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования отдельными участками

Состав работ:

01. Разметка участка фрезерования.

02. Фрезерование асфальтобетона с погрузкой в автосамосвал.

03. Очистка отфрезерованного участка щетками комбинированной дорожной машины.

04. Уборка остатков материала вручную.

## Измеритель: 100 м²

Срезка слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования отдельными участками площадью до 500 м² на глубину до 5 см:

01-02-008-1 ширина захвата 1000 мм

01-02-008-2 ширина захвата 2000 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-008-1 | 01-02-008-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 0,13 | 0,11 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,13 | 0,11 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 0,66 | 0,27 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,66 | 0,27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,39 | 0,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1053,05 | 0,07 | 0,07 |
| х12-1341 | Машины дорожные |  |  |  |  |
|  | комбинированные, |  | 225,79 |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  |  |  |  |
| х12-1550 | Машины дорожной службы | маш.-ч | 804,43 | 0,66 | 0,27 |
|  | (машина дорожного |  | 225,79 |  |  |
|  | мастера) |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-008-1 | 01-02-008-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 х12-2204 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Фрезы самоходные | маш.-ч | 4745,14 | 0,66 |  |
| х12-2205 | дорожные с шириной | маш.-ч | 282,24 | 0,66 | 0,27 |
|  | барабана от 1000 мм до |  |  |  |  |
|  | 1300 мм |  |  |  |  |
|  | Фрезы самоходные |  | 14398 |  |  |
|  | дорожные с шириной |  | 282,24 |  |  |
|  | барабана от 1500 мм до |  |  |  |  |
|  | 2200 мм |  |  |  |  |
| х40-0052 | Автомобиль-самосвал, | маш.-ч | 929,57 |  | 0,27 |
|  | грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 364,37 | 169,91 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 4 349,95 | 4 429,35 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 351,11 | 152,97 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 4 714,32 | 4 599,26 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-009

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

## Измеритель: 1000 м²

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси

01-02-009-1 толщина слоя  5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-2 толщина слоя  5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-3 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-1

01-02-009-4 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-2

Устройство слоя асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси:

01-02-009-5 толщина слоя  5 см, ширина укладки до 7,5 м

01-02-009-6 толщина слоя  5 см, ширина укладки свыше 7,5 м

01-02-009-7 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-5

01-02-009-8 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 02-009-6

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-1 | 01-02-009-2 | 01-02-009-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 5,34 | 3,45 | 0,24 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 3,56 | 2,30 | 0,16 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 1,78 | 1,15 | 0,08 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-1 | 01-02-009-2 | 01-02-009-3 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 9,00 | 8,37 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1791,57 | 2,18 | 2,18 | 0,23 |
| х12-0919Д | Катки дорожные |  |  |  |  |  |
|  | самоходные |  | 282,24 |  |  |  |
|  | комбинированные |  |  |  |  |  |
|  | от 10 т до 12 т |  |  |  |  |  |
| х12-0922 | Катки дорожные | маш.-ч | 839,98 | 2,06 | 2,06 | 0,22 |
|  | самоходные |  | 254,02 |  |  |  |
|  | комбинированные |  |  |  |  |  |
|  | средних |  |  |  |  |  |
|  | типоразмеров |  |  |  |  |  |
|  | массой от 7,1 до |  |  |  |  |  |
|  | 10 т |  |  |  |  |  |
| х12-0910 | Катки на | маш.-ч | 1166,3 | 2,36 | 2,36 | 0,25 |
|  | пневмоколесном |  | 282,24 |  |  |  |
|  | ходу 16 т |  |  |  |  |  |
| х12-1341 | Машины | маш.-ч | 1053,05 | 0,62 | 0,62 | 0,07 |
|  | дорожные |  | 225,79 |  |  |  |
|  | комбинированные, |  |  |  |  |  |
|  | мощностью менее |  |  |  |  |  |
|  | 210 л.с. |  |  |  |  |  |
| х12-2004 | Укладчики | маш.-ч | 5121,23 | 1,78 | 1,15 | 0,08 |
|  | асфальтобетона |  | 338,69 |  |  |  |
|  | больших |  |  |  |  |  |
|  | типоразмеров с |  |  |  |  |  |
|  | телескопической |  |  |  |  |  |
|  | плитой и шириной |  |  |  |  |  |
|  | укладки более 6,5 |  |  |  |  |  |
|  | м, оборудованные |  |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |  |
| 3 х33-3401 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Горелка газовоздушная (инфракрасная горелка) | маш.-ч | 201,85 | 1,78 | 1,15 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-1 | 01-02-009-2 | 01-02-009-3 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т |  | П | П | П |
| с410-0001 | Асфальтобетонные |  |  |  |  |  |
|  | смеси дорожные, |  |  |  |  |  |
|  | аэродромные и |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетон |  |  |  |  |  |
|  | (горячие и теплые |  |  |  |  |  |
|  | для плотного |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона |  |  |  |  |  |
|  | мелко и |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистые, |  |  |  |  |  |
|  | песчаные), марка I, |  |  |  |  |  |
|  | тип А |  |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ |  | П | П | П |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих- |  | руб |  | 2 461,72 | 1 590,44 | 110,64 |
| строителей |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 18 516,42 | 15 162,88 | 1 387,99 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 2 547,51 | 2 334,13 | 234,26 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  |  |  |  |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 20 978,14 | 16 753,32 | 1 498,63 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-4 | 01-02-009-5 | 01-02-009-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,18 | 4,38 | 2,94 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,12 | 1,46 | 0,98 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 0,06 | 1,46 | 0,98 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,83 | 11,60 | 10,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| х12-0919Д | Катки дорожные самоходные комбинированные от 10 т до 12 т | маш.-ч | 1791,57 282,24 | 0,23 | 2,18 | 2,18 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-4 | 01-02-009-5 | 01-02-009-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 839,98 | 0,22 | 2,06 | 2,06 |
| х12-0922 | Катки дорожные |  |  |  |  |  |
|  | самоходные |  | 254,02 |  |  |  |
|  | комбинированные |  |  |  |  |  |
|  | средних |  |  |  |  |  |
|  | типоразмеров |  |  |  |  |  |
|  | массой от 7,1 до |  |  |  |  |  |
|  | 10 т |  |  |  |  |  |
| х12-0910 | Катки на | маш.-ч | 1166,3 | 0,25 | 2,36 | 2,36 |
|  | пневмоколесном |  | 282,24 |  |  |  |
|  | ходу 16 т |  |  |  |  |  |
| х12-1341 | Машины | маш.-ч | 1053,05 | 0,07 | 0,62 | 0,62 |
|  | дорожные |  | 225,79 |  |  |  |
|  | комбинированные, |  |  |  |  |  |
|  | мощностью менее |  |  |  |  |  |
|  | 210 л.с. |  |  |  |  |  |
| х12-2004 | Укладчики | маш.-ч | 5121,23 | 0,06 | 1,46 | 0,98 |
|  | асфальтобетона |  | 338,69 |  |  |  |
|  | больших |  |  |  |  |  |
|  | типоразмеров с |  |  |  |  |  |
|  | телескопической |  |  |  |  |  |
|  | плитой и шириной |  |  |  |  |  |
|  | укладки более 6,5 |  |  |  |  |  |
|  | м, оборудованные |  |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |  |
| х33-3401 | Горелка | маш.-ч | 201,85 | 0,06 | 1,46 | 0,98 |
|  | газовоздушная |  |  |  |  |  |
|  | (инфракрасная |  |  |  |  |  |
|  | горелка) |  |  |  |  |  |
| х38-1203Д | Перегружатель | маш.-ч | 4346,85 |  | 1,46 | 0,98 |
|  | асфальтобетонной смеси, вместимость бункера более 20 т |  | 564,48 |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-4 | 01-02-009-5 | 01-02-009-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т |  | П | П | П |
| с410-0001 | Асфальтобетонные |  |  |  |  |  |
|  | смеси дорожные, |  |  |  |  |  |
|  | аэродромные и |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетон |  |  |  |  |  |
|  | (горячие и теплые |  |  |  |  |  |
|  | для плотного |  |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона |  |  |  |  |  |
|  | мелко и |  |  |  |  |  |
|  | крупнозернистые, |  |  |  |  |  |
|  | песчаные), марка I, |  |  |  |  |  |
|  | тип А |  |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ |  | П | П | П |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих- |  | руб |  | 82,98 | 1 648,30 | 1 106,39 |
| строителей |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 281,53 | 23 159,44 | 18 517,87 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 227,49 | 3 263,27 | 2 829,75 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  |  |  |  |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 1 364,51 | 24 807,74 | 19 624,26 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-7 | 01-02-009-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,24 | 0,15 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,08 | 0,05 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 0,08 | 0,05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,01 | 0,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1791,57 | 0,23 | 0,23 |
| х12-0919Д | Катки дорожные |  |  |  |  |
|  | самоходные |  | 282,24 |  |  |
|  | комбинированные от 10 т |  |  |  |  |
|  | до 12 т |  |  |  |  |
| х12-0922 | Катки дорожные | маш.-ч | 839,98 | 0,22 | 0,22 |
|  | самоходные |  | 254,02 |  |  |
|  | комбинированные средних |  |  |  |  |
|  | типоразмеров массой от |  |  |  |  |
|  | 7,1 до 10 т |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-009-7 | 01-02-009-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1166,3 | 0,25 | 0,25 |
| х12-0910 | Катки на пневмоколесном |  |  |  |  |
|  | ходу 16 т |  | 282,24 |  |  |
| х12-1341 | Машины дорожные | маш.-ч | 1053,05 | 0,07 | 0,07 |
|  | комбинированные, |  | 225,79 |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  |  |  |  |
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 5121,23 | 0,08 | 0,05 |
|  | больших типоразмеров с |  | 338,69 |  |  |
|  | телескопической плитой и |  |  |  |  |
|  | шириной укладки более 6,5 |  |  |  |  |
|  | м, оборудованные |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |
| х33-3401 | Горелка газовоздушная | маш.-ч | 201,85 | 0,08 | 0,05 |
|  | (инфракрасная горелка) |  |  |  |  |
| х38-1203Д | Перегружатель | маш.-ч | 4346,85 | 0,08 | 0,05 |
|  | асфальтобетонной смеси, |  | 564,48 |  |  |
|  | вместимость бункера более |  |  |  |  |
|  | 20 т |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | П | П | П |
| с410-0001 | Асфальтобетонные смеси |  |  |  |  |
|  | дорожные, аэродромные и |  |  |  |  |
|  | асфальтобетон (горячие и |  |  |  |  |
|  | теплые для плотного |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |
|  | крупнозернистые, |  |  |  |  |
|  | песчаные), марка I, тип А |  |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ | П | П | П |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 90,32 | 56,45 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 735,74 | 1 445,64 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 279,42 | 252,32 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  |  |  |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 1 826,06 | 1 502,09 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-010

Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Укладка асфальтобетонной смеси.

02. Обрубка краев, устранение дефектов укладки.

03. Уплотнение катками.

04. Заливка воды в смачивающую систему катков.

## Измеритель: 100 т

01-01-010-1 Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-010-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 4,71 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 3,14 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 282,24 | 1,57 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 7,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1791,57 | 1,76 |
| х12-0919Д | Катки дорожные самоходные |  |  |  |
|  | комбинированные от 10 т до 12 т |  | 282,24 |  |
| х12-0922 | Катки дорожные самоходные | маш.-ч | 839,98 | 1,68 |
|  | комбинированные средних типоразмеров |  | 254,02 |  |
|  | массой от 7,1 до 10 т |  |  |  |
| х12-0910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1166,3 | 1,93 |
|  |  |  | 282,24 |  |
| х12-1341 | Машины дорожные комбинированные, | маш.-ч | 1053,05 | 0,87 |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  | 225,79 |  |
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона больших | маш.-ч | 5121,23 | 1,57 |
|  | типоразмеров с телескопической плитой |  | 338,69 |  |
|  | и шириной укладки более 6,5 м, |  |  |  |
|  | оборудованные виброплитой и |  |  |  |
|  | вибробрусом для предварительного |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |
| х33-3401 | Горелка газовоздушная (инфракрасная | маш.-ч | 201,85 | 1,57 |
|  | горелка) |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 3200,69 | 101 |
| с410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, |  |  |  |
|  | аэродромные и асфальтобетон (горячие и |  |  |  |
|  | теплые для пористого асфальтобетона |  |  |  |
|  | щебеночные и гравийные), марка II |  |  |  |
| с411-0001 | Вода | м³ | 32,04 | 2,2 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 2 171,29 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 16 088,68 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 2 196,40 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 323 340,18 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 341 600,15 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-011

Механизированная очистка оснований и покрытий от пыли и грязи

Состав работ:

01. Очистка поверхности покрытий от пыли и грязи.

## Измеритель: 1000 м²

01-02-011-1 Очистка оснований и покрытий от пыли и грязи комбинированной дорожной машиной

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-011-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1053,05 | 0,21 |
| х12-1341 | Машины дорожные комбинированные, |  |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  | 225,79 |  |
| 4 с411-0001 | МАТЕРИАЛЫ Вода | м³ | 32,04 | 0,025 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 221,14 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 47,42 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 0,80 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 221,94 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-02-012

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами

Состав работ:

01. Разметка контуров карт.

02. Нарезка контуров и вырубка карт (1).

03. Фрезерование карт (2).

04. Очистка карт.

05. Огрунтовка поверхности карт.

06. Укладка асфальтобетонной смеси.

07. Уплотнение смеси.

## Измеритель: 100 м²

Ремонт асфальтобетонных покрытий картами, площадь карт до 100 м²:

01-01-012-1 с использованием нарезчика швов

01-01-012-2 с использованием фрезы

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-012-1 | 01-02-012-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 4,72 | 2 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 4,72 | 2 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,34 | 0,62 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 5,96 | 3,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-012-1 | 01-02-012-2 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 801,46 | 1,74 | 1,48 |
| х05-0102 | Компрессоры передвижные |  |  |  |  |
|  | с двигателем внутреннего |  | 225,79 |  |  |
|  | сгорания давлением до 686 |  |  |  |  |
|  | кПа (7 ат), |  |  |  |  |
|  | производительность 5 |  |  |  |  |
|  | м³/мин |  |  |  |  |
| х12-0906 | Катки дорожные | маш.-ч | 707,35 | 1,48 |  |
|  | самоходные гладкие 8 т |  | 254,02 |  |  |
| х12-1211 | Нарезчик швов в | маш.-ч | 1185,96 | 0,72 |  |
|  | асфальтобетонном |  | 254,02 |  |  |
|  | покрытии |  |  |  |  |
| х12-1550 | Машины дорожной службы | маш.-ч | 804,43 | 2,02 | 1,38 |
|  | (машина дорожного |  | 225,79 |  |  |
|  | мастера) |  |  |  |  |
| х12-2204 | Фрезы самоходные | маш.-ч | 4745,14 |  | 0,76 |
|  | дорожные с шириной |  | 282,24 |  |  |
|  | барабана от 1000 мм до |  |  |  |  |
|  | 1300 мм |  |  |  |  |
| х40-0052 | Автомобиль-самосвал, | маш.-ч | 929,57 |  | 0,76 |
|  | грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  |
| х33-0804 | Молотки при работе от | маш.-ч | 7,11 | 3,48 |  |
|  | передвижных |  |  |  |  |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |
|  | отбойные пневматические |  |  |  |  |
| 4 с101-4960 | МАТЕРИАЛЫ Эмульсия битумная- катонная, марка ЭБК-2 | т | 13689,49 | 0,09 | 0,09 |
| с410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 3195,2 | 12,2 | 12,2 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 2 191,87 | 1 031,30 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 4 945,00 | 6 469,77 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-012-1 | 01-02-012-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| в том числе |  | руб |  | 1 407,81 | 902,04 |
| Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 40 213,49 | 40 213,49 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 47 350,36 | 47 714,56 |

# РАЗДЕЛ 3. Ремонт искусственных сооружений

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-001

Установка ограждений места производства работ на мосту

Состав работ:

01. Выгрузка блоков ограждения.

02. Подноска блоков и сборка ограждения.

03. Разборка ограждения и загрузка блоков в автомобиль-самосвал.

## Измеритель: 100 м ограждения

01-03-001-1 Установка ограждений места производства работ на мосту: из водоналивных блоков без наполнения водой

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-001-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 3,36 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,68 |
| 3 х40-0052 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 929,57 | 0,77 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 900,90 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 715,77 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 1 616,67 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-002

Устройство деформационных швов

Состав работ:

01. Разметка и маркировка швов.

02. Нарезка швов и удаление вырезанного слоя отбойными молотками.

03. Очистка штрабы.

04. Просушка горячим воздухом дна и стенок полости.

05. Удаление старой гидроизоляции.

06. Устройство защитного слоя (гидроизоляции).

07. Укладка отделяющей прокладки.

08. Герметизация зазора в защитном слое.

09. Укладка стальной пластины на мастику.

10. Разогрев кромок асфальтобетона газовой горелкой.

11. Приготовление щебеночно-мастичной смеси.

12. Заливка щебеночно-мастичной смеси.

13. Уплотнение уложенной щебеночно-мастичной смеси виброплитой.

14. Очистка прикромочных зон шва. Приклеивание скотча.

15. Распределение битумно-полимерного герметика.

16. Посыпка поверхности шва щебнем фракции 3-5 мм с уплотнением виброплитой.

## Измеритель: 10 м шва

Устройство щебеночно-мастичного деформационного шва на глубину 10 см

01-03-002-1 ширина 0,5 м

01-03-002-2 ширина 1 м

01-03-002-3 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-1

01-03-002-4 на 1 см увеличения глубины добавлять к 03-002-2

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-002-1 | 01-03-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 17,76 | 26,38 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 44,49 | 68,56 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 16,74 | 19,95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 21,28 | 33,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 460,32 | 6,89 | 13,9 |
| х04-0102 | Электростанции |  |  |  |  |
|  | передвижные 4 кВт |  | 225,79 |  |  |
| х05-0102 | Компрессоры передвижные | маш.-ч | 801,46 | 8,63 | 11,69 |
|  | с двигателем внутреннего |  | 225,79 |  |  |
|  | сгорания давлением до 686 |  |  |  |  |
|  | кПа (7 ат), |  |  |  |  |
|  | производительность 5 |  |  |  |  |
|  | м³/мин |  |  |  |  |
| х11-0811 | Бетоносмесители | маш.-ч | 371,21 | 2,29 | 4,65 |
|  | принудительного действия |  | 197,57 |  |  |
|  | передвижные 250 л |  |  |  |  |
| х12-1211 | Нарезчик швов в | маш.-ч | 1185,96 | 3,47 | 3,47 |
|  | асфальтобетонном |  | 254,02 |  |  |
|  | покрытии |  |  |  |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем | маш.-ч | 298,96 | 3,08 | 6,17 |
|  | внутреннего сгорания |  |  |  |  |
| х33-0804 | Молотки при работе от | маш.-ч | 7,11 | 3,47 | 3,47 |
|  | передвижных |  |  |  |  |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |
|  | отбойные пневматические |  |  |  |  |
| х33-1411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 27,65 | 5,16 | 8,22 |
| х33-1722 | Мешалки электрические с | маш.-ч | 20,37 | 4,6 | 9,25 |
|  | перфорированным |  |  |  |  |
|  | барабаном, 250 л |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-002-1 | 01-03-002-2 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 57,79 | 2,37 | 2,37 |
| х33-3402 | Горелки газовые |  |  |  |  |
|  | инжекторные |  |  |  |  |
| х38-1204 | Инфракрасный | маш.-ч | 44,18 | 5,93 | 10,43 |
|  | разогреватель швов |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | кг | 52,83 | 289 | 289 |
| с101-2278 | Пропан-бутан, смесь |  |  |  |  |
|  | техническая |  |  |  |  |
| с101-2395 | Пенополиуретан для | м | 1132,39 | 10,5 | 10,5 |
|  | устройства |  |  |  |  |
|  | деформационных швов на |  |  |  |  |
|  | мостах |  |  |  |  |
| с101-2774 | Битумно-полимерное | кг | 95,79 | 308 | 616 |
|  | вяжущее для устройства |  |  |  |  |
|  | деформационных швов на |  |  |  |  |
|  | мостах |  |  |  |  |
| с201-9292 | Металлические | м³ |  | 0,0176 | 0,0176 |
|  | конструкции крепежных |  |  |  |  |
|  | блоков с распорами |  |  |  |  |
| с408-0221 | Материалы из отсевов | м³ | 3379,13 | 0,0354 | 0,0609 |
|  | дробления изверженных |  |  |  |  |
|  | горных пород для |  |  |  |  |
|  | строительных работ марка |  |  |  |  |
|  | 1000, размер зерен до 5 мм |  |  |  |  |
|  | очень крупные и крупные |  |  |  |  |
| с408-0441 с408-0416 | Щебень одномерный кубовидный габбро- диабазовый Песок кварцевый | м³ т | 2265,3 8083,25 | 0,516 0,244 | 1,02 0,487 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 17 806,54 | 25 759,76 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 16 634,35 | 24 491,64 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 4 838,15 | 7 578,12 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 59 922,11 | 92 617,54 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 94 363,00 | 142 868,94 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-002-3 | 01-03-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,46 | 0,82 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-002-3 | 01-03-002-4 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,93 | 2,78 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 254,02 | 0,54 | 0,59 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,58 | 2,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 460,32 | 0,69 | 1,21 |
| х04-0102 | Электростанции |  |  |  |  |
|  | передвижные 4 кВт |  | 225,79 |  |  |
| х05-0102 | Компрессоры передвижные | маш.-ч | 801,46 | 0,33 | 0,33 |
|  | с двигателем внутреннего |  | 225,79 |  |  |
|  | сгорания давлением до 686 |  |  |  |  |
|  | кПа (7 ат), |  |  |  |  |
|  | производительность 5 |  |  |  |  |
|  | м³/мин |  |  |  |  |
| х11-0811 | Бетоносмесители | маш.-ч | 371,21 | 0,23 | 0,39 |
|  | принудительного действия |  | 197,57 |  |  |
|  | передвижные 250 л |  |  |  |  |
| х12-1211 | Нарезчик швов в | маш.-ч | 1185,96 | 0,33 | 0,33 |
|  | асфальтобетонном |  | 254,02 |  |  |
|  | покрытии |  |  |  |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем | маш.-ч | 298,96 | 0,18 | 0,38 |
|  | внутреннего сгорания |  |  |  |  |
| х33-0804 | Молотки при работе от | маш.-ч | 7,11 | 0,33 | 0,33 |
|  | передвижных |  |  |  |  |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |
|  | отбойные пневматические |  |  |  |  |
| х33-1722 | Мешалки электрические с | маш.-ч | 20,37 | 0,46 | 0,82 |
|  | перфорированным |  |  |  |  |
|  | барабаном, 250 л |  |  |  |  |
| х33-3402 | Горелки газовые | маш.-ч | 57,79 | 0,48 | 0,48 |
|  | инжекторные |  |  |  |  |
| х38-1204 | Инфракрасный | маш.-ч | 44,18 | 0,25 | 0,38 |
|  | разогреватель швов |  |  |  |  |
| 4 с101-2278 | МАТЕРИАЛЫ Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 52,83 | 28,9 | 28,9 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-002-3 | 01-03-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4 с101-2774 с408-0441 | МАТЕРИАЛЫ Битумно-полимерное вяжущее для устройства деформационных швов на мостах Щебень одномерный кубовидный габбро- диабазовый | кг м³ | 95,79 2265,3 | 30,8 0,0516 | 61,6 0,102 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 663,83 | 939,58 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 163,16 | 1 534,79 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 359,57 | 508,60 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 4 594,01 | 7 658,51 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 6 421,00 | 10 132,88 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-003

Монтаж оголовков водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания под оголовок.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Засыпка оголовка грунтом и песком.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

Монтаж оголовков при удлинении водопропускных труб диаметром до 2 м:

01-03-003-1 при помощи экскаватора

01-03-003-2 при помощи крана

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-003-1 | 01-03-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,33 | 1,7 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,33 | 1,7 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,33 | 1,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,42 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 976,99 |  | 0,31 |
| х02-1141 | Краны на автомобильном |  |  |  |  |
|  | ходу при работе на других |  | 254,02 |  |  |
|  | видах строительства 10 т |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-003-1 | 01-03-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1978,04 | 0,42 | 0,14 |
| х06-0259 | Экскаваторы на гусеничном |  |  |  |  |
|  | ходу с емкостью ковша 1,6 |  | 310,46 |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем | маш.-ч | 298,96 |  |  |
|  | внутреннего сгорания |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 48215,43 | 0,001 | 0,001 |
| с101-0612 | Мастика клеящая |  |  |  |  |
|  | морозостойкая битумно- |  |  |  |  |
|  | масляная МБ-50 |  |  |  |  |
| с101-1554 | Битумы нефтяные | т | 13489,62 |  |  |
|  | дорожные марки БНД 40/60 |  |  |  |  |
| с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 36,6 | 0,4 | 0,4 |
| с101-3321 | Гидроизол (техноэласт | м² | 126,15 | 0,48 | 0,48 |
|  | ХПП-4,0 стеклохолст) для |  |  |  |  |
|  | изоляции труб |  |  |  |  |
| с402-0061 | Раствор готовый | м³ | 3642,08 | 0,05 | 0,05 |
|  | кладочный тяжелый |  |  |  |  |
|  | цементный |  |  |  |  |
| с403-9022 | Конструкции сборные | м³ |  | 1 | 1 |
|  | железобетонные |  |  |  |  |
| с407-0024 | Грунт песчаный | м³ | 2146,31 |  | 3,61 |
| с408-0019 | Щебень из природного | м³ | 1110,23 | 2,13 | 2,13 |
|  | камня для строительных |  |  |  |  |
|  | работ марка 600, фракция |  |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |  |
| с408-0122 | Песок природный для | м³ | 1045,4 | 5,22 | 3,61 |
|  | строительных работ |  |  |  |  |
|  | средний |  |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 788,29 | 1 007,59 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 830,78 | 344,72 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 130,39 | 78,75 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 8 127,29 | 14 157,65 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 9 746,36 | 15 509,96 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-004

Монтаж звеньев водопропускных труб

Состав работ:

01. Разгрузка конструкций.

02. Устройство основания из слоя песка и слоя щебня.

03. Разогрев битумных материалов.

04. Установка конструкций.

05. Конопатка, заливка, расшивка швов и гидроизоляция.

06. Заполнение пазух цементным раствором.

07. Планировка грунта около водопропускной трубы.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-03-004-1 Монтаж звеньев при удлинении железобетонных водопропускных труб диаметром до 2 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-004-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,59 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,59 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,59 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 976,99 | 0,28 |
| х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе |  |  |  |
|  | на других видах строительства 10 т |  | 254,02 |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | маш.-ч | 298,96 | 0,1 |
|  | сгорания |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 13489,62 | 0,011 |
| с101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД |  |  |  |
|  | 40/60 |  |  |  |
| с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 36,6 | 0,46 |
| с101-3321 | Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 | м² | 126,15 | 0,55 |
|  | стеклохолст) для изоляции труб |  |  |  |
| с402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый | м³ | 3642,08 | 0,05 |
|  | цементный |  |  |  |
| с403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м³ |  | 1 |
| с408-0019 | Щебень из природного камня для | м³ | 1110,23 | 0,47 |
|  | строительных работ марка 600, фракция |  |  |  |
|  | 20-40 мм |  |  |  |
| с408-0122 | Песок природный для строительных работ | м³ | 1045,4 | 0,7 |
|  | средний |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 942,39 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 303,45 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 71,13 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 1 670,30 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 2 916,14 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-005

Укрепление русла водопропускных труб

Состав работ:

01. Планировка и уплотнение поверхности между откосными крыльями.

02. Устройство подготовки из щебня.

03. Установка антисептированных досок или асфальтовых планок.

04. Укладка бетона в конструкцию с армированием и уплотнением.

05. Уход за поверхностью свежеуложенной бетонной смеси.

## Измеритель: 1 м³ конструкций

01-03-005-1 Укрепление русла водопропускной трубы монолитным бетоном

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-005-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 0,42 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 0,42 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 0,32 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 460,32 | 0,1 |
| х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт |  |  |  |
|  |  |  | 225,79 |  |
| х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 12,66 | 0,1 |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | маш.-ч | 298,96 | 0,13 |
|  | сгорания |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 9735,33 | 0,11 |
| с102-0289 | Доски антисептированные обрезные |  |  |  |
|  | длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, |  |  |  |
|  | толщиной 32-40 мм II сорта |  |  |  |
| с113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 | м² | 37,24 | 15,8 |
|  | мм |  |  |  |
| с204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых | т | 36747,54 | 0,000566 |
|  | круглых стержней с резьбой (в комплекте |  |  |  |
|  | с шайбами и гайками или без них), |  |  |  |
|  | поставляемые отдельно |  |  |  |
| с204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 55399,55 | 0,001 |
| с401-0107 | Бетон дорожный, класс В20 (М250) | м³ | 5576,59 | 1,02 |
| с408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м³ | 1110,23 | 1,25 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 226,36 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 86,16 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 22,58 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 8 811,39 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 9 123,91 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-03-006

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту

Состав работ:

01. Продувка основания сжатым воздухом.

02. Выгрузка смеси из термоса-бункера и распределение ее вручную.

03. Разравнивание и выглаживание смеси укладчиком литого асфальтобетона.

04. Распределение черного щебня по поверхности смеси.

05. Прикатка черного щебня катком до 2 т.

## Измеритель: 100 м²

Укладка литой асфальтобетонной смеси на мосту:

01-03-006-1 толщина слоя 5 см

01-03-006-2 на 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 03-006-1

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-006-1 | 01-03-006-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,8 | 0,34 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,8 | 0,34 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 1,8 | 0,34 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 3,19 | 0,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 801,46 | 0,49 | 0,17 |
| х05-0102 | Компрессоры передвижные |  |  |  |  |
|  | с двигателем внутреннего |  | 225,79 |  |  |
|  | сгорания давлением до 686 |  |  |  |  |
|  | кПа (7 ат), |  |  |  |  |
|  | производительность 5 |  |  |  |  |
|  | м³/мин |  |  |  |  |
| х12-0902 | Катки дорожные | маш.-ч | 658,22 | 0,9 |  |
|  | самоходные вибрационные |  | 225,79 |  |  |
|  | массой 2,2 т |  |  |  |  |
| х12-2001 | Укладчик литого | маш.-ч | 2916,66 | 0,9 | 0,17 |
|  | асфальтобетона с |  | 282,24 |  |  |
|  | телескопической плитой и |  |  |  |  |
|  | шириной укладки от 2,25 |  |  |  |  |
|  | до 8 м, оборудованные |  |  |  |  |
|  | виброплитой и |  |  |  |  |
|  | вибробрусом для |  |  |  |  |
|  | предварительного |  |  |  |  |
|  | уплотнения |  |  |  |  |
| х12-2007 | Передвижные термос- | маш.-ч | 2099,64 | 0,9 | 0,17 |
|  | бункеры для |  | 282,24 |  |  |
|  | транспортировки литого |  |  |  |  |
|  | асфальтобетона , 8 м³ |  |  |  |  |
| 4 с410-0071 | МАТЕРИАЛЫ Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм | т | 2874,2 | 0,663 |  |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-03-006-1 | 01-03-006-2 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4 с410-0051 | МАТЕРИАЛЫ Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий) | т | 6848,23 | 11,4 | 2,27 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 1 066,86 | 201,52 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 5 499,78 | 964,67 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 821,88 | 134,35 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 79 975,42 | 15 545,48 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 86 542,06 | 16 711,67 |

# РАЗДЕЛ 4. Ремонт элементов обустройства

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-04-001

Установка секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Установка стоек ограждения.

02. Установка компенсаторов.

03. Установка профиля ограждения.

04. Установка светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

## Измеритель: 100 м

Установка секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-001-1 шаг стоек 2 м

01-04-001-2 шаг стоек 3 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-001-1 | 01-04-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,98 | 1,98 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 20,09 | 13,27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 5,42 | 3,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| х12-3010 | Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж | маш.-ч | 1949,48 254,02 | 5,42 | 3,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-001-1 | 01-04-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | км | 1959672,3 | 0,1 | 0,1 |
| с101-4420 | Комплект |  |  |  |  |
|  | металлоконструкций |  |  |  |  |
|  | барьерного ограждения, |  |  |  |  |
|  | марка 11-ДО/190-0,75-3,0- |  |  |  |  |
|  | 1,25, горячее цинкование |  |  |  |  |
| с101-4421 | Комплект | км | 2363901,84 |  |  |
|  | металлоконструкций |  |  |  |  |
|  | барьерного ограждения, |  |  |  |  |
|  | марка 11-ДО/250-0,75-2,0- |  |  |  |  |
|  | 1,2 |  |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 4 927,31 | 3 387,42 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 10 566,18 | 6 979,14 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 376,79 | 909,39 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 236 390,18 | 195 967,23 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 251 883,67 | 206 333,79 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-04-002

Замена секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж профиля и компенсаторов.

02. Удаление стоек.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж профиля, компенсаторов, светоотражающих элементов.

05. Установка и уборка ограждений места производства работ.

## Измеритель: 100 м

Замена секций металлического барьерного ограждения длиной 4 м:

01-04-002-1 шаг стоек 2 м

01-04-002-2 шаг стоек 3 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-002-1 | 01-04-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,98 | 1,98 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 45,18 | 30,92 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 12,18 | 8,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-002-1 | 01-04-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1949,48 | 5,42 | 3,58 |
| х12-3010 | Установка сваебойная |  |  |  |  |
|  | самоходная для устройства |  | 254,02 |  |  |
|  | барьерных ограждений, |  |  |  |  |
|  | мощность молота 600-1060 |  |  |  |  |
|  | Дж |  |  |  |  |
| х38-0606Д | Краны-манипуляторы до 4 | маш.-ч | 853,54 | 6,76 | 4,75 |
|  | т на базе автомобиля |  | 254,02 |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | км | 1959672,3 | 0,1 | 0,1 |
| с101-4420 | Комплект |  |  |  |  |
|  | металлоконструкций |  |  |  |  |
|  | барьерного ограждения, |  |  |  |  |
|  | марка 11-ДО/190-0,75-3,0- |  |  |  |  |
|  | 1,25, горячее цинкование |  |  |  |  |
| с101-4421 | Комплект | км | 2363901,84 |  |  |
|  | металлоконструкций |  |  |  |  |
|  | барьерного ограждения, |  |  |  |  |
|  | марка 11-ДО/250-0,75-2,0- |  |  |  |  |
|  | 1,2 |  |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 10 592,38 | 7 372,62 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 16 336,11 | 11 033,45 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 3 093,96 | 2 115,99 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 236 390,18 | 195 967,23 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 263 318,67 | 214 373,30 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-04-003

Замена тросового ограждения

Состав работ:

01. Демонтаж троса.

02. Демонтаж стоек ограждения.

03. Установка новых стоек.

04. Монтаж нового троса.

05. Установка светоотражающих элементов.

## Измеритель: 100 м

01-04-003-1 Замена тросового ограждения: шаг стоек 2 м

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-003-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 13,34 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 26,68 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 13,34 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-003-1 |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 60056,19 | 0,258 |
| с101-0787 | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг |  |  |  |
| с101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 41708,55 | 0,0194 |
| с101-2776 | Элементы светоотражающие на | шт. | 202,31 | 50 |
|  | барьерные ограждения |  |  |  |
| с110-0242 | Стойки металлические для ограждений | т | 47346,07 | 0,885 |
|  | (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до |  |  |  |
|  | 0,05 т |  |  |  |
| с508-0041 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р, | 10 м | 2716,46 | 31 |
|  | конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без |  |  |  |
|  | покрытия из проволок марки В, |  |  |  |
|  | маркировочная группа 1570 н/мм2 и |  |  |  |
|  | менее, диаметром 33,5 мм |  |  |  |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 10 542,20 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 152 530,67 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 163 072,87 |

## Таблица ЭСНиЕРр-01-04-004

Замена бортового камня

Состав работ:

01. Разломка покрытий тротуаров и основания бортового камня экскаватором-погрузчиком, оборудованным гидромолотом.

02. Разборка бортовых камней с погрузкой в автосамосвал.

03. Исправление корыта экскаватором-погрузчиком.

04. Уплотнение основания корыта виброплитой.

05. Устройство щебеночного основания с уплотнением виброплитой.

06. Устройство бетонного основания.

07. Установка бортового камня, подбивка бетона.

08. Заполнение швов цементным раствором, расшивка швов.

09. Засыпка бортового камня грунтом, уплотнение грунта.

## Измеритель: 100 м конструкций

01-04-004-1 Замена бортового камня

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-004-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 18,56 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 12,65 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 225,79 | 16,57 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 23,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-004-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 804,85 | 8,64 |
| х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе |  |  |  |
|  | на других видах строительства 6,3 т |  | 225,79 |  |
| х06-0338Д | Экскаваторы-погрузчики, | маш.-ч | 760,73 | 14,66 |
|  | грузоподъемность до 1 т |  | 254,02 |  |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | маш.-ч | 298,96 | 3,92 |
|  | сгорания |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 3646,85 | 5,14 |
| с401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |  |  |  |
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | м³ | 4191,04 | 0,06 |
|  | марки 100 |  |  |  |
| с403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м³ | 7790,04 | 0,081 |
| с408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 | м³ | 1212,62 | 4,97 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 9 383,55 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 19 278,13 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 5 674,76 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 25 653,99 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 54 315,67 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-04-005

Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков без наполнения водой

Состав работ:

01. Выгрузка и установка блоков .

02. Скрепление блоков (04-005-2).

03. Разборка ограждения (04-005-2).

04. Погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе работы.

## Измеритель: 100 блоков

Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков без наполнения водой:

01-04-005-1 без скрепления между собой

01-04-005-2 со скреплением между собой

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-005-1 | 01-04-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 1,9 | 2,31 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 1,9 | 2,31 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-005-1 | 01-04-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3 х40-0052 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 929,57 | 1,9 | 2,31 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 697,13 | 847,56 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 1 766,18 | 2 147,31 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 2 463,31 | 2 994,87 |

## Таблица  ЭСНиЕРр-01-04-006

Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков с наполнением водой

Состав работ:

01. Выгрузка, установка и соединение блоков.

02. Залив воды в блоки.

03. Слив воды из блоков.

04. Разборка ограждения и погрузка блоков в автомобиль-самосвал.

05. Перемещение автомобиля-самосвала в процессе установки и погрузки блоков.

## Измеритель: 100 м ограждения

01-04-006-1 Установка ограждений мест производства работ из водоналивных блоков с наполнением водой

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-04-006-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода ресурсов |  |  |  |  |
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 169,34 | 14,07 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 197,57 | 14,07 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 7,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1053,05 | 7,24 |
| х12-1341 | Машины дорожные комбинированные, |  |  |  |
|  | мощностью менее 210 л.с. |  | 225,79 |  |
| х40-0052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность | маш.-ч | 929,57 | 4,2 |
|  | до 10 т |  |  |  |
| 4 с411-0001 | МАТЕРИАЛЫ Вода | м³ | 32,04 | 20 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | руб |  | 5 162,42 |
| Эксплуатация машин |  | руб |  | 11 528,28 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Оплата труда машинистов |  | руб |  | 1 634,72 |
| Материальные ресурсы |  | руб |  | 640,80 |
| Всего, прямые затраты |  | руб |  | 17 331,50 |