Приложение № 12

|  | Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «4-5» ноября 2015 г. № 63 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 33 - 2015

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Руководящий документ.

Ремонт тележек грузовых вагонов с

бесконтактными скользунами

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел |  | Извещение |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т |  | 32 ЦВ 33 - 2015 |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  | срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | Внедрить с 01.01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Учтённым абонентам |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10.1.2 имеется 10.1.2 При плановых видах ремонта во фрикционный узел устанавливается клин рисунок 10.1 из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ. Фрикционный клин по проекту С 03.04 устанавливается только в паре с фрикционной планкой по проекту С 03.04. Трещины в ребрах жесткости клина не допускаются. Запрещается установка стальных фрикционных клиньев. должно быть 10.1.2 При деповском ремонте во фрикционный узел устанавливается клин из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ, показанный на рисунке 10.1. При деповском ремонте грузовых вагонов допускается устанавливать новые стальные фрикционные клинья по чертежам 100.30.001-1 УВЗ или 7055.30.001-0 КВЗ взамен неисправных. Фрикционный клин по проекту С 03.04 устанавливается только в паре с фрикционной планкой по проекту С 03.04. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонт стальных фрикционных клиньев. ЗАПРЕЩАЕТСЯ совместная установка стальных и чугунных фрикционных клиньев в тележки, установленные под один вагон. Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Нач. отдела |  | Констр.1 кат. |  | Гл. инж. ПКБ ЦВ |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Клобуков С.В. |  | Голышева Е.В. |  | Елкин Е.В. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 33- 2015 |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| п.10.2 имеется При капитальном ремонте устанавливаются новые чугунные клинья. должно быть При капитальном ремонте вагонов установленные на вагоне фрикционные клинья заменяются новыми клиньями из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ. п.10.3 имеется При деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, разрешается устанавливать чугунные клинья с суммарным износом наклонной и вертикальной плоскостей клина до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон и не имеющих других дефектов (трещин, отколов). должно быть При деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, разрешается устанавливать чугунные клинья или оставлять без замены стальные фрикционные клинья с суммарным износом наклонной и вертикальной плоскостей клина до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон и не имеющих других дефектов (трещин, отколов). Трещины в ребрах жесткости клина не допускаются. |  |  |  |  |