Приложение № 27

Технология расчета массы и длины грузового поезда

1. Общие положения

1.1. Технология расчета массы и длины грузового поезда с использованием параметров массы тары, грузоподъемности и длины грузовых вагонов из АБД ПВ и другого подвижного состава, включенного в натурный лист  грузового поезда (далее - Технология), является обязательной для всех железнодорожных администраций участников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров (далее – Соглашение) при передаче грузовых поездов по межгосударственным стыковым пунктам.

1.2.  Действие Технологии распространяется на грузовые вагоны колеи 1520 мм всех форм собственности, локомотивы в недействующем состоянии, вагоны электро- и дизель-поездов, автомотрисы, путевые машины, пассажирские вагоны и другой подвижной состав колеи 1520 мм, в составе грузового поезда, курсирующие в межгосударственном сообщении.

1.3. Технология определяет порядок использования данных о массе тары, грузоподъемности и длине вагонов при автоматизированном составлении натурного листа грузового поезда:

- по грузовым вагонам, используются данные АБД ПВ. При наличии признака «Требует уточнения» - в соответствии со справочником «8-значная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм» (СЖА 2001 XX);

- по пассажирским вагонам, зарегистрированным в АБД ВПП, используются данные АБД ВПП, по незарегистрированным – данные справочника «8-значная система нумерации пассажирских вагонов колеи 1520 мм» (СЖА 8001 XX);

- по другому подвижному составу, включенному в состав грузового поезда, используются данные справочников «8-значная система нумерации локомотивов колеи 1520 мм» (СЖА 5001 XX), «8-значная система нумерации электропоездов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов и специального самоходного подвижного состава (СЖА 5003 XX), курсирующего в межгосударственном сообщении.

1.4.  Расчет массы и длины грузового поезда при оформлении натурного листа грузового поезда (далее – ТГНЛ) ведется соответствующими национальными информационными системами железнодорожных администраций (далее – НИС ЖА).

1.5.  При подсчете массы и длины грузового поезда, массу тары и длину подвижного состава, не имеющего 8- значного номера, рассчитывать в соответствии с Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда.

1.6.  Во всех случаях формирования ТГНЛ и натурного листа грузового поезда для расчета итоговых данных по массе и длине поезда, используются данные АБД ПВ, АБД ВПП, либо  данные из справочника «8-значная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм», «8-значная система нумерации пассажирских вагонов колеи 1520 мм», «8-значная система нумерации локомотивов колеи 1520 мм», «8-значная система нумерации электропоездов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов и специального самоходного подвижного состава, курсирующего в межгосударственном сообщении».

1.7. АБД ПВ, АБД ВПП и справочники ведутся централизованно ИВЦ ЖА и поддерживаются в актуальном состоянии в НИС ЖА.

2. Порядок расчета массы грузового поезда

2.1. Масса грузового поезда состоит из массы тары подвижных единиц, определяемой в соответствии с п.1.3. настоящей Технологии, и массы перевозимого груза.

2.2. Масса груза, указанная в ТГНЛ, не должна превышать значения допустимой грузоподъемности, указанной в:

-  АБД ПВ для вагонов, не имеющих признак «Требует уточнения»;

- справочнике «8-значная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм» (СЖА 2001 XX) для вагонов, имеющих признак «Требует уточнения».

2.3. Масса нетто поезда подсчитывается по данным графы «Масса груза в тоннах» ТГНЛ в соответствии с  Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда.

2.4. Масса тары каждой подвижной единицы, входящей в состав поезда, определяется в автоматизированном режиме по данным соответствующих справочников и графы «Тара вагона» ТГНЛ в соответствии с Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда. Общая масса тары подвижного состава, входящего в состав грузового поезда, подсчитывается как сумма данных по массе тары каждой единицы подвижного состава (в тоннах, с точностью до 1 знака после запятой) с округлением полученной суммы в большую сторону до целого числа тонн.

2.5. Масса брутто грузового поезда складывается из суммы массы нетто и общей массы тары вагонов, а также массы другого подвижного состава, включенного в состав грузового поезда.

3. Расчет длины грузового поезда

3.1. Длина грузового поезда рассчитывается с использованием автоматизированных систем, как сумма длин каждого конкретного вагона, а также длин другого подвижного состава, включенного в состав грузового поезда в условных единицах, указанных АБД ПВ и соответствующих справочниках, в соответствии с  Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда. За единицу условной длины принят универсальный четырехосный полувагон длиной по осям сцепления автосцепок 13920 мм.

3.2. По грузовым вагонам, имеющим в АБД ПВ признак «Требует уточнения» для расчета условной длины грузового поезда берутся значения условной длины вагона из справочника «8-значная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм.

3.3. По пассажирским вагонам, зарегистрированным в АБД ВПП, условная длина вагона определяется по паспортным данным из АБД ВПП. По вагонам, не зарегистрированным в АБД ВПП, значения условной длины берутся из справочника «8-значная система нумерации пассажирских вагонов колеи 1520 мм». При отсутствии данных в справочнике расчет условной длины осуществляется в соответствии с Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда.

3.4. Условная длина подвижного состава, незарегистрированного в АБД ПВ и включенного в состав грузового поезда, определяется из справочников: «8-значная система нумерации локомотивов колеи 1520мм» и «8-значная система нумерации электропоездов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов и специального самоходного подвижного состава, курсирующего в межгосударственном сообщении». При отсутствии данных о подвижном составе в справочниках расчет условной длины осуществляется в соответствии с Инструкцией по составлению натурного листа грузового поезда.

3.5. При формировании ТГНЛ  грузового поезда в строке «Условная длина поезда» указывается длина поезда в целых числах, которая подсчитывается в автоматизированном режиме как сумма условных длин каждой единицы подвижного состава, входящего в состав поезда, (с точностью до 2 знаков после запятой) с округлением полученной суммы в большую сторону до целого числа.