Приложение № 7

|  | Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «4-5» ноября 2015 г. № 63 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 15- 2015

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту

тормозного оборудования вагонов

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Извещение |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Код |  | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел АТА |  | 32 ЦВ 15 - 2015 |  |  |  | См. ниже |  |  |  | 9 |  | 2 | 6 |
|  |  | Дата выпуска |  |  |  |  | Срок действия |  |  |  | ОбозначениеПИ (ДПИ, ПР) |  |  |
| Срок изменения. |  |  | Срочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина |  |  | Требование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  | Задел доработать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания о внедрении |  |  | С 01.01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам (по разнарядке ЦСЖТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732-ЦВ-ЦЛ п. 3.15 первый абзац изложить в редакции: «Разобщительный кран от магистрального воздухопровода к воздухораспределителю у вагонов с тормозным воздухопроводом, выполненным из резьбовых труб, необходимо установить: либо на ниппеле с резьбой 3/4̎ и внутренним диаметром не менее 14 и не более 15 мм, ввернутом в магистральный тройник, либо с использованием безрезьбового ниппеля со стороны тройника. Соединение разобщительного крана с тройником производить с применением соединительной арматуры для безрезьбовых труб с заменой резьбовой подводящей трубки на безрезьбовую.» п.5.7 дополнить абзацем 2: «Установка соединительных рукавов Р36 при проведении плановых видов ремонта запрещается.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  | Н.контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред.заказ. |  |  |
| Должность |  | Вед.технолог |  |  | Инж. 1 кат |  |  | Гл.инженер ПКБ ЦВ |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Францев И.А. |  |  | Голышева Е.В. |  |  | Ёлкин Е.В. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение внес |  |  |  |  |  |  |  | Контрольную копию испр. |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 15 - 2015 | См. ниже |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 3 |
| Таблицу 1 изложить в новой редакции: Таблица 1 – Выход штока тормозного цилиндра грузовых вагонов при полном служебном торможении Тип вагона и тормозных колодок; Выход штока, мм. Четырехосный грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром (188Б, 002) диаметром 356 мм. Композиционные тормозные колодки; от 50 до 100. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710-03) диаметром 254 мм и ходом поршня 240 мм (с раздельным торможением), на тележках с буксовыми узлами, оборудованными адаптерами с упругими элементами. Композиционные тормозные колодки. Шестиосный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром (519А) диаметром 400 мм. Композиционные тормозные колодки. Восьмиосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (188Б, 002) диаметром 356 мм (с раздельным торможением). Композиционные тормозные колодки. Восьмиосный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром (519А) диаметром 400 мм. Композиционные тормозные колодки. Четырехосный грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром (188Б, 002) диаметром 356 мм. Чугунные тормозные колодки; от 75 до 125. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением). Композиционные тормозные колодки - на тележках всех типов; - на тележках с буксовыми узлами, оборудованными адаптерами.; от 25 до 65 от 25 до 75. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 15 - 2015 | См. ниже |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 4 |
| Таблицу 8 изложить в новой редакции: Таблица 8 – Ориентировочные установочные размеры привода регулятора тормозной рычажной передачи вагонов Тип вагона; Тип тормозных колодок; Размер «А», мм. рычажный привод; стержневой привод; Винтовой упор. Четырехосный грузовой вагон (в том числе рефрижераторный) с одним тормозным цилиндром (188Б, 002) диаметром 356 мм; Компози-ционные; 35 50; 140 200; 15 30. Чугунные; 40 – 60; 120 150; 15 35. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710, 008) диаметром 254 мм и ходом поршня 125 мм (с раздельным торможением); Компози-ционные; 10 – 25; 1025. Четырехосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (710-03) диаметром 254 мм и ходом поршня 240 мм (с раздельным торможением); Компози-ционные; 20 – 40; 2040. Шестиосный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром (519А) диаметром 400 мм; Компози-ционные; 20 – 40. Восьмиосный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (188Б, 002) диаметром 356 мм (с раздельным торможением); Компози-ционные; 35 50. Восьмиосный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром (519А) диаметром 400 мм; Компози-ционные; 30 – 50. Вагон 5-вагонной рефрижераторной секции постройки БМЗ и ГДР, автономный рефрижераторный вагон (АРВ); Компози-ционные; 25 – 60; 55 145. Чугунные; 40 – 75; 60 100. Вагон-термос; Компози-ционные; -; 140 200. Чугунные; -; 130 150. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 15 - 2015 | См. ниже |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 5 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) ПЕРЕЧЕНЬ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ВАГОНЫ ПРИ ИХ РЕМОНТЕ Дополнить: 107. Тормозной цилиндр 710-03 ТУ 3184-515-05744521-04; Грузовые вагоны. ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное) РЕЕСТР УСЛОВНЫХ НОМЕРОВ АВТОКОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ АКП (А) И АВТОМАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (АО), ПРИСВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ Имеется: Л-36 Л-37; Должно быть: А-36 А-37. Л-329; А-329. Л-341; А-341. Л-340; А-340. Дополнить : О-422 Улан-Удэнский локомотиворемонтный завод ЗАБ О-424 ОАО Московский локомотиворемонтный завод МСК А-428 ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод» КРС А-454 ОАО Вологодский вагоноремонтный завод А-455 ООО «ВагонДорМаш» СКВ О-554 ТОО «Экибастузское моторвагонное депо» г. Экибастуз, Казахстан О-555 ОАО «Минский вагоноремонтный завод» г. Минск, Республика Беларусь А-556 ООО «Армавирское вагоноремонтное депо» СКВ |
| Извещение |  | 32 ЦВ 15 - 2015 | См. ниже |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 6 |
| 32 ЦВ 6-2014 Имеется: п.28.6.6 абзац 5 изложить в новой редакции: Должно быть: п.28.6.2 абзац 6 изложить в новой редакции: |  |  |  |  |  |