Приложение № 39

мЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАНА

ФОРМИРОВАНИЯ вагонов с контейнерами

В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1.	Цели и задачи Методики расчета плана формирования	3

1.2.  Условные обозначения и терминология	4

2. ИСХОДНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПФК	5

3.СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ	6

3.1. Формирование данных об исполненных контейнеропотоках	6

3.2. Формирование «шахматок» по отправлению и прибытию	7

3.3. Анализ «шахматок» по отправлению и прибытию	9

4. Нормативы, применяемые в расчете ПФК	12

4.1. Определение комплекта условных контейнеров на вагон	12

4.2. Расчет минимального потока условных контейнеров, достаточного для выделения прямого или перегрузочного сообщения	14

5. порядок расчета пфк	22

5.1. Определение расчетного контейнеропотока	23

5.2. Выделение прямых, перегрузочных и маломощных сообщений	23

5.3. Результаты предварительного расчета ПФК	25

5.4. Утверждение исходных и нормативных данных перед проведением расчета плана формирования	31

6.СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ	32

Приложение 1.	35

Структура текстового файла об исполненных контейнеропотоках для  загрузки в АРМ ПФК	35

Приложение 2	36

Структура файлов с «шахматками» по отправлению	36

Структура файлов с «шахматками» по прибытию	37

Приложение 3	38

Технологическая карта обмена данными между ИВЦ ЖА  и железнодорожными администрациями	38

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Цели и задачи Методики расчета плана формирования

    - Методика расчета плана формирования вагонов с контейнерами (ПФК) (далее Методика) предназначена для расчета Плана формирования вагонов с контейнерами для железных дорог государств-участников Содружества Методика предусматривает порядок подготовки и сбора исходных данных, формирования нормативно-справочной информации (НСИ), расчета ПФК с последующим проведением анализа и необходимым перерасчетом.

    - Основные цели, закладываемые в Методике – обеспечение в плане формирования ускорения оборота контейнеров, соблюдения сроков доставки груза, сокращения числа сортировок в пути следования, оптимальной загрузки сортировочных контейнерных пунктов.

    - Методика едина для расчета плана формирования вагонов со среднетоннажными и крупнотоннажными контейнерами.

    - Настоящая Методика, дополнения или изменения к ней  утверждаются на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества или по его поручению на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций.

## 1.2.  Условные обозначения и терминология

### 1.2.1. Виды станций, участвующих в расчете плана формирования

В расчете ПФК используются станции погрузки (отправления) и выгрузки (назначения) контейнеров, определяемые по данным отчета КЭО-2, и станции их сортировки.

Для сортировки контейнеров на каждой железной дороге устанавливается одна или несколько входных и выходных станций сортировки. В зависимости от местных условий на железной дороге могут назначаться одна или несколько внутридорожных станций сортировки. Специализация каждой сортировочной станции устанавливается железнодорожной администрацией самостоятельно.

### 1.2.2. Виды сообщений

ПФК предусматривает, что перевозка контейнеров может осуществляться в прямом и перегрузочном сообщениях.

В прямом сообщении (обозначение в ПФК - "ПРЯМОЕ") все контейнеры в вагоне направляются со станций их погрузки или с выходных станций сортировки на одну станцию выгрузки другой железной дороги.

В перегрузочном сообщении (обозначение в ПФК - "ПЕРЕГРУЗ") контейнеры следуют со станций их погрузки или с выходных станций сортировки на входную станцию сортировки другой железной дороги.

Внутридорожные контейнеропотоки в настоящей Методике не рассматриваются и в расчете плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении не участвуют.

# 2. ИСХОДНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПФК

Исходными и нормативными данными для расчета ПФК являются:

- Данные об исполненных контейнеропотоках за май и октябрь предыдущего к расчетному года, формируемые на основе отчетов формы КЭО-2 железными дорогами и железнодорожными администрациями.

- Таблицы направления контейнеропотоков (входные, выходные сортировочные станции и интервалы кодов станций входа и выхода с дорог) и действующий план формирования вагонов с контейнерами (ПФК), актуализированные в АРМе «Редактор ПФК» (АРМ ПФК-Р) в период между расчетами ПФК.

- Нормативы предельной продолжительности простоя контейнеров под накоплением и сортировкой.

- Нормативное описание участковой модели сети железных дорог, используемой в автоматизированной системе расчета плана формирования поездов (АС РПФП), разработки ФГБОУ ВО ПГУПС (справочники «Дороги», «Станции», «Участки», «Диапазоны станций по дорогам»).

- Классификатор АС ФКИ ЖА «Межгосударственные железнодорожные пограничные пункты государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и сопредельных с ними государств» (КЖА 1003 14).

- Нормативно-справочная информация о коммерческих операциях, осуществляемых на станциях сети дорог, в соответствии с Тарифным руководством №4.( Сборник справочников Тарифного руководства №4 используемых АИС ТР № 4 (РС ЖА 1100 12).)

Данные о входных и выходных станциях и их специализация (интервалы кодов станций входа и выхода с дорог), а также нормативы предельной продолжительности простоя контейнеров под накоплением предоставляются железнодорожными администрациями по запросу Дирекции Совета перед расчетом ПФК.

# 3.СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

## 3.1. Формирование данных об исполненных контейнеропотоках

Подготовка исходных данных для расчета ПФК осуществляется специалистами железных дорог и железнодорожных администраций с использованием ПО «АРМ инженера ПФК» (АРМ ПФК), разработанного ФГБОУ ВО ПГУПС и установленного на рабочих местах специалистов по контейнерным перевозкам, следующим образом:

- На отдельных железных дорогах специалисты вычислительных центров (ВЦ) с помощью программных средств формируют файлы с данными об исполненных груженых и порожних контейнеропотоках на основе отчетов КЭО-2 за май и октябрь в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 1, для загрузки в АРМ ПФК.

- Перед загрузкой данных в АРМ ПФК необходимо обновить справочник станций из архивного файла, сформированного в ИВЦ ЖА в «АРМ ПФК межгосударственного уровня» (АРМ ПФК-М) и высланного в адрес специалистов по контейнерным перевозкам.

- Специалисты по контейнерным перевозкам загружают сформированные ВЦ файлы (КЭО-2) в АРМ ПФК и проверяют их в соответствии с Руководством пользователя.При отсутствии сформированных ВЦ файлов (КЭО-2) специалисты по контейнерным перевозкам вводят данные об отправлении контейнеров за май и октябрь в АРМ ПФК.

- На основе проверенных или введенных данных КЭО-2 специалисты в АРМ ПФК формируют шахматки по отправлению (подробно п. 3.2).

- Данные о контейнеропотоках и «шахматки» по отправлению сохраняются в передаточных файлах для дальнейшей пересылки их в адрес ИВЦ ЖА.

## 3.2. Формирование «шахматок» по отправлению и прибытию

«Шахматки» по отправлению формируются с группировкой по типам станций отправления и назначения.

На рис.1 приведена экранная форма АРМа ПФК с «шахматкой» по отправлению.

Данный этап необходим, чтобы из потоков контейнеров исключить разовые перевозки, осуществленные в данный период, контейнерные поезда, обращающиеся внутри железных дорог администрации.

Группировка контейнеров осуществляется для каждой станции отправления при следовании на станции дороги назначения по следующим критериям:

	открытые на местах общего пользования по параграфам 5, 8, 10, 11, 12 Тарифного руководства № 4, исключая портовые и пограничные с «третьими» странами;

	открытые на местах не общего пользования по параграфам 6, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н Тарифного руководства № 4, исключая портовые и пограничные с «третьими» странами;

	не открытые для работы с контейнерами по Тарифному руководству № 4, исключая портовые и пограничные с «третьими» странами;

	портовые;

	пограничные с «третьими» странами.

Рис.1. Экранная форма с «шахматкой» по отправлению

В поле «Признак расчета» программа автоматически проставляет признак «включения в расчет» для всех отправок, кроме контейнеропотоков на станции, не работающие с контейнерами или открытые на местах не общего пользования, куда контейнеры должны следовать полным комплектом без сортировки в пути следования.

Специалистам железных дорог предлагается при анализе подтвердить правомерность исключения из расчета ПФК тех контейнеропотоков, которые программа исключила автоматически, а также при необходимости предложить к исключению другие контейнеропотоки.

После окончательных уточнений «шахматки» по отправлению с проставленными признаками включения/исключения из расчета сохраняются в передаточных файлах и пересылаются вместе с передаточными файлами исходных данных за май и октябрь в ИВЦ ЖА для дальнейшей обработки в АРМ ПФК-М.

«Шахматки» по отправлению также сохраняются в формате Excel в структуре, приведенной в Приложении 2, и используются специалистами по контейнерным перевозкам при подготовке к совещанию, на котором утверждаются исходные данные и рассматриваются результаты предварительного расчета ПФК.

На основе полученных данных от всех железных дорог специалист ИВЦ ЖА в АРМе ПФК – М формирует «шахматки» по прибытию для каждой железной дороги по структуре, приведенной в Приложении 2.

При формировании «шахматок» принимается, что, если на станции отправления или назначения имеются места погрузки (выгрузки)  общего и не общего пользования, то весь контейнеропоток следует с (на) места общего пользования.

Корректировку контейнеропотоков, станций их отправления и назначения может производить только дорога их отправления, а дорога назначения должна дать предложения соответствующей дороге отправления на их изменение.

«Шахматки» по прибытию направляются на железные дороги для анализа и формирования предложений.

Поступившие на железную дорогу файлы с «шахматками» загружаются в АРМ ПФК для просмотра и анализа имеющихся в них данных.

## 3.3. Анализ «шахматок» по отправлению и прибытию

Основная цель проведения анализа «шахматок» по отправлению и прибытию - формирование предложений по исключению из расчета разовых отправок или по включению в расчет автоматически исключенных потоков.

Специалисты должны обратить особое внимание на данные, относящиеся к потокам, направляемым  на станции не открытые для работы с контейнерами или открытые на местах не общего пользования.

С целью произведения расчетов по реальным объемам перевозок в процессе анализа специалисты могут высказать свои предложения по изменению размеров, как входящих, так и исходящих контейнеропотоков или исключению из расчета потоков контейнеров закольцованных или выполненных разовых перевозок, отправленных по регулировочным заданиям или в качестве оказания «контейнерной» помощи.

Решение по изменению и исключению из расчетных данных конкретных контейнеропотоков принимается на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций.

На рис.2 приведена схема информационных потоков при подготовке исходных данных для расчета ПФК и получении результатов расчета ПФК.

В Приложении 3 приведена Технологическая карта обмена данными между ИВЦ ЖА и железнодорожными администрациями.

м ПФК

Дирекция Совета по ж.д. транспорту

ИВЦ ЖА

Разработчики ПФК

Обработанные данные передаются в Дирекцию Совета и разработчикам ПФК

Действующие ПФК и ТН

ПО расчета ПФК

Результат предварительного расчета ПФК

(для рассмотрения на совещании)

АРМ «Редактор ПФК» 
(АРМ ПФК – Р)

АРМ ПФК -М

Результат окончательного расчета ПФК (или корректировка ПФК) по замечаниям и предложениям специалистов ЖА после совещания

АРМ ПФК

(сетевой уровень)

Просмотр данных, полученных из ИВЦ ЖА

1) Справочник станций для загрузки в АРМ ПФК передается в ЖА

Шахматки по входящим контейнеропотокам

передаются в ЖА

ПФК и ТН в формате Excel высылаются в ЖА

ПФК и ТН в формате Excel и xml

публикуются на Web-портале ЖА

3) Данные для расчета ПФК передаются в ИВЦ ЖА

Web-портал ЖА

Раздел ИБМУ - РСИ

План формирования вагонов с контейнерами

ARMPFK_XML

Крупнотоннажные контейнеры

ПФК

ТН

Среднетоннажные контейнеры

-ПФК

-ТН

Инсталляция АРМов ПФК

АРМ ПФК

АРМ ПФК-М

АРМ ПФК

(уровень администрации

для многодорожных ЖА)

Просмотр данных

АРМ ПФК

(дорожный уровень)

АРМ ПФК-М

(модифицированная версия для многодорожных ЖА)

Загрузка и проверка данных, полученных с дорог

2) Файл с отчетом КЭО-2 за май / октябрь загружается в АРМ ПФК

Железнодорожные администрации

3) Данные для расчета:

Передаточный файл с данными КЭО-2 (за май / октябрь)

«Шахматка» по отправлению по крупнотоннажным контейнерам (за май / октябрь)

«Шахматка» по отправлению по среднетоннажным контейнерам (за май / октябрь)

В период между расчетами откорректированные ПФК и ТН высылаются из АРМа ПФК-Р по электронной почте в ЖА и публикуются на Web-портале ЖА.

На Web-портале в папке Инсталляция АРМов ПФК размещаются актуальные пакеты инсталляции АРМов.

2) Файлы с отчетами КЭО-2 для загрузки в АРМ ПФК за май и октябрь формируются в национальных ИВЦ, в России формируются в Web-приложении «Исполненные контейнеропотоки», в отдельных ЖА вводятся вручную в АРМе ПФК

1) Перед формированием данных для передачи в ИВЦ ЖА необходимо обновить справочник станций в АРМ ПФК, полученный из ИВЦ ЖА.

Рис. 2 Схема информационных потоков при подготовке исходных данных для расчета ПФК, получении результатов расчета ПФК и анализа.

# 4. Нормативы, применяемые в расчете ПФК

## 4.1. Определение комплекта условных контейнеров на вагон

Учет контейнеров в настоящее время производится в физических единицах. Расчет ПФК производится в условных контейнерах.

Единицей условного крупнотоннажного контейнера принимается двадцатифутовый контейнер. Сорокафутовый контейнер, соответственно принимается за две условные единицы.

Количество размещаемых контейнеров на вагон определяется положениями главы 9 «Технических условий размещения и крепления грузов» (ТУ) Приложения 3 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

Данная величина для крупнотоннажных контейнеров находится в диапазоне от 1 до 4 условных контейнеров.

Перед расчетом ПФК вычисляется количество условных контейнеров, входящих в комплект на вагон (Kу).

В общем виде формула расчета Kудля любого типа контейнеров выглядит следующим образом:

Kу=i=1nj=1smi,j⋅ki,jj=1smi,j         (1)

Где Kу - количество условных контейнеров, входящих в комплект на вагон.

mi,j - количество единиц подвижного состава типа i, со схемой размещений контейнеров j.

ki,j - количество условных контейнеров загружаемых в подвижной состав типа i, по схеме размещения j.

s – количество схем размещения контейнеров на подвижном составе типа i.

Для крупнотоннажных контейнеров количество условных контейнеров на вагон Kкруопределяется с учетом соотношения типов подвижного состава, используемого для их перевозки (фитинговые платформы с различной длиной базы), и схемы размещения контейнеров на подвижном составе.

В соответствии с ТУ (приложение 3 к СМГС) существуют следующие способы размещения крупнотоннажных контейнеров:

- На фитинговой платформе с длиной базы 9720 мм размещается:

а) один 20-ти футовый (1 условный)

б) два 20-ти футовых контейнера (2 условных),

в) один 40-ка футовый (2 условных)

- На фитинговой платформе с длиной базы 13900, 14400, 14720 мм размещается:

- один 20-ти футовый (1 условный)

- три 20-ти футовых контейнера (3 условных)

- два 20-ти футовых контейнера (2 условных)

- один 40-ка футовый контейнер (2 условных)

- один 40-ка футовый и один 20-ти футовый контейнер (3 условных)

3) На фитинговой платформе с длиной базы 18500 мм и более размещается

- четыре 20-ти футовых контейнера (4 условных)

- три 20-ти футовых контейнера (3 условных)

- два 20-ти футовых контейнера (2 условных)

- один 20-ти футовый контейнер (1 условный)

- два 20-ти футовых и один 40-ка футовый контейнер (4 условных)

- один 40-ка футовый контейнер (2 условных)

- два 40-ти футовых контейнера (4 условных)

- один 20-ти футовый и один 40-ка футовый контейнер (3 условных)

Формула для расчета Kкру в общем виде выглядит следующим образом:

(2)

Предполагаем, что доля  «двухместных», «трехместных» и «четырехместных» фитинговых платформ в инвентарном (рабочем) парке равна, и что вышеприведенные схемы размещения крупнотоннажных контейнеров на длиннобазных фитинговых платформах применяются в равных пропорциях. Тогда, количество крупнотоннажных контейнеров на вагон равно:

(3)

## 4.2. Расчет минимального потока условных контейнеров, достаточного для выделения прямого или перегрузочного сообщения

Минимальным потоком условных контейнеров, достаточного для выделения прямого или перегрузочного сообщения (Пi), называется расчетное число условных контейнеров в месяц, обеспечивающее соблюдение сроков доставки грузов. Минимальные потоки рассчитываются по каждому виду сообщений с учетом времени накопления по формуле:

Пi=K∗31Tнак            (4),

где 31 –количество дней в расчетном месяце;

К – количество условных контейнеров в комплекте на вагон;

Тнак – время накопления комплекта на вагон.

Время накопления можно вычислить следующим образом.

Тнак входит в состав расчетного времени на перевозку вагонов с комплектами контейнеров:

Трасчк=Тнакпогр+kвыхТнак+сортвых+kвхТнак+сортвх+Тдвижв    (5),

где Трасчк- расчетное время на перевозку вагонов с комплектами контейнеров;

Тнакпогр - время накопления контейнеров на станции погрузки;

Тнак+сортвых - время накопления и сортировки на выходной станции дороги погрузки;

Тнак+сортвх - время накопления и сортировки на входной станции дороги выгрузки;

kвых,kвх- коэффициенты для выходной станции дороги погрузки контейнеров и входной станции дороги выгрузки, принимающие значения 0 или 1, в зависимости от вида сообщения (участия в перевозке выходной станции дороги погрузки и входной станции дороги выгрузки).

Для сообщения «Прямое со станции погрузки» - коэффициенты принимают нулевые значения. Для сообщения «Прямое с выходной станции дороги погрузки» - kвых=1, kвх=0. Для сообщения «Перегрузочное со станции погрузки» kвых=0, kвх=1. Для сообщения «Перегрузочное с выходной станции дороги погрузки на входную станции дороги выгрузки» оба коэффициента равны 1.

Тдвижв - время на движение вагона (с комплектами контейнеров), вычисляемое для железных дорог России в соответствии с «Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом» (далее Правила), а для ж. д. государств-участников Соглашения - в соответствии с «Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС).

Поскольку при перевозках должны соблюдаться сроки доставки грузов, то должно выполняться условие:

Трасчк≤Тдостк    (6)

где Тдостк- время доставки контейнерной отправки, исчисляемой для железных дорог России в соответствии с Правилами, а для железных дорог государств-участников Соглашения - в соответствии с СМГС.

Тдостк можно представить в виде формулы:

Тдостк=Тдвижк+[Тдопк]           (7),

Где Тдвижк - время движения контейнерной отправки, исчисляемое для российских железных дорог в зависимости от расстояния, исходя из норм суточного пробега, приведенных в Правилах. Для железных дорог государств-участников Соглашения Тдвижк исчисляется исходя из норм, приведенных в СМГС.

Тдопк - дополнительное время для Российских железных дорог - составляет 2 суток (при перевозке на расстояние < 1000 км) и 3 суток (при перевозке на расстояние ≥ 1000) для накопления и сортировки контейнеров на сортировочных пунктах (п.5.8. Правил). Дополнительное время, связанное с операциями отправления и прибытия грузов (п.5.1 Правил), так же как и время для отправления и прибытия на станции Московского и Санкт-Петербургского узлов (п.5.9 Правил), не принимается во внимание, поскольку начисляется как для повагонных отправок, так и для контейнерных.

Представим формулу (8) в развернутом виде:

Тнакпогр+kвыхТнак+сортвых+kвхТнак+сортвх+Тдвижв≤Tдвижк+[Тдопк]   (8)

Оставим в левой части неравенства слагаемые, относящиеся к времени накопления:

Тнакпогр+kвыхТнак+сортвых+kвхТнак+сортвх≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]  (9)

Для разных видов сообщения время накопления будет принимать следующие значения с учетом значений коэффициентов kвых,kвх.

- Для «Прямого сообщения со станции погрузки» (kвых=0,kвх=0):

Тнакпогр≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]                        (10)

- Для «Прямого сообщения с выходной станции дороги погрузки» (kвых=1, kвх=0):

Тнак+сортвых≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]−Тнакпогр     (11)

- Для «Перегрузочного сообщения со станции погрузки на входную станцию дороги выгрузки» (kвых=0,kвх=1):

Тнакпогр≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]−Тнак+сортвх             (12)

- Для «Перегрузочного сообщения с выходной станции дороги погрузки на входную станцию дороги выгрузки» (kвых=1,kвх=1):

Тнак+сортвых≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]−Тнакпогр−Тнак+сортвх      (13)

Примем, что время накопления контейнеров на станциях погрузки равно времени накопления и сортировки на выходных и входных станциях сортировки:

Тнакпогр=Tнак+сортвых=Тнак+сортвх                      (14)

Тогда формулы (12)- (15) примут вид:

- Для «Прямого сообщения со станции погрузки» (формула не меняется):

Тнакпогр≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]                   (15)

- Для «Прямого сообщения с выходной станции дороги погрузки»:

Тнак+сортвых≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]2            (16)

- Для «Перегрузочного сообщения со станции погрузки на входную станцию дороги выгрузки»:

Тнакпогр≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]2                     (17)

- Для «Перегрузочного сообщения с выходной станции дороги погрузки на входную станцию дороги выгрузки»:

Тнак+сортвых≤Tдвижк−Тдвижв+[Тдопк]3            (18)

Таким образом, из формул (17) – (20) следует, что время накопления для всех видов сообщений вычисляется через разность между временем движения контейнерной отправки и повагонной отправки (с учетом дополнительного времени для перевозок по российским железным дорогам).

В Таблицах 3 и 4 приведены расчеты времени накопления контейнеров для разных видов сообщения при перевозках по железным дорогам государств-участников Соглашения. В Таблицах 5 и 6 приведены расчеты времени накопления контейнеров для разных видов сообщения при перевозках по российским железным дорогам.

Таблица 3

Расчетные данные для определения времени накопления

контейнеров при перевозках по железным дорогам государств-участников Соглашения

| Расстояние перевозки, км | Повагонная отправка |  | Контейнерная отправка |  | Разность Tдвижк−Тдвижв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость, Км/сут | Время на доставку Тдвижв | Скорость, Км/сут | Время на доставку Tдвижк | диапазон | Среднее (округлено до суток) |
| 0 - 199 | 200 | 0-1,0 | 150 | 0-1,3 | 0-0,3 | 1 |
| 200 - 599 | 200 | 1,0-3,0 | 150 | 1,3-4,0 | 0,3-1,0 | 1 |
| 600 - 999 | 200 | 3,0-5,0 | 150 | 4,0-6,7 | 1,0-1,7 | 2 |
| 1000 - 1999 | 200 | 5,0-10,0 | 150 | 6,7-13,3 | 1,7-3,3 | 3 |
| 2000 - 2999 | 200 | 10,0-15,0 | 150 | 13,3-20,0 | 3,3-5,0 | 5 |
| 3000 - 4999 | 200 | 15,0-25,0 | 150 | 20,0-33,3 | 5,0-8,3 | 7 |
| 5000 - 6999 | 200 | 25,0-35,0 | 150 | 33,3-46,7 | 8,3-11,7 | 10 |
| От 7000 и выше | 200 | 35,0-75,0 | 150 | 46,7-100 | 11,7-25 | 14 |

Таблица 4

Время накопления контейнеров для разных видов сообщений

при перевозках по железным дорогам государств-участников Соглашения

| Расстояние перевозки, км | Прямое со станции погрузки Тнакпогр | Прямое с вых. станции Тнак+сортвых (округлено до суток) | Перегруз. со ст. погрузки на вх. станцию Тнакпогр(округлено до суток) | Перегруз. с вых. станции на вход. Тнак+сортвых (округлено до суток) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 199 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 - 599 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 600 - 999 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1000 - 1999 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2000 - 2999 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 3000 - 4999 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 5000 - 6999 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| От 7000 и выше | 14 | 7 | 7 | 5 |

Таблица 5

Расчетные данные для определения времени накопления

контейнеров при перевозках по железным дорогам России

| Расстояние перевозки, км | Повагонная отправка |  | Контейнерная отправка |  | Разность между временем доставки конт. и поваг. отправки Tдвижк−Тдвижв |  | Доп. время Тдопк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость, Км/сут | Время на доставку Тдвижв | Скорость, Км/сут | Время на доставку Tдвижк | диапазон | Среднее (округлено до суток) |  |
| 0 - 199 | 110 | 0-1,8 | 75 | 0-2,7 | 0-0,9 | 1 | 2 |
| 200 - 599 | 160 | 1,3-3,7 | 75 | 2,7-8,0 | 1,4-4,3 | 3 | 2 |
| 600 - 999 | 240 | 2,5-4,2 | 100 | 6,0-10,0 | 3,5-5,8 | 5 | 2 |
| 1000 - 1999 | 310 | 3,2-6,4 | 140 | 7,1-14,3 | 3,9-7,9 | 6 | 3 |
| 2000 - 2999 | 330 | 6,1-9,1 | 180 | 11,1-16,7 | 5,0-7,6 | 7 | 3 |
| 3000 - 4999 | 380 | 7,9-13,2 | 230 | 13,0-21,7 | 5,1-8,5 | 7 | 3 |
| 5000 - 6999 | 400 | 12,5-17,4 | 270 | 18,5-25,9 | 6,0-8,5 | 8 | 3 |
| От 7000 и выше | 420 | 16,7-35,7 | 300 | 23,3-50 | 6,6-14,3 | 11 | 3 |

Таблица 6

Время накопления контейнеров для разных видов сообщений

при перевозках по железным дорогам России

| Расстояние перевозки, км | Прямое со станции погрузки Тнакпогр | Прямое с вых. станции Тнак+сортвых (округлено до суток) | Перегруз. со ст. погрузки на вх. станцию Тнакпогр(округлено до суток) | Перегруз. с вых. станции на вход. Тнак+сортвых (округлено до суток) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 199 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 200 - 599 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 600 - 999 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 1000 - 1999 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 2000 - 2999 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 3000 - 4999 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 5000 - 6999 | 11 | 6 | 6 | 4 |
| От 7000 и выше | 14 | 7 | 7 | 5 |

На основании формулы (6) и Таблиц 4 и 6 составляем таблицы «Нормативы выделения сообщений» для перевозок отдельно по железным дорогам государств-участников Соглашения и по железным дорогам России.

Структура данных таблиц приведена в Таблице 7.

Таблица 7

| Расстояние перевозки, км | Среднетоннажные контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |  | Крупнотоннажные контейнеры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямое со ст. погрузки |  | Прямое с вых. станции |  |  | Перегруз. со ст. погрузки на вх. станцию |  | Перегруз. с вых. станции на вход. |  | Прямое со ст. погрузки |  | Прямое с вых. станции |  | Перегруз. со ст. погрузки на вх. станцию |  | Перегруз. с вых. станции на вход. |  |
|  | Тнак | Пi | Тнак | Пi | Тнак |  | Пi | Тнак | Пi | Тнак | Пi | Тнак | Пi | Тнак | Пi | Тнак | Пi |
| 0 - 199 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |
| ………….. | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 7000 и выше | 14 |  | 7 |  | 7 |  |  | 5 |  | 14 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  |

Для учета срока нахождения грузов в контейнерах, устанавливаемого таможенными органами в международных перевозках используется массив «Предельной продолжительности простоя контейнеров (Тпред)». Данные о предельной продолжительности простоя предоставляют железнодорожные администрации.

В тех случаях, когда время накопления превышает данный срок, т.е. Тпред <Тнак, максимально допустимая продолжительность времени накопления должна быть равна этому сроку, т. е. Тнак=Т пред..

# 5. порядок расчета пфк

Расчет ПФК осуществляется на основании статистических сведений отчетности за май и октябрь предыдущего к расчетному года по груженым и порожним контейнеропотокам и строится на основе выделения назначений на одну станцию, на одну дорогу по минимальному нормативу контейнеропотока, расстояния перевозки, нормативного срока доставки, видов сообщения.

Расчет ПФК состоит из следующих этапов:

- Предварительный расчет ПФК.

  - Формирование расчетного отдельно груженого и порожнего контейнеропотока на основе подготовленных исходных данных.

  - Выделение прямых, перегрузочных и маломощных сообщений на основе расчетного груженого контейнеропотока.

  - Объединение груженых маломощных сообщений с расчетным порожним контейнеропотоком.

  - Выделение перегрузочных и маломощных сообщений на основе объединенного контейнеропотока.

  - Определение порядка направления маломощных сообщений на основе действующего ПФК.

- Рассмотрение исходных и нормативных данных и результатов предварительного расчета ПФК на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций утверждение исходных и нормативных данных для расчета ПФК, формирование предложений для перерасчета ПФК или корректировки результатов расчета ПФК, включая порядок направления маломощных потоков.

- Окончательный расчет ПФК (перерасчет или корректировка результатов предварительного расчета ПФК) по предложениям, сформированным на совещании.

- Согласование и утверждение результатов расчета ПФК.

## 5.1. Определение расчетного контейнеропотока

Расчетный контейнеропоток (Пр) определяется путем вычисления суммы  контейнеров (груженых или порожних) за май и октябрь в условных контейнерах и, затем,  нахождения их среднеарифметической суммы по формуле:

Пр=Пм+о2        (19)

где, Пм+о – суммарный контейнеропоток за май и октябрь в условных контейнерах.

Для среднетоннажных контейнеров Пм+о представляет собой сумму числа  трех- и пятитонных контейнеров (груженых или порожних), принятых к расчету из отчетных сведений за май и октябрь в условных контейнерах:

Пм+о=(Пмай 3 +Покт 3)+(Пмай 5 +Покт 5)*2      (20)

Для крупнотоннажных контейнеров – Пм+о представляет собой сумму числа двадцати- и сорокафутовых контейнеров (груженых или порожних), принятых к расчету из отчетных сведений за май и октябрь в условных контейнерах:

Пм+о=(Пмай 20 + Покт 20)+(Пмай 40 + Покт 40)*2      (21)

## 5.2. Выделение прямых, перегрузочных и маломощных сообщений

Выделение прямых и перегрузочных сообщений производится с помощью таблицы «Нормативы выделения сообщений» (Таблица 7).

При этом определяется расстояние перевозки (по нормативному описание участковой модели сети ж.д) и расчетный контейнеропоток в данном направлении (Пр).

В таблице 7 отыскивается самая нижняя строка, удовлетворяющая условию, что время Тнак не превышает предельную величину простоя под накоплением для данной дороги отправления (Тпред), расстояние перевозки попадает в диапазон расстояний в таблице и расчетный контейнеропоток (Пр) не меньше нормативного контейнеропотока Пi. При выполнении данных условий происходит выделение данного вида сообщения.

Если условие не выполняется, то происходит группировка струй в одно укрупненное назначение, которое сравнивается с соответствующим им другим нормативом.

План формирования рассчитывается сначала для каждой станции погрузки, где выделяются прямые назначения на станцию выгрузки, а затем перегрузочные назначения на входную станцию дороги назначения.

Если станция погрузки из-за малых объемов погрузки не имеет возможности самостоятельно формировать комплекты контейнеров на дорогу назначения, то они направляются на станции сортировки контейнеров своей дороги.

По этим станциям сортировки вновь производится проверка на возможность выделения сначала прямых назначений на  станцию выгрузки, а затем перегрузочных на входную станцию дороги назначения.

Выделенные сообщения записываются в результаты расчета ПФК.

При невыполнении условий выделения сообщений с выходной станции дороги отправления формирование комплектов контейнеров на дорогу назначения становится невозможным, так как продолжительность накопления будет приводить к просрочкам в доставке груза.

Такие контейнеропотоки являются маломощными.

Выделенные груженые маломощные контейнеропотоки объединяются с расчетным порожним контейнеропотоком.

Предварительно порожние контейнеропотоки без сравнения с нормативами выделения приписываются к выходным станциям дорог отправления с назначениями на входные станции дорог назначения.

Объединение контейнеропотоков производится при совпадении станций отправления и назначения.

Из объединенных контейнеропотоков выделяются перегрузочные сообщения, если выполняется условие сравнения с соответствующим нормативом выделения сообщения. Такие сообщения в проекте ПФК обозначаются «Усл. пер.» (условный перегруз).

Остальные сообщения остаются маломощными (в проекте ПФК обозначаются «Мал-м»). К маломощным контейнеропотокам приравниваются также отсутствующие в расчетных данных потоки, которые могут формироваться на выходных станциях в соответствии с их специализацией. Порядок их направления определяется на основе действующего ПФК и рассматривается на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций.

В проекте ПФК в графе «Количество контейнеров» для «Мал-м.» и «Усл.пер.» (табл. 8) приводится количество груженых контейнеров и в скобках суммарное количество (груженые + порожние). В ячейках справа приводятся конкретные маломощные потоки (коды выходных и входных станций и количество контейнеров).

В окончательном варианте ПФК виды сообщений «Мал-м.» и «Усл.пер.» в оставшихся самостоятельными назначениях, заменяются на «Перегруз.».

## 5.3. Результаты предварительного расчета ПФК

Результатами предварительного расчета ПФК являются:

- Проект ПФК (табл.8).

- Междорожные «шахматки» маломощных контейнеропотоков (табл.9) и таблицы маломощных назначений (табл.10).

- Таблица с данными о груженых среднесуточных контейнеропотоках, входящих на входные и исходящие с выходных сортировочных станций (табл.11) с учетом маломощных назначений.

- Шахматки междорожных контейнеропотоков, принятых к расчету плана формирования. Шахматки формируются по каждому типу контейнеров – двадцати-, сорокафутовые отдельно по груженым и порожним контейнерам по структуре, приведенной в табл.12.

- Перечни входных и выходных станций (табл.13 и 14), которые формируются на основе Таблиц направления контейнеропотоков (табл.15). Специалистам по контейнерным перевозкам предлагается проанализировать данный перечень для выявления возможных несоответствий в Таблицах направления.

Результаты предварительного расчета ПФК и Таблицы направления контейнеропотоков высылаются специалистам железных дорог и железнодорожных администраций перед совещанием уполномоченных представителей железнодорожных администраций.

При рассмотрении результатов расчета необходимо сравнить перерабатывающую способность каждого сортировочного пункта с величиной контейнеропотока, поступающего на него под сортировку по результатам расчета (табл. 11). Если среднесуточная расчетная величина сортируемых контейнеров превысит перерабатывающую способность, железная дорога должна подготовить и направить в Дирекцию Совета свои предложения по корректировке расчета.

Табл.8.

Фрагмент проекта ПФК по крупнотоннажным контейнерам

| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ВАГОНОВ С КРУПНОТОННАЖНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция и дорога назначения или сортировки контейнеров | Станция или дорога назначения контейнеров в вагоне | Вид сообщения | Кол-во контейнеров | Время накопления |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬСКАЯ ж.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Москва-Товарная (06020) [8,10] формирует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград-Сортировочный (10000) КЛГ | На ст. Калининградской ж.д. | Усл.пер. | 0.01 (1.41) | 3 |  |  |  |  |
| Брянск-Льговский (20000) МСК | На ст. Московской, Литовской, Белорусской, Юго-Западной, Львовской, Молдавской, Одесской, Южной, Приднепровской, Донецкой ж.д. | Усл.пер. | 0.01 (3.38) | 2 | [06020-12080] 0 | [06020-14480] 0.00 (0.01) | [06020-32100] 0 (0.01) | [06020-37030] 0 |
| Тула-Вяземская (21030) МСК | На ст. Горьковской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Приволжской, Куйбышевской, Южно-Уральской, Латвийской, Азербайджанской, Грузинской, Казахстанской, Киргизской, Узбекской, Таджикской, Туркменской ж.д. | Усл.пер. | 0.29 (10.01) | 1 | [06020-09430] 0 (8.56) | [06020-26120] 0.01 (0.3) | [06020-51010] 0.07 (0.23) | [06020-54700] 0 |
| Приволжье (31060) СЕВ | На ст. Северной ж.д. | Мал-м. | 0.11 (0.26) | 1 | [06020-31060] 0.11 (0.26) |  |  |  |
| Блочная (76040) СВР | На ст. Свердловской ж.д. | Мал-м. | 0.49 (0.54) | 1 | [06020-76040] 0.49 (0.54) |  |  |  |
| Омск-Восточный (83120) ЗСБ | На ст. Западно-Сибирской ж.д. | Перегруз. | 0.62 | 4 |  |  |  |  |
| Базаиха (89210) КРС | На ст. Красноярской, Восточно-Сибирской ж.д. | Перегруз. | 0.67 | 4 |  |  |  |  |
| *Чита I (94000) ЗАБ | На ст. Якутской, Забайкальской, Дальневосточной (90460-90500, 90800-91190, 91230-91320, 91450-91980) ж.д. | Мал-м. | 0.41 | 1 | [06020-91000] 0.02 |  |  |  |
| Комсомольск-на-Амуре (96010) ДВС | На ст. Дальневосточной (96000-96042, 96550-96880, 99000-99810) ж.д. | Мал-м. | 0.04 | 1 | [06020-96010] 0.04 |  |  |  |
| Хабаровск II (97000) ДВС | На ст. Дальневосточной (96060-96530, 97000-97700, 97950-97960, 98000-98940) ж.д. | Мал-м. | 0.26 | 1 | [06020-97000] 0.26 |  |  |  |
| Юлемисте (08200) ЭСТ | На ст. Эстонской ж.д. | Усл.пер. | 0 (42.17) | 1 | [06020-08200] 0 (42.17) |  |  |  |

Табл.9.

Междорожная «шахматка» маломощных контейнеропотоков

| Дорога Отпр.\Назн. | ОКТ | КЛГ | МОСК | ГОРЬК | СЕВ | …….. | КЗХ | КРГ | УТИ | ТДЖ | ТРК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКТ |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 0,35 | 0,6 |  | 0,05 |
| КЛГ | 0,73 |  | 1,05 | 0,53 | 0,66 |  | 0,23 | 0,10 | 0,03 |  |  |
| МОСК | 0,6 | 1,68 |  |  |  |  | 5,42 | 0,69 | 0,24 | 0,44 | 0,21 |
| ГОРЬК | 1,39 | 1,94 |  |  |  |  | 7,37 | 0,63 | 1,45 | 0,32 | 0,06 |
| СЕВ | 1 | 0,85 |  |  |  |  | 2,44 | 0,4 | 0,4 | 0,11 | 0,03 |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРЗ | 0,03 |  | 0,1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЗХ | 0,94 |  | 0,4 | 1,71 | 0,32 |  |  | 0,44 | 5,52 | 0,15 | 5,21 |
| КРГ | 0,84 | 1,02 | 2,81 | 0,63 | 0,29 |  | 0,56 |  | 0,06 | 0,05 |  |
| УТИ | 1,26 | 0,26 | 2,39 | 1,6 | 0,37 |  | 4,02 | 0,23 |  | 0,19 | 0,05 |
| ТДЖ | 0,15 | 0,1 | 0,65 | 0,23 | 0,11 |  | 0,06 | 0,05 | 0,13 |  |  |
| ТРК | 0,44 | 0,02 | 1,52 | 0,45 | 0,16 |  | 4,31 |  | 0,03 |  |  |

Табл.10

ТАБЛИЦА МАЛОМОЩНЫХ РАСЧЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ  КОНТЕЙНЕРОВ

| Дорога отправления | Выходная ст. отправления | Дорога назначения | Входная ст. назначения | Расстояние между ст. сортировки | Минимальный норматив выделения назначения Пi | Расчетный контейнеропоток Пр | Перечень выходных и входных станций на маршруте следования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ххх | Ххххххх (00000) | Ххх | Ххххххх (00000) | 00000 | 0,00 | 0,00 |  |

Табл.11

ТАБЛИЦА СРЕДНЕСУТОЧНЫХ КОНТЕЙНЕРОПОТОКОВ,

ВХОДЯЩИХ НА ВХОДНЫЕ И ИСХОДЯЩИХ С ВЫХОДНЫХ

СТАНЦИЙ

| Дорога | Код станции | Название станции | Входящий поток | Исходящий поток | Суммарный поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ххх | 00000 | Ххххххх | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Табл.12

ШАХМАТКИ ОТЧЕТНЫХ ПОТОКОВ ( 20-ТИ, 40-КА ФУТОВЫХ) КОНТЕЙНЕРОВ

| Дороги отправления | Дороги назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКТ | КЛГ | … | ДВОС | Итого РЖД | БЕЛ | Ю-ЗАП | … | ДОН | Итого УЗ | … | Всего сеть |
| ОКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-ЗАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.13

ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНЫХ СТАНЦИЙ

| Дорога назначения | Входная станция | Диапазоны станций входа | Дороги отправления |
| --- | --- | --- | --- |
| Ххх | Хххххххх | 00000-00000 | Ххх, Ххх, Ххх |

Табл.14

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ СТАНЦИЙ

| Дорога отправления | Выходная станция | Диапазоны станций выхода | Дороги назначения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ххх | Хххххххх | 00000-00000 | Ххх, Ххх, Ххх |

Табл.15

Фрагмент Таблицы направления контейнеропотоков

| Куйбышевская ж.д. |  | Диапазон отправления | 63000-65990 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выходная станция | 63030 Пенза 4 | 64160 Саранск |
| Дорога назначения | Диапазон назначения | Входная станция |  |  |
| Октябрьская | 04261-04280 05000-05350 | 06020 Москва-Тов. |  | *** |
|  | 05480-05510 06000-06513 |  |  |  |
|  | 06530-06551 06770-06960 |  |  |  |
| Калининградская | 10000-10500 | 10000 Калининград-Сорт. |  | 171401 Красное-экс. |
|  |  |  |  | 164107 Гудогай-экс. |
|  |  |  |  | 124400 Кибартай-экс. |
| Московская | 17000-20694 20710-20710 | 22050 Лесок |  | *** |
|  | 20730-20952 21000-23912 |  |  |  |
| Северо-кавказская | 51000-51190 51200-51200 | 51010 Ростов-Тов. | *** |  |
|  | 51210-54000 54020-54142 |  |  |  |
|  | 54230-54260 58000-58040 |  |  |  |
|  | 58620-58950 |  |  |  |

## 5.4. Утверждение исходных и нормативных данных перед проведением расчета плана формирования

На совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций под председательством Дирекции Совета окончательному согласованию и утверждению подлежат:

Шахматки междорожных контейнеропотоков, принятых к расчету плана формирования (табл.12);

- Таблицы направления контейнеропотоков в международном сообщении (подтверждаются или корректируются  входные, выходные станции, диапазоны входа и выхода).

- Порядок направления маломощных контейнеропотоков, представленный в таблице маломощных назначений (табл.10) и учтенный в проекте ПФК (табл.8).

Решение по направлению контейнеропотоков принимается одним из двух способов:

- Объединения их с другими струями. В этом случае контейнеры будут направляться под сортировку на транзитные железные дороги. При принятии решения специалисты должны опираться на данные по специализации станций сортировки контейнеров.

- Формировать вагоны с контейнерами с выходных станций сортировки дороги отправления на входные станции сортировки дороги их назначения с доставкой до комплекта порожними контейнерами, если это предусмотрено действующим ПФК.

# 6.СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ

Окончательный расчет ПФК (перерасчет или корректировка результатов предварительного расчета) производится на исходных и нормативных данных, утвержденных на совещании уполномоченных представителей железнодорожных администраций.

Разработчики в установленное для них время осуществляют перерасчет или корректировку плана формирования.

Результатами окончательного расчета ПФК являются  проект ПФК (табл.16) откорректированные Таблицы направления контейнеропотоков, перечни входных и выходных станций, сформированные на основе Таблиц направления. Результаты окончательного расчета ПФК передаются в Дирекцию Совета и рассылаются специалистам железнодорожных администраций для рассмотрения.

Табл.16.

Фрагмент проекта ПФК по крупнотоннажным контейнерам

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ВАГОНОВ С КРУПНОТОННАЖНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция и дорога назначения или сортировки контейнеров | Станция или дорога назначения контейнеров в вагоне | Вид сообщения | Кол-во контейнеров | Время накопления |
| ОКТЯБРЬСКАЯ ж.д. |  |  |  |  |
| Ст. МОСКВА-ТОВ. (06020) формирует |  |  |  |  |
| БЛОЧНАЯ (76040) СВР | На ст. Свердловской ж.д. | Перегруз. | 2,19 | 2 |
| ЧЕЛЯБИНСК-ГРУЗ. (80010) ЮУР | На ст. Южно-Уральской ж.д. | Перегруз. | 1,16 | 2 |
| КЛЕЩИХА (85020) ЗСБ | На ст. КЛЕЩИХА Западно-Сибирской ж.д. | Прямое | 5,26 | 2 |
| ОМСК-ВОСТ. (83120) ЗСБ | На ст. Западно-Сибирской ж.д. искл. КЛЕЩИХА | Перегруз. | 1,11 | 2 |

По результатам рассмотрения специалисты железнодорожных администраций высылают свои замечания и предложения по корректировке результатов расчета в адрес Дирекции Совета.

Дирекция Совета обобщает замечания и предложения, полученные от железнодорожных администраций, согласовывает с заинтересованными железнодорожными администрациями и передает разработчикам ПФК для внесения изменений в результаты расчета ПФК.

Также согласовываются пункты пограничного перехода в Таблицах направления контейнеропотоков.

После внесения всех изменений разработчики ПФК направляют результаты расчета в адрес Дирекции Совета - для подготовки и сдачи в печать книги плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении.

Книга План формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении содержит раздел «Основные положения к плану формирования вагонов с контейнерами» и две части: план формирования вагонов со среднетоннажными контейнерами и  план формирования вагонов с крупнотоннажными контейнерами.

Каждая часть книги плана формирования включает три основных раздела:

- Таблицы «Перечень входных сортировочных станций» и «Перечень выходных сортировочных станций» (табл.13, 14);

- План формирования вагонов с контейнерами (табл.16);

- Таблицы направления контейнеропотоков (табл. 15).

План формирования вагонов с контейнерами утверждается на Совете по железнодорожному транспорту.

# Приложение 1.

- Структура текстового файла об исполненных контейнеропотоках для 
загрузки в АРМ ПФК

Имя файла латинскими буквами KEO2ADMMYYYY, где  АD- код железной дороги -2зн.,  MM- отчетный месяц- 2зн, YYYY – год – 4 знака. .

Структура файла:

DO – дорога отправления- 2знака

FSD- дорога назначения- 2 знака

STO- ЕСР станции отправления – 5 знаков

STNM- ЕСР станции назначения – 5 знаков

ST- состояние контейнеров – 1 знак: 0 – груженые,1- порожние

TK- информационный признак контейнера: 1-среднетоннажные, 2-крупнотоннажные, 3-остальные

TN – типоразмер контейнеров: 1- 3-х тонные, 2 - 5-ти тонные, 3 - 20-ти футовые, 4- 40-ка футовые

KTN – количество контейнеров – 6 знаков

# Приложение 2

- Структура файлов с «шахматками» по отправлению

По среднетоннажным контейнерам:

| Станция отправления |  | Дорога назначения | Станция назначения |  | Количество контейнеров |  |  |  | Признак расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  | Наименование | Код | 3-х тонн |  | 5-ти тонн |  |  |
|  |  |  |  |  | Груж. | Пор. | Груж. | Пор. |  |
| Ххххххххххх | 00000 | Ххх | На все станции , из них: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На станции, открытые для работы по параграфу 5 Тар. Рук-ва №4 искл порт. и погр. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На станции, открытые для работы по параграфу 6 Тар. Рук-ва №4, искл порт. и погр.в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | На станции, не открытые для работы с контейнерами, искл порт. и погр, в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | На портовые станции, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На пограничные станции, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |

По крупнотоннажным контейнерам:

| Станция отправления |  | Дорога назначения | Станция назначения |  | Количество контейнеров |  |  |  | Признак расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  | Наименование | Код | 20-ти футов |  | 40-ка футов |  |  |
|  |  |  |  |  | Груж. | Пор. | Груж. | Пор. |  |
| Ххххххххххх | 00000 | Ххх | На все станции , из них: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На станции, открытые для работы по параграфам 8, 10, 11, 12 Тар. Рук-ва №4 искл порт. и погр. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На станции, открытые для работы по параграфам 8Н, 10Н, 11Н, 12Н Тар. Рук-ва №4, искл порт. и погр.в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | На станции, не открытые для работы с контейнерами, искл порт. и погр, в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | На ипортовые станции, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | На пограничные станции, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |

- Структура файлов с «шахматками» по прибытию

По среднетоннажным контейнерам:

| Станция назначения |  | Дорога отправления | Станция отправления |  | Количество контейнеров |  |  |  | Признак расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  | Наименование | Код | 3-х тонн |  | 5-ти тонн |  |  |
|  |  |  |  |  | Груж. | Пор. | Груж. | Пор. |  |
| Ххххххххххх | 00000 | Ххх | Со всех станций дороги, из них: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Со станций, открытых для работы по параграфу 5 Тар. Рук-ва №4 искл порт. и погр. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Со станций, открытых для работы по параграфу 6 Тар. Рук-ва №4, искл портовые и пограничные в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Со станций, не откр.для работы с контейнерами, искл портовые и пограничные, в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | С припортовых станций, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | С пограничных с «третьими» странами станций, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |

По крупнотоннажным контейнерам:

| Станция назначения |  | Дорога отправления | Станция отправления |  | Количество контейнеров |  |  |  | Признак расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  | Наименование | Код | 3-х тонн |  | 5-ти тонн |  |  |
|  |  |  |  |  | Груж. | Пор. | Груж. | Пор. |  |
| Ххххххххххх | 00000 | Ххх | Со всех станций дороги, из них: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Со станций, открытых для работы по параграфам 8, 10, 11, 12 Тар. Рук-ва №4 искл порт. и погр. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Со станций, открытых для работы по параграфам 8Н, 10Н, 11Н, 12Н Тар. Рук-ва №4, искл портовые и пограничные в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Со станций, не откр.для работы с контейнерами, искл портовые и пограничные, в т. ч.: |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |  |
|  |  |  | С припортовых станций, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | С пограничных с «третьими» странами станций, в т.ч. |  | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |
|  |  |  | Ххххххххххх | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | V |

# Приложение 3

# Технологическая карта обмена данными между ИВЦ ЖА
 и железнодорожными администрациями

| № | Испол-нитель | Срок окон-чания | Наименование функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИВЦ ЖА | 25.05 25.10 | Формирование актуального справочника «Станции» на основе АС ФКИ ЖА и передача его в ЖА для загрузки в АРМ ПФК База данных АС ФКИ ЖА АРМ ПФК - М АРМ ПФК |
| 2 | ЖА | 15.06 15.11 | Формирование данных об исходящих контейнеропотоках за май/октябрь с использованием актуального справочника «Станции» в АРМ ПФК, передача данных в ИВЦ ЖА. Многодорожные ЖА отправляют данные ЦЕНТРАЛИЗОВАННО после анализа полученных данных от ж.д. АРМ ПФК АРМ ПФК - М |
| 3 | ИВЦ ЖА | 25.06 25.11 | Сбор и проверка данных на соответствие справочнику «Станции» в АРМ ПФК-М, отправка писем о неполучении данных и писем с отчетами об ошибках (в последнем случае возможна повторная отправка справочника «Станции») АРМ ПФК - М ЖА |
| 4 | ЖА | 29.06 29.11 | Исправление данных в АРМ ПФК, повторная передача их в ИВЦ ЖА. Многодорожные ЖА отправляют данные ЦЕНТРАЛИЗОВАННО после анализа полученных данных от ж.д. АРМ ПФК АРМ ПФК - М |
| 5 | ИВЦ ЖА | 30.06 30.11 | Формирование «шахматок» по прибытию в каждую ЖА на основе собранных данных в АРМ ПФК-М и передача их в ЖА АРМ ПФК АРМ ПФК - М |
| 6 | ИВЦ ЖА | По согласованию с Дирекцией Совета | Передача собранных данных за май и октябрь в Дирекцию Совета для расчета ПФК АРМ ПФК - М Дирекция Совета |

В настоящее время производится расчет плана формирования вагонов с крупнотоннажными контейнерами. Ввиду значительного уменьшения парка среднетоннажных контейнеров План формирования вагонов со среднетоннажными контейнерами не рассчитывается. Изменения в ПФК для среднетоннажных контейнеров вносятся в АРМе «Редактор ПФК» (АРМ ПФК-Р) разработки ФГБОУ ВО ПГУПС специалистами Дирекции Совета.

В железнодорожной администрации России файлы с данными об исполненных контейнеропотоках формируются с помощью Web-приложения «Исполненные контейнеропотоки» разработки ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (ОЦРВ)

Другие типоразмеры крупнотоннажных контейнеров (тридцатифутовый, сорокапятифутовый и др.) относятся к редко используемым типам контейнеров. В силу этого при определении комплекта условных контейнеров на вагон учитываются только двадцати- и сорокафутовые контейнеры.

План формирования вагонов со среднетоннажными контейнерами не включается в книгу для железнодорожных администраций, не осуществляющих перевозки грузов в среднетоннажных контейнерах