| Приложение № 13 |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 27.05.5-2016

об изменении

Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)

Дата введения

Москва 2016 г.

П. 9.3.2.5 Изложить в виде:

9.3.2.5 Маркировка

Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки SKF нанесена на цилиндрической поверхности центральной выточки наружного кольца, на торцах  внутренних колец и на кожухе уплотнения.

3

Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника:

SKF OR-7030АА  / VA3882 01-12  12345 E-0001 RUSSIA T G

Пример маркировки на внутреннем кольце нового подшипника:

SKF IR-7091  / VA3882 01-12 12345 E-0001 RUSSIA T G

-  SKF - товарный знак,

- OR-7030АА / VA3882 – обозначение наружного кольца подшипника в габаритных  размерах 150х250х160 мм (/VA3882 - может отсутствовать) (OR-7095 или OR-7095А - в габаритных размерах 130х250х160 мм, OR-7097B -                 в габаритных размерах 130х230х150 мм),

- IR-7091 / VA3882 - обозначение внутреннего кольца подшипника в габаритных размерах 150х250х160 мм (/VA3882 - может отсутствовать) (IR-7095 или IR-7095А -  в габаритных размерах 130х250х160 мм, IR-7097B - в габаритных размерах 130х230х150 мм),

- 01-12 – месяц и две последние цифры года изготовления,

- 12345 – порядковый (серийный) номер кольца. Номер наружного кольца считается порядковым (серийным) номером подшипника,

- Е-0001 – номер партии кольца (может отсутствовать),

- RUSSIA или ITALY – страна изготовитель подшипника,

- T или V – код предприятия ООО «СКФ Тверь» или SKF Industrie S.p.A,

- G – код материала кольца (может отсутствовать).

4

Пример маркировки на кожухе уплотнения нового подшипника:

1440 23-01-12 CTBU 150х250х160 ВТ2-8720 ВС-03

Порядок нанесения знаков маркировки может быть любым

- 1440 – условный номер ООО «СКФ Тверь»,

- 23-01-12 – число – месяц – две последние цифры года сборки подшипника (число может отсутствовать),

- CTBU 150х250х160 – наименование (габаритные размеры) подшипника,

- ВТ2-8720 ВС-03 – обозначение подшипника по чертежу.

На отремонтированном подшипнике дополнительно к основной маркировке на наружном кольце нанесены знаки о проведенном ремонте.

Пример маркировки на наружном кольце отремонтированного подшипника:

SKF OR-7030АА  / VA3882 01-12  12345 E-0001 RUSSIA T G    1440 01-12-15 REFT

На кожухе одного из уплотнений отремонтированного подшипника нанесена маркировка о проведенном  ремонте.

Пример маркировки на кожухе уплотнения отремонтированного подшипника:

1440 01-12-15 CTBU 150х250х160 ВТ2-8720 ВС-03   REFT

- 1440 – условный номер ООО «СКФ Тверь»,

- 01-12-15 – число – месяц – две последние цифры года ремонта подшипника (число может отсутствовать),

- REFT – обозначение того, что подшипник прошел ремонт на ООО «СКФ Тверь».