Приложение № 16

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 36 - 2016

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту

тормозного оборудования вагонов

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Извещение |  |  |  | ### Обозначение |  |  |  | Код |  | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел АТА |  | 32 ЦВ 36 - 2016 |  |  |  | ## 732-ЦВ-ЦЛ |  |  |  | ### 9 |  | ### 2 | ### 23 |
|  |  | Дата выпуска |  |  |  |  | ## Срок действия ПИ |  |  |  | ОбозначениеПИ (ДПИ, ПР) |  |  |
| Срок изменения. |  |  | Срочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина |  |  | # Требование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  | Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания о внедрении |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  | Учтенным абонентам (по разнарядке ЦСЖТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 1.9 абзац 1 Имеется: «Все стенды, устройства и установки для испытания тормозного оборудования и тормоза вагона, соблюдение технологии и качество ремонта должны проверяться не реже одного раза в 6 месяцев комиссией под председательством должностного лица, определенного железнодорожной администрацией.» Должно быть: «Все стенды, устройства и установки для испытания тормозного оборудования и тормоза вагона, соблюдение технологии и качество ремонта должны проверяться не реже одного раза в 6 месяцев комиссией под председательством должностного лица предприятия структурного подразделения, уполномоченной железнодорожной администрацией.» Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  | Н.контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред.заказ. |  |  |
| Должность |  | Гл. констр. |  |  | Нач. отдела |  |  | Нач отдела |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  | Шехт М.В. |  |  | Лебедев Г.В. |  |  | Зеленков А.В. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение внес |  |  |  |  |  |  |  | Контрольную копию испр. |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 3 |
| Пункт 2.2.1 ввести абзац 4а «- фильтр очистки сжатого воздуха (при демонтаже главной и магистральной частей) и пылеулавливающие сетки камеры модельного ряда 6540.01;» Пункт 2.2.1 абзац 5 Имеется: «- авторежимы, за исключением авторежимов, на которые распространяется гарантийный срок службы и при условии, что он не заканчивается в следующий плановый межремонтный период;» Должно быть: «- авторежимы, за исключением авторежимов, на которые распространяется гарантийный срок службы и при условии, что он не заканчивается в следующий плановый межремонтный период вагона, а также авторежимов, имеющих пломбы и (или) бирки ремонтного предприятия (АКП, АО, СЦ), на которые распространяется гарантийный послеремонтный срок службы и при условии, что он не заканчивается в следующий плановый межремонтный период вагона;» Пункт 2.2.1 последний абзац : Имеется: «Допускается при деповском ремонте не демонтировать с вагона главную и магистральную части воздухораспределителя, имеющие пломбы предприятия-изготовителя или пломбы и (или) бирки ремонтного предприятия (АКП, АО, СЦ), у которых доремонтный срок службы (срок службы от даты изготовления до первого ремонта) или межремонтный срок службы не достиг своего минимума, установленного нормативной документацией предприятия-изготовителя.» Должно быть: «Допускается при деповском ремонте не демонтировать с вагона главную и магистральную части воздухораспределителя, а также авторежимы, имеющие пломбы предприятия-изготовителя или пломбы и (или) бирки ремонтного предприятия (АКП, АО, СЦ), у которых доремонтный срок службы (срок службы от даты изготовления до первого ремонта) или межремонтный срок службы, не заканчивается до проведения следующего планового ремонта.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 4 |
| Пункт 2.2.4 Имеется: «У камеры модельного ряда 295 на вагоне, в случае демонтажа главной и магистральной частей, необходимо проверить расстояние от привалочной плоскости фланца для главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя и размер посадочного места под сетчато-войлочный фильтр. Расстояние от привалочной плоскости для фланца главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя должно быть у камеры 295.001 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (87+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм; у камер 295М.001 и 295М.002 для груженого режима – (80+1) мм, для среднего – (85+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм. В случае несоответствия размеров приведенным выше значениям режимный валик воздухораспределителя следует заменить. Размер посадочного места под сетчато-войлочный фильтр должен быть в пределах от 72 до 72,5 мм. Камеру воздухораспределителя, не выдержавшую контроль, следует заменить.» Должно быть: «У камеры модельного ряда 295 и 6540.01 на вагоне, в случае демонтажа главной и магистральной частей, необходимо проверить расстояние от привалочной плоскости фланца для главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя и размер посадочного места под сетчато-войлочный фильтр. Расстояние от привалочной плоскости для фланца главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя должно быть у камеры 295.001 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (87+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм; у камер 6540.01, 295М.001 и 295М.002 для груженого режима – (80+1) мм, для среднего – (85+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм. В случае несоответствия размеров приведенным выше значениям режимный валик воздухораспределителя следует заменить. Размер посадочного места под сетчато-войлочный фильтр камер модельного ряда 295 и под фильтр очистки сжатого воздуха камеры модельного ряда 6540.01 должен быть в пределах от 72 до 72,5 мм. Камеру воздухораспределителя, не выдержавшую контроль, следует заменить.» Пункт 2.2.8 абзац 2 Имеется: «У кронштейна-камеры модельного ряда КАВ30, в случае демонтажа с него главной и магистральной частей, фильтр очистки сжатого воздуха следует устанавливать только новый.» Должно быть: «У кронштейна-камеры модельного ряда КАВ30 и камеры модельного ряда 6540.01, в случае демонтажа с него главной и магистральной частей, фильтр очистки сжатого воздуха следует устанавливать только новый.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 5 |
| Пункт 3.4 Имеется: «3.4 Сетчато-войлочные фильтры и пылеулавливающие сетки при плановых видах ремонта должны ставиться в тормозную систему вагона только новые и предварительно продутые сжатым воздухом.» Должно быть: «3.4 Сетчато-войлочные фильтры, фильтры очистки сжатого воздуха и пылеулавливающие сетки при плановых видах ремонта должны ставиться в тормозную систему вагона только новые и предварительно продутые сжатым воздухом.» Пункт 7.2 абзацы 5, 6 Имеется: «- расстояние от привалочной плоскости для главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя должно быть у камеры 295.001 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (87+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм, у камеры 295М.001 и 295М.002 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (85+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм; - сетчато-войлочный фильтр и пылеулавливающие сетки при плановых видах ремонта должны быть заменены новыми, предварительно продутые сжатым воздухом» Должно быть: «- расстояние от привалочной плоскости для главной части воздухораспределителя до рабочей поверхности кривошипа режимного валика воздухораспределителя должно быть у камеры 295.001 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (87+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм, у камер 6540.01, 295М.001 и 295М.002 для груженого режима (80+1) мм, для среднего – (85+1) мм, для порожнего – не менее 98 мм; - сетчато-войлочный фильтр, фильтры очистки сжатого воздуха и пылеулавливающие сетки при плановых видах ремонта должны быть заменены новыми, предварительно продутые сжатым воздухом;» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 6 |
| Пункт 12.1 Имеется: «Поступившие в ремонт авторежимы, у которых до окончания гарантийного срока службы остается не менее 2 лет, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений, должны быть испытаны без предварительной их очистки и ремонта. При удовлетворительных результатах испытания на авторежим устанавливается бирка с указанием клейма АКП и даты испытания (число, месяц и две последние цифры года). В случае отрицательных результатов испытания предприятию-изготовителю в установленном порядке направляется акт-рекламация.» Должно быть: «Поступившие в ремонт авторежимы, у которых до окончания гарантийного срока службы остается не менее 2 лет, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений, должны быть испытаны без предварительной их очистки и ремонта. При положительных результатах испытания на авторежим устанавливается бирка с указанием клейма АКП и даты испытания (число, месяц и две последние цифры года). В случае отрицательных результатов испытания предприятию-изготовителю в установленном порядке направляется акт-рекламация. Снятые с вагона авторежимы АКВ1 должны быть направлены в СЦ.» Пункт 12.5 Имеется: «Каждый отремонтированный авторежим должен быть испытан на испытательном стенде. На отремонтированном и выдержавшем испытание авторежиме должна стоять бирка. Бирка должна устанавливаться под гайку одного из болтов, соединяющих демпферную часть с пневмореле. На бирке должны быть нанесены клеймо АКП и дата ремонта (число, месяц и две последние цифры года).» Должно быть: «Каждый отремонтированный авторежим должен быть испытан на испытательном стенде. На отремонтированном и выдержавшем испытание авторежиме должна стоять бирка. Бирка должна устанавливаться под гайку одного из болтов, соединяющих демпферную часть с пневмореле. На бирке должны быть нанесены: - клеймо АКП и дата ремонта (число, месяц и две последние цифры года) – при ремонте в АКП; - клеймо СЦ, маркировка в виде буквы «Р» и дата ремонта (число, месяц и две последние цифры года) – при ремонте в СЦ. Кроме того, отремонтированные в СЦ авторежимы должны быть опломбированы.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 7 |
| Пункт 12.8 Имеется: «Отремонтированный авторежим, срок хранения которого превышает 6 месяцев со времени его ремонта, может быть установлен на вагон только после испытания при условии удовлетворительных результатов. При этом на авторежим должна быть установлена бирка с указанием клейма АКП и даты испытания с сохранением бирки, поставленной при ремонте.» Должно быть: «Отремонтированный авторежим, срок хранения которого превышает со времени ремонта 6 месяцев – для авторежимов модельного ряда 265А и 6532, 1 год – для авторежимов АКВ1, может быть установлен на вагон только после его испытания при условии положительных результатов. При этом на авторежим в дополнение к бирке, установленной при его ремонте, должна быть установлена бирка, на которой должны быть нанесены: - клеймо АКП и дата испытания (число, месяц и две последние цифры года) – при испытании в АКП; - клеймо СЦ, маркировка в виде буквы «И» и дата испытания (число, месяц и две последние цифры года) – при испытании в СЦ.» Пункт 12.9 Имеется: «На новом авторежиме, выдержавшем испытание перед постановкой на вагон, должна стоять бирка. Бирка должна устанавливаться под гайку одного из болтов, соединяющих демпферную часть с пневмореле. На бирке должны быть нанесены клеймо АКП и дата испытания (число, месяц и две последние цифры года).» Должно быть: «На новом авторежиме, выдержавшем испытание перед постановкой на вагон (при превышении срока его хранения после изготовления), должна быть установлена бирка с сохранением пломбы предприятия-изготовителя. При этом маркировка бирки – в соответствии с пунктом 12.8. Бирка должна устанавливаться под гайку одного из болтов, соединяющих демпферную часть с пневмореле.» |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 8 |
| Пункт 13.1.2 абзац 11 Имеется: «- привалочный фланец и прижим для надежного крепления авторежима в вертикальном положении во время его испытания, обеспечивающие размер от оси верхних отверстий привалочного фланца авторежима до опоры механизма поднятия упора авторежима (размер «г») для авторежима 265А-1 – (2951) мм, для авторежима 265А-4 – (3050,5) мм.» Должно быть: «- привалочный фланец и прижим для надежного крепления авторежима в вертикальном положении во время его испытания, обеспечивающие размер от оси верхних отверстий привалочного фланца авторежима до опоры механизма поднятия упора авторежима (размер «г») для авторежима 265А-1 – (2951) мм, для авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532 – (3050,5) мм.» Пункт 13.2.1 Имеется: «Перед испытанием у авторежима следует проконтролировать: - размер «в» (выход кольцевой проточки вилки из корпуса авторежима), который должен быть не менее 2 мм; - размер «б» (у авторежима 265А-1), который должен быть не более 70 мм; - размер «у» (у авторежима 265А-4), который должен быть не менее 120 мм.» Должно быть: «Перед испытанием у авторежима следует проконтролировать: - размер «в» (выход кольцевой проточки вилки из корпуса авторежима), который должен быть не менее 2 мм; - размер «б» (у авторежима 265А-1), который должен быть не более 70 мм; - размер «у» (у авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532), который должен быть не менее 120 мм.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 9 |
| Пункт 13.2.8 Имеется: «Закрыть кран 3. Давление сжатого воздуха в РЗД должно быть (0,30±0,01) МПа [(3,0±0,1) кгс/см2]. Переместить вверх опору механизма поднятия упора авторежима на (27+1) мм – для авторежима 265А-1, на (400,5) мм – для авторежима 265А-4. После поднятия вилки с упором авторежима дать выдержку времени не менее 60 секунд и открыть кран 3. При этом давление сжатого воздуха в ТР должно установиться равным давлению сжатого воздуха в РЗД.» Должно быть: «Закрыть кран 3. Давление сжатого воздуха в РЗД должно быть (0,30±0,01) МПа [(3,0±0,1) кгс/см2]. Переместить вверх опору механизма поднятия упора авторежима на (27+1) мм – для авторежима 265А-1, на (400,5) мм – для авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532. После поднятия вилки с упором авторежима дать выдержку времени не менее 60 секунд и открыть кран 3. При этом давление сжатого воздуха в ТР должно установиться равным давлению сжатого воздуха в РЗД.» Пункт 13.2.10 Имеется: «Закрыть кран 3 и после падения давления сжатого воздуха в ТР до нуля освободить упор авторежима от действия механизма его поднятия. При этом вилка с упором должна занять свое нижнее положение (исходное положение в соответствии с пунктом 13.2.1) у авторежима 265А-1 за время от 18 до 45 секунд, у авторежима 265А-4 – от 20 до 60 секунд.» Должно быть: «Закрыть кран 3 и после падения давления сжатого воздуха в ТР до нуля освободить упор авторежима от действия механизма его поднятия. При этом вилка с упором должна занять свое нижнее положение (исходное положение в соответствии с пунктом 13.2.1) у авторежима 265А-1 за время от 18 до 45 секунд, у авторежима 265А-4, АКВ1 и модельного ряда 6532 – от 18 до 60 секунд.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 10 |
| Пункт 14.7 абзац 3 Имеется: «- запрещается регулировать размер «а», изменяя размер «б» (у авторежима 265А-1) или размер «у» (у авторежима 265А-4) с помощью упора авторежима, зашплинтованного в АКП;» Должно быть: «- запрещается регулировать размер «а», изменяя размер «б» (у авторежима 265А-1) или размер «у» (у авторежима 265А-4, АКВ1 и авторежима модельного ряда 6532) с помощью упора авторежима, зафиксированного (шплинтом – у авторежимов модельного ряда 265А, шайбой – у авторежимов АКВ1) при изготовлении или ремонте авторежима;» Пункт 14.8 абзац 3 Имеется: «- между упором авторежима и контактной планкой тележки порожнего вагона не должно быть зазора, кольцевая проточка на вилке авторежима 265А-1 не должна быть видна, а для авторежима 265А-4 допускается видимость кольцевой проточки на вилке авторежима при поджатии упора демпферной части регулировочными пластинами;» Должно быть: «- между упором авторежима и контактной планкой тележки порожнего вагона не должно быть зазора, кольцевая проточка на вилке авторежима 265А-1 не должна быть видна, а для авторежима 265А-4 и авторежима модельного ряда 6532 допускается видимость кольцевой проточки на вилке авторежима при поджатии упора демпферной части регулировочными пластинами;» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 11 |
| Пункт 14.8 абзац 4 Имеется: «- проверка регулировки авторежима производится на порожнем вагоне, для чего на вагоне производится полное служебное торможение и контролируется давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре. Давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре при полном служебном торможении должно быть для вагонов с тарой от 27 до 32 т – (0,16±0,01) МПа [(1,6±0,1) кгс/см2], для вагонов с тарой свыше 32 до 36 т – (0,19±0,01) МПа [(1,9±0,1) кгс/см2], для вагонов с тарой свыше 36 до 45 т – (0,22±0,01) МПа [(2,2±0,1) кгс/см2]. В случае несоответствия давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре при полном служебном торможении порожнего вагона приведенным значениям производится регулировка положения упора авторежима путем снятия или постановки металлических регулировочных планок под контактную планку в соответствии с п. 14.6. Запрещается производить регулировку авторежима с помощью упора, зашплинтованного в АКП;» Должно быть: «- проверка регулировки авторежима производится на порожнем вагоне, для чего на вагоне производится полное служебное торможение и контролируется давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре. Давление сжатого воздуха в тормозном цилиндре при полном служебном торможении должно быть для вагонов с тарой от 27 до 32 т – (0,16±0,01) МПа [(1,6±0,1) кгс/см2], для вагонов с тарой свыше 32 до 36 т – (0,19±0,01) МПа [(1,9±0,1) кгс/см2], для вагонов с тарой свыше 36 до 45 т – (0,22±0,01) МПа [(2,2±0,1) кгс/см2]. В случае несоответствия давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре при полном служебном торможении порожнего вагона приведенным значениям производится регулировка положения упора авторежима путем снятия или постановки металлических регулировочных планок под контактную планку в соответствии с п. 14.6. Запрещается производить регулировку авторежима с помощью упора, зафиксированного (шплинтом – у авторежимов модельного ряда 265А и 6532, шайбой – у авторежимов АКВ1) после проведения ремонта авторежима;» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 12 |
| Пункт 15.11 абзац 1 Имеется: «Отремонтированные магистральные и главные части, срок хранения которых превышает со времени ремонта 6 месяцев для воздухораспределителей модельного ряда 483 и 1 год – для воздухораспределителей модельного ряда КАВ60, могут быть установлены на вагон только после их испытания при положительных результатах. При этом на магистральную и главную части в дополнении к биркам, установленным при их ремонте, должны быть установлены бирки, на которых должны быть нанесены:» Должно быть: «Отремонтированные магистральные и главные части, срок хранения которых превышает со времени ремонта 6 месяцев для воздухораспределителей модельного ряда 483 и 1 год – для воздухораспределителей модельного ряда КАВ60 и 6540, могут быть установлены на вагон только после их испытания при положительных результатах. При этом на магистральную и главную части в дополнении к биркам, установленным при их ремонте, должны быть установлены бирки, на которых должны быть нанесены:» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 13 |
| Таблица 7 Имеется: Таблица 7 – Размеры дроссельных отверстий магистральных и главных частей воздухораспределителей грузового типа Местонахождение отверстия; Диаметр отверстия, мм. Магистральная часть 483. В дросселе плунжера; 2,0±0,12. В хвостовике плунжера; 0,7±0,03 (3 отверстия). В корпусе (дроссель к клапану мягкости); 0,65±0,03*. В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов); 0,9±0,05. В хвостовике направляющего диска диафрагмы; 1,00,25 (2 отверстия). В седле диафрагмы переключателя режимов; 0,6±0,03. Магистральная часть 483М, 483А. В дросселе плунжера; 2,0±0,12. В хвостовике плунжера; 0,7±0,03 (3 отверстия). В корпусе (дроссель к клапану мягкости); 0,9±0,05. В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов); 0,9±0,05. В хвостовике направляющего диска диафрагмы; 1,0+0,25 (2 отверстия). В седле диафрагмы переключателя режимов; 0,6±0,03. В седле узла трех клапанов; 0,3±0,03. Главная часть 270. В штоке главного поршня; 1,7±0,05. В корпусе (цилиндр главного поршня); 0,5±0,05. В корпусе (ниппель обратного клапана); 1,3±0,05. В уравнительном поршне (атмосферное отверстие); 2,8+0,1;0,05. Главная часть 466. В штоке с манжетами; 1,8±0,06. В дросселе зажимной шайбы (узел диафрагмы); 0,6±0,03. В корпусе (ниппель обратного клапана); 1,3±0,05. В седле уравнительного поршня (атмосферное отверстие); 3,5+0,16. Главная часть 483.400. Во втулке корпуса; 1,7+0,25. В корпусе (дроссель цилиндра главного поршня); 0,55±0,03. В корпусе (дроссель обратного клапана); 1,3±0,05. В уравнительном поршне (атмосферное отверстие); 2,8+0,1;0,05. В седле клапана дополнительной разрядки; 0,5±0,03. *Отверстие рассверливается до диаметра (0,90,05) мм.. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 14 |
| Должно быть: Таблица 7 – Размеры дроссельных отверстий магистральных и главных частей воздухораспределителей грузового типа Местонахождение отверстия; Диаметр отверстия, мм. Магистральная часть 483. В дросселе плунжера; 2,0±0,12. В хвостовике плунжера; 0,7±0,03 (3 отверстия). В корпусе (дроссель к клапану мягкости); 0,65±0,03*. В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов); 0,9±0,05. В хвостовике направляющего диска диафрагмы; 1,00,25 (2 отверстия). В седле диафрагмы переключателя режимов; 0,6±0,03. Магистральная часть 483М, 483А. В дросселе плунжера; 2,0±0,12. В хвостовике плунжера; 0,7±0,03 (3 отверстия). В корпусе (дроссель к клапану мягкости); 0,9±0,05. В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов); 0,9±0,05. В хвостовике направляющего диска диафрагмы; 1,0+0,25 (2 отверстия). В седле диафрагмы переключателя режимов; 0,6±0,03. В седле узла трех клапанов; 0,3±0,03. Магистральная часть 4380. В дросселе плунжера; 2,0+0,25. В хвостовике плунжера; 0,7±0,03 (3 отверстия). В седле клапана мягкости; 0,9±0,05. В гайке атмосферного клапана (узел трех клапанов); 0,9±0,05. В хвостовике направляющего диска диафрагмы; 1,0+0,25 (2 отверстия). В седле диафрагмы переключателя режимов; 0,6±0,03. В седле узла трех клапанов; 0,3±0,03. Главная часть 270. В штоке главного поршня; 1,7±0,05. В корпусе (цилиндр главного поршня); 0,5±0,05. В корпусе (ниппель обратного клапана); 1,3±0,05. В уравнительном поршне (атмосферное отверстие); 2,8+0,1;0,05. В седле клапана дополнительной разрядки; 0,5±0,03. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 15 |
| Окончание таблицы 7. Главная часть 4381. В штоке главного поршня; 1,8±0,05. В корпусе (цилиндр главного поршня); 0,55±0,05. В корпусе (ниппель обратного клапана); 1,3±0,05. В уравнительном поршне (атмосферное отверстие); 2,8+0,1. Главная часть 466. В штоке с манжетами; 1,8±0,06. В дросселе зажимной шайбы (узел диафрагмы); 0,6±0,03. В корпусе (ниппель обратного клапана); 1,3±0,05. В седле уравнительного поршня (атмосферное отверстие); 3,5+0,16. Главная часть 483.400. Во втулке корпуса; 1,7+0,25. В корпусе (дроссель цилиндра главного поршня); 0,55±0,03. В корпусе (дроссель обратного клапана); 1,3±0,05. В уравнительном поршне (атмосферное отверстие); 2,8+0,1;0,05. В седле клапана дополнительной разрядки; 0,5±0,03. *Отверстие рассверливается до диаметра (0,90,05) мм.. |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 16 |
| Пункт 16.1.5 Имеется: «16.1.5. Испытание магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда 483 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной главной частью 270 или 483.400. Испытание магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда КАВ60 производится с закрепленной на стенде главной частью КАВ10-01 или КАВ10-02. Испытание главных частей воздухораспределителей модельного ряда 483 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной магистральной частью 483М или 483А. Испытание главных частей воздухораспределителей модельного ряда КАВ60 производится с закрепленной на стенде магистральной частью КАВ20-01. Испытание на стенде одновременно непроверенных магистральной и главной частей воздухораспределителей модельного ряда 483 запрещается.» Должно быть: «16.1.5. Испытание магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда 483 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной главной частью 270 или 483.400. Испытание магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда КАВ60 производится с закрепленной на стенде главной частью КАВ10-01 или КАВ10-02. Испытание магистральных частей 4380 воздухораспределителей модельного ряда 6540 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной главной частью 4381. Испытание главных частей воздухораспределителей модельного ряда 483 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной магистральной частью 483М или 483А. Испытание главных частей воздухораспределителей модельного ряда КАВ60 производится с закрепленной на стенде магистральной частью КАВ20-01. Испытание главных частей 4381 воздухораспределителей модельного ряда 6540 производится с закрепленной на стенде проверенной и исправной магистральной частью 4380. Испытание на стенде одновременно непроверенных магистральной и главной частей воздухораспределителей модельного ряда 483 и модельного ряда 6540 запрещается». |  |  |  |  |  |
| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 17 |
| Пункт 16.2.1 абзац 4 Имеется: «- время зарядки ЗК сжатым воздухом от 0 до 0,12 МПа (от 0 до 1,2 кгс/см2), которое должно быть для магистральных частей 483 и 483М от 20 до 35 с, для магистральной части 483А – от 4 до 8 с, для магистральной части КАВ20-01 – от 1 до 5 с;» Должно быть: «- время зарядки ЗК сжатым воздухом от 0 до 0,12 МПа (от 0 до 1,2 кгс/см2), которое должно быть для магистральных частей 483 и 483М от 20 до 35 с, для магистральных частей 483А и 4380 – от 4 до 8 с, для магистральной части КАВ20-01 – от 1 до 5 с;» Пункт 16.2.1 абзац 6 Имеется: «- открытие второго пути зарядки РК (проверяется для магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда 483), которое должно произойти при достижении в ней давления сжатого воздуха от 0,20 до 0,35 МПа (от 2,0 до 3,5 кгс/см2), а также время зарядки РК сжатым воздухом (проверяется для магистральных частей всех воздухораспределителей) с 0,35 до 0,40 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) должно быть от 6 до10 с.» Должно быть: «- открытие второго пути зарядки РК (проверяется для магистральных частей воздухораспределителей модельного ряда 483 и модельного ряда 6540), которое должно произойти при достижении в ней давления сжатого воздуха от 0,20 до 0,35 МПа (от 2,0 до 3,5 кгс/см2), а также время зарядки РК сжатым воздухом (проверяется для магистральных частей всех воздухораспределителей) с 0,35 до 0,40 МПа (с 3,5 до 4,0 кгс/см2) должно быть от 6 до10 с.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 18 |
| Пункт 16.3.1 абзац 2 Имеется: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 – в положении «средний», краны 13, 15 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты.» Должно быть: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 4381, 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 – в положении «средний», краны 13, 15 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты.» Пункт 16.3.1 абзац 5 Имеется: «- время зарядки сжатым воздухом РК от 0 до 0,05 МПа (от 0 до 0,5 кгс/см2), которое должно быть от 25 до 55 с в случае применения при испытании магистральной части 483М, от 15 до 40 с – в случае применения при испытании магистральной части 483А, от 3 до 8 с – в случае применения для испытания магистральной части КАВ20-01.» Должно быть: «- время зарядки сжатым воздухом РК от 0 до 0,05 МПа (от 0 до 0,5 кгс/см2), которое должно быть от 25 до 55 с в случае применения при испытании магистральной части 483М, от 15 до 40 с – в случае применения при испытании магистральных частей 483А и 4380, от 3 до 8 с – в случае применения для испытания магистральной части КАВ20-01.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 19 |
| Пункт 16.3.2 абзац 2 Имеется: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 - в положении «средний», краны 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты» Должно быть: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 4381, 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 - в положении «средний», краны 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты» Пункт 16.3.3 абзац 2 Имеется: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 – в положении «средний», краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты.» Должно быть: «Переключатель режимов торможения должен быть установлен для главных частей 4381, 270 и 483.400 в положение «порожний», для главных частей КАВ10-01 и КАВ10-02 – в положении «средний», краны 1, 13, 15, 26 и 32 должны быть открыты, остальные – закрыты.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 20 |
| Пункт 17.1.2 абзац 4 Имеется: «На вагоне, оборудованном авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – при авторежиме 265А-1, толщиной (45-1) мм – при авторежиме 265А-4.» Должно быть: «На вагоне, оборудованном авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – при авторежиме 265А-1, толщиной (45-1) мм – при авторежиме 265А-4, АКВ1 и авторежиме модельного ряда 6532.» Пункт 19.5.2 абзац 5 Имеется: «У вагонов, оборудованных авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – для авторежимов 265А-1, толщиной (45-1) мм – для авторежимов 265А-4.» Должно быть: «У вагонов, оборудованных авторежимом, под упор авторежима необходимо подложить металлическую прокладку толщиной (32-1) мм – для авторежимов 265А-1, толщиной (45-1) мм – для авторежимов 265А-4, АКВ1 и авторежимов модельного ряда 6532.» |  |  |  |  |  |

| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПЕРЕЧЕНЬ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ВАГОНЫ ПРИ ИХ РЕМОНТЕ Таблицу изложить в редакции: 4; Цилиндр тормозной 188Б (исполнение -01, -02, -03, -04) ГОСТ 31402-2009 [ТУ 3184-555-05744521-2013]; Грузовые вагоны. 6; Цилиндр тормозной 519А ГОСТ 31402-2009 [ТУ 3184-555-05744521-2013]; Грузовые вагоны. 7; Цилиндр тормозной 710 (исполнение -01, -02, -03) ГОСТ 31402-2009 [ТУ 3184-555-05744521-2013]; Грузовые вагоны. 8; Цилиндр тормозной 501Б ГОСТ 31402-2009 [ТУ 3184-555-05744521-2013]; Пассажирские вагоны. 9; Цилиндр тормозной 578 ГОСТ 31402-2009 [ТУ 3184-555-05744521-2013]; Пассажирские вагоны. 52; Рукав соединительный Р17 Б ГОСТ 2593-2014; Грузовые вагоны. 53; Рукав соединительный Р36 А, Р36 Б, Р36 В ГОСТ 2593-2014; Грузовые вагоны. 54; Рукав соединительный с электроконтактом 369А ГОСТ 2593-2014; Пассажирские вагоны. 82; Электровоздухораспределитель 305 ТУ 3184-004-05756760-00; Пассажирские вагоны. 94; Клапаны сбрасывающие трехпозиционные 182, 182-01, 182-04, 182-08, 182-09 ТУ 3184-007-05756760-99; Пассажирские вагоны. 99; Воздухораспределитель 483А-03БС ТУ 3184-021-05756760-00; Грузовые вагоны. |
| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 22 |
| Дополнить таблицу: 108; Авторежим АКВ1, II83776/1ВК, АКВ1.83776 ТУ (авторежим в сборе с кронштейном для крепления на вагоне); Грузовые вагоны. 109; Авторежим АКВ1, II83776/1В, АКВ1.83776 ТУ (авторежим без кронштейна для крепления на вагоне); Грузовые вагоны. 110; Воздухораспределитель 6540 (исполнение -01, -02, -03) ТУ 3184-017-10785350-2013; Грузовые вагоны. 111; Камера 6540.01 ТУ 3184-022-10785350-2013; Грузовые вагоны. 112; Главная часть 4381 ТУ 3184-017-10785350-2013; Грузовые вагоны. 113; Главная часть 4381-01 ТУ 3184-017-10785350-2013; Грузовые вагоны. 114; Магистральная часть 4380 ТУ 3184-017-10785350-2013; Грузовые вагоны. 115; Магистральная часть 4380-01 ТУ 3184-017-10785350-2013; Грузовые вагоны. 116; Тормозной цилиндр 6571А ТУ 3184-027-10785350-2015; Грузовые вагоны. 117; Рукав Р32Б ТУ 3184-029-10785350-2015; Грузовые вагоны. 118; Цилиндр тормозной 6571А ТУ 3184-027-10785350-2015; Грузовые вагоны. 119; Цилиндр тормозной 6571А-01 ТУ 3184-027-10785350-2015; Грузовые вагоны. 120; Авторежим 6532 ТУ 3184-020-10785350-2015; Грузовые вагоны. 121; Авторежим 6532-01 ТУ 3184-020-10785350-2015; Грузовые вагоны. |
| Извещение |  | 32 ЦВ 36 - 2016 | Обозначение ПИ (ДПИ, ПР) |  | Лист |
| Изм. | Содержание изменения |  |  |  | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е РЕЕСТР УСЛОВНЫХ НОМЕРОВ АВТОКОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ АКП (А) И АВТОМАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (АО), ПРИСВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ Дополнить список: А-407 ЗАО «Промтрактор-Вагон» ГРК А-449 АО «ЗИКСТО» АО НК «Казахстанские железные дороги» КЗХ О-536 Вагоноремонтное депо Чита (ВРД) ЗБК О-558 Моторвагонное депо Данилов СЕВ О-559 Моторвагонное депо Крюково ОКТ А-560 ООО «Орский вагонный завод» ЮУР О-561 Калужский завод «Ремпутьмаш» ВСИБ |  |  |  |  |  |