| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Комиссией по пассажирскому хозяйству | Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества |
| (протокол от 6-8 сентября 2016 г. № 18) | (протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |

Приложение № 27

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27.05.2-2016

об изменении

Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм

Дата введения: с 1 января 2017 года

Москва - 2016 г.

П. 9.3.5 Читать в редакции:

9.3.5 Маркировка

Маркировка подшипника кассетного типа торговой марки Бренко нанесена на цилиндрической поверхности наружного кольца.

Пример маркировки на наружном кольце нового подшипника:

BRENCO ® RUM6L02-USA-H-08-00024

3

ЕРК- BRENCO ® RUM6L02-Н-08-00024-RUSSIA

ЕРК- BRENCO ® RUM6L02-Н-15-00024-RU1407

- BRENCO, ЕПК-BRENCO – завод-изготовитель наружного кольца подшипника,

- RUM6L02 – номер детали (M6L02 – код Компании для наружного кольца, соответствующий габаритам подшипника  130х250х160 мм),

- Н-08, Н-15 - код месяца и две последние цифры года выпуска наружного кольца подшипника (А-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, E-май, F-июнь, G-июль, H-август, J-сентябрь, K-октябрь, L-ноябрь, M-декабрь),

- 00024 – порядковый номер наружного кольца подшипника (может содержать 5 или 6 цифр),

- USA, RUSSIA, RU – страна-изготовитель наружного кольца подшипника (RUSSIA – при изготовлении на заводе      ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» в России до 2015 года, RU – при изготовлении на заводе                      ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» в России c 2015 года),

- 1407 – условный номер ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»,

Дата изготовления подшипника указывается в паспорте на подшипник.

На отремонтированном подшипнике дополнительно к основной маркировке на цилиндрической поверхности наружного кольца нанесены знаки о проведенном ремонте.

Пример маркировки на наружном кольце отремонтированного подшипника:

ЕРК- BRENCO ® RUM6L02-Н-15-00024-RU1407    1407-Р-10-15

4

- 1407 – условный номер ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»,

- Р - обозначение того, что подшипник прошел ремонт,

- 10-15 - месяц и две последние цифры года ремонта подшипника.