Приложение № 9

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |
| --- | --- |

Изменения и дополнения в Положение П.15.01-09.

«Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы»

Раздел 1 второй абзац изложить в редакции: «Настоящее Положение распространяется на локомотивы, назначенный срок службы …», далее 
по тексту;

п. 2.10 Примечание изложить в редакции: « - комплекс работ ПНСС выполняется в соответствии с инструктивными указаниями, принятыми и утвержденными установленным порядком железнодорожной Администрацией, если это предусмотрено национальным законодательством»;

п. 2.13 изложить в редакции: «заявитель на продление назначенного срока службы (предприятие-заявитель): Структурное подразделение собственника локомотивов – балансодержатель объекта ПНСС, собственник объекта ПНСС.»;

п. 2.15 изложить в редакции: «техническое диагностирование: Контроль (обследование) технического состояния объекта ПНСС (выявление и определение причин повреждений в эксплуатации), прогнозирование его технического состояния по показателям прочности, жесткости, ресурса, выполняемые экспертной организацией»;

п. 3.1 изложить в редакции пункта 3.2;

п. 3.2 изложить в редакции пункта 3.1;

п. 3.4 изложить в редакции: «Необходимый объем НИР определяет экспертная организация.»;

п/п 3.5 г) изложить в редакции: «стендовые испытания базовых частей локомотива, их фрагментов или образцов материалов по оценке их физико-механических характеристик и сопротивления усталости;»;

п/п 3.5 д) изложить в редакции: «расчетные исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) базовых частей локомотива;»;

п/п 3.5 з) изложить в редакции: «принятие решения о прекращении или продолжении эксплуатации с установлением нового назначенного срока службы;»;

п. 3.5 Примечание – исключить.

п. 3.5.1 изложить в редакции: «По результатам анализа технической документации и информации об условиях эксплуатации локомотива,  проведенных плановых, неплановых ремонтах и их причин, пробега с начала эксплуатации устанавливаются его эксплуатационные свойства.»;

п. 3.5.2 Примечание – исключить;

п. 3.5.5 изложить в редакции: «Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) и сопротивления усталости  базовых частей локомотива выполняют по методикам 2-4 (таблица Б.1, приложение Б).»;

п. 4.1 изложить в редакции: «Процедура продления назначенного срока службы локомотива(ов) включает следующие действия:»;

п. 4.1.1 изложить в редакции: «Заявитель объекта ПНСС направляет в железнодорожную администрацию заявку на продление назначенного срока службы по форме, установленной в приложении В.»;

п. 4.1.2 – исключить с последующим изменением нумерации;

п. 4.1.3 изложить в редакции: «Заявитель объекта ПНСС или ремонтное предприятие заключает договор с экспертной организацией на проведение работ по оценке и прогнозированию технического состояния базовых частей локомотива»;

п. 4.1.4 изложить в редакции: «Экспертная организация после заключения договора выполняет обследование и необходимые НИР по Рабочим методикам, разработанным на основании типовых методик, перечень которых приведен в таблице Б.1, приложение Б.»;

п. 4.1.5 изложить в редакции: «По результатам выполненных по п.п. 4.1.3, 4.1.4 работ экспертная организация подготавливает Техническое решение о продлении назначенного срока службы локомотива(ов) по форме приложения Г, согласовывает его с железнодорожной администрацией, если данная процедура предусмотрена национальным законодательством, и направляет оригинал в железнодорожную администрацию и (или) Собственнику локомотива, копию - ремонтному предприятию.»;

п. 4.1.6 – исключить;

п. 4.1.12 – исключить;

п. 4.2 – исключить;

Приложение А (5. Выбор критериев): «Статическая прочность, усталость, живучесть» заменить на «Статическая прочность, сопротивление усталости»;

Приложение Г (преамбула таблицы) изложить в редакции: «на основании обследования технического состояния, технического диагностирования и результатов проведенных испытаний и расчетов назначает объем необходимых работ и после их выполнения устанавливает новый назначенный срок службы локомотива»;

Приложение Е п. 2.2 изложить в редакции: «Свидетельство об аттестации, выданное железнодорожной Администрацией, если это предусмотрено национальным законодательством»;

Приложение Е п. 2.3 изложить в редакции: «Данные о предприятии, включая область его основной деятельности и краткую информацию об опыте работы в области испытаний и оценки технического состояния подвижного состава;»;

Приложение Е п. 2.4 - исключить;

Приложение Е п. 2.6 - исключить.