Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ,

ПЕРЕДАВАЕМОМУ МЕЖДУ ПОГРАНИЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ

В ПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 г. (далее – Межправительственное соглашение) допускается к эксплуатации подвижной состав, полностью отвечающий изложенным ниже требованиям.

Единицы подвижного состава должны иметь разрешение на эксплуатацию, полученное в соответствии с положениями Межправительственного соглашения.

В соответствии со ст. 60 Межправительственного соглашения для получения разрешения на эксплуатацию подвижного состава на территории принимающей Стороны:

- на территории Финляндской Республики – российский перевозчик предоставляет необходимую информацию перевозчику, осуществляющему свою деятельность на территории Финляндской Республики;

- на территории Российской Федерации – перевозчик, осуществляющий свою деятельность на территории Финляндской Республики, предоставляет необходимую информацию российскому перевозчику.

# Требования для получения разрешения на эксплуатацию типа вагонов                               на территории Финляндской Республики

Для получения разрешения на эксплуатацию типа вагонов на территории Финляндской Республики, сдающему перевозчику или владельцу вагонов необходимо предоставить принимающему перевозчику предварительно информацию, указанную в            таблице 1:

Таблица 1

| Наименование информации | Источник информации |
| --- | --- |
| Тип и модель вагона Род вагона Номера единиц вагонов данного типа | По справочнику По справочнику Подвижной состав |
| Грузоподъемность вагона в тоннах или количество пассажирских мест | Технический паспорт |
| Количество осей, шт. | Технический паспорт |
| Масса тары в тоннах | Технический паспорт |
| Длина вагона в миллиметрах | Технический паспорт |
| Тип сцепки (SA3 автосцепка, винтовая стяжка по МСЖД) | Технический паспорт |
| Габарит вагона | Технический паспорт (указать код габарита и размеры очертания вагона) |

2. Требования для получения разрешения на передачу грузовых вагонов

на территорию Финляндской Республики

Перед передачей грузовых вагонов на территорию Финляндской Республики сдающий перевозчик должен предварительно предоставить принимающему перевозчику информацию, указанную в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование информации | Источник информации |
| --- | --- |
| Наименование владельца/управляющего вагоном | Технический паспорт |
| Тип и модель вагона Род вагона Номер единицы подвижного состава | Технический паспорт Технический паспорт Номер вагона |
| Грузоподъемность вагона в тоннах | Технический паспорт |
| Количество осей (шт.) | Технический паспорт |
| Масса тары в тоннах | Технический паспорт |
| Длина вагона в мм | Технический паспорт |
| Срок следующего планового ремонта и остаточный пробег | Справка ф.204 |

II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВАГОНАМ

Вагоны, в которых осуществляется перевозка пассажиров и грузов в российско-финляндском прямом международном железнодорожном сообщении, должны содержаться в исправном техническом состоянии согласно нормам и правилам, применяемым для данных типов вагонов и обеспечивающим безопасность движения и перевозки пассажиров, сохранность перевозимых грузов и выполнение требований пожарной безопасности.

Вагоны должны проходить плановые виды ремонтов и необходимое техническое обслуживание в процессе эксплуатации.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ТЯГОВОМУ ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ (ЛОКОМОТИВАМ)

Локомотивы, осуществляющие тяговое обслуживание поездов в российско-финляндском прямом международном железнодорожном сообщении на перегоне между пограничными станциями, должны содержаться в эксплуатации в исправном техническом состоянии согласно руководству по эксплуатации, нормам и правилам, применяемым для данной серии локомотивов, обеспечивающем безопасность движения и выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности.

Локомотивы должны проходить плановые виды ремонтов и необходимое техническое обслуживание в процессе эксплуатации, предусмотренное руководствами по эксплуатации.

Для локомотивов получение разрешения на эксплуатацию на пограничных железнодорожных станциях или на перегоне между пограничными железнодорожными станциями, предусмотренного разделом I «Общие положения» настоящего Приложения, не требуется.

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУТЕВЫМ МАШИНАМ

Путевые машины, эксплуатируемые на перегоне между железнодорожными пограничными станциями, должны быть технически исправными и обеспечивать безопасное производство работ.

Если по техническим данным путевая машина превышает допустимые габариты и массу, допуск такой машины должен быть заранее согласован между управляющими железнодорожной инфраструктурой Российской Федерации и Финляндской Республики.

Для путевых машин получение разрешения на эксплуатацию на перегоне между пограничными железнодорожными станциями, предусмотренного разделом I «Общие положения» настоящего Приложения, не требуется.