11. Порядок разработки НТУ

11.1.  На размещение и крепление грузов в вагонах, способы размещения и крепления которых не предусмотрены настоящими Техническими условиями, а также на размещение и крепление многооборотного средства крепления  (далее - МСК) грузоотправителем, владельцем вагонов (далее – разработчик) разрабатывается проект условий  размещения и крепления груза, МСК в вагоне (далее – НТУ).

Проект НТУ может быть разработан перевозчиком по заявке грузоотправителя.

Проект НТУ должен содержать описательную часть и расчетно-пояснительную записку.

Описательная часть проекта НТУ должна содержать:

- характеристику груза (наименование, массу, основные размеры и др.);

- порядок подготовки груза к перевозке;

- сведения о подвижном составе (тип и, при необходимости, модель) и требования к нему;

- порядок размещения груза в вагоне;

- описание способа крепления груза с указанием всех элементов крепления и их расположения относительно груза и вагона;

- схему (схемы) размещения и крепления груза (далее схема).

Расчетно-пояснительная записка должна содержать расчетное обоснование предлагаемого способа размещения и крепления груза, выбор типа и количества средств крепления. Расчеты должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

В случае использования в предполагаемом способе погрузки многооборотных средств крепления к проекту НТУ должна прилагаться утвержденная отправителем документация на них (необходимые чертежи, паспорт или инструкция по эксплуатации), а также схема размещения и крепления многооборотных средств при их возврате в порожнем состоянии.

11.2 Проект НТУ представляется разработчиком перевозчику в стране отправления для рассмотрения и согласования. По итогам рассмотрения проекта НТУ способа размещения и крепления груза, проведения экспериментальной проверки способов размещения и крепления грузов (при необходимости) разработчиком при наличии замечаний перевозчика разрабатывается уточненный проект НТУ, содержащий описательную часть, схему и расчеты.

Перевозчик страны отправления может направить для предварительного согласования проект НТУ принимающему перевозчику, которому будет передан груз на железнодорожной пограничной станции в порядке, согласованном этими перевозчиками. Принимающий перевозчик, получив такой НТУ, согласовывает проект или возвращает его с замечаниями.

После проверки проекта НТУ, при отсутствии замечаний принимающего перевозчика или их устранения (если проект ему направлялся), перевозчик страны отправления утверждает НТУ.

Срок действия утвержденных НТУ – 5 лет со дня их утверждения.

11.3. Принимающий перевозчик может запросить у отправляющего груз перевозчика направить ему утвержденные НТУ.

11.4. При перевозке груза по НТУ вносятся соответствующие отметки в накладную. Конкретные записи при перевозках по НТУ устанавливаются перевозчиками.

11.5. По согласованию между перевозчиками при согласии отправителя, владельца вагонов, разработавшего НТУ, допускается применение НТУ другими грузоотправителями.

11.6. НТУ могут быть предложены перевозчиком к рассмотрению компетентному органу своей страны в качестве дополнений в настоящие Технические условия при условии осуществления перевозок по ним грузов и отсутствия случаев нарушения погрузки и расстройства крепления в пути следования в течение 3 лет.