Приложение 1 к главе 11

Технические характеристики основных моделей крытых вагонов универсального назначения

| Модель вагона | 11-066 | 11-217 | 11-259 | 11-260 | 11-264 | 11-270 | 11-274 | 11-276 | 11-280 | 11-286 | 11-1807 | 11-9769 | 11-К001 | 11-7038 | 11-7045 | 11-965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель | АВЗ | АВЗ, СРР | АВЗ | АВЗ | АВЗ | АВЗ | АВЗ | АВЗ | АВЗ | АВЗ | «Азовмаш» Азовспецмаш» | Код 1264 | Поль-ша | ОАО «КВЗ» | ОАО «КВЗ» | ОАО «СтахВЗ» |
| Грузоподъемность, т | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,8 | 50 | 68 | 68 | 67 | 67.2 | 65 | 64; 68 | 68 | 68 | 62 |
| Масса тары вагона, т | 21,3 | 24,7 | 24 | 26 | 25 | 24,5 | 35 | 26 | 26 | 27 | 26.8 | 28.7 | 22.9 | 26 | 25,3 | 32 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) |  |  |
| База вагона, мм | 10000 | 10000 | 10000 | 12240 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12240 | 12240 | 11700 |  |  | 13500 | 13500 | 14400 |
| Высота уровня настила пола от УГР, мм | 1283 | 1286 | 1286 | 1286 | 1285 | 1286 | 1290 | 1286 | 1286 | 1286 |  |  |  | 1228 | 1228 | 1285 |
| Длина кузова внутри, мм | 13800 | 13844 | 13864 | 16080 | 13082 | 13844 | 13803 | 13844 | 15724 | 15724 | 15742 |  |  | 17492 | 17272 | 18500 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2760 | 2764 | 2784 | 2770 | 2764 | 2764 | 2730 | 2764 | 2764 | 2764 | 2784 |  |  | 2766 | 2766 | 2800 |
| Высота кузова внутри по боковой стене, мм | 2791 | 2737 | 2802 | 3050 | 2791 | 2791 | 2800 | 2800 | 2860 | 2860 | 2820 |  |  | 3106 | 3106 | 2595 |
| Размеры в свету дверного проема*, мм | 2000х 2301 | 3794х 2343 | 3973х 2343 (1922х 2343) | 3973х 2717 | 3794х 2343 | 3802х 2343 | 3890х 2264 | 3802х 2334 (1990х 2334) | 3802х 2334 | 3802х 2334 | 3973х2717 |  |  | 3900х 2862 | 3900х 2862 | 8000 |
| Объем кузова полный, м3 | 120 | 120 | 120 | 138 | 114 | 122 | 120 | 122 | 138 | 138 | 138 | 139 | 120 | 150 | 150 | 135 |
| Площадь наветренной поверхности, м2 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 53 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Высота центра тяжести порожнего вагона, м | 1,40 | 1,45 | - | - | - | 1,45 | 1,76 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| Значение коэффициен-та, учитывающего ветровую нагрузку, р и поперечное смещение ЦТ груза за счет деформации рессор (глава 1, п.11.4.2) | 8,36 |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

* Размеры в свету верного проема в скобках – при одной открытой двери