- Приложение № 4

к главе 1

(к пункту 10.5.2)

Методика расчета проволочных растяжек различной длины,

расположенных под разными углами к полу вагона

При закреплении единичного груза растяжками из проволоки одинакового 
диаметра, с различным количеством нитей (nнi), различных длин (1i) и расположения 
(αi, βi, hpi) усилие Rpi  в рассматриваемой i-ой растяжке определяется по формулам:

1.  От продольной инерционной силы (рисунок П3.1):

- Рисунок П3.1

R pi пр = Zпр (nнi / 1i) cos αi cos β прi,						(1)

- ΔFпр

где Zпр = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (тс), 		(2)

nрпр     nнi

 [––––– ( sin αi + cos αi cos βпрi) cos αi cos βпрi]

i=1     1i

где 	Rpi пр – усилие в  i-й растяжке от продольной инерционной силы, тс;

nрпр – количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону вдоль вагона;

nнi – количество нитей (проволок) в i-й растяжке; βпрi – угол между проекцией  i-й растяжки на горизонтальную плоскость и продольной осью вагона;

1i – длина  i-й растяжки, м.

2.  От поперечной инерционной силы (рисунок П3.2):

- Рисунок П3.2

Rpi п = Zп (nнi / 1i) cos αi cos βпi ,							(3)

- ΔFп

где  Zп = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (тс),		(4)

nрп    nнi

 [–––– ( sin αi + cos αi cos βпi) cos αi cos βпi]

i=1     1i

где 	Rpi п  – усилие в i-ой растяжке  от поперечной инерционной силы, тс;

nрп – количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону поперек вагона;

nнi – количество нитей (проволок) в i-ой растяжке;

βпi – угол между проекцией i-ой растяжки на горизонтальную плоскость и поперечной осью вагона;

1i – длина i-ой растяжки, м.

3. Расчет выполняется в два этапа. Сначала по методике, изложенной в пункте 11.5 главы 1, определяют усилие в растяжках и производят ориентировочный подбор сечения растяжек по таблице 32. Затем выполняют уточненный расчет в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

4. Пример расчета.

Исходные данные:

К перевозке по МТУ предъявлен груз весом 14,7 т в деревянной ящичной упаковке размером 3500х1600х2500 мм, размещенный на платформе с деревянным полом и 
закрепленный четырьмя парами проволочных растяжек (рисунок П3.3).

Рисунок П3.3

1 – груз; 2,3 – растяжка

В соответствии с выполненными предварительными расчетами имеем:

апр=1,15 тс/т; ап=0,33 тс/т; ав=0,396 тс/т; Wп=0,438 тс; =0,45;

ΔFпр=10,33 тс;

ΔFп=1,29 тс.

Расчет геометрических параметров и соотношений элементов растяжек целесообразно выполнять в табличной форме (таблица П3.1).

Таблица П3.1

| Геометрические параметры растяжек | Растяжка поз.2 | Растяжка поз.З |
| --- | --- | --- |
| AO = hp, м | 0,900 | 2,500 |
| ВК= ОС, м | 0,585 | 0,585 |
| КО = ВС, м | 1,020 | 2,940 |
| В0 = (КО2 + ВК2)½, м | 1,176 | 2,998 |
| АВ = lр = (ВО2 + АО2) ½, м | 1,480 | 3,859 |
| Sin α = АО/АВ | 0,608 | 0,648 |
| Cos α = ВО/АВ | 0,795 | 0,777 |
| Cos βпp = КО/ВО | 0,867 | 0,981 |
| Cos βп = ВК/ВО | 0,497 | 0,195 |

- 4.1. Расчет по методике, изложенной в пункте 11.5 главы 1.

10,33

Rpпр = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 2,56 тс;

2(0,45х0,608+0,795х0,867)+2(0,45х0,648+0,777х0,981)

1,29

Rpп = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 0,580 тс

2(0,45х0,608+0,795х0,497)+2(0,45х0,648+0, 777х0,195)

В соответствии с таблицей 32 главы 1 для крепления груза от смещений в продольном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 6 нитей, для крепления груза от смещения в поперечном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 2 нити.

- 4.2. Уточненный расчет.

Усилия от продольной инерционной силы.

По формуле (2) и данным таблицы П3.1:

- 10,33

Zпр = ———————————————————––

2(0,45х0,608+0,795х0,867)х0,795х0,867х6/1,48+

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 1,349

- + 2(0,45х0,648+0,777х0,981) х 0,777х0,981 х 6/3,859

По формуле (1) и данным таблицы П3.1 усилия в растяжках:

Rp2пр = 1,349х(6/1,480)х0,795х0,867= 3,769 тс

Rp3пр = 1,349х(6/3,859)х0,777х0,981= 1,599 тс

Усилия от поперечной инерционной силы.

По формуле (4) и данным таблицы П3.1:

1,29

- Zп = ————————————————————–––

2(0,45х0,608+0,795х0,497)х0,795х0,497х2/1,480+

———————————————————–––––– = 1,646

+ 2(0,45х0,648+0, 777х0,195)х0, 777х0,195х2/3,859

По формуле (3) и данным таблицы П3.1 усилия в растяжках:

Rp2п = 1,646х(2/1,48)х0,795х0,497 = 0,879 тс

Rp3п = 1,646х(2/3,859)х 0,777х0,195 = 0,1293 тс

Окончательное определение количества нитей в растяжках.

Количество нитей в растяжках принимаем в соответствии с таблицей 32 главы 1, исходя из рассчитанных уточненных значений усилий от продольной и поперечной инерционных сил.

По максимальным значениям Rp2пр > Rp2п = 3,769 тс и Rp3пр > Rp3п = 1,599 тс принимаем количество нитей в растяжках:

- растяжка поз.2 – восемь нитей;

- растяжка поз.3 – четыре нити.