4. Размещение грузов в вагонах

4.1. Суммарная масса груза и средств крепления в вагоне не должна превышать грузоподъемность, указанную на вагоне, а при погрузке груза с опиранием на два вагона доля массы груза и средств крепления, приходящаяся на каждый грузонесущий вагон сцепа, не должна превышать грузоподъемность, указанную на каждом вагоне. При этом статическая нагрузка от колесной пары вагона на рельсы не должна превышать допускаемых величин, на железных дорогах России и Финляндии.

4.2. Выход груза в продольном направлении за пределы концевых балок рамы платформы или полувагона не должен превышать 400 мм.

4.3. Общий центр тяжести грузов (ЦТгро) должен располагаться, как правило, на 
линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. В случаях, когда данное требование невыполнимо по объективным причинам (геометрические 
параметры груза, условия размещения и крепления), допускается смещение ЦТгро 
относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. Допускаемая 
величина смещения ЦТгро в продольном направлении lсм (относительно поперечной 
плоскости симметрии) при погрузке груза и при проверках в пути следования 
определяется в соответствии с таблицей 10 в зависимости от общей массы груза в вагоне.

Таблица 10

Допускаемое продольное смещение общего центра тяжести груза в 4-осном вагоне

| ## Масса груза, т | ## l см, мм |  | ## Масса груза, т | ## l см, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при погрузке | ## в пути следования |  | ## при погрузке | ## в пути следования |
|  10 | 2700 | 3000 | 50 | 750 | 865 |
| 15 | 2250 | 2480 | 55 | 680 | 785 |
| 20 | 1950 | 2160 | 60 | 600 | 720 |
| 25 | 1550 | 1730 | 62 | 550 | 630 |
| 30 | 1250 | 1440 | 67 | 200 | 260 |
| 35 | 1100 | 1235 | 70 | 0 | 60 |
| 40 | 950 | 1080 | >70 | 0 | 0 |
| 45 | 850 | 960 |  |  |  |

Примечание.

1. В случае жесткого крепления груза на вагоне допускается при погрузке использовать значения lсм, указанные в графе «в пути следования».

2. Для промежуточных значений массы груза допускаемые смещения lсм 
определяются линейной интерполяцией.

В случае необходимости несимметричного расположения груза в вагоне разница в загрузке тележек не должна превышать для 4-осных вагонов – 10 т; 6-осных – 15 т; 8-осных – 20 т. При этом нагрузка, приходящаяся на каждую из тележек, должна быть не более половины грузоподъемности вагона.

4.4. Допускаемая величина смещения ЦТгро в поперечном направлении bсм 
(относительно продольной плоскости симметрии) при погрузке груза и при проверках в пути следования определяется в соответствии с таблицей 11 в зависимости от общей 
массы груза в вагоне и высоты общего центра тяжести вагона с грузом (Нцто) над уровнем   головок рельсов.

Таблица 11

Допускаемое поперечное смещение общего центра тяжести груза в 4-осном вагоне

| Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, м | bсм, мм |  | Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, м | bсм, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при погруз-ке | в пути следо-вания |  |  | при погрузке | в пути следова-ния |
| 10 |  1,2 1,5 2,0 | 450 380 290 | 620 550 410 | 55 |  1,5 2,0 2,3 | 150 120 100 | 220 170 150 |
| 30 |  1,2 1,5 2,0 2,3 | 380 310 250 200 | 550 450 350 280 | 67 |  1,5 2,0 2,3 | 125 95 80 | 180 140 120 |
| 50 | 1,2 1,5 2,0 2,3 | 250 200 180 140 | 350 280 250 200 | >67 |  2,3 | 70 | 100 |

Примечание.

1. В случае жесткого крепления груза на вагоне допускается при погрузке использовать значения bсм , указанные в графе «в пути следования».

2. Для промежуточных значений массы груза и высоты Нцто допускаемые 
смещения bсм определяются линейной интерполяцией.

Допускается одновременное смещение ЦТгро относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона в пределах значений, указанных 
в таблицах 10 и 11.

4.5. Пример применения метода интерполяции.

Определить допускаемые значения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести при погрузке груза массой Qгр = 33 т при высоте общего центра тяжести 
вагона с грузом над УГР, равной 1,4 м.

Определение допускаемого значения продольного смещения.

lсм-30 – lсм-35			        1250 – 1100

lсм-33 = lсм-30 – ––––––––– х (33 – 30) = 1250 – –––––––––––– х3 = 1250 – 90 = 1160 мм

35 – 30				5

Определение допускаемого значения поперечного смещения.

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1,2 м

b см-30/1,2 – b см-50/1,2			         380 – 250

bсм-33/1,2 = bсм-30/1,2 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)= 380 – ––––––––––х (33 – 30)=360,5 мм

50 – 30			         50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1,5 м.

b см-30/1,5 – b см-50/1,5			         310 – 200

bсм-33/1,5 = bсм-30/1,5 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)= 310 – ––––––––––х (33 – 30) = 293,5 мм

50 – 30			        50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1,4 м.

b см-33/1,2 – b см-33/1,5				360,5 – 293,5

bсм-33/1,4 = bсм-33/1,2 – –––––––––––––––––– х (1,4 – 1,2) = 360,5 – –––––––––––––х 0,2=316 мм

1,5 – 1,2					         0,3

4.6. Положение общего центра тяжести грузов (ЦТгро) в продольном и поперечном направлениях (рисунок 5) определяется по формулам:

– в продольном направлении:

Qгр1 l1 + Qгр2 l2  + ... + Qгрn l n

lсм  = L/2 - ——————————————	(мм),				(1)

Qгр0

где   Qгрo = Qгр1 + Qгр2 + ... + Qгрn – общая масса груза в вагоне, т;

Qгр1 , Qгр2 , ... , Qгрn  – масса единицы груза, т;

l1, l2, ..., ln - расстояния центров тяжести единиц груза от торцевого борта кузова вагона, мм;

L- длина кузова вагона, мм;

– в поперечном направлении:

Qгр1 b1  + Qгр2 b2 + ... + Qгрn bn

bсм =  В/2 - ———————————————  (мм),				(2)

Qгр0

где b1, b2, ..., bn - расстояния центров тяжести единиц груза от бокового борта кузова вагона, мм;

В - ширина кузова вагона, мм.

Рисунок 9 – Расчетная схема определения продольного и поперечного смещений

общего центра тяжести грузов в вагоне

4.7. С целью соблюдения требований о положении общего центра тяжести грузов допускается балластировка вагона. Расчет потребной массы и расположения балластирующего груза выполняется на основе формул (1) и (2).

4.8. Допускается перевозка двух грузов (или групп грузов) одинаковой массы с 
кососимметричным размещением их в вагоне (рисунок 10) при соблюдении следующих 
условий:

- высота общего центра тяжести вагона с грузом (Нцто) над УГР не превышает  2300 мм;

- расстояния между центрами тяжести грузов ЦТгр1 и ЦТгр2 в продольном и поперечном направлениях не превышают допускаемых величин, которые определяются в 
соответствии с таблицей 12 в зависимости от общей массы грузов;

- ЦТгро находится на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона.

Рисунок 10 – Кососимметричное размещение грузов в вагоне

ЦТгр1 , ЦТгр2 – центры тяжести грузов; ЦТгро – общий центр тяжести груза в вагоне

Таблица 12

Максимальные допускаемые расстояния между центрами тяжести грузов с

кососимметричным размещением их в вагоне

| Общая масса двух грузов, т | 1, мм | b, мм |
| --- | --- | --- |
| 20 | 8000 | 1250 |
| 30 | 7000 | 900 |
| 40 | 6000 | 750 |
| 50 | 6000 | 600 |
| 55 | 6000 | 500 |
| 67 | 5000 | 400 |
| 72 | 4500 | 350 |

Примечание: для промежуточных значений общей массы груза максимальные допускаемые расстояния определяют линейной интерполяцией.

4.9. При размещении на платформе груза на двух подкладках, уложенных поперек ее рамы симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, 
расположение подкладок определяется в зависимости от нагрузки на подкладку и ширины Вн распределения нагрузки на раму платформы.

Ширина Вн распределения нагрузки на раму платформы:

Вн = bгр + 1,35 hо (мм),					(3)

где bгр – ширина опоры груза в месте опирания, мм; hо  – высота подкладки, мм.

Если подкладки расположены в пределах базы платформы (рисунок 11), 
минимальное допускаемое расстояние а между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 13.

Рисунок 11 – Размещение груза на двух подкладках,

расположенных в пределах базы платформы

Таблица 13

Расположение подкладок, находящихся в пределах базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Минимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн(мм) распределения нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
|  20 | 550 | 325 | 0 |
| 22 | 950 | 750 | 500 |
| 25 | 1200 | 1100 | 900 |
| 27 | 1425 | 1350 | 1200 |
| 30 | 1675 | 1600 | 1450 |
| 33 | 2075 | 1885 | 1850 |
| 36 | 3100 | 2900 | 2400 |

Примечание: для промежуточных значений нагрузки на одну подкладку минимальные допускаемые расстояния определяют линейной интерполяцией.

Если подкладки расположены за пределами базы платформы (рисунок 12), 
максимальное допускаемое расстояние, а между продольной осью подкладки и 
поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с 
таблицей 14.

Рисунок 12 – Размещение груза на двух подкладках, расположенных

за пределами базы платформы

Таблица 14

Расположение подкладок, находящихся за пределами базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Максимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн (мм) распределения нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
|  12,5 | 6250 | 6350 | 6400 |
| 15,0 | 6000 | 6050 | 6150 |
| 20,0 | 5600 | 5650 | 5750 |
| 25,0 | 5400 | 5450 | 5550 |
| 30,0 | 5370 | 5420 | 5520 |
| 33,0 | 5350 | 5400 | 5500 |
| 36,0 | 5330 | 5380 | 5500 |

Примечание. Для промежуточных значений нагрузки на одну подкладку максимальные 
допускаемые расстояния определяют линейной интерполяцией.

4.10. При несимметричном расположении центра тяжести груза либо подкладок 
относительно поперечной плоскости симметрии вагона должен быть выполнен 
проверочный расчет изгибающего момента в раме вагона. Также необходимо выполнить проверочный расчет изгибающего момента в раме платформы при размещении подкладок на расстоянии, не соответствующем требованиям таблиц 13 или 14.

Схемы нагружения рам вагонов и формулы для определения максимальных 
изгибающих моментов (Mmax) приведены на рисунке 13.

Рисунок 13 – Схемы нагружения и формулы для определения

максимальных изгибающих моментов рам вагонов

М max (тс м) – максимальное значение изгибающего момента; 
P (тс) – сосредоточенная нагрузка; q (тс/м) – распределенная нагрузка; 
lгр (м) – длина распределения нагрузки; lв (м) – база вагона

Допускаемые значения изгибающих моментов Мизг в рамах четырехосных 
полувагонов и платформ приведены в таблице 15.

Таблица 15

Допускаемые изгибающие моменты в рамах четырехосных полувагонов и платформ

| Вн, мм | Мизг *, тс м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | платформ | полувагонов в зависимости от года постройки |  |
|  |  | до 01.01.1974 | после 01.01.1974 |
| 880 | 91 | 40 | 46 |
| 1780 | 99 | 44 | 50,6 |
| 2700 | 110 | 50 | 57,5 |

*М изг  для полувагонов действительны только при передаче нагрузки через поперечные балки.

Допускаемые нагрузки на поперечные балки четырехосных полувагонов приведены в таблице 16.

Таблица 16

## Допускаемые нагрузки на поперечные балки четырехосных полувагонов

| Период постройки полувагона | Допускаемая нагрузка на одну поперечную балку полувагона, тс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднюю |  |  | промежуточную |  |  | шкворневую |  |  |  |  | концевую |  |  |
|  | при ширине распределения нагрузки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 | 2100 | 2700 |  | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 |  | 2100 | 2700 |
| до 01.01.1974 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 23,5 | 25,7 | 29,0 |  | 0,5G* | 0,5G* | 0,5G* | 11,4 |  | 13,2 | 14,0 |
| после 01.01.1974 | 17,5 | 18,7 | 20,7 | 24,3 | 27,3 | 31,0 |  | 0,5G* | 0,5G* | 0,5G* | 22,0 |  | 24,1 | 26,3 |

* G, т – грузоподъемность полувагона.

- 4.11. При размещении груза в полувагоне допускаются следующие схемы 
распределения и величины нагрузки на поверхность крышки люка:

- местное нагружение: удельная нагрузка на участок поверхности люка размером до 25х25 см2 должна быть не более 3,68 кгс/см2;

- нагрузка, равномерно распределенная по всей поверхности люка, должна быть не более 6 тс;

- нагрузка, передаваемая через подкладки: при размещении груза на двух 
подкладках длиной не менее 1250 мм, уложенных поперек гофров на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и на равных расстояниях от хребтовой балки и боковой стены вагона (рисунок 14), должна быть не более 6 тс. При размещении груза на подкладках, 
расположенных поперек рамы вагона на двух люках между гофрами с одновременным опиранием на хребтовую балку и на полки продольных угольников нижней обвязки 
полувагона (рисунок 15), суммарная нагрузка, передаваемая через одну подкладку на пару люков, не должна превышать 8,3 тс. Допускается на одной паре люков устанавливать 
несколько таких подкладок, при этом суммарная нагрузка на подкладки не должна 
превышать 12,0 тс.

Рисунок 14 – Размещение подкладок на одном люке полувагона

| - Рисунок 15 – Размещение подкладок на паре люков полувагона |  |
| --- | --- |