Приложение 3

## ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ

## (технические условия размещения и крепления),

перевозимых в Российско-Финляндском прямом международном

железнодорожном сообщении

ГЛАВА 1

требования к размещению и креплению

грузов В ВАГОНАХ,

подвижномУ составУ

- Вводные положения

1.1. Правила погрузки грузов представляют собой технические условия размещения и крепления грузов (далее – ТУ) и  предусматривают способы размещения и крепления грузов в вагонах, зарегистрированных в России или странах СНГ, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии, а также подготовки вагонов к перевозке.

1.2. Для грузов, способы размещения и крепления которых на открытом подвижном составе не предусмотрены настоящими ТУ, применяются схемы размещения и крепления грузов (далее – НТУ), разработанные в соответствии с требованиями главы 1 настоящих ТУ.

Если для перевозки груза применяются многооборотные средства крепления, то в составе НТУ размещения и крепления такого груза разрабатывается схема размещения и крепления многооборотного средства крепления при возврате в порожнем состоянии. При отправлении многооборотного средства крепления после выгрузки используются указанные НТУ.

1.3. При предъявлении к перевозке груза, способ размещения и крепления которого предусмотрен настоящими ТУ, но параметры груза отличаются от приведенных в настоящих ТУ, разрабатывается эскиз с указанием в нем параметров груза, подтверждающий, что способ размещения и крепления груза соответствует настоящим ТУ, если в стране отправления не предусмотрено иное.

Размещение и крепление грузов, которые по своей массе или габаритным размерам не могут быть погружены в соответствии с требованиями настоящих правил, должны производиться в соответствии с условиями, изложенными в Приложении 4 (Специальные перевозки) к межведомственному соглашению.

Особенности размещения и крепления длинномерных грузов установлены в приложении 1 к настоящей главе.

1.4. Настоящие ТУ распространяются на перевозки грузов в составе грузовых поездов со скоростью движения до 100 км/ч включительно.

1.5. При погрузке, выгрузке и перевозке грузов в вагонах должны выполняться требования по обеспечению сохранности вагонов.

Вагоны после окончания погрузки, выгрузки должны быть очищены грузоотправителем, грузополучателем от наличия просыпавшегося груза на крыше, тележках, ходовых частях, а при выгрузке также от остатков ранее перевозимого груза.

Допускается отправление порожних вагонов, не очищенных от остатков выгруженного груза внутри кузова, следующих под погрузку аналогичного груза при условии согласия получателя таких вагонов на их прием  и обеспечения безопасности движения поездов.

Вагоны перед погрузкой должны быть очищены от остатков ранее перевозимого груза, средств крепления, мусора, грязи, снега и льда.

1.6. Крытые вагоны, вагоны-хопперы, цистерны, ИТЕ после окончания погрузки должны быть опломбированы допущенными к применению пломбами или запорно-пломбировочными устройствами (далее - ЗПУ), а после выгрузки - ЗПУ или закрыты на тросовые закрутки.

1.6.1. Пломбируются двери, крышки, конструкционные отверстия вагонов, ИТЕ, через которые имеется возможность доступа к грузу, имеющие устройства для пломбирования.

При перевозке вагонов, ИТЕ в порожнем состоянии пломбируются пломбами/ЗПУ или  запираются закруткой двери крытых вагонов, ИТЕ, крышки разгрузочных люков вагонов-хопперов, крышки загрузочных горловин вагонов-цистерн.

Если при пломбировании вагона будут обнаружены пломбы/ЗПУ, оставшиеся от предыдущей перевозки, они должны быть сняты тем, кто осуществляет пломбирование вагона после погрузки (выгрузки).

1.6.2.  Пломбы, ЗПУ должны иметь следующие знаки:

1.6.2.1. ЗПУ, накладываемые в России:

-    сокращенное наименование перевозчика;

-    контрольный знак;

- товарный знак предприятия-изготовителя и последнюю цифру года изготовления ЗПУ.

-  дополнительно ЗПУ могут иметь наименование станции отправления и отправителя.

1.6.2.2. Пломбы, ЗПУ, накладываемые в Финляндии:

-    индекс страны – FI;

-  индекс  финского перевозчика или полное или сокращенное  наименование отправителя (получателя) в Финляндии или его представителя (если имеются);

-    контрольный номер.

1.6.3. Порядок изготовления закруток, пломб, ЗПУ, нанесения контрольных знаков на пломбы, ЗПУ или надписей на закрутке определяется применяемым законодательством, действующим в стране отправления вагона, контейнера.

1.7. Требования к материалам, применяемым в качестве средств крепления, приведены в тексте настоящих ТУ. Допускается применять для средств крепления материалы, изготовленные по иным нормативно-техническим документам, при условии, что их характеристики соответствуют требованиям применяемых национальных стандартов.

1.8. Физические величины в настоящих ТУ приведены в системе единиц МКГСС.

1.9. Срок действия НТУ, утвержденных до вступления в силу настоящих ТУ – 5 лет со дня их утверждения.

2. Применяемые габариты погрузки

2.1. Размещение грузов с учетом их упаковки и крепления осуществляется в пределах габаритов погрузки: основного (рисунок 1), льготного (рисунок 2) или зонального (рисунок 3) железных дорог Российской Федерации или габарита погрузки железных дорог Финляндской Республики (рисунок 4).

При этом груз, погруженный в Российской Федерации и других странах, следующий назначением в Финляндскую Республику или транзитом через нее  не должен превышать габарита погрузки железных дорог Финляндской Республики, а груз, погруженный в  Финляндской Республике, назначением в Российскую Федерацию и другие страны транзитом через нее не должен превышать габаритов погрузки железных дорог Российской Федерации с учетом действующих ограничений.

Ограничения в применении указанных габаритов на железных дорогах России и третьих стран - приведены в таблице 1.

Координаты точек очертания габарита погрузки приведены в таблицах 2 - 5.

- Таблица 1

| - Вид габарита погрузки | Номер рисунка, таблицы | Распространяется на грузы | Габариты не применяются на участках |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | Рисунок 1, таблица 2 | - На все грузы | ЖСР - участок Матевце граница – Ганиска при Кошицах; ПКП - участок Хрубешув граница – Славкув ЛХС |
| Льготный | Рисунок 2, таблица 3 | На грузы, размещаемые в пределах длины кузова платформы или полувагона | РЖД - участки: - Хабаровск-1 – Амур, - Кимкан – Богучан. |
| - Зональный | Рисунок 3, таблица 4 | На лесные грузы, | АЗ - участок Горадиз – Джульфа – Шарур; РЖД - участки: - Белореченская – Туапсе – Веселое, Крымская – Новороссийск; - Чум – Лабытнанги Северной ж.д.; - Тигей – Ачинск; УЗ - участки: Хоростков – Копычинцы; Тлусте – Торске; Днепропетровск-Южный- Встречный |

Рисунок 1 – Очертание основного габарита погрузки на железных дорогах России

Значения расстояния В от вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, до точек очертания габаритов на высоте Н от уровня головок рельсов (далее УГР) приведены в таблице 2.

Рисунок 2 – Очертание льготного габарита погрузки на железных дорогах России

Значения расстояния В от вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, до точек очертания габаритов на высоте Н от уровня головок рельсов (далее УГР) приведены в таблице 3.

Рисунок 3  – Очертание зонального габарита погрузки на железных дорогах России

Значения расстояния В от вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, до точек очертания габаритов на высоте Н от уровня головок рельсов (далее УГР) приведены в таблице 4.

Рисунок 4 – Очертание габарита погрузки железных дорог Финляндии

Значения расстояния В от вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, до точек очертания габаритов на высоте Н от уровня          головок рельсов (далее УГР) приведены в таблице 5.

Таблица 2

Размеры основного габарита погрузки на железных дорогах России

| - Н, мм | В, мм | - Н, мм | В, мм | - Н, мм | В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-3999 | 1625 | 4430 | 1292 | 4870 | 951 |
| 4000 | 1625 | 4440 | 1284 | 4880 | 944 |
| 4010 | 1617 | 4450 | 1276 | 4890 | 937 |
| 4020 | 1609 | 4460 | 1268 | 4900 | 930 |
| 4030 | 1601 | 4470 | 1260 | 4910 | 922 |
| 4040 | 1593 | 4480 | 1252 | 4920 | 915 |
| 4050 | 1585 | 4490 | 1245 | 4930 | 908 |
| 4060 | 1577 | 4500 | 1238 | 4940 | 901 |
| 4070 | 1569 | 4510 | 1230 | 4950 | 893 |
| 4080 | 1561 | 4520 | 1222 | 4960 | 885 |
| 4090 | 1554 | 4530 | 1214 | 4970 | 877 |
| 4100 | 1548 | 4540 | 1206 | 4980 | 869 |
| 4110 | 1540 | 4550 | 1198 | 4990 | 861 |
| 4120 | 1532 | 4560 | 1190 | 5000 | 853 |
| 4130 | 1524 | 4570 | 1183 | 5010 | 845 |
| 4140 | 1516 | 4580 | 1176 | 5020 | 837 |
| 4150 | 1509 | 4590 | 1169 | 5030 | 829 |
| 4160 | 1502 | 4600 | 1162 | 5040 | 821 |
| 4170 | 1495 | 4610 | 1154 | 5050 | 813 |
| 4180 | 1487 | 4620 | 1146 | 5060 | 805 |
| 4190 | 1479 | 4630 | 1138 | 5070 | 797 |
| 4200 | 1471 | 4640 | 1130 | 5080 | 789 |
| 4210 | 1463 | 4650 | 1122 | 5090 | 782 |
| 4220 | 1455 | 4660 | 1114 | 5100 | 775 |
| 4230 | 1447 | 4670 | 1106 | 5110 | 767 |
| 4240 | 1439 | 4680 | 1098 | 5120 | 759 |
| 4250 | 1431 | 4690 | 1091 | 5130 | 751 |
| 4260 | 1423 | 4700 | 1084 | 5140 | 743 |
| 4270 | 1415 | 4710 | 1076 | 5150 | 735 |
| 4280 | 1407 | 4720 | 1068 | 5160 | 727 |
| 4290 | 1400 | 4730 | 1060 | 5170 | 719 |
| 4300 | 1392 | 4740 | 1052 | 5180 | 711 |
| 4310 | 1385 | 4750 | 1044 | 5190 | 704 |
| 4320 | 1378 | 4760 | 1036 | 5200 | 697 |
| 4330 | 1371 | 4770 | 1028 | 5210 | 689 |
| 4340 | 1363 | 4780 | 1021 | 5220 | 681 |
| 4350 | 1355 | 4790 | 1014 | 5230 | 673 |
| 4360 | 1347 | 4800 | 1007 | 5240 | 665 |
| 4370 | 1339 | 4810 | 999 | 5250 | 657 |
| 4380 | 1331 | 4820 | 991 | 5260 | 649 |
| 4390 | 1323 | 4830 | 983 | 5270 | 641 |
| 4400 | 1316 | 4840 | 975 | 5280 | 634 |
| 4410 | 1308 | 4850 | 967 | 5290 | 627 |
| 4420 | 1300 | 4860 | 959 | 5300 | 620 |

Таблица 3

Размеры льготного габарита погрузки на железных дорогах России

| ## Н, мм | В, мм | ## Н, мм | В, мм | ## Н, мм | В, мм | ## Н, мм | В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-1299 | 1625 | 3740 | 1655 | 4410 | 1332 | 4860 | 982 |
| 1300-1400 | 1700 | 3790 | 1654 | 4420 | 1324 | 4870 | 975 |
| 1452 | 1699 | 3844 | 1653 | 4430 | 1316 | 4880 | 967 |
| 1504 | 1698 | 3896 | 1652 | 4440 | 1308 | 4890 | 959 |
| 1556 | 1697 | 3948 | 1651 | 4450 | 1300 | 4900 | 951 |
| 1608 | 1696 | 4000 | 1650 | - 4460 | 1293 | 4910 | 943 |
| 1660 | 1695 | 4010 | 1642 | 4470 | 1285 | 4920 | 936 |
| 1712 | 1694 | 4020 | 1634 | 4480 | 1277 | 4930 | 928 |
| 1764 | 1693 | 4030 | 1627 | 4490 | 1270 | 4940 | 920 |
| 1816 | 1692 | 4040 | 1619 | 4500 | 1262 | 4950 | 912 |
| 1868 | 1691 | 4050 | 1611 | 4510 | 1254 | 4960 | 905 |
| 1920 | 1690 | 4060 | 1603 | 4520 | 1246 | 4970 | 897 |
| 1972 | 1689 | 4070 | 1596 | 4530 | 1239 | 4980 | 889 |
| 2024 | 1688 | 4080 | 1588 | 4540 | 1231 | 4990 | 882 |
| 2076 | 1687 | 4090 | 1580 | 4550 | 1223 | 5000 | 873 |
| 2128 | 1686 | 4100 | 1572 | 4560 | 1215 | 5010 | 866 |
| 2180 | 1685 | 4110 | 1564 | 4570 | 1208 | 5020 | 858 |
| 2232 | 1684 | 4120 | 1557 | 4580 | 1200 | 5030 | 850 |
| 2284 | 1683 | 4130 | 1549 | 4590 | 1192 | 5040 | 842 |
| 2336 | 1682 | 4140 | 1541 | 4600 | 1184 | 5050 | 835 |
| 2388 | 1681 | 4150 | 1533 | 4610 | 1176 | 5060 | 827 |
| 2440 | 1680 | 4160 | 1526 | 4620 | 1168 | 5070 | 819 |
| 2492 | 1679 | 4170 | 1518 | 4630 | 1160 | 5080 | 811 |
| 2544 | 1678 | 4180 | 1510 | 4640 | 1153 | 5090 | 803 |
| 2596 | 1677 | 4190 | 1502 | 4650 | 1146 | 5100 | 795 |
| 2648 | 1676 | 4200 | 1495 | 4660 | 1137 | 5110 | 787 |
| 2700 | 1675 | 4210 | 1487 | 4670 | 1129 | 5120 | 779 |
| 2752 | 1674 | 4220 | 1479 | 4680 | 1122 | 5130 | 772 |
| 2804 | 1673 | 4230 | 1472 | 4690 | 1114 | 5140 | 764 |
| 2856 | 1672 | 4240 | 1464 | 4700 | 1106 | 5150 | 756 |
| 2908 | 1671 | 4250 | 1456 | 4710 | 1098 | 5160 | 748 |
| 2960 | 1670 | 4260 | 1448 | 4720 | 1090 | 5170 | 741 |
| 3012 | 1669 | 4270 | 1441 | 4730 | 1083 | 5180 | 733 |
| 3064 | 1668 | 4280 | 1433 | 4740 | 1075 | 5190 | 725 |
| 3116 | 1667 | 4290 | 1425 | 4750 | 1067 | 5200 | 717 |
| 3168 | 1666 | 4300 | 1417 | 4760 | 1060 | 5210 | 709 |
| 3220 | 1665 | 4310 | 1409 | 4770 | 1052 | 5220 | 702 |
| 3272 | 1664 | 4320 | 1402 | 4780 | 1044 | 5230 | 694 |
| 3324 | 1663 | 4330 | 1394 | 4790 | 1036 | 5240 | 686 |
| 3376 | 1662 | 4340 | 1386 | 4800 | 1029 | 5250 | 678 |
| 3428 | 1661 | 4350 | 1378 | 4810 | 1021 | 5260 | 671 |
| 3480 | 1660 | 4360 | 1371 | 4820 | 1013 | 5270 | 663 |
| 3532 | 1659 | 4370 | 1363 | 4830 | 1006 | 5280 | 655 |
| 3584 | 1658 | 4380 | 1355 | 4840 | 998 | 5290 | 647 |
| 3636 | 1657 | 4390 | 1348 | 4850 | 990 | 5300 | 640 |
| 3688 | 1656 | 4400 | 1339 |  |  |  |  |

Таблица 4

Размеры зонального габарита погрузки на железных дорогах России

| ## Н, мм | В, мм | ## Н, мм | В, мм | ## Н, мм | В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380-4000 | 1625 | 4440 | 1534 | 4880 | 1343 |
| 4010 | 1623 | 4450 | 1532 | 4890 | 1336 |
| 4020 | 1621 | 4460 | 1530 | 4900 | 1328 |
| 4030 | 1619 | 4470 | 1528 | 4910 | 1320 |
| 4040 | 1617 | 4480 | 1526 | 4920 | 1313 |
| 4050 | 1615 | 4490 | 1524 | 4930 | 1305 |
| 4060 | 1613 | 4500 | 1521 | 4940 | 1298 |
| 4070 | 1611 | 4510 | 1519 | 4950 | 1290 |
| 4080 | 1608 | 4520 | 1517 | 4960 | 1282 |
| 4090 | 1606 | 4530 | 1515 | 4970 | 1275 |
| 4100 | 1604 | 4540 | 1513 | 4980 | 1267 |
| 4110 | 1602 | 4550 | 1511 | 4990 | 1260 |
| 4120 | 1600 | 4560 | 1509 | 5000 | 1252 |
| 4130 | 1598 | 4570 | 1507 | 5010 | 1244 |
| 4140 | 1596 | 4580 | 1505 | 5020 | 1237 |
| 4150 | 1594 | 4590 | 1503 | 5030 | 1229 |
| 4160 | 1592 | 4600 | 1501 | 5040 | 1222 |
| 4170 | 1590 | 4610 | 1499 | 5050 | 1214 |
| 4180 | 1588 | 4620 | 1497 | 5060 | 1206 |
| 4190 | 1586 | 4630 | 1495 | 5070 | 1199 |
| 4200 | 1584 | 4640 | 1492 | 5080 | 1191 |
| 4210 | 1582 | 4650 | 1490 | 5090 | 1184 |
| 4220 | 1579 | 4660 | 1488 | 5100 | 1176 |
| 4230 | 1577 | 4670 | 1486 | 5110 | 1168 |
| 4240 | 1575 | 4680 | 1484 | 5120 | 1161 |
| 4250 | 1573 | 4690 | 1482 | 5130 | 1153 |
| 4260 | 1571 | 4700 | 1480 | 5140 | 1146 |
| 4270 | 1569 | 4710 | 1472 | 5150 | 1138 |
| 4280 | 1567 | 4720 | 1465 | 5160 | 1130 |
| 4290 | 1565 | 4730 | 1457 | 5170 | 1123 |
| 4300 | 1563 | 4740 | 1450 | 5180 | 1115 |
| 4310 | 1561 | 4750 | 1442 | 5190 | 1108 |
| 4320 | 1559 | 4760 | 1434 | 5200 | 1100 |
| 4330 | 1557 | 4770 | 1427 | 5210 | 1052 |
| 4340 | 1555 | 4780 | 1419 | 5220 | 1004 |
| 4350 | 1553 | 4790 | 1412 | 5230 | 956 |
| 4360 | 1550 | 4800 | 1404 | 5240 | 908 |
| 4370 | 1548 | 4810 | 1396 | 5250 | 860 |
| 4380 | 1546 | 4820 | 1389 | 5260 | 812 |
| 4390 | 1544 | 4830 | 1381 | 5270 | 764 |
| 4400 | 1542 | 4840 | 1374 | 5280 | 716 |
| 4410 | 1540 | 4850 | 1366 | 5290 | 668 |
| 4420 | 1538 | 4860 | 1358 | 5300 | 620 |
| 4430 | 1536 | 4870 | 1350 |  |  |

Таблица 5

Размеры основного габарита погрузки на железных дорогах Финляндии

| Высота от УГР, мм | В, мм | Высота от УГР, мм | В, мм | Высота от УГР, мм | В, мм | Высота от УГР, мм | В, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <4370 | 1700 | 4610 | 1494 | 4850 | 1287 | 5090 | 1081 |
| 4380 | 1691 | 4620 | 1485 | 4860 | 1278 | 5100 | 1072 |
| 4390 | 1683 | 4630 | 1476 | 4870 | 1270 | 5110 | 1063 |
| 4400 | 1674 | 4640 | 1468 | 4880 | 1261 | 5120 | 1055 |
| 4410 | 1666 | 4650 | 1459 | 4890 | 1253 | 5130 | 1046 |
| 4420 | 1657 | 4660 | 1451 | 4900 | 1244 | 5140 | 1038 |
| 4430 | 1648 | 4670 | 1442 | 4910 | 1235 | 5510 | 1029 |
| 4440 | 1640 | 4680 | 1433 | 4920 | 1227 | 5160 | 1020 |
| 4450 | 1631 | 4690 | 1425 | 4930 | 1218 | 5170 | 1012 |
| 4460 | 1623 | 4700 | 1416 | 4940 | 1210 | 5180 | 1003 |
| 4470 | 1614 | 4710 | 1408 | 4950 | 1201 | 5190 | 995 |
| 4480 | 1605 | 4720 | 1399 | 4960 | 1192 | 5200 | 986 |
| 4490 | 1597 | 4730 | 1390 | 4970 | 1184 | 5210 | 977 |
| 4500 | 1588 | 4740 | 1382 | 4980 | 1175 | 5220 | 969 |
| 4510 | 1580 | 4750 | 1373 | 4990 | 1167 | 5230 | 960 |
| 4520 | 1571 | 4760 | 1365 | 5000 | 1158 | 5240 | 952 |
| 4530 | 1562 | 4770 | 1356 | 5010 | 1149 | 5250 | 943 |
| 4540 | 1554 | 4780 | 1347 | 5020 | 1141 | 5260 | 934 |
| 4550 | 1545 | 4790 | 1339 | 5030 | 1132 | 5270 | 926 |
| 4560 | 1537 | 4800 | 1330 | 5040 | 1124 | 5280 | 917 |
| 4570 | 1528 | 4810 | 1322 | 5050 | 1115 | 5290 | 909 |
| 4580 | 1519 | 4820 | 1313 | 5060 | 1106 | 5300 | 900 |
| 4590 | 1511 | 4830 | 1304 | 5070 | 1098 | - | - |
| 4600 | 1502 | 4840 | 1296 | 5080 | 1089 | - | - |

2.2. При перевозке грузов, размеры поперечного очертания которых на железных дорогах России превышают размеры, приведенные в таблицах 2,  3 и 4, но меньше размеров, приведенных в таблице 5, на железных дорогах Финляндии являются габаритными.

3. Подвижной состав для перевозки грузов

Технические характеристики основных моделей 4-осного открытого подвижного состава приведены в таблицах 6, 7, 8 в зависимости от типа  вагонов  (приведены  на  рис. 5, 6, 7, 8).

## Рисунок 5 – Полувагоны

Таблица 6

Технические характеристики основных моделей универсальных полувагонов

| Технические характеристики | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-1000 | 12-532 | 12-726 | 12-119 | 12-1505 | 12-1592 | 12-757 | 12-127 | 12-753 | 12-295 | 12-132 | 12-141 | 12-П153* |
| Грузоподъемность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 70 | 71 | 63 |
| Масса тары вагона, т | 22 | 22,2 | 22 | 22,5 | 21,1 | 21,28 | 25 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 23,2 |
| Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс | 22,0 | 22,8 | 22,75 | 23,25 | 22,5 | 23,05 | 23,5 | 23,5 | 23,25 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 22,0 |
| База вагона, lв, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок, А по концевым балкам рамы, L | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12732 | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12800 | 14520 13440 | 13920 12802 | 13920 12700 | 13920 12780 | 13920 12780 | 14410 13190 |
| Высота от УГР макс., В, мм | 3484 | 3484 | 3484 | 3495 | 3482 | 3492 | 3746 | 3495 | 3484 | 3295 | 3800 | 3495 | 3483 |
| Объем кузова, м3 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 83 | 85 | 76 | 74 | 75,2 | 88 | 77 | 64 |
| Высота уровня пола от УГР, Б, мм | 1414 | 1416 | 1416 | 1415 | 1414 | 1232 | 1423 | 1415 | 1416 | 1032 | 1415 | 1415 | 1416 |
| Внутренние размеры кузова, мм: ширина длина высота | 2878 12118 2060 | 2878 12118 2060 | 2878 12088 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2240 | 2964 12228 2315 | 2878 12700 2060 | 2878 12324 2060 | 2890 12690 2050 | 2911 12750 2365 | 2878 12700 2060 | 2850 12050 1880 |
| Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 | 2530 | 2482 | — | — | — | 2766 | — | 2530 | — | — | - | 2610 |
| Площадь пола, м2 | 35,4 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,63 | 36,55 | 36,15 | 36,67 | 37,125 | 36,55 | 35,4 |
| Количество люков | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 |

* с тормозной площадкой

# Рисунок 6 – Платформы

Таблица 7

##### Технические характеристики основных моделей универсальных платформ

| Технические характеристики | Модель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-401 | 13-4012 | 13-4019 | 13-Н451 | 13-491 | 13-926 |
| Грузоподъемность, т | 70 | 71 | 70 | 63 | 66,5 | 73 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 | 21,4 | 21,9 | 21,3 | 26,25 | 27,0 |
| Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс | 22,73 | 23,25 | 22,97 | 21,1 | 23,25 | 25,0 |
| База вагона, lв, мм | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 14400 | 14400 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок, А по концевым балкам рамы, L | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 19620 18400 | 19620 18400 |
| Высота уровня пола от УГР, Б, мм | 1310 | 1310 | 1320 | 1310 | 1310 | 1304 |
| Размеры кузова внутри, мм: длина ширина | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 18300 2760 | 18300 2830 |
| Размер пола с открытыми бортами, мм: длина ширина | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 18400 2860 | 18400 2930 |
| Площадь пола, м2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 52,5 | 54 |
| Количество боковых бортов, шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Количество боковых стоечных скоб, шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |

Рисунок 7 – Платформы для крупнотоннажных контейнеров

###### Таблица 8

###### Технические характеристики основных моделей платформ для крупнотоннажных контейнеров

| Технические характеристики | Модель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-470 без бортов | 13-9004* с торц.борт | 13-9007* с торц.борт | 13-935* с торц.борт | 13-935А без бортов | 13-4085* с бортами |
| Грузоподъемность, т | 60 | 65 | 68 | 73 | 71 | 72 |
| Масса тары вагона, т | 22 | 26 | 25,2 | 27 | 23 | 22 |
| Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс | 20,5 | 22,75 | 23,3 | 25 | 23,5 | 23,5 |
| База вагона, lв, мм | 14720 | 14720 | 13900 | 14400 | 14400 | 9720 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок, А по концевым балкам рамы, L | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 14620 13400 |
| Высота уровня пола от УГР, Б, мм | 1275 | 1322 | 1395 | 1304 | 1304 | 1310 |
| Размер пола, мм: длина ширина | 18400 2500 | 18300 2870 | 18300 2870 | 18300 2870 | 18400 2930 | 13380 2870 |
| Количество упоров, шт.: опрокидывающихся стационарных | 20 4 | 24 – | 20 – | 24 –- | 24 – | 12 – |
| Количество боковых скоб, шт. | – | 10 | 14 | 24 | – | 16 |

*платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

Таблица 8 (продолжение)

###### Технические характеристики основных моделей платформ для крупнотоннажных контейнеров

| Технические характеристики | Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-9751-01 | 23-469-07 | 13-9781 | 13-1281-01 | 13-9851 | 13-1796-04 | 13-2118 | 13-7024 | 13-9009 | 13-1796 |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 106,0 | 70 | 69 | 71,2 | 60,0 | 69,0 |
| Масса тары вагона, т | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 32,4 | 23,6 | 25,0 | 22,8 | 33,5 | 24,5 |
| Статическая нагрузка от оси вагона на рельсы, тс | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| База вагона, lв, мм | 19000 | 19000 | 19500 | 19700 | 24050 (12025 + 12025) | 18500 | 19000 | 18500 | 18500 | 18500 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок, А по концевым балкам рамы, L | 25380 24830 | 25220 24000 | 25700 | 25720 24500 | 29570 | 25690 24530 | 26220 25000 | 25620 24456 | 25520 | 25690 24530 |
| Высота уровня пола от УГР, Б, мм | 1320 | 1320 | 1380 |  | 1060 | 1614 | 1779 | 1910 | 1200 | 1478 |
| Размер пола, мм: длина ширина | 24830 2800 | 24000 2700 | 24480 2916 |  | 2780 | 24530 3030 | 25000 3000 | 24456 2727 | 24300 3060 | 24530 3184 |
| Количество упоров, шт.: опрокидывающихся стационарных | - 20 | - 16 | 20 - | 14 4 | 10 4 | 20 - | 20 - | 24 4 | - 8 | 24 4 |
| Количество боковых скоб, шт. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Рисунок 8 –  Платформы  сочлененного типа для крупнотоннажных контейнеров