Приложение  7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  ПОЕЗДОВ МЕЖДУ ПОГРАНИЧНЫМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ СТАНЦИЯМИ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ

## Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает общие требования к движению поездов по участкам железной дороги (далее – перегонам) между следующими пограничными станциями железных дорог России и Финляндии:

- Вайниккала – Бусловская;

- Иматранкоски (в том числе терминал Пелкола) – Светогорск;

- Нийрала – Вяртсиля;

- Вартиус – Кивиярви.

## Определения

2.1 Система обмена информационными сообщениями - система, используемая ответственными за управление движением на железных дорогах России и Финляндии при организации движения  поездов на перегонах, при помощи которой осуществляется обмен информацией  и передаются разрешения и сообщения, а также другая необходимая информация.

В систему введены шаблоны всех сообщений, необходимых для обеспечения движения поездов по перегонам.

2.2 Совместная система управления движением - система, позволяющая предотвратить одновременную отправку поездов на перегон во встречном направлении.

## Принципы управления движением на перегонах

3.1 Движение поездов по перегонам осуществляется по разрешениям ответственных за управление движением в данном регионе.

3.2 Перегоны между станциями Вайниккала – Бусловская, Иматранкоски –Светогорск и Нийрала – Вяртсиля оборудованы совместной системой управления движением.

В случае  если прерывается использование совместной системой управления движением, движение поездов должно осуществляется по отдельным для каждого конкретного случая разрешениям, выдаваемым ответственными за управление движением. Форма разрешения приведена в Приложении 7А.

Ответственный за управление движением сдающей Стороны должен сообщить ответственному за управление движением принимающей стороны об обнаружении и устранении перерыва действия или неисправности совместной системы управления движением.

3.3. При перерыве действия системы обмена информационными сообщениями, ответственная за управление движением сторона на пограничной железнодорожной станции должна при помощи электронной почты, телефона или другим, согласовываемым между сторонами способом, обеспечить получение ответственной за управление движением другой стороны информации в объеме,  соответствующей приложению 7 А. Об изменениях контактных данных необходимо незамедлительно уведомить управление движением другой стороны.

3.4.   Ответственный за управление движением, отправляющий поезд, может выдавать разрешение на занятие свободного перегона поездом лишь после того, как от ответственного за управление движением принимающей стороны получено разрешение на отправление поезда.

Порядок выдачи разрешений ответственными за управлением движением на отправление поездов определяется внутренними инструкциями на каждой Стороне. Стороны должны обмениваться данными инструкциями.

Ответственным за управление движением запрещается передавать сообщение о прибытии поезда с перегона на пограничную станцию, если он не убедится в том, что поезд прибыл на станцию в полном составе.

3.5. Ответственные за управление движением о любых обстоятельствах, влияющих на движение поезда, обязаны уведомить машиниста поезда.

При остановке поезда на перегоне, машинист поезда должен сообщить ответственному за управлением движением своей Стороны об остановке и ее причинах  с указанием места нахождения поезда.

Ответственный за управление движением, получивший сообщение об остановке поезда, информирует об этом ответственного за управлением движением другой Стороны, и они совместно устанавливают порядок действий по выводу поезда с перегона.

3.6. Ответственные за управление движением совместно определяют   порядок организации движения поездов при выполнении маневровых и путевых работ, а также по действиям в нестандартных (аварийных) или нештатных ситуациях.

Связь между ответственными за управление движением и машинистом локомотива во время нахождения поезда на перегоне или пограничной железнодорожной станции  другой Стороны должна обеспечиваться постоянно.

Приложение 7А

Штемпель

Leima

| РАЗРЕШЕНИЕ № |  | ПОЕЗДУ № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JUNATURVALLISUUSILMOITUS |  | JUNALLE |  |

Нужное отметить крестиком.

Rastita tarvittavat vaihtoehdot.

| 1. |  | Разрешаю поезду отправиться с _______пути. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Juna saa lähteä raiteelta_________. |
| 2. |  | Разрешаю поезду следовать до входного сигнала станции. |
|  |  | Juna saa ajaa aseman tulo-opastimelle. |
| 3. |  | Разрешаю поезду следовать до км __________ с возвращением обратно. |
|  |  | Juna saa ajaa km:lle __________ ja palata takaisin. |
| 4. |  | Разрешаю поезду следовать до км __________. |
|  |  | Juna saa ajaa km:lle __________. |
| 5. |  | О прибытии ранее отправленного поезда сведения не имеются. |
|  |  | Edellä lähteneen junan saapumistietoa ei ole. |
| 6. |  | Разрешаю поезду проследовать закрытый светофор ____. |
|  |  | Juna saa sivuuttaa "seis"-asennossa olevan opastimen _____. |
| 7. |  | Полуавтоматическая блокировка закрыта. |
|  |  | Puoliautomaattista linjasuojastusta ei käytetä. |
| 8. |  | Следовать со скоростью не более ____ км в час от км _____до км____, по стрелке _____. |
|  |  | Suurin nopeus on ______km/h km:ltä__________ km:lle________, vaihteessa ______. |
| 9. |  | От км_________ до км________, по стрелке ______ следовать с опущенным токоприемником. |
|  |  | Km:lta_________ km:lle_______, vaihteessa _____ ajettava virroitin alaslaskettuna. |
| 10. |  | Дополнительная информация |
|  |  | Muita tietoja |

| Время |  | ч |  | мин. | Дежурный по станции |  | Машинист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Liikenteenohjaaja |  | Kuljettaja |  |
| Klo |  | h |  | min | ______________ |  | ____________________ |  |