Приложение № 44

| СОГЛАСОВАНО Комиссией по пассажирскому хозяйству (протокол от 30.08-01.09.2017г. № 20) | УТВЕРЖДЕНО Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от «19-20» октября 2017 г. № 67) |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ №27.05.4-2017

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

Дата введения - с 1 января 2018 года

| АО «ВНИИЖТ» |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27 |  | № 27.05.4-2017 |  |  |  | Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  | Лист | # Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  | ## срочно |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  | Устранение ошибок. Требование заказчика |  |  |  |  | КОД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  | С 1 января 2018 года |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  | Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблицу 12.2 изложить в следующей редакции: Таблица 12.2 – Значения шероховатости поверхностей новых и старогодных элементов колесных пар №; Наименование элементов и частей колесных пар; Значение шероховатости, не более. 1; Оси. 1.1; Поверхность шейки, включая галтели:. - до упрочнения накатыванием роликами; Rа 12,5. - после упрочнения накатыванием роликами; Rа 1,25. 1.2; Предподступичная часть:. - до упрочнения накатыванием роликами; Rа 12,5. - после упрочнения накатыванием роликами; Rа 2,5. 1.3; Подступичная часть, включая заходный конус:. - до упрочнения накатыванием роликами; Rа 6,3. - после упрочнения накатыванием роликами; Rа 1,25. 1.4; Средняя часть. - до упрочнения накатыванием роликами; Rа 12,5. - после упрочнения накатыванием роликами; Rа 2,5. |
|  |  |  | СОСТАВИЛ |  | Н.КОНТР. |  | УТВЕРДИЛ |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |
| Должность |  |  | Ст. научн.сотр. |  | Заведующий лабораторией |  | Заведующий отделением |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Фофанова А.В.. |  | Тимакова Е.А. |  | Васильев А.В. |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  | 08.06.2017 |  | 08.06.2017 |  | 08.06.2017 |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 27.05.4-2017 |  |  |  | # Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| продолжение таблицы 12.2 №; Наименование элементов и частей колесных пар; Значение шероховатости, не более. 2; Колеса. 2.1; Отверстие ступицы после расточки перед прессовой посадкой колес на ось; Rz 20 20< Rz ≤ 30 (при соблюдении требований таблицы 17.1). 2.2; Внутренний и наружный торец ступицы, внутренняя боковая поверхность обода, поверхность катания, наружная фаска поверхности катания, гребень; Rz 80. Таблица 25.1 «Виды дефектов и неисправностей колесных пар и их элементов», п.3.6 «Способ устранения» изложить в следующей редакции: «Задиры и риски на шейках глубиной не более 0,2мм и предподступичных частях оси не более 2,0мм допускается оставлять без устранения, при этом выступающие края должны быть зачищены в направлении вдоль оси заподлицо с поверхностью шлифовальной бумагой с зернистостью №6 и менее с минеральным маслом. При наличии задиров и рисок более допустимых размеров ось бракуют.» |