- Приложение № 34

Изменения и дополнения

в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

1. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 главы 1 «Общие положения» исключить абзац следующего содержания:

«Указанное ходатайство направляется в железнодорожную администрацию страны отправления груза не менее, чем за 6 месяцев до начала перевозки.»

2. После пункта 2.1.17 в наименовании подраздела слово «контейнерам» дополнить словами «, в том числе специализированным контейнерам-цистернам,».

3. Третий абзац пункта 2.1.18 дополнить абзацами следующего содержания:

«Опасный груз может перевозиться в контейнерах- цистернах, только в том случае, если в колонке 7 Приложения 2 к ППОГ указан код «КЦ».

Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверкам (освидетельствованию), испытаниям и маркировке специализированных контейнеров-цистерн, включая предписания по их эксплуатации, в том числе специальных положений по их использованию, степени наполнения, переходных мер, определяются положениями Правил перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС).

Для допуска к эксплуатации на железнодорожную инфраструктуру новый специализированный контейнер-цистерна должен быть зарегистрированным в соответствии с национальным законодательством и иметь выданный компетентным органом, либо уполномоченной им организацией:

- сертификат (свидетельство) об утверждении его типа, удостоверяющий, что обследованный тип, включая его крепление, пригоден для использования по своему назначению и отвечает требованиям к конструкции, оборудованию и специальным требованиям, касающимся перевозимых опасных грузов различных классов (для впервые выпускаемых специализированных контейнеров-цистерн),

- сертификат (свидетельство), подтверждающий проведение периодической проверки (освидетельствования) специализированных контейнеров-цистерн,

- заключение о возможности перевозки соответствующего в нем опасного груза, не вступающего при контакте с материалами котла, прокладок, оборудования в реакцию с образованием опасных продуктов или снижающего прочность этих материалов.».

4. Второе предложение в абзаце четвертом пункта 2.1.18 исключить.

5. В первом абзаце пункта 2.1.19, в третьем абзаце пункта 2.1.20, в пункте 2.1.28, в первом предложении пункта 2.1.32, в пункте 2.1.40 слово «контейнеры» в соответствующих числе и падеже дополнить словами «, в том числе специализированные контейнеры-цистерны».

6. Пункт 2.1.19 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порожние неочищенные специализированные вагоны и специализированные контейнеры, в том числе, специализированные контейнеры-цистерны, должны быть снабжены маркировкой (в том числе знаками опасности) соответствующей ранее перевозимому в них опасному грузу.».

7. Пятый абзац пункта 2.1.20 дополнить абзацами в следующей редакции:

«Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается менее 30 суток.

Для прохождения технического освидетельствования котла и арматуры порожние неочищенные специализированные контейнеры-цистерны могут перевозиться после истечения указанного срока.».

Приложение 2 к ППОГ.

«Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом»

1. Наименование груза «Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид» с номером ООН 3265 изменить на «Аллил-1,4-бутандиовой кислоты ангидрид».

2. Для грузов с номером  ООН 1170 «Многофункциональная добавка на основе этанола»,  «Растворитель спиртосодержащий «Лакол», «Спирт этиловый, технический» указанное в колонке 14 специальное условие «78 – Цистерны  с верхним сливом или с универсальным сливным прибором, оборудованным затвором с тремя независимыми степенями защиты, а также специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные» заменить на специальное  условие «10 – Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом».

3. Для груза ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) номер ООН 1170 указанное в колонке 14 специальное условие «25 – Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные» заменить на специальное  условие «10 – Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом».

4. Для груза ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары (номер ООН 2211), в колонку 14 включить специальное условие «75».

5. Для грузов (номер ООН 3065, АК 308) с наименованием: «НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему» и «НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему»  в колонке 14 специальное условие «25 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные  заменить специальным условием «12 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками».

6. Внести следующие изменения и дополнения в Перечень специальных условий перевозки опасных грузов Алфавитного указателя опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом» Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам:

Специальное условие «75 — Зарезервировано» изложить в следующей редакции:

«75 - Полимер вспенивающийся гранулированный может быть изготовлен из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала. Упаковки с указанным грузом должны иметь маркировочную надпись: «Не располагать вблизи источника воспламенения». Погрузка данных упаковок должна осуществляться в открытые или обеспечивающие вентиляцию вагоны или в открытые, или обеспечивающие вентиляцию контейнеры. В случае перевозки упаковок с указанным грузом в закрытых вагонах или контейнерах, на загрузочных дверях этих вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм:

«ВНИМАНИЕ

# НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО».

Данная надпись должна быть сделана на языке страны отправления, а также на русском языке.

9. Для груза «Сольвент-нафта» с номером ООН 1263 в графе 3 «Номер аварийной карточки» номер «328» заменить на номер «305».

Приложение 2а.

«Указатель опасных грузов по номерам ООН»

Наименование груза с номером ООН 3265 «Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид» изменить на «Аллил-1,4-бутандиовой кислоты ангидрид».

Приложение № 9.

«Свидетельство о техническом состоянии вагона (контейнера)

для перевозки опасных грузов» (действительно на одну перевозку)

В Приложении 9 по всему тексту слово «контейнер» заменить на «контейнер-цистерна» в соответствующем падеже, а слово «корпуса» заменить на слово «котла».

Приложение № 12.

«Общие требования к погрузочно-

разгрузочным операциям с

взрывчатыми материалами на

специально выделенных местах

станции»

Второй абзац пункта 4 Приложения № 12 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам изложить в редакции:

«Выбор места оформляется актом в соответствии с Приложением 16 к настоящим Правилам и подписывается членами комиссии.»

Приложение № 16.                                                                     к Правилам перевозок опасных                                                                           грузов по железным дорогам

Приложение № 16 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам изложить в редакции:

АКТ

ВЫБОРА ПУТЕЙ (МЕСТ) ПОГРУЗКИ, ВЫГРУЗКИ И ПЕРЕГРУЗКИ ВАГОНОВ С ГРУЗАМИ КЛАССА 1 (ВМ)

от «___»___________ _____ г.                                  станция ___________________

Дата составления акта                                     Наименование станции, железной дороги

В соответствии с Приложением № 12 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам произведен осмотр путей станции с целью выбора мест погрузки, выгрузки и перегрузки вагонов с опасными грузами  класса 1 (взрывчатые материалы и изделия).

Комиссия в составе:

Должность					Фамилия И.О.

| Начальник станции, председатель комиссии |  | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Представитель Министерства обороны* |  | ____________________ |
| Представитель Министерства внутренних дел* |  | ____________________ |
| Представитель санитарно-эпидемиологического надзора* |  | ____________________ |
| Представитель государственного надзора в сфере транспорта* |  | ____________________ |
| Представитель пожарной охраны* |  | ____________________ |

выбрала следующие пути (места) для погрузки выгрузки и перегрузки вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ), удовлетворяющие требованиям, предъявленным к данным путям Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам и  другими нормативными актами*.

1. ПУТЬ (МЕСТО) ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ/ПЕРЕГРУЗА  ВАГОНОВ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ

| Расположение пути (места) |  | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Номер пути согласно ТРА станции |  | ___________________________ |
| Дата съемки профиля |  | ___________________________ |
| Максимальный уклон, % |  | ___________________________ |
| Минимальный радиус кривой, м |  | ___________________________ |
| Расстояние (м) от: |  |  |
| - главных станционных путей |  | ___________________________ |
| - жилых строений |  | ___________________________ |
| - производственных строений |  | ___________________________ |
| - территорий тяговых подстанций |  | ___________________________ |
| - грузовых складов |  | ___________________________ |
| - общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов |  | ___________________________ |
| - мест налива и слива опасных грузов |  | ___________________________ |
| Примечание (наличие стационарного или переносного электрического освещения, подъездов автомобильного транспорта к местам погрузки и выгрузки, подъемных механизмов и т.д.): ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |  |

- Дополнительные меры безопасности в зависимости от местных условий:_________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| Должность | Подпись | МП |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ | ______________ |  |
| ___________________________________ | ______________ |  |
| ___________________________________ | ______________ |  |
| ___________________________________ | ______________ |  |
| ___________________________________ | ______________ |  |
| ___________________________________ | ______________ |  |

Согласовано:

Местные органы власти:

Наименование администрации* _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Фамилия И.О. _______________________________________________________

Должность __________________________________________________________

Дата согласования ________________       Подпись____________      МП

* в соответствии с национальным законодательством