Приложение N 1

к Правилам (п. 18)

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

ПО ГЛУБИНЕ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ

(МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ВОДЫ ПОД ДНИЩЕМ)

┌──────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┐

│Глубина судо- │        Для судов (составов)     │  Для плотов   │

│вого хода (см)├───────────────┬─────────────────┤ независимо от │

│              │при песчаном и │ при каменистом  │   характера   │

│              │   галечном    │   грунте (см)   │  грунта (см)  │

│              │  грунте (см)  │                 │               │

├──────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│до 150        │      10       │       15        │      20       │

│151 - 300     │      15       │       20        │      25       │

│300 и более   │      20       │       25        │      30       │

└──────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┘

Примечания. 1. Значение запасов показывает разницу между глубиной на конкретном участке и наибольшей осадкой судна на стоянке.

2. При прохождении лимитирующих по глубине участков судоводители должны учитывать явления просадки и принимать меры для ее уменьшения путем снижения скорости судна или путем уменьшения загрузки.

3. При плавании в бассейнах разрядов "М" и "О" суда должны иметь дополнительный запас воды под днищем не менее 1/3 высоты волны согласно прогнозу.

Допустимые габариты судов по длине

На внутренних судоходных путях длина судов и составов должна быть меньше фактического радиуса закругления судового хода в соотношениях, указанных в таблице:

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Наименование судна  │           Направление движения           │

│                     ├────────────────────┬─────────────────────┤

│                     │    вверх (раза)    │    вниз (раза)      │

├─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│Одиночные суда       │         2,5        │         3,0         │

│Толкаемые составы    │         2,5        │         3,5         │

└─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

Минимальные запасы по глубине на порогах шлюзов

(минимальные запасы воды под днищем)

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│Глубина на пороге (см)│              Материал шлюза             │

│                      ├──────────────────┬──────────────────────┤

│                      │    дерево (см)   │ камень или бетон (см)│

├──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│до 100                │       10         │          -           │

│101 - 250             │       15         │          25          │

│свыше 250             │       -          │          40          │

└──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

Минимальные запасы по ширине между бортом судна

и стенкой шлюза

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│   Ширина шлюза (м)     │   Запас со стороны каждого борта (м)  │

├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│до 10,0                 │                 0,2                   │

│до 18,0                 │                 0,4                   │

│свыше 18,0              │                 0,5                   │

└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Минимальные запасы по высоте в мостах

┌───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐

│   Высота моста над    │На свободных реках и│На зарегулированных│

│ рабочим (фактическим) │ водохранилищах (м) │   участках (м)    │

│   уровнем воды (м)    │                    │                   │

├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤

│до 10                  │        0,2         │        0,1        │

│10,1- 13,0             │        0,3         │        0,1        │

│13,1 - 16,0            │        0,4         │        0,2        │

│16,0 и более           │        0,5         │        0,2        │

└───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

Примечание. Минимальные запасы по высоте в мостах указаны без учета волнения.