Приложение № 3

к Правилам (п. 49)

ТАБЛИЦА

ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ СУДОВЫХ ОГНЕЙ

(ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ К = 0,75)

┌───────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┐

│Тип сигнально -│ Цвет  │         Дальность видимости, км        │

│отличительного │ огня  ├─────────────────────┬──────────────────┤

│    фонаря     │       │    на самоходных    │ на несамоходных  │

│               │       │    судах длиной     │   судах длиной   │

│               │       ├───────┬──────┬──────┼─────────┬────────┤

│               │       │ 20 м и│менее │менее │ 50 м и  │ менее  │

│               │       │ более │20 м  │12 м  │ более   │ 50 м   │

├───────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤

│Топовый        │Белый  │  8,0  │ 5,5  │ 3,7  │  4,0    │  2,0   │

│               │Красный│  5,5  │ 3,7  │ 3,7  │  4,0    │  2,0   │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Бортовой       │Красный│  3,7  │ 3,7  │ 1,85 │   -     │   -    │

│               │Зеленый│  3,7  │ 3,7  │ 1,85 │   -     │   -    │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Буксировочный  │Желтый │  3,7  │ 3,7  │ 3,7  │   -     │   -    │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Кормовой       │Белый  │  3,7  │ 3,7  │ 3,7  │   -     │   -    │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Круговой       │Белый  │  3,7  │ 3,7  │ 3,7  │  1,85   │  1,85  │

│               │Красный│  1,85 │ 1,85 │ 1,85 │  1,85   │  1,85  │

│               │Зеленый│  1,85 │ 1,85 │ 1,85 │  1,85   │  1,85  │

│               │Желтый │  1,85 │ 1,85 │ 1,85 │   -     │   -    │

│               │Синий  │  1,85 │ 1,85 │ 1,85 │  1,85   │  1,85  │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Стояночный     │Белый  │  3,7  │ 3,7  │ 3,7  │   -     │   -    │

│бортовой       │       │       │      │      │         │        │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Отмашка свето- │       │       │      │      │         │        │

│импульсная:    │Белый  │       │      │      │         │        │

│   днем        │       │  2,0  │ 2,0  │ 2,0  │   -     │   -    │

│   ночью       │       │  4,0  │ 4,0  │ 4,0  │   -     │   -    │

│               │       │       │      │      │         │        │

│Световая от-   │       │       │      │      │         │        │

│машка (ночью)  │Белый  │  4,0  │ 4,0  │ 4,0  │   -     │   -    │

└───────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴────────┘