Приложение № 4
к Правилам (п. п. 108, 111, 216)

### ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ СУДОВ

Звуковые сигналы иные, чем удары в колокол, должны подаваться как один или несколько следующих один за другим звуков, имеющих следующие характеристики:

- короткий звук - звук продолжительностью примерно в 1 с;

- продолжительный звук - звук продолжительностью примерно 4 с.

Интервал между звуками должен составлять примерно 1 с, за исключением "серии коротких звуков", которая должна состоять из ряда по крайней мере пяти звуков продолжительностью в четверть секунды каждый с интервалом такой же продолжительности.

Общие сигналы

| 1. Продолжительный звук | - "Внимание" |
| --- | --- |
| . | - "При подходе к причалу пассажирского судна" |
| 2. Один короткий звук | - "Изменяю свой курс вправо" |
| 3. Два коротких звука | - "Изменяю свой курс влево" |
| 4. Три коротких звука | - "Мои движители работают на задний ход" |
| 5. Четыре коротких звука | - "Я намереваюсь остановиться" |
| . | - "Я намереваюсь сделать оборот" |
| 6. Серия коротких звуков | - "Предупреждение" |
| 7. Три продолжительных звука | - "Человек за бортом" |
| 8. Один короткий и один продолжительный звук | - "Прошу увеличить ход" |
| 9. Один продолжительный и один короткий звуки | - "Прошу уменьшить ход" |
| 10. Один продолжительный, один короткий и один продолжительный звуки | - "Прошу выйти на связь" |
| 11. Непрерывно повторяющиеся продолжительные звуковые сигналы, а также беспрерывные частые удары в колокол или металлический предмет | - "Сигнал бедствия" |
| 12. Один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один короткий звуки | - "Я Вас понял" |
| 13. Один продолжительный и три коротких звука | - "При отходе в рейс пассажирского судна" |
| 14. Два продолжительных и два коротких звука | - "Запрос на обгон" |

Сигналы, подаваемые в условиях ограниченной видимости

| 1. Один продолжительный звук | - "Одиночные суда в движении" |
| --- | --- |
| 2. Один продолжительный и два коротких звука с интервалом не менее 2 мин. | - "Составы и плоты в движении" |
| 3. Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки | - "Одиночные суда или составы на якоре или на мели в пределах судового хода" |
| 4. Частые удары в колокол или металлический предмет | - "Несамоходное судно с экипажем на якоре или на мели в пределах судового хода" |