### МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ### (МИНТРАНС РОССИИ). ##### П Р И К А З. ___________________________; ###### Москва; №_________________________.

О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 26 «Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования»

В соответствии  со  статьей 17 пункт 2 Федерального закона  от 10  января  2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»  ("Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 169),  статьей 46 пункт 1.1. Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, N 52, ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752) и пунктом 5.2.37  Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  30 июля 2004 г. № 395 («Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 32, ст. 3342, 2006, № 15, ст. 2006, № 24, ст. 2601)  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 26 «Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. N 4764, "Российская газета" (специальный выпуск), N 119/2, 20.06.2003).

## Министр                                                                                                      И.Е. Левитин

Кузнецов Михаил Васильевич

542 71 96

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от _______________ № ____

И З М Е Н Е Н И Я

в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 26 «Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования»

I.  В разделе I. «Общие положения»:

1) В пункт 1.1. после слов «владельцами железнодорожных путей необщего пользования» внести «владельцами железнодорожного подвижного состава», после слов «обслуживании железнодорожных путей необщего пользования» дополнить словами «, а также подаче железнодорожного подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования»;

2) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:

«1.12.Подача локомотивов, моторвагонного, специализированного подвижного состава (далее -  «транспортных средств») на железнодорожные пути общего пользования с железнодорожных путей необщего пользования, а также на железнодорожные пути необщего пользования, осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 г., №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003 г. и иными нормативными правовыми актами, стандартами, правилами и нормами, определяющими требования к обеспечению безопасности движения поездов, в соответствие с порядком подачи железнодорожного подвижного состава (приложение №8 к настоящим Правилам).

Под «подачей транспортных средств» для целей настоящих Правил понимается выход транспортных средств на пути станций примыкания железнодорожного транспорта общего пользования (далее – «станций примыкания») с железнодорожных путей необщего пользования и обратно, и выпуск транспортных средств к следованию в поездах по железнодорожным путям общего пользования, в  том числе в недействующем состоянии.

По результатам осмотра транспортного средства собственником или иным владельцем транспортного средства составляется акт технического состояния транспортного средства согласно приложению № 9 к настоящим Правилам.».

II.  Дополнить приложением №8 «Порядок подачи  железнодорожного подвижного состава,    с  железнодорожных путей  необщего пользования  на   железнодорожные пути общего пользования  и с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования.» следующего содержания:

Приложение 8

к Правилам эксплуатации и обслуживания железнодорожных

путей необщего пользования

Порядок подачи транспортного средства на пути общего пользования

с путей необщего пользования.

1.  Допуск транспортного средства осуществляется:

перед каждым выходом транспортного средства на пути общего пользования;

при каждой смене экипажа транспортного средства при нахождении его на путях общего пользования (за исключением последующих выходов (подачи) транспортного средства на пути общего пользования в течении одной рабочей смены (поездки) экипажа).

Процедура допуска заключается в проверке   технического состояния транспортного средства в соответствии с пунктом 5 приложения №8 к настоящим Правилам, готовности экипажа транспортного средства к предстоящему виду работы (маневровая, поездная).

Допуск транспортного средства осуществляется:

дежурным по депо при подаче транспортного средства с путей необщего пользования локомотивного депо;

в остальных случаях - дежурным по станции.

2.  Сведения об экипаже транспортного средства и сведения о транспортном средстве записываются дежурным по станции в журнале формы ДУ-2 или ДУ-3. При выходе транспортного средства из депо дополнительно вносится  запись в настольный журнал дежурного по депо формы ТУ–1 или ТУ-2, порядок заполнения и форма которых устанавливается  «Инструктивными указаниями о порядке составления отчетных форм по локомотивному хозяйству», утвержденными МПС России 30 сентября 1999 г. «ЦЧУЛ-68».

3.  Если техническое состояние транспортного средства и состояние экипажа транспортного средства не соответствуют требованиям настоящих Правил, то выход на пути общего пользования транспортного средства не осуществляется. В  этом случае делается запись в журнале формы ДУ-2 или ДУ-3. При выходе транспортного средства из депо дополнительно вносится запись в настольный журнал дежурного по депо формы ТУ–1 или ТУ-2, порядок заполнения и форма которых устанавливается  «Инструктивными указаниями о порядке составления  отчетных   форм  по  локомотивному  хозяйству»,  утвержденными  МПС  России  от 30 сентября 1999 г. «ЦЧУЛ-68».

4.  На железнодорожных станциях примыкания у оперативного персонала владельца инфраструктуры (дежурного по депо, дежурного по станции примыкания путей необщего пользования) должны находиться списки транспортных средств, списки экипажей транспортных средств, утвержденные собственником (владельцем) транспортного средства. Списки транспортных средств должны обновляться  не реже, чем два раза в год. Сверка списков экипажей транспортных средств производится ежеквартально начальником станции, по представлению собственника (владельца) транспортных средств.

5.  Техническое состояние транспортного средства проверяется дежурным по депо при подаче транспортного средства с путей необщего пользования локомотивного депо, в остальных случаях - дежурным по станции.

Техническое состояние проверяется путем проверки наличия акта технического состояния транспортного средства,  оформленного в соответствии с п. 22-24. приложения №8 к настоящим Правилам, по записям в бортовом журнале формы ТУ-152, книге ремонта транспортного средства формы ТУ-28, порядок заполнения и форма которых устанавливается  «Инструктивными указаниями о порядке составления отчетных форм по локомотивному хозяйству»,  МПС России от 30 сентября 1999 г. «ЦЧУЛ-68».

6.  Наличие и исправность приборов безопасности и радиосвязи проверятся по записям в журнале ТУ-152, порядок заполнения и форма которого устанавливается  «Инструктивными указаниями о порядке составления отчетных форм по локомотивному хозяйству», утвержденными МПС России от 30 сентября 1999 г. «ЦЧУЛ-68»,  с отметкой исполнителей.

7.  Готовность  экипажа транспортного средства к предстоящему виду работы (маневровая, поездная)  транспортного средства устанавливается  оперативным персоналом (дежурным по депо, дежурным по станции примыкания путей необщего пользования) путем проверки  наличия  оформленных в соответствии с п. 26-32 приложения №8 настоящих Правил следующих документов:

свидетельства на право управления локомотивом;

удостоверения на право эксплуатации электроустановок с соответствующей группой допуска, формы ЭУ-43;

служебного формуляра с заключением машиниста-инструктора локомотивных бригад владельца инфраструктуры или машиниста-инструктора локомотивных бригад владельца транспортных средств о допуске к самостоятельной работе машиниста транспортного средства на конкретной станции примыкания или участке обслуживания;

технического формуляра;

маршрута машиниста по форме используемой владельцем инфраструктуры, с отметкой о прохождении предрейсового медосмотра.

8.  Подача транспортного средства в недействующем состоянии производится по уведомлению собственника (владельца) транспортного средства, поданному перевозчику, после оформления перевозочных документов.

9.  После проверки соответствия транспортного средства установленным требованиям, оперативным персоналом представителя инфраструктуры (дежурным по депо, дежурным по станции примыкания путей необщего пользования) оперативно вводится соответствующие сообщение в электронном виде в АСУОП владельца инфраструктуры, при ее наличии, о выходе транспортного средства на пути общего пользования, и осуществляется подача транспортного средства на пути общего пользования без ограничения полигона курсирования.

10.  Запрещается подача на пути общего пользования транспортных средств, не соответствующих требованиям настоящих Правил, не оборудованных системами безопасности и радиосвязи, без прохождения в установленном порядке проверок технического состояния и готовности экипажа.

11.  Запрещается:

выезд на пути общего пользования, работа на путях общего пользования транспортных средств без наличия документов, установленных настоящими Правилами;

выезд на пути общего пользования, работа на путях общего пользования транспортных средств под управлением  помощника машиниста транспортных средств, за исключением случаев его стажировки;

выезд на пути общего пользования и отправление со станции машинистов (водителей) и помощников машиниста транспортных средств:

- время  непрерывной работы (смены, поездки) которых составляет более 12 часов;

- работа  (смена, поездки) которых  осуществлялась две ночи подряд.

Порядок подачи транспортных средств

с путей общего пользования на пути необщего пользования.

12.  Подача транспортных средств независимо от их принадлежности с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования производится в порядке и на условиях, установленных договорами, заключенными между грузоотправителями (владельцами подвижного состава) и владельцами путей необщего пользования, в порядке установленном настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке.

13.  Транспортное средство и экипаж транспортного средства должны соответствовать требованиям, установленными «Правилами технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта», утвержденными Распоряжением Минтранса России от 29.03.2001 г. №АН-22-Р.

При подаче транспортного средства на пути необщего пользования владелец пути необщего пользования вправе проверить техническое состояние транспортного средства и готовность экипажа к предстоящей работе на путях необщего пользования.

Проверку технического состояния транспортного средства и готовность экипажа транспортного средства осуществляет представитель владельца пути необщего пользования в порядке, определенном в п. 5., 6., 7. приложения №8 настоящих Правил.

При отсутствии договора на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, договора на подачу уборку вагонов, подача транспортного средства может  осуществляться только по согласованию с владельцем подъездного пути необщего пользования, в необходимых случаях  для сопровождения транспортного средства владельцем подъездного пути необщего пользования выделяется проводник.

Требования к транспортным средствам, предъявляемым к подаче

на пути общего пользования

14.  Транспортные средства по конструкции, сроку службы, проведению плановых видов ремонта и техническому состоянию должны удовлетворять всем требованиям, установленным нормативными правовыми актами и нормативно-техническими актами в области  железнодорожного транспорта в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10.01.2003 г., «Правилами технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта», утвержденными Распоряжением Минтранса России от 29.03.2001 г. №АН-22-Р, государственными стандартами, техническими условиями завода изготовителя.

15.  Транспортное средство должно иметь номер, присвоенный в порядке, установленным  нормативными актами РФ.

16.  Транспортное средство должно быть оборудовано:

радиосвязью, работающей в частотном диапазоне, установленном владельцем инфраструктуры;

скоростемерами или иными техническими устройствами контроля скорости с установлением параметров;

автоматической локомотивной сигнализацией или другими устройствами безопасности, используемыми для соответствующего участка путей общего пользования владельцем инфраструктуры;

системой пожарной сигнализации и средствами пожаротушения, по  типу, количеству и нормам, установленным заводом изготовителем, «Инструкцией МПС России по обеспечению пожарной безопасности  на локомотивах и моторвагонном подвижном составе», утвержденной МПС России от 27.04.1993 № ЦТ-ЦУО-175.

17.  Локомотивы, предназначенные для вождения грузовых поездов, дополнительно оборудуются устройством контроля плотности тормозной магистрали поезда.

18.  Локомотивы, предназначенные для вождения пассажирских поездов, дополнительно оборудуются устройствами управления электропневматическим торможением.

19.  Маневровые локомотивы дополнительно оборудуются устройствами дистанционной отцепки локомотива от вагонов; а обслуживаемые одним машинистом, кроме того, вторым пультом управления, зеркалами заднего вида и устройствами, обеспечивающими автоматическую остановку на случай внезапной потери машинистом способности к ведению локомотива.

20.  Моторвагонный подвижной состав дополнительно оборудуются связью пассажир-машинист, сигнализацией контроля закрытия дверей, системой автоведения поезда при ее использовании   собственником инфраструктуры.

21.  Требования к транспортному средству, подаваемому в недействующем состоянии, устанавливаются «Инструкцией о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава», утвержденной МПС России от 06.02.1995 № ЦТ-310.

22.  Фактическое  техническое  состояние  транспортного  средства, подаваемого на пути общего и необщего пользования, подтверждается актом технического состояния транспортного средства, оформленным согласно приложению № 9 к настоящим Правилам. В акте технического состояния транспортного средства отражаются сведения о геометрических параметрах  колесных пар, автосцепном устройстве, исправности устройств регистрации параметров движения транспортного средства, автоматической локомотивной сигнализации и радиосвязи, месте и времени проведения последних технических обслуживаний и ремонтов.

23.  Акт технического состояния  составляется собственником или иным владельцем транспортного средства при перерыве между выходами  на пути общего пользования более одного месяца,  при проведении комиссионных осмотров транспортного средства (2 раза в год), при пересылке транспортного средства в недействующем состоянии и подписывается собственником (владельцем) или представителем собственника или владельца транспортного средства, имеющим соответствующие полномочия. Акт заверяется печатью предприятия.

24.  Акт технического состояния транспортного средства, бортовой журнал формы ТУ-152, порядок заполнения и форма которого устанавливаются  «Инструктивными указаниями о порядке составления отчетных форм по локомотивному хозяйству», утвержденными МПС России от 30 сентября 1999 г. «ЦЧУЛ-68», должны находится на транспортном средстве, предъявленном к подаче на пути общего пользования.

Ответственность за достоверность сведений, внесенных в акт технического состояния, несет собственник (владелец) транспортного средства.

25.  Транспортное средство должно иметь тормозные башмаки по нормам, установленным  владельцем инфраструктуры, для соответствующего участка путей общего пользования.

Требования к экипажу транспортного средства,

предъявляемого к подаче на пути общего пользования.

26.  Экипаж транспортного средства, предъявленного к подаче на пути общего пользования, как правило, состоит из двух человек: машинист (водитель) и помощник машиниста (водителя).

Маневровые локомотивы, предъявляемые для выхода на пути общего пользования, могут обслуживаться одним машинистом при выполнении требований, установленных «Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденными приказом МПС России от 26.05.2000 № ЦРБ-756.

27.  Экипаж транспортного средства должен пройти профессиональное обучение в учебных учреждениях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, пройти профессиональный  отбор  в  соответствии  с  приказом  МПС  России от  16.06.1998 № 12 Ц  «О внесении изменения в приказ МПС России от 11.11.1997 № 23 Ц», который будет действовать до утверждения приказом Минтранса России «Порядка профессионального отбора, в том числе определения психофизиологических качеств и профессиональной пригодности работников железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляющих производственную деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой» в учреждениях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности.

28.  Экипаж транспортного средства должен выдержать испытания и в последующем периодически  проходить проверку знаний в соответствии с приказом МПС России от 17 ноября 2000 г. № 28 Ц «О порядке проверки знаний Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, другими нормативными актами МПС России и Положения о дисциплине  работников железнодорожного транспорта Российской Федерации» и приказом МПС России от 11 ноября 1997 г. № 23 Ц «О порядке проведения испытаний, выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом», который будет действовать до утверждения приказа Минтранса России «Положение о проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования».

29.  Экипаж транспортных средств должен проходить медицинские осмотры  в соответствии  с  Положением «О порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте», утвержденным приказом МПС России от 29.03.1999 № 6 Ц,  Инструкцией МПС России от 01.09.1998
№ ЦУВС-552 «О порядке организации и проведения предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад», которые действуют до утверждения приказов Минтранса России о «Порядке проведения обязательных  предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования» и «Порядке проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего пользования», «Положения о проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования».

30.  Экипаж транспортного средства при управлении транспортным средством на путях общего пользования обязан выполнять указания и приказы  дежурного по станции,   поездного диспетчера, руководителя маневров, маневрового диспетчера владельца инфраструктуры в порядке, предусмотренном нормативными актами, действующими на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.

31.  Экипаж транспортного средства должен иметь следующие документы:

31.1.  свидетельство на право управления транспортным средством в соответствии с приказом МПС России от 11 ноября 1997 г. № 23 Ц «О порядке проведения испытаний, выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом»;

31.2.  удостоверение на право эксплуатации электроустановок с  группой допуска, присвоенной  в соответствии с  «Правилами по технике безопасности и производственной санитарии  при эксплуатации  электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава», утвержденных МПС России 30.12.1989 
№ ЦТ-4770, установленной формы;

31.3.  служебный формуляр по форме, установленной владельцем инфраструктуры, с заключением машиниста-инструктора локомотивных бригад владельца инфраструктуры о допуске к самостоятельной работе машиниста транспортного средства на конкретной станции примыкания или участке обслуживания или с заключением машиниста-инструктора локомотивных бригад владельца транспортных средств, прошедшего аттестацию в соответствии с приказом МПС России от 11 ноября 1997 г. № 23 Ц «О порядке проведения испытаний, выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом», имеющего заключение о допуске к самостоятельной работе на конкретной станции примыкания или участке обслуживания инфраструктуры общего пользования.

Заключение выдаётся на срок не более одного года после произведенных практических поездок на участках обслуживания и станциях;

31.4.  технический формуляр по форме, установленной владельцем инфраструктуры, в котором содержатся сведения о режиме вождения поезда (режимные карты), выписки из ТРА станций, выписки из приказов владельца инфраструктуры о допустимых скоростях движения, действий в нестандартных ситуациях и других местных инструкций владельца инфраструктуры;

31.5.  Маршрут машиниста по форме используемой владельцем инфраструктуры, в который заносятся следующие сведения:

- номер маршрута;

- дата;

- серия и номер транспортного средства;

- наименование предприятия-владельца транспортного средства;

- фамилии, имена и отчества экипажа транспортного средства;

- время явки на работу;

- отметку о прохождении локомотивной бригадой предрейсового медицинского осмотра в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. Отметка подтверждается  личной печатью и подписью фельдшера, производившего предрейсовый медицинский осмотр.

32.  Требования к проводникам транспортного средства, пересылаемого в недействующем состоянии, устанавливаются «Инструкцией о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава», утвержденной МПС России от 06.02.1995 № ЦТ-310.».

III.  Дополнить приложением № 9 «Акт технического состояния транспортного средства» следующего содержания:

- Приложение 9

к Правилам эксплуатации и обслуживания железнодорожных

путей необщего пользования

(образец)

Акт технического состояния транспортного средства

Серийный №_______, восьмизначный №_____________

____________________

(год выпуска)

___________________                                                                              ______________

(место составления)                                                                                           (дата)

1.  № технических условий завода изготовителя, сертификата соответствия при его наличии.

2.  Наименование и назначение транспортного средства в соответствии с техническими условиями завода изготовителя.

3.  Габарит, длина по осям автосцепок, конструкционная скорость,  скорость в недействующем (транспортном) состоянии, нагрузка на ось, минимальный радиус проходимых кривых, количество секций, единиц в сцепе.

4.  Полное наименование и реквизиты предприятия владельца транспортного средства.

5.  Колесные пары соответствуют требованиям  «Инструкции по формированию ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» (с изменениями и дополнениями, утвержденными указаниями МПС России от 23.08.2000 № К-2273у), геометрические параметры колесных пар составляют:

| Порядковый номер колесной пары от кабины управления или иным порядком, установленным техническими условиями | Толщина бандажа (обода), мм (правая, левая сторона) | Толщина гребня, мм (правая, левая сторона) | Крутизна гребня, мм (правая, левая сторона) | Прокат, мм (правая, левая сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 и т.д. |  |  |  |  |

6.  Автосцепное устройство соответствует требованиям  «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации ЦВ-ВНИИЖТ-494», (в редакции указаний  МПС  России  от  09.06.1999 № К-1018 У,  от  19.10.2001 № П-1742 У, от 16.08.2002 № А-737 У, от 21.01.2003 № П-50 У), высота подвески автосцепки над уровнем головки рельса составляет:

| Серийный номер транспортного средства | Автосцепка передняя |  | Автосцепка задняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата ревизии | Высота подвеса над уровнем головки рельса мм. | Дата ревизии | Высота подвеса над уровнем головки рельса мм. |

7.  Устройств контроля параметров движения

Количество, тип, наименование, год выпуска, заводской номер дата и место  последней проверки, ревизии, сведения об исправности, сведения о государственной поверке.

| Наименование | Заводской номер, или номера блоков | Год выпуска | Дата, место последнего ремонта, ревизии | Гос. Поверка дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.  Автоматическая локомотивная сигнализация и устройства безопасности соответствуют требованиям «Инструкции по техническому обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств контроля бдительности машиниста № ЦТ-ЦШ-857», утвержденной МПС России от 24 сентября 2001 года.

При  наличии на транспортном средстве устройств САУТ, КЛУБ:

- «Инструкции по эксплуатации комплексного устройства безопасности №ЦШ-ЦТ-907», утвержденных МПС России 25 апреля 2002 года;

- «Инструкции по техническому обслуживанию локомотивной аппаратуры системы автоматического управления торможением поездов САУТ-Ц»,  утвержденной МПС России 17 мая 2002 года № ЦТ-902, дополнительно указывается следующие сведения: количество, год выпуска комплектов, наименование, исполнение монтажа № чертежа при оборудовании локомотива дополнительными приборами безопасности,  сведения об исправности, дата последнего ремонта приемных катушек, общего ящика, клапана ЭПК-150.

| Наименование | Заводской номер | Год выпуска | Дата последнего ремонта, ревизии | Монтаж № чертежа, проекта для дополнительных приборов безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемные катушки |  |  |  |  |
| Фильтр |  |  |  |  |
| Дешифратор |  |  |  |  |
| Усилитель |  |  |  |  |
| ЭПК-150 |  |  |  |  |
| Общий ящик |  |  |  |  |
| УКБМ |  |  |  |  |
| Дополнительные приборы. |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |

9.  Тормозное оборудование транспортного средства соответствует требованиям «Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог с изменениями и дополнениями ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277», утвержденной указаниями МПС России от 11.06.1997 № В-705 У, от 19.02.1998 № В-181 У, от 06.06.2002 № Е-1018 У и от 30.01.2002 № Е-72 У, «Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагоного подвижного состава», утвержденной МПС России от 27.01.1998 № 555  дополнительно указываются следующие сведения:

|  | Кран тормоза поездной | Кран вспомога-тельного тормоза | Блоки-ровка | Воздухо- распре-делитель | Тормозные цилиндры | Тормозные манометры | Тормозные рукава | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, наимено-вание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и место последнего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата и место последнего ремонта, крана машиниста поездного, вспомогательного тормоза, блокировки № 367, воздухораспределителя, электропневматического тормоза, ревизии тормозных цилиндров, год выпуска тормозных рукавов. Сведения о государственной поверке тормозных манометров.

Плотность тормозной, питательной магистрали, плотность тормозных цилиндров, производительность компрессора, проходимость 367 блокировки для каждой кабины в отдельности.

| Плотность тормозной магистрали,с | Плотность питательной магистрали,с | Плотность тормозных цилиндров,с | Производительность компрессора,с | Проходимость блокировки,с |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.  Устройства радиосвязи:

Разрешение на использование радиочастот № _________    от  ___________

Тип, наименование радиостанций, диапазоны частот, номера радиостанций, год выпуска, дата последней  ревизии, сведения об исправности.

11.  Устройства пожаротушения:

Тип, вид, количество, год выпуска, дата зарядки, перезарядки, сведения о исправности сигнализации и установки автоматического пожаротушения.

12.  Сведения об инвентаре транспортного средства:

№ тормозных башмаков, сигнальные принадлежности, инструмент, и т.д.

13.  Последние проведенные ремонты и технические обслуживания:

ТО-2  ______________________________________________________

(дата и место проведения)

ТО-3  ______________________________________________________

(дата и место проведения)

ТО-4 ______________________________________________________

(дата и место проведения)

ТР-1 ______________________________________________________

(дата и место проведения)

ТР-2 ______________________________________________________

(дата и место проведения)

ТР-3 ______________________________________________________

(дата и место проведения)

СР ______________________________________________________

(дата и место проведения)

КР  ______________________________________________________

(дата и место проведения)

Транспортное средство соответствует  Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от  10.01.2003 № 17-ФЗ, «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской федерации», утвержденным приказом министра путей сообщения  от 26.05.2000 № ЦРБ-756, государственным стандартам, техническим условиям  завода изготовителя.

Руководитель предприятия владельца

Транспортного средства                                    _________________________________

(подпись, ФИО)

Машинист транспортного средства             __________________________________

(подпись, ФИО)

Печать

*  Примечание: при пересылки транспортного средства в недействующем состоянии пункты 7, 8, 10 не заполняются.

IV.  Настоящий Приказ вступает в силу с ___________________г.