Приложение № 13

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «14-15» мая 2019 г. № 70 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3

об изменении

«Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию

колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных

железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

2018 г.

| АО «ВНИИЖТ» |  |  | Отдел |  | ИЗВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЦ НПСАП |  | № 3 |  |  |  |  |  | «Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 |  |  |  |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  |  |  |  | СРОК ИЗМ. |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  | # Листов 4 |  |
| ПРИЧИНА |  |  |  |  | Устранение ошибок. Требование заказчика |  |  |  |  |  |  | КОД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |  |  |  | #### Задела нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ |  |  |  |  | С 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОСЛАТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ. |  | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 19.10 Имеется: «После проведения обточки максимальным шаблоном контролируют правильность выполнения профиля поверхности катания колеса по 7.4.» Должно быть: «Обточку поверхности катания колес производят по одному из профилей, приведенных на рисунках 7.3, 19.2 и 19.3. После проведения обточки контролируют правильность выполнения профиля поверхности катания колеса по 7.4 соответствующими максимальными шаблонами, также приведенными на рисунках 7.3, 19.2 и 19.3. * Размеры для справок; Параметр шероховатости поверхности ** Размеры обеспечиваются инструментом. A – Rа  1,25 мкм Рисунок 19.2 - Профиль поверхности катания колеса ремонтный с исходной толщиной гребня 30,0 мм и максимальный шаблон для его проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СОСТАВИЛ |  |  | Н.КОНТР. |  |  | УТВЕРДИЛ |  |  | ПР. ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| Должность |  |  |  | Ст. научн. сотр. |  |  | Зам. заведующего лабораторией |  |  | И.о. директора НЦ «НПСАП» |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  |  | Фофанова А.В.. |  |  | Петров Д.В. |  |  | Горюнов Г.Н. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Лист 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Размеры для справок; Параметр шероховатости поверхности ** Размеры обеспечиваются инструментом. A – Rа  1,25 мкм Рисунок 19.3 - Профиль поверхности катания колеса ремонтный с исходной толщиной гребня 27,0 мм и максимальный шаблон для его проверки Таблица 20.1 Имеется: Наименование детали; Вид ремонта колесных пар; Метод НК; Зоны контроля. Ось РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш колесной пары в сборе; Текущий ремонт 2); УЗК; Шейки. Предподступичные части. Подступичные части.. МПК или ВТК 2); Средняя часть. Открытые участки подступичных частей.. Должно быть: Наименование детали; Вид ремонта колесных пар; Метод НК; Зоны контроля. Ось РУ1, РУ1Ш, РВ2Ш колесной пары в сборе; Текущий ремонт 1); УЗК; Шейки. Предподступичные части. Подступичные части.. МПК или ВТК 2); Средняя часть. Открытые участки подступичных частей.. |

| ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 |  |  |  | # Лист 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Таблица 22.1, пункт 2.2 Имеется: №№ п.п.; Измеряемые параметры 4); Вид ремонта вагона. КР и КРП; ДР; ТР. 2.2; Толщина гребня колеса; 30,0…33,0; 30,0…33,0; 26,0…33,0. Должно быть: №№ п.п.; Измеряемые параметры 4); Вид ремонта вагона. КР и КРП; ДР; ТР. 2.2; Толщина гребня колеса; 29,0…33,0; 29,0…33,0; 26,0…33,0. |