| Рессоры и рессорное подвешивание Проседание рессорного комплекта тележки 18-100 | Критерии приемки: Рессоры не должны быть просевшими, потерявшими свои упругие свойства, вызывающими перекос кузова или удары рамы вагона о ходовые части | 2.4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. Выявленный при осмотре перекос рамы или кузова порожнего вагона может быть вызван проседанием рессор. Перекос кузова может быть выявлен визуально при сравнении положения кузова с соседними вагонами. Если рама вагона оставила следы взаимодействия с тележкой, то это также указывает на проседание рессорного комплекта. В случае обнаружения данных внешних признаков необходимо осмотреть рессорный комплект. Допускается отсутствие двух комплектов пружин в платформах для перевозки автомобилей. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013, РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Смыкание пружин тележки 18-100 | Критерии приемки: Витки пружин не должны смыкаться. | 2.4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. При осмотре пружины должны находиться в проемах боковых и надрессорных балок в вертикальном положении, а витки пружин не должны смыкаться. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013, РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Ненагруженное состояние рессорного комплекта тележки 18-100 | Критерии приемки: Свободное состояние пружин, смещение опорных витков пружин не допускается | 2.4.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. При осмотре расположенные между боковой и надрессорной балкой пружины должны быть равномерно прижаты к опорным поверхностям так, чтобы между опорными поверхностями и пружинами не было зазора. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013, РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Излом или отсутствие пружины тележки 18-100 | Критерии приемки: Не допускается излом пружины, а также отсутствие хотя бы одной пружины | 2.4.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль и акустический контроль, остукивание молотком Молоток ГОСТ 2310-77 черт. № 1352.003 |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. Пружины рессорного комплекта не должны иметь изломов и трещин, не допускается отсутствие хотя бы одной пружины. Если при остукивании рессорного подвешивания слышен характерный дребезжащий звук, то возможен излом пружин рессорного подвешивания. Не является неисправностью или браковочным признаком отсутствие пружин в рессорном комплекте тележек, подкатываемых под вагон с массой тары менее 21 т (в т.ч. вагонов для перевозки автомобилей). |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013, РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Излом или отсутствие пружины, неисправность рессорного подвешивания тележек моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау | Критерии приемки: Не допускается излом хомута, листа рессоры или излом пружины, а также отсутствие хотя бы одной пружины, трещины хомута, листа рессоры или пружины | 2.4.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль и акустический контроль, остукивание молотком Молоток ГОСТ 2310-77 черт. № 1352.003 |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. Пружины рессорного комплекта не должны иметь изломов и трещин, не допускается отсутствие хотя бы одной пружины. Если при остукивании рессорного подвешивания слышен характерный дребезжащий звук, то возможен излом пружин рессорного подвешивания. В тележках моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау осматривают листовые рессоры. Не допускаются изломы и трещины в листах рессор, стяжных хомутах рессор. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Сдвиг или перекос фрикционных планок рессорного комплекта тележки 18-100 | Критерии приемки: Не допускается сдвиг или перекос фрикционных планок рессорного комплекта | 2.4.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. Пружины рессорного комплекта в проемах боковых и надрессорных балок должны быть в вертикальном положении. Фрикционные планки рессорного комплекта не должны иметь сдвига или перекоса. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013, РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Эллиптическая рессора тележек моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау | Критерии приемки: Не допускается сдвиг или перекос эллиптической рессоры, листа эллиптической рессоры | 2.4.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть листовые рессоры. Не допускаются сдвиг или перекос эллиптической рессоры, листа эллиптической рессоры. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Наконечник эллиптической рессоры тележек модели КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау | Критерии приемки: Не допускается излом или трещина наконечника эллиптической рессоры | 2.4.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. В тележках моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау осматривают листовые рессоры. Не допускаются излом или трещина наконечника эллептической рессоры. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Люлечное подвешивание тележек моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау | Критерии приемки: Не допускается излом или трещина в деталях люлечного подвешивания | 2.4.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. В тележках моделей КВЗ-И2 и ЦМВ-Дессау осматривают детали люлечного подвешивания. Не допускаются изломы или трещины в деталях люлечного подвешивания (в видимой зоне), предохранительных скоб и неисправности их крепления, поддонов центрального подвешивания тележек. |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013 |  |  |

| Рессоры и рессорное подвешивание Следы сварочных работ на листовых рессорах и пружинах тележек всех моделей | Критерии приемки: Не допускается ремонт сваркой листовых рессор и спиральных пружин | 2.4.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Средства контроля осмотрщика вагонов: Визуальный контроль |  |
| Порядок выполнения осмотра: Визуально осмотреть рессорный комплект тележки вагона. Не допускается ремонт сваркой листовых рессор и спиральных пружин |  |  |
| Нормативные документы: ГОСТ 9246-2013 |  |  |