Приложение № 21

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «27» ноября 2020 г. № 73 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1- 2020

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246

с боковыми скользунами зазорного типа.

Общее руководство по ремонту

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 32 ЦВ 1 - 2020 |  |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Срок изменения |  |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| Причина |  |  |  | В результате стандартизации и унификации |  |  |  |  |  | КОД 3 |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  |  | с 01.01.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 заменить нумерацию 1.9, 1.10; 1.10, 1.11; 1.11, 1.12; 1.12, 1.13; 1.13, 1.14; 1.14, 1.15; 1.15, 1.16; 1.16, 1.17; 1.17, 1.18. Ввести Пункт 1.9 При проведении плановых видов ремонта возможна комплектация тележек тип 2 по ГОСТ 9246 колесными парами с подшипниками кассетного типа под адаптер по чертежам, указанным в Таблице 1.1. Таблица 1.1 Тележка тип 2 по ГОСТ 9246; Номер чертежа колесной пары; Номер чертежа адаптера. 18-100; 555.10.010-0; 49 197-Н. 555.10.000-1; 555.10.001-0. 18-2128; 2128-07.40.00.400; 2128-07.40.00.401. 2128-07.40.00.400; 49 197-Н. 2128-07.40.00.400; 2128-07.40.00.403. Комплектация тележек адаптерами, имеющими трещины и изломы, не допускается. Смешанная комплектация тележек колесными парами с подшипниками кассетного типа с адаптерами, изготовленными по разным проектам как в одной колесной паре, так и в вагоне в целом не допускается. Копии исправить |
|  |  |  | Составил |  | Н. контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |  |
| Должность |  |  | Ведущ. технолог |  | Констр. 1 кат. |  |  | Зам. директора |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Лопатникова Н.С. |  | Голышева Е.В. |  |  | Раловец С.А. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1 - 2020 |  |  |  |  |  | # РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При проведении плановых видов ремонта возможна комплектация тележек тип 2 по ГОСТ 9246 колесными парами с подшипниками кассетного типа в корпусе буксы. При этом должны устанавливаться приспособления, обеспечивающее распознавание буксового узла с кассетными подшипниками средствами диагностики на ходу поезда (далее идентификатор). Комплектация тележек идентификаторами, имеющими трещины, изломы, сколы, изгибы, не допускается. Смешанная комплектация тележек колесными парами с подшипниками кассетного типа с адаптерами и кассетными подшипниками в корпусе буксы как в одной тележке, так и в вагоне в целом не допускается. Пункт 2.2 абзац 3 имеется: - колесные пары с буксовыми узлами; должно быть: - колесные пары с буксовыми узлами или с подшипниками кассетного типа под адаптер; Пункт 14.8 абзац 1 имеется: 14.8 Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы должен быть: должно быть: 14.8 Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы или адаптером должен быть: Заменить лист 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1 - 2020 |  |  |  |  |  | # РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 90 заменить нумерацию 4 4 или 5 5 6 6 или 7 7 или 8 Заменить листы 118, 119 Ввести листы 120а, 120б, 129б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |