Приложение № 24

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от «27» ноября 2020 г. № 73 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ  38 - 2020

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246

с боковыми скользунами зазорного типа.

Общее руководство по ремонту

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |  | Отдел ОМГВ |  | Извещение |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 32 ЦВ 38 - 2020 |  |  |  |  |  | РД 32 ЦВ 052-2009 |  |  |  |  |
| Дата выпуска |  |  |  | Срок изменения |  |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Срок изменения |  |  |  | ## Срочно |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| Причина |  |  |  | Введение улучшений и усовершенствований конструктивных |  |  |  |  |  |  | КОД 1 |  |  |  |
| Указание о заделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указание о внедрении |  |  |  | с 01.01.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разослать |  |  |  | Учтенным абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Содержание изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 8.10 первый, второй абзацы имеется: 8.10 При установке износостойких элементов прокладки сменные установить в обоих буксовых проёмах. На опорные поверхности с высотой приливов до 3 мм включительно, в буксовые проёмы боковых рам установить прокладки сменные чертёж M 1698.02.100 СБ или скобу М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01, M 1698.03.100 СБ или № 1699.02.100, или по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000). На опорные поверхности с высотой приливов более 3 мм, в буксовые проемы боковых рам установить прокладки сменные чертеж М 1698.02.100-01 СБ и M 1698.03.100-01 СБ (с вариантами исполнения корпусов скоб по чертежам М 1698.02.101-01 и M 1698.03.101-01). Копии исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил |  |  | Н. контр. |  |  | Утвердил |  |  | Пред. заказ. |  |  |
| Должность |  |  | Ведущ. технолог |  |  | Констр. 1 кат. |  |  | Гл. инженер |  |  |  |  |  |
| Фамилия |  |  | Лопатникова Н.С. |  |  | Голышева Е.В. |  |  | Кузнецов В.Н. |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 38 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 8.10 первый, второй абзацы должно быть: 8.10 При установке износостойких элементов прокладки сменные установить в обоих буксовых проёмах. На опорные поверхности с высотой приливов до 3 мм включительно, в буксовые проёмы боковых рам установить прокладки сменные чертёж M 1698.02.100 СБ или скобу М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01, M 1698.03.100 СБ или М 1698.03.100-02 СБ, или № 1699.02.100, или по ТУ ВY 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000). На опорные поверхности с высотой приливов более 3 мм, в буксовые проемы боковых рам установить прокладки сменные чертеж М 1698.02.100-01 СБ или M 1698.03.100-01 СБ, или М 1698.03.100-02-01 СБ, (с вариантами исполнения корпусов скоб по чертежам М 1698.02.101-01 или M 1698.03.101-01, или М 1698.03.101-02-01 соответственно). Приложение З заменить Листы 97, 98 Лист 99 Заменить нумерацию 14 или 16 16 или 18 13 или 15 или 17 15 или 17 или 19 11 или 12 13 или 14 9 11 10 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 38 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 99 имеется:; должно быть:. 1 или 2 или 3; 1 или 2 или 3. или 4 или 5 или; или 4 или 5 или. 6 или 7 или 8; 6 или 7 или 8. или 9 или 10. Примечание: введены позиции 9, 10 имеется: 3 Прокладки сменные (поз. 1 или 2 или 3 или 4 или 5) установить в зависимости от исполнения рамы боковой. должно быть: 3 Прокладки сменные (поз. 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9 или 10) установить в зависимости от исполнения рамы боковой. |